河南省威特消防工程有限公司

年产1600台（套）消防设备及配套2000吨泡沫灭火剂项目（一期）

竣工环境保护验收报告

建设单位：河南省威特消防工程有限公司

编制单位：河南省威特消防工程有限公司

2024年9月

建设单位法人代表:	             （签字）

编制单位法人代表:	            （签字）

项 目 负 责人:

填表人：

建设单位: 河南省威特消防工程有限公司        编制单位: 河南省威特消防工程有限公司

电话:   13837321110                          电话:    13837321110

传真:        /                                传真:       /

邮编:    453000                              邮编:     453000

地址: 新乡市卫滨区高端装备专业             地址: 新乡市卫滨区高端装备专业

园区卫源街528号                           园区卫源街528号

表一

| 建设项目 名称 | 河南省威特消防工程有限公司年产1600台（套）消防设备及配套2000吨泡沫灭火剂项目（一期） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 名称 | 河南省威特消防工程有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目 性质 | 新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 新乡市卫滨区高端装备专业园区卫源街528号 |  |  |  |  |
| 主要产品 名称 | 消防设备及配套2000吨泡沫灭火剂 |  |  |  |  |
| 设计生产 能力 | 设计生产能力：1600台（套）消防设备及配套2000吨泡沫灭火剂/年 |  |  |  |  |
| 实际生产 能力 | 一期实际生产能力：1300台（套）消防设备及配套2000吨泡沫灭火剂/年 |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2021.7.1 | 开工建设时间 | 2023.1.1 |  |  |
| 调试时间 | 2024.5.1~2024.9.10 | 验收现场监测时间 | 2024.8.30~2024.8.31 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 新乡市环境保护局卫滨分局 | 环评报告表 编制单位 | 河北峰青环保工程有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 河南省威特消防工程有限公司 | 环保设施施工单位 | 河南省威特消防工程有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 14000万元 | 环保投资总概算 | 310 | 比例 | 2.214% |
| 实际总概算 | 4000万元（一期） | 实际环保投资 | 35（一期） | 比例 | 0.875% |
| 验收监测依据 | 1.《中华人民共和国环境保护法》(主席令2014年第9号)； 2.《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正版）； 3.《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年修正版）； 4.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修正版）； 5.《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）； 6.《河南省建设项目环境保护条例》（2016年修正版）； 7.《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）； 8.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017.11.22）； 9.《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，2018.5.16）； 10.关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部，环办环评函（2020）688号，2020.12.13）； 11.《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）； 12.《河南省威特消防工程有限公司年产1600台（套）消防设备及配套2000吨泡沫灭火剂项目环境影响报告表》，河北峰青环保工程有限公司，2021.07.05； 13.《河南省威特消防工程有限公司年产1600台（套）消防设备及配套2000吨泡沫灭火剂项目环境影响报告表》的批复（新环表[2020]036号），新乡市环境保护局卫滨分局，2021.07.05； 14.《河南省威特消防工程有限公司年产1600台（套）消防设备及配套2000吨泡沫灭火剂项目竣工验收监测污染源监测项目（一期）》报告，河南平原山水检测有限公司新乡分公司，2024.09.06，报告编号：PY2408046； 15.排污单位名称：河南省威特消防工程有限公司；排污许可证编号：91410703MA47WGP590001W；排污许可证管理类别：登记管理；首次申请日期：2023年3月01日；重新申请日期：2023年8月20，有效期：2024年8月20日至2029年8月19日。 注：根据市场需求，本公司决定对年产1600台（套）消防设备及配套2000吨泡沫灭火剂项目分期建设，一期已建设年产1300台（套）消防设备及配套2000吨泡沫灭火剂项目。根据中华人民共和国生态环境部关于如何“依法”界定分期建设项目、如何分期竣工验收的回复：“根据《建设项目环境保护条例》（国务院第682号令）第18条规定：‘分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收。’在实际工作中，只要建设项目在建设过程中实施了分期建设，并分期投入生产或者使用，其相应的环境保护设施应当分期验收。”本次仅对年产1300台（套）消防设备及配套2000吨泡沫灭火剂项目（一期）进行验收，待二期项目建设完成后再进行验收。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 表1 污染物排放标准 污染物; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 废水; 新乡市小里污水处理厂收水标准; COD; 350mg/L. SS; 150mg/L. NH3-N; 35mg/L. TP; 4mg/L. TN; 40mg/L. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类; 噪声; 昼间65dB（A）. 固废; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的防渗漏、防雨淋、防扬尘的要求. |

表二

工程建设内容： 1、地理位置及平面布置 本项目位于新乡市卫滨区高端装备专业园区卫源街528号，新建厂房进行生产。河南省威特消防工程有限公司四周环境为：北邻中铁隧道产业园、南邻西干六支排、西临农田、东邻河南省天业总工科技有限公司。项目周围的环境敏感点为：北416m处的水南营村。 根据实际勘查，项目实际建设地点以及周围环境、敏感点位置与环评及批复内容一致。项目周边环境及敏感点示意图见图1。 图1 项目周边环境及敏感点示意图 项目实际建设地点、周围环境和敏感点分布情况均与环评批复内容一致。 2、项目建设情况 表2 项目基本概况一览表 序号; 项目; 环评及批复内容; 实际建设内容; 备注. 1; 项目名称; 年产1600台（套）消防设备及配套2000吨泡沫灭火剂项目; 年产1600台（套）消防设备及配套2000吨泡沫灭火剂项目（一期）; 一致. 2; 建设单位; 河南省威特消防工程有限公司; 河南省威特消防工程有限公司; 一致. 3; 产品方案; 消防设备; 气体顶压消防设备; 50台（套）; 气体顶压消防设备; /; 分期建设. 压力式比例混合装置; 200台（套）; 压力式比例混合装置; /. 干粉灭火系统; 50台（套）; 干粉灭火系统; /. 空气泡沫产生器; 300台（套）; 空气泡沫产生器; 300台（套）; 一致. 柴油机消防泵组; 200台（套）; 柴油机消防泵组; 200台（套）. 电动机消防泵组; 200台（套）; 电动机消防泵组; 200台（套）. 平衡式比例混合装置; 100台（套）; 平衡式比例混合装置; 100台（套）. 消防稳压装置; 200台（套）; 消防稳压装置; 200台（套）. 半固定式比例混合装置; 100台（套）; 半固定式比例混合装置; 100台（套）. 泡沫混合液端口; 100台（套）; 泡沫混合液端口; 100台（套）. 泡沫喷雾灭火系统; 100台（套）; 泡沫喷雾灭火系统; 100台（套）. 灭火剂; 泡沫灭火剂; 2000吨; 泡沫灭火剂; 2000吨. 4; 项目地址; 新乡市卫滨区高端装备专业园区卫源街528号; 新乡市卫滨区高端装备专业园区卫源街528号; 一致. 5; 占地面积; 26580m2; 26580m2; 一致. 6; 总投资 （万元）; 14000; 4000（一期）; 分期建设. 7; 劳动制度; 年工作300，每天工作8小时; 年工作300，每天工作8小时; 一致. 8; 定员; 项目劳动定员58人; 项目劳动定员10人; 一致. 3、主要组成情况 本项目主要组成情况见下表。 表3 项目组成一览表 序号; 项目; 建设内容; 环评及批复内容; 实际建设情况; 备注. 1; 主体工程; 1-1#生产厂房; 1F，占地面积约14180m2; 1F，占地面积约14180m2; 一致. 1-2#生产厂房; 1F，占地面积约1500m2; 1F，占地面积约1500m2. 2; 辅助工程; 办公区; 建筑面积2550m2; 建筑面积2550m2. 3; 公用工程; 供水; 园区统一供应; 园区统一供应; 一致. 供电; 当地供电所统一供给; 当地供电所统一供给; 一致. 4; 环保工程; 废气治理; 切割、焊接、打磨废气经袋式除尘器处理后通过15m烟囱排放；喷漆废气经过滤棉+沸石转轮吸附浓缩+催化燃烧处理后通过15m烟囱排放; /; 分期建设. 废水治理; 无生产废水；经过化粪池处理后进入新乡市铁西北部污水处理厂处理，最终排入共产主义渠; 无生产废水；经过化粪池处理后进入新乡市小里污水处理厂收水标准（原新乡市铁西北部污水处理厂）处理，最终排入共产主义渠; 一致. 噪声控制; 基础减震、厂房隔声、距离衰减; 基础减震、厂房隔声、距离衰减; 一致. 固废处置; 生活垃圾交由环卫部门处置；危险废物暂存于危废间，定期交由有资质单位处置; 生活垃圾交由环卫部门处置; 分期建设. 4、工程主要设备 本项目主要设备见下表。 表4 项目设备一览表 序号; 设备名称; 环评批复; 实际建设; 一致性. 规格型号; 数量; 规格型号; 数量. 1; 逆变空气等离子切割机; /; 4; /; 0; 分期建设，因投资不足，一期验收不再建设前处理加工设备。. 2; 厚板台式等离子切割机; /; 3; /; 0. 3; 便携式数控切割机; /; 4; /; 0. 4; 型材切割机; J3GC-400; 4; /; 0. 5; 空气等离子切割机; LG-120; 4; /; 0. 6; 液压不锈钢通用剪板机; /; 2; /; 0. 7; 激光切割机; /; 4; /; 0. 8; 全自动高精度折弯机; WC67Y-80T/3200; 2; /; 0. 9; 裁板机; /; 2; /; 0. 10; 数控龙门双柱带锯床; GZ4260; 4; /; 0. 11; 调角金属带锯床; GB4240X; 3; /; 0. 12; 锯床; GD4028; 2; /; 0. 13; 管螺纹数控车床; STC22; 4; /; 0. 14; 普通车床; CW6163E; 10; /; 0. 15; 数控车床; CKD6150A; 15; /; 0. 16; 立式铣床; XL5036C; 2; /; 0. 17; 卧式铣床; X6036B; 2; /; 0. 18; 摇臂钻床; Z3050x16; 2; /; 0. 19; 台式钻床; ZJ4032; 5; /; 0. 20; 磁座钻; MAB825; 3; /; 0. 21; 磁座钻; JC49A型; 4; /; 0. 22; 氩弧机器人焊机; /; 10; /; 0. 23; 焊接机器人; HY1006A-180; 6; /; 0. 24; 埋弧自动焊机; WA-1000; 4; /; 0. 25; 龙门式埋弧焊机; /; 3; /; 0. 26; 交流弧焊机; BX1-400-1; 5; /; 0. 27; 逆变式流氩弧焊机; WS-500; 8; /; 0. 28; 双模块逆变两用焊机; NB-350; 6; /; 0. 29; 逆变式直流脉冲氩弧焊机; WSM-400; 6; /; 0. 30; 逆变多功能气保焊机; NB-500T; 6; /; 0. 31; 逆变CO2气保焊机; NB-350; 6; /; 0. 32; 手工焊碳弧气刨机; 630A; 6; /; 0. 33; 直流电弧焊机; 400A; 7; /; 0. 34; 大功率手工弧焊机; T310; 4; /; 0. 35; 4.0焊条专用焊机; /; 4; /; 0. 36; 座式变位机; /; 10; /; 0. 37; 自调滚轮架; /; 10; /; 0. 38; 小型变位机; /; 10; /; 0. 39; 回转平台; /; 10; /; 0. 40; 焊条烘干箱; YCH-100; 5; /; 0. 41; 卷板机（小）; /; 2; /; 0. 42; 卷板机（大）; /; 3; /; 0. 43; 卷锥机; /; 2; /; 0. 44; 液压卷圆机（大）; MC-C06; 2; /; 0. 45; 液压卷圆机（小）; /; 2; /; 0. 46; 电动套丝机; ZIT-R2B; 2; /; 0. 47; 电动套丝机; SQ50B30; 2; /; 0. 48; 液压成型机; /; 7; /; 0. 49; 液压拉弯机; /; 3; /; 0. 50; ZNWD-800 双面顶弯机; /; 2; /; 0. 51; 平板抛丸机; /; 2; /; 0. 52; 型材抛丸机; /; 2; /; 0. 53; 电火花线切割; DK7745; 6; /; 0. 54; 空压机; /; 6; /; 0. 55; 台式砂轮机; /; 8; /; 0. 56; 仿形割; /; 4; /; 0. 57; 磨板机; /; 2; /; 0. 58; 打压泵; /; 4; /; 0. 59; 动平衡机; /; 2; /; 0. 60; 压力机; J23-80; 2; /; 0. 61; 自动焊机; /; 5; /; 0. 62; 自动抛光机; /; 2; /; 0. 63; 自动打磨机; /; 4; /; 0. 64; 机器人打磨机; /; 4; /; 0. 65; 激光焊接机; /; 10; /; 0. 66; 数控加工中心; /; 6; /; 0. 67; 喷漆机器人; /; 4; /; 0. 68; 运输轨道车; /; 10; /; 0. 69; 内燃机叉车; /; 2; /; 0. 70; 电动叉车; /; 6; /; 0. 71; 试验用内燃机泵; /; 4; /; 0. 72; 下沉式喷漆房; 8m*5m*7m; 1; /; 0. 73; 搅拌机; /; 6; /; 6; 一致. 74; 行吊; 20T; 1; /; 0; 分期建设. 75; 行吊; 10T; 5; /; 0. 76; 行吊; 2.8T; 13; /; 0. 77; 气密实验机; /; 0; /; 7; 新增7台. 注：原环评中泡沫灭火剂生产未明确检验设备，故本次新增7台气密试验机用于泡沫灭火器检验工段。 5、本项目原辅材料消耗量见下表： 表5 本项目原辅材料及资源能源消耗量 序号; 类别; 名称; 单位; 环评批复年用量; 实际建设年用量; 一致性. 1; 消防设备; 钢板; t/a; 750; /; 分期建设. 2; 槽钢; t/a; 350; /. 3; 管材; t/a; 1000; /. 4; 阀门; 个/a; 1000; /. 5; 电动机; 台/a; 200; /. 6; 柴油机; 台/a; 200; /. 7; 水泵; 台/a; 1000; /. 8; 气瓶; 台/a; 2500; /. 9; 机器人; 台/a; 200; /. 10; 焊条; t/a; 4; /. 11; 螺栓、螺母等附件; 批/a; 若干; 若干; 一致. 12; 半成品配件; 台（套）/年; 0; 1300; 不一致. 12; 油性漆; 醇酸防锈底漆; t/a; 2.8; /; 分期建设. 13; 醇酸磁漆; t/a; 2.2; /. 14; 稀释剂; t/a; 1; /. 15; 水性漆; 水性醇酸防锈底漆; t/a; 1.57; /. 16; 水性醇酸面漆; t/a; 1.43; /. 17; 纯净水; t/a; 0.6; /. 18; 灭火剂; 尿素; t/a; 5; 5; 一致. 19; 发泡剂Fchj-50; t/a; 3; 3. 20; 黄原胶TW（食品级）; t/a; 3; 3. 21; 十二烷基硫酸钠K12（日化级）; t/a; 10; 10. 22; 纯净水; t/a; 1972; 1972. 23; 能源; 水; t/a; 726; 552; 分期建设. 24; 电; 万kW·h/a; 10; 2. 注：因本项目一期验收未建设前处理加工设备，故实际建设中直接外购半成品配件与零附件进行人工组装即为成品。 6、生产工艺流程示意图如下： 本项目分期建设，一期建设内容为年产消防设备1300台（套）、年产泡沫灭火剂2000吨。 （1）消防设备 原环评批复工艺流程及内容变动情况：原环评批复消防设备工艺为原料下料—组装—焊接—打磨—检验—喷漆—成品，本次一期建设因投资不足，未建设前处理加工设备（焊接—打磨—检验—喷漆），实际建设工艺为外购半成品件-人工组装-成品。 原环评批复工艺流程及产污环节如下： 图2 环评批复消防设备生产工艺流程及产污环节图 ①下料：根据客户所需产品尺寸制图，确定下料尺寸，利用裁板机、切割机等设备对钢板、管材进行分切下料。使用车床、锯床、钻床、卷圆对板材进行机械加工。该过程会产生废气、固废、噪声，主要为切割粉尘、边角料、车床等设备产生的废机油、废切削液、设备运行噪声。 ②组装：将加工好的零部件与外购的电动机、阀门、水泵等配件进行组装；该过程会产生噪声。 ③焊接：使用焊机将零部件焊接成机体；该过程会产生废气、固废、噪声，主要为焊接烟尘、设备运行噪声。 ④打磨：焊接后的产品焊缝处会有少许凹凸的焊点，需使用砂轮机将其打磨平整。该过程会产生废气、噪声，主要为打磨粉尘和设备运行噪声。 ⑤检验：然后对产品尺寸、外观进行检验，同时进行压力测试，即将通入气体在水中检验产品是否有漏气，检验合格后进行下步工序。检验产品的水为循环使用，定期添加，不外排，该过程会产生噪声。 ⑥喷漆：喷漆工序包括调漆、喷漆、晾干等工序，均在喷漆房内进行。项目在密闭喷漆房中进行调漆，然后将装配好的部件进行喷漆。喷漆车间为密闭车间，喷漆车间分为喷漆区及晾干区，喷漆后转移至晾干区进行晾干；晾干后进行人工检验， 检验设备表面喷漆是否合格，若不合格重新进行喷漆，合格产品入库待售。此过程会产生废气、固废、噪声；主要为喷漆废气、漆渣、漆料桶、设备运行噪声。 实际建设工艺流程及产污环节如下： 图3 实际建设消防设备生产工艺流程及产污环节图 本项目外购半成品配件与螺栓、螺母、密封垫、法兰等进行人工装配即为成品消防设备。 （2）泡沫灭火剂 泡沫灭火剂的实际生产工艺和产污环节与环评均一致，具体工艺流程如下： 图4 泡沫灭火剂生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： ①配比：根据泡沫灭火器的配方对购买的原材料进行计量配比，然后投入搅拌机中。该过程会产生固废，固废主要为原料包装袋。 ②加水：将适量的纯净水加入搅拌机中。 ③搅拌混合：原料添加完毕后，开始搅拌混合；该过程会产生噪声，主要为设备运行噪声。 ④检验：搅拌混合的产品需经过检验，检验合格后方可装桶。 ⑤装桶：检验合格后的产品通过搅拌机下的罐装口进行装桶，装桶之后，即为成品。

本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见下表。 表6 项目营运期产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废水; 生活污水; PH、COD、SS、NH3-N、TN、TP; 经化粪池处理后排入新乡市小里污水处理厂进一步处理. 噪声; 搅拌机等; 设备噪声; 基础减振、厂房隔声. 固废; 原料包装; 原包装材料; 收集后出售.

表三

主要污染源、污染物处理和排放 1、废水 本项目废水仅为员工生活污水，生活污水经化粪池处理后排入新乡市小里污水处理厂进一步处理。 图5 废水治理流程示意图 2、噪声 本项目噪声主要为搅拌机等产生的噪声，经过基础减振、厂房隔声后，预计厂界噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB(A)的标准要求。 图6 噪声治理流程示意图 3、固废 本项目营运期固体废物仅为一般固体废物，一般固体废物仅为原料拆封的过程中产生废弃的包装物。 处置措施：废包装材料收集后暂存于一般固体废物暂存间内定期外售。目前企业实际建设一般固废暂存区1处（10m2），地面进行了硬化，有防风、防晒、防雨淋设施，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的“防渗漏、防雨淋、防扬尘”要求。 图7 固废处置流程示意图 4、环保设施“三同时”落实情况 本项目严格按照环评及批复要求建设了相应的环保治理设施，详见下表。 表8 项目环保治理设施一览表 序号; 类别; 污染源; 环评批复; 实际建设. 主要环保设施; 投资估算（万元）; 主要环保设施; 投资估算（万元）. 1; 废气 治理; 切割、打磨、焊接废气; 集气罩收集后进入袋式除尘器+15m排气筒排放; 20; /; /. 喷漆废气; 建设封闭式喷漆房，废气经过滤棉+沸石转轮+催化燃烧治理后经15m排气筒排放; 200; /. 2; 废水 治理; 生活污水; 生活污水经化粪池处理后排入新乡市铁西北部污水处理厂处理; 5; 生活污水经化粪池处理后排入新乡市铁西北部污水处理厂处理; 5. 3; 噪声 治理; 设备运行; 基础减震、厂房隔声、距离衰减; 10; 基础减震、厂房隔声、距离衰减; 10. 4; 固废 治理; 一般固废; 暂存于一般固废堆场定期出售; 5; 暂存于一般固废堆场定期出售; 5. 危险废物; 暂存于危废间，定期交由有资质单位处置; 10; /; /. 5; 地下水、土壤; 项目重点污染防治区主要包括喷漆房、化粪池、危废暂存间、漆料储存间；一般污染防治区主要为生产车间、一般固废暂存区；非污染防治区为办公区及厂区其他区域。按设计要求进行分区防渗; 20; /; /. 6; 风险措施; 产装置、管线，设置防静电接地装置，采取地面硬化、围堰等防渗措施，新增灭火器若干等; 10; /; 10. 7; 管理要求; 排气筒安装VOCs排放自动监控设备并与环保部门联网； 按照要求在生产区、废气治理装置区以及厂区大门处安装视频监控；本项目总用电处、生产设施、废气处理设施处安装用电监控设施，并与环保部门联网。; 30; 在生产区、以及厂区大门处安装视频监控; 5. 8; 合计; 310; /; 35. 5、厂区平面布置及监测点位图 图8 本项目厂区平面及监测点位图 7、项目变动情况 本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）（以下简称《通知》）的对比分析如下： 表9 本项目与《通知》的对比分析 通知内容; 本项目情况; 对比结果. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。; 无变动; 不属于. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 无变动; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 无变动; 不属于. 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 1、设备变动：原环评中泡沫灭火剂生产未明确检验设备，故本次新增7台气密试验机用于泡沫灭火器检验工段。该设备属于检验设备，不涉及产能，不涉及产污，该变动不属于重大变动。 2、原辅材料变动：因本项目一期验收未建设前处理加工设备，故实际建设中直接外购半成品配件与零附件进行人工组装即为成品。该变动不影响产能，减少产污，不属于重大变动。 3、工艺变动：原环评批复工艺流程及内容变动情况：原环评批复消防设备工艺为原料下料—组装—焊接—打磨—检验—喷漆—成品，本次一期建设因投资不足，未建设前处理加工设备（焊接—打磨—检验—喷漆），实际建设工艺为外购半成品件-人工组装-成品。该工艺变动不影响产能，减少产污，不属于重大变动。; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 无变动; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 无变动; 不属于. 根据上表对比结果可知，项目不属于重大变动，满足验收要求。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 本项目为河南省威特消防工程有限公司“年产1600台（套）消防设备及配套2000吨泡沫灭火剂项目”，位于新乡市卫滨区高端装备专业园区卫源街528号，项目符合国家相关产业政策，企业在认真执行环境“三同时”制度及严格落实各项污染防治措施的情况下，项目产生的污染物经采用合理的环保措施治理后，均能做到妥善处理和处置，对周围环境的影响较小，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，从环境保护角度分析，该项目的建设可行。 2、审批部门的决定 审批意见：新环卫表审【2021】06号 新乡市环境保护局卫滨分局关于《河南省威特消防工程有限公司 年产1600台（套）消防设备及配套2000吨泡沫灭火剂项目 环境影响报告表》的批复 河南省威特消防工程有限公司： 你公司上报的由河北峰青环保工程有限公司环评工程师伏光编制的《河南省威特消防工程有限公司年产1600台（套）消防设备及配套2000吨泡沫灭火剂项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。该项目环评审批事项已在卫滨区政府网站公示期满，根据《报告表》结论，经研究，批复如下： 一、我局批准《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护对策措施建设。项目总投资14000万元，在新乡市卫滨区高端装备专业园区卫源街528号建设年产1600台（套）消防设备及配套2000吨泡沫灭火剂项目。 二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》及项目建设情况，并接受相关方的咨询。 三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施及环保投资概算，确保各项环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。 （一）依据《报告表》和本批复文件，对建设项目建设过程中产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染物采取相应的防治措施。 （二）项目运行时，外排污染物应满足以下要求： 1、废水主要为生活污水，经化粪池处理后排入新乡市铁西北部污水处理厂处理。 2、废气：（1）切割、打磨、焊接产生的颗粒物通过集气罩收集，经袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放，以及喷漆车间产生颗粒物排放，都应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物二级标准最高允许排放浓度120mg/m³、最高允许排放速率3.5kg/h（15m高排气筒），同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中“三、其它所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m³，厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m³”的标准限值要求。（2）喷漆废气，建设封闭式喷漆房，采用过滤棉+沸石转转吸附浓缩+催化燃烧的处理工艺，经由15m高的排气筒排放，非甲烷总烃以及二甲苯排放应满足河南地方标准《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB411951-2020）的要求和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）的要求。 3、固废：一般工业固废暂存于一般工业固废暂存间，定期交由外售物资回收部门回收利用；生活垃圾交由环卫部门统一清运处理。废机油、废切削液、废桶、过滤棉、废沸石、废催化剂、漆渣暂存于危废间，定期交由有资质单位处置，满足《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。 4、噪声：该项目的噪声主要生产设备，经基础减震、厂房隔声、距离衰减，设备噪声值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准要求。 四、污染物排放总量控制指标为：本项目新增污染物排放量为：颗粒物（包含漆雾）0.073t/a、非甲烷总烃0.069t/a、COD0.1509t/a、NH3-N0.0030t/a。根据《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》要求，实行区域内污染物排放总量倍量消减替代，颗粒物从华电渠东发电有限公司3#煤场扬尘治理改造项目产生的削减量6.624t中支出；非甲烷总烃从新乡市银马车业有限公司倒闭产生的削减量0.82t中支出；COD从牧野区东部污水处理厂2019年10-12月份产生的减排量105.366吨中支出；NH3-N从牧野区东部污水处理厂2019年10-12月份产生的减排量20.166吨中支出。 五、按照国家、省、市有关规定设置规范的污染物排放口，安装污染物在线监测及监控设施、用电量在线监控装置、门禁监控系统，厂区出入口、生产车间、仓库安装视频监控设施，并按要求与环保部门联网。 六、项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限及时申报办理排污许可证，按规定程序和标准实施竣工环境保护验收。 七、如果今后国家或我省颁布新的标准，届时你公司应按新标准执行。 八、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。 新乡市环境保护局卫滨分局 2021年7月5日 3、本项目落实环评批复情况 表10 本项目落实环评批复情况 新乡县环境保护局对本项目环评批复情况; 落实情况. 一、你公司上报的由河北峰青环保工程有限公司环评工程师伏光编制的《河南省威特消防工程有限公司年产1600台（套）消防设备及配套2000吨泡沫灭火剂项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。该项目环评审批事项已在卫滨区政府网站公示期满，根据《报告表》结论，经研究，批复如下：; 已落实. 二、我局批准《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护对策措施建设。项目总投资14000万元，在新乡市卫滨区高端装备专业园区卫源街528号建设年产1600台（套）消防设备及配套2000吨泡沫灭火剂项目。; 已落实. 三、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》及项目建设情况，并接受相关方的咨询。; 已落实. （一）依据《报告表》和本批复文件，对建设项目建设过程中产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染物采取相应的防治措施。; 已落实. （二）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：; 1、废水主要为生活污水，经化粪池处理后排入新乡市铁西北部污水处理厂处理。; 已落实. 2、废气：（1）切割、打磨、焊接产生的颗粒物通过集气罩收集，经袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放，以及喷漆车间产生颗粒物排放，都应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物二级标准最高允许排放浓度120mg/m³、最高允许排放速率3.5kg/h（15m高排气筒），同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中“三、其它所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m³，厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m³”的标准限值要求。（2）喷漆废气，建设封闭式喷漆房，采用过滤棉+沸石转转吸附浓缩+催化燃烧的处理工艺，经由15m高的排气筒排放，非甲烷总烃以及二甲苯排放应满足河南地方标准《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB411951-2020）的要求和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）的要求。; 分期建设. 3、固废：一般工业固废暂存于一般工业固废暂存间，定期交由外售物资回收部门回收利用；生活垃圾交由环卫部门统一清运处理。废机油、废切削液、废桶、过滤棉、废沸石、废催化剂、漆渣暂存于危废间，定期交由有资质单位处置，满足《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。; 已落实. 3、噪声：高噪声设备采取厂房密闭隔音、减震基础、距离衰减等有效降噪措施，厂界噪声值须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。; 已落实. 4、噪声：该项目的噪声主要生产设备，经基础减震、厂房隔声、距离衰减，设备噪声值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准要求。; 已落实. 四、污染物排放总量控制指标为：本项目新增污染物排放量为：颗粒物（包含漆雾）0.073t/a、非甲烷总烃0.069t/a、COD0.1509t/a、NH3-N0.0030t/a。根据《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》要求，实行区域内污染物排放总量倍量消减替代，颗粒物从华电渠东发电有限公司3#煤场扬尘治理改造项目产生的削减量6.624t中支出；非甲烷总烃从新乡市银马车业有限公司倒闭产生的削减量0.82t中支出；COD从牧野区东部污水处理厂2019年10-12月份产生的减排量105.366吨中支出；NH3-N从牧野区东部污水处理厂2019年10-12月份产生的减排量20.166吨中支出。; 满足总量要求. 五、按照国家、省、市有关规定设置规范的污染物排放口，安装污染物在线监测及监控设施、用电量在线监控装置、门禁监控系统，厂区出入口、生产车间、仓库安装视频监控设施，并按要求与环保部门联网。; 已安装门禁监控系统，厂区出入口、生产车间、仓库已安装视频监控设施，今后按照环保部门要求与环保部门联网. 六、项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限及时申报办理排污许可证，按规定程序和标准实施竣工环境保护验收。; 已落实. 七、如果今后国家或我省颁布新的标准，届时你公司应按新标准执行。; 已落实. 八、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。; 已落实.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 受河南省威特消防工程有限公司委托，河南平原山水检测有限公司新乡分公司按照标准规范对相关项目进行采样监测。 1、验收执行标准 表11 废气污染物执行标准限值 污染物; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 废水; 新乡市小里污水处理厂收水标准; PH; 6-9. COD; 350mg/L. SS; 150mg/L. NH3-N; 35mg/L. TP; 4mg/L. TN; 40mg/L. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类; 噪声; 昼间65dB（A）. 2、总量控制指标 本项目总量控制指标：颗粒物（包含漆雾）0.073t/a、非甲烷总烃0.069t/a、COD0.0296t/a、NH3-N0.003t/a。 3、分析方法、方法来源和所用仪器设备 本次监测采样及分析均采用国家标准分析方法，方法来源和所用仪器设备见下表： 表13 监测分析方法及使用仪器一览表 监测 类别; 监测 项目; 监测标准（方法）及来源; 使用仪器; 检出限. 废水; PH; 水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020; 便携式pH计 PHB-4; /. 化学需 氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 滴定管25mL; 4mg/L. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-89; FA2004B型电子天平; /. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009; 752N PLUS型紫外可见分光光度计; 0.025mg/L. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光度法 GB/T 11893-1989; 紫外可见分光光度计752N PLUS、手提式压力蒸汽灭菌器SN-SXL-24A; 0.01mg/L. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫 外分光光度法HJ 636-2012; 752N PLUS型 紫外可见分光光度计; 0.05mg/L. 噪声; 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; 多功能声级计 AWA5688型; /. 4、检测质量保证 1、按照《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）等规定，对检测的全过程进行质量保证和控制。 2、样品采集、运输、保存和分析均按照国家相关标准和规范以及本公司质量体系要求进行。 3、监测仪器符合国家有关标准或技术要求，监测分析仪器经计量部门检定合格准用，监测人员持证上岗。 4、监测采样记录及分析测试结果按监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，进行三级审核，确保监测数据的有效。

表六

验收监测内容： 监测内容通过对现场的调查与核实，确定验收期间监测因子、采样点位、监测频次见下表。 表12 验收监测内容一览表 监测类别; 采样点位; 监测项目; 监测频次. 废水; 厂区总排口; PH、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 4次/天，共2天. 噪声; 河南省威特消防工程有限公司东、西、南、北厂界; 等效连续A声级; 连续监测两天，每天昼间各1次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 验收监测期间，该项目正常生产，主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收监测期间对生产工况的要求。生产运行工况见下表。 表13 验收期间工况负荷表 监测时间; 产品名称; 设计生产规模 （一期项目）; 实际生产规模 （一期项目）; 运行负荷（%）. 2024.08.30; 消防设备; 消防设备4.33台（套）/天; 消防设备3.76台（套）/天; 86.9%. 2024.08.31; 消防设备3.87台（套）/天; 89.4%. 2024.08.30; 泡沫灭火剂; 泡沫灭火剂6.67吨/天; 泡沫灭火剂5.8吨/天; 86.9%. 2024.08.31; 泡沫灭火剂5.95吨/天; 89.2%. 备注：生产负荷由河南省威特消防工程有限公司提供。.

验收监测结果： 一、环境保护设施调试效果 1、废水检测结果与评价 本项目外排废水仅为生活污水，生活污水经化粪池处理后排入新乡市小里污水处理厂进一步处理。厂区总排口的水质监测结果见下表。 表15 废水检测结果 单位：mg/L（另注除外） 监测点位; 采样日期; 检测项目; 单位; 检测结果. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 厂区总排口; 2024.8.30; PH; /; 7.1; 7.2; 7.3; 7.1. COD; mg/L; 89; 93; 90; 71. SS; mg/L; 67; 71; 73; 66. NH3-N; mg/L; 6.1; 6.29; 6.27; 6.3. TP; mg/L; 0.91; 0.9; 0.94; 0.96. TN; mg/L; 15.7; 16; 16.7; 16.3. 2024.8.31; PH; /; 7.2; 7.4; 7.2; 7.1. COD; mg/L; 81; 93; 101; 95. SS; mg/L; 71; 69; 75; 78. NH3-N; mg/L; 6.25; 6.49; 6.31; 6.27. TP; mg/L; 0.93; 0.91; 1.01; 0.98. TN; mg/L; 16.5; 15.7; 16; 15.3. 由检测数据可知，厂区总排口出水水质为：PH：7.1~7.4、COD71~101mg/L、SS66~78mg/L、NH3-N 6.1~6.49mg/L、TP 0.9~1.01mg/L、TN 15.3~16.7mg/L，能够满足新乡市小里污水处理厂的收水标准：PH6~9、COD 350mg/L、SS 150mg/L、NH3-N 35mg/L、TP 4mg/L、TN 40mg/L。由于本项目生活污水排放不稳定且废水水量较小，故未对废水流量进行检测。根据企业实际统计水表数据可得，检测期间废水量为1.6m3/d，按照最不利条件折算为满负荷情况下废水总量为1.84m3/d。 2、噪声监测结果与评价 表16 噪声监测结果 检测点位; 检测日期; 检测时间; 检测结果 Leq[dB(A)]; 主要声源. 西厂界; 2024.8.30; 昼间; 53; 机械噪声. 2024.8.31; 昼间; 52; 机械噪声. 南厂界; 2024.8.30; 昼间; 54; 机械噪声. 2024.8.31; 昼间; 58; 机械噪声. 北厂界; 2024.8.30; 昼间; 53; 机械噪声. 2024.8.31; 昼间; 55; 机械噪声. 备注：检测期间，东厂界为临厂共用墙，不具备监测条件。. 由监测结果可知：本项目东厂界不具备检测条件，西、南、北厂界噪声值为昼间52~58dB（A），可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB（A）的限值要求。 二、污染物排放总量核算 由检测结果可得，验收期间本项目实际废水量约为1.6m3/d，按照最不利条件折算为满负荷情况下废水总量为1.84m3/d，本项目废水污染物排放量如下表： 表16 全厂污染物排放量一览表 污染物; 实际排放量（厂区总排口）; 环评批复量（厂区总排口）; 实际排放量（污水处理厂）; 环评批复量（污水处理厂）. COD; 0.0558; 0.1509; 0.0276; 0.0296. NH3-N; 0.0036; 0.0144; 0.0028; 0.0030. TP; 0.0006; 0.0015; 0.0003; 0.0003. TN; 0.0092; 0.0225; 0.0083; 0.0089. 三、环境管理检查 1、环保手续与“三同时”执行情况 建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。 2、环境管理制度及执行情况 建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。 3、环保设施运转情况 监测期间各项环保设施运转正常。 4、与建设项目竣工环境保护验收暂行办法（国环规环评【2017】4号）以下简称（暂行办法）对比分析 表18 本项目与暂行办法第八条对比分析 内容; 本项目情况; 对比结果. 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建成环境保护设施能与主体工程同时投产使用。; 相符. 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定。; 相符. 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析（见表9）可知：本项目环境影响报告表经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。; 不涉及. 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。; 不涉及. 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目已办理排污许可证。; 相符. 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目属于分期建设、分期投入生产的项目，分期建设、分期投入生产以及使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力能够满足相应主体工程的需要。; 相符. 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本建设单位不涉及违反国家和地方环境保护法律法规。; 不涉及. 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。; 不涉及. 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目符合其他环境保护法律法规规章的规定。; 不涉及.

表八

验收监测结论： 1、环境保护设施验收结论 （1）验收监测期间，项目正常生产，各项污染防治设施运行稳定，符合验收监测期间对生产工况的要求。 （2）根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析可知：本项目不存在重大变动，且本项目符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号），满足验收条件。 （3）废水：本项目生活污水经化粪池处理，处理后经管网排入新乡市小里污水处理厂进一步处理。验收监测期间，厂区总排口的出水水质为：PH：7.1~7.4、COD71~101mg/L、SS66~78mg/L、NH3-N 6.1~6.49mg/L、TP 0.9~1.01mg/L、TN 15.3~16.7mg/L，能够满足新乡市小里污水处理厂的收水标准：PH6~9、COD 350mg/L、SS 150mg/L、NH3-N 35mg/L、TP 4mg/L、TN 40mg/L。 （4）噪声：由检测结果可知，本项目东厂界不具备检测条件，西、南、北厂界噪声值为昼间52~58dB（A），可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB（A）的限值要求。 （5）固废：本项目产生的固废主要为原料拆包产生的废包装材料。废包装材料收集至一般固废暂存间暂存后，定期外售。项目固废处置措施符合项目环评及环评批复文件的要求，满足相关环保要求。 （6）本项目生产过程中实际排放总量为COD0.0276吨/年、NH3-N 0.0028吨/年，能够满足原环评批复上本项目总量控制指标：颗粒物（包含漆雾）0.073t/a、非甲烷总烃0.069t/a、COD0.0296t/a、NH3-N0.003t/a。 2、环境管理检查结论 项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：河南省威特消防工程有限公司                     填表人（签字）：                  项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 河南省威特消防工程有限公司年产1600台（套）消防设备及配套2000吨泡沫灭火剂项目（一期） |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2020-410703-35-03-008088 |  | 建设地点 |  | 新乡市卫滨区高端装备专业园区卫源街528号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | C3595社会公共安全设备及器材制造、C2662专项化学用品制造 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | √新建 □改扩建 □技术改造 |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | E113.475757° N35.181738° |  |  |
|  | 设计生产能力 | 设计生产能力：1600台（套）消防设备及配套2000吨泡沫灭火剂/年 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 一期实际生产能力：1300台（套）消防设备及配套2000吨泡沫灭火剂/年 |  | 环评单位 |  | 河北峰青环保工程有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 | 新乡市环境保护局卫滨分局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 新环表[2020]036号 |  | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 | 2023.1.1 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2023.2.1 |  | 排污许可证申领时间 |  | 2023.3.1 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 | 河南省威特消防工程有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 河南省威特消防工程有限公司 |  | 本工程排污许可证编号 |  | 91410703MA47WGP590001W |  |  |  |  |
|  | 验收单位 | 河南省威特消防工程有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施检测单位 |  | 河南平原山水检测有限公司新乡分公司 |  | 验收检测时工况 |  | 86.9%~89.4% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） | 14000 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  | 310 |  | 所占比例（%） |  | 2.214 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资 | 4000万元（一期） |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  | 35 |  | 所占比例（%） |  | 0.875 |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） | 5 | 废气治理(万元) | / | 噪声治理(万元) |  | 10 | 固体废物治理(万元) |  | 5 |  | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  |  | 15 |
|  | 新增废水处理设施能力 | / |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / |  | 年平均工作时间 |  | 2400h |  |  |  |  |
| 运营单位 |  | 河南省威特消防工程有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91410703MA47WGP590 |  | 验收时间 |  | 2024.9 |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制 | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) |  |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0276 | 0.0296 |  | 0.0276 | 0.0296 |  |  |  | +0.0276 |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0028 | 0.003 |  | 0.0028 | 0.003 |  |  |  | +0.0028 |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |