新乡市忆童年食品有限公司忆童年罐头智能化生产线项目竣工环境保护验收监测报告

建设单位：新乡市忆童年食品有限公司

编制单位：新乡市忆童年食品有限公司

2025年2月

建设单位法人代表:	           （签字）

编制单位法人代表:	           （签字）

项 目 负 责人:张卫东

填表人：张卫东

建设单位: 新乡市忆童年食品有限公司   编制单位: 新乡市忆童年食品有限公司

电话: 13937340678                    电话: 13937340678

传真:       /                        传真:       /

邮编:    453100                      邮编:    453100

地址: 河南省新乡市卫辉市唐庄镇S227  地址: 河南省新乡市卫辉市唐庄镇S227

省道与原107国道交叉口向西100      省道与原107国道交叉口向西100

路南6号                            路南6号

表一

| 建设项目名称 | 忆童年罐头智能化生产线项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 新乡市忆童年食品有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 河南省新乡市卫辉市唐庄镇S227省道与原107国道交叉口向西100米路南6号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 鸡汁素肠罐头 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 鸡汁素肠罐头58吨/年 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 鸡汁素肠罐头58吨/年 |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2024.7 | 开工建设时间 | 2024.8.10-2024.12.31 |  |  |
| 调试时间 | 2025.1.2-2025.1.24 | 验收现场检测时间 | 2025.1.7-2025.1.8 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 环评报告表 编制单位 | 河南瑞海环保科技有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 新乡市忆童年食品有限公司 | 环保设施施工单位 | 新乡市忆童年食品有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 100万 | 环保投资总概算 | 14万 | 比例 | 14% |
| 实际总概算 | 100万 | 实际环保投资 | 14万 | 比例 | 14% |
| 验收检测依据 | 1.《中华人民共和国环境保护法》； 2.《中华人民共和国环境影响评价法》； 3.《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）； 4.《河南省建设项目环境保护条例》； 5.《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）； 6.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017.11.22）； 7.《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部，2018.5.16）； 8.关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部，环办环评函（2020）688号，2020.12.13）； 9.《排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ1084-2020）； 10.《新乡市忆童年食品有限公司忆童年罐头智能化生产线项目环境影响报告表》，河南瑞海环保科技有限公司，2024.7； 11.《新乡市忆童年食品有限公司忆童年罐头智能化生产线项目环境影响报告表》的批复（卫环监[2024]14号），新乡市生态环境局卫辉分局，2024.8.1； 12.《新乡市忆童年食品有限公司验收检测报告》，河南平原山水检测有限公司新乡分公司，2025.1.20，PY2411131； 13、排污单位名称：新乡市忆童年食品有限公司；固定污染源排污登记回执登记编号：91410781MADF580890001W；登记类型：首次；登记日期：2025年01月02日；有效期：2025年01月02日至2030年01月01日。 |  |  |  |  |
| 验收检测评价标准、标号、级别、限值 | 1、废水 表1 卫辉市中州水务有限公司唐庄污水处理厂收水标准 标准名称; 污染因子; 标准限值. 卫辉市中州水务有限公司唐庄污水处理厂收水标准; COD; 360mg/L. SS; 280mg/L. NH3-N; 30mg/L. TP; 5mg/L. TN; 40mg/L. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级; 动植物油; 20mg/L. 2、噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值见表2。 表2 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 备注. 2类; 60; 东、南、西厂界. 4类; 70; 北厂界. 3、固废 固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求执行。 |

表二

1、地理位置 本项目位于河南省新乡市卫辉市唐庄镇S227省道与原107国道交叉口向西100米路南6号，利用现有空厂房进行生产。项目四周环境为东侧为废旧房屋，南侧、西侧为仓库，北侧为空地。距离项目最近的环境保护目标是南侧89m处的仁里屯村，西侧340m处的代庄村。项目周围环境及周边环境保护目标实际建设与环评无变动。项目周围环境及周边环境保护目标示意图见图1。 图1 项目厂区四周环境图 2、工程建设内容： 表3 项目基本概况一览表 序号; 项目; 内容; 备注. 环评批复; 实际建设. 1; 项目名称; 忆童年罐头智能化生产线项目; 忆童年罐头智能化生产线项目; 一致. 2; 建设单位; 新乡市忆童年食品有限公司; 新乡市忆童年食品有限公司; 一致. 3; 产品方案; 鸡汁素肠罐头：58吨/年; 鸡汁素肠罐头：58吨/年; 一致. 4; 项目地址; 河南省新乡市卫辉市唐庄镇S227省道与原107国道交叉口向西100米路南6号; 河南省新乡市卫辉市唐庄镇S227省道与原107国道交叉口向西100米路南6号; 一致. 5; 占地面积; 1000m2; 1000m2; 一致. 6; 总投资（万元）; 100; 100; 一致. 7; 劳动制度; 单班制（每天10小时），年工作240天; 单班制（每天10小时），年工作240天; 一致. 8; 定员; 6人; 6人; 一致. 由上表可知，项目实际建设内容与环评一致。 3、该项目主要组成情况见下表： 表4 项目组成一览表 序号; 项目; 建设内容; 数量、规模或要求; 是否与环评一致. 环评批复; 实际建设. 1; 主体工程; 生产车间; 1间，占地面积为600m2; 1间，占地面积为600m2; 一致. 2; 辅助工程; 办公室; 1间，占地面积为150m2; 1间，占地面积为150m2; 一致. 3; 储运工程; 仓库; 1间，占地面积为150m2; 1间，占地面积为150m2; 一致. 4; 环保工程; 废气; 蒸煮异味：集气罩+活性炭吸附+15m高排气筒; 蒸煮异味：集气罩+活性炭吸附+15m高排气筒; 一致. 废水; 生活污水：化粪池1座; 生活污水：化粪池1座; 一致. 生产废水：隔油池1座; 生产废水：隔油池1座; 一致. 噪声; 基础减振、厂房隔声; 基础减振、厂房隔声; 一致. 固废; 一般固废暂存间1座（10m2）; 一般固废暂存间1座（10m2）; 一致. 5; 公用工程; 供水; 唐庄镇供水; 唐庄镇供水; 一致. 供电; 唐庄镇电网; 唐庄镇电网; 一致. 由上表可知，项目实际组成与环评一致。 4、工程主要设备： 表5 项目设备一览表 序号; 设备名称; 环评批复; 实际建设. 型号; 数量; 型号; 数量. 1; 瓶装机; /; 1; /; 1. 2; 罐汤机; TGM-L4A; 1; TGM-L4A; 1. 3; 封口机; /; 1; /; 1. 4; 封箱机; /; 1; /; 1. 5; 全自动贴标机; /; 1; /; 1. 6; 自动灌装机; TGM-XX04; 1; TGM-XX04; 1. 7; 真空包装机; /; 1; /; 1. 8; 自动封口机; /; 1; /; 1. 9; 电煮锅; DN1200; 1; DN1200; 1. 10; 杀菌锅; DN1200×3600×δ5; 1; DN1200×3600×δ5; 1. 由上表可知，项目实际建设设备与环评一致。 5、本项目原辅材料消耗量见下表： 表6 本项目原辅材料及资源能源消耗量 序号; 原辅材料; 环评批复用量; 实际生产用量. 1; 湿面筋; 24t/a; 22t/a. 2; 淘汰鸡; 19.2t/a; 17.3t/a. 3; 大料; 0.024t/a; 0.022t/a. 4; 辣椒; 0.036t/a; 0.033t/a. 5; 盐; 0.5t/a; 0.4t/a. 6; 水; 250.4m3/a; 205.2m3/a. 7; 电; 5万kwh/a; 4.5万kwh/a. 备注：本项目外购淘汰鸡为干净成品，可直接投加，无需进行清洗。. 由上表可知，项目实际原辅材料与环评基本一致。 6、本项目水平衡示意图如下： 图2 本项目实际水平衡图 单位：m3/d 7、生产工艺流程示意图如下： 本项目实际生产工艺流程及产污环节与环评内容一致，如下图。 图3 鸡汁素肠罐头生产工艺及产污环节流程图 生产工艺详细说明如下： 1、缠绕成型：将湿面筋缠绕成素肠形状，进行下一步工序，此工序产生噪声。 2、配料：在电煮锅中加入缠绕好的素肠和大料、辣椒、淘汰鸡、盐，此工序产生噪声。 3、煮制：在配置好的原料中加入水，进行煮制，此过程会产生异味，采用活性炭吸附处理后经15m排气筒P1排放，淘汰鸡煮制一定时间后会成为肥料，存放于一般固废间，定期外售。项目淘汰鸡废料产生后及时清运，不长时间存放，因此无异味产生。 4、装罐、密封：将煮制好的素肠进行灌装，并装入一定量的汤汁保存风味，之后进行密封，包装袋及包装瓶无需清洗。 5、杀菌：将装好的成品进行杀菌，此过程以电为能源，进行高温杀菌，此工序不产生废水，只需定期补充新鲜水。 6、冷却：经过杀菌工序的成品，进行常温冷却。 7、包装成品：将冷却过后的成品，装箱入库，等待出售。 本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见表7。 表7 项目营运期产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废水; 生活废水; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 本项目清洗废水经隔油池处理后和生活废水共同由化粪池处理，经污水管网排入卫辉市中州水务有限公司唐庄污水处理厂进一步处理，处理后达标排放. 地面及设备清洗废水; COD、NH3-N、SS、动植物油. 废气; 蒸煮异味; 异味; 集气罩+活性炭吸附+15m高排气筒. 噪声; 真空包装机、电煮锅等; 噪声; 基础减振、厂房隔声等. 固废; 原料; 废包装; 一般固废暂存间暂存，定期外售. 煮制; 淘汰鸡废料; 一般固废暂存间暂存，定期外售. 清洁; 废抹布; 一般固废暂存间暂存，定期交由环卫部门处理. 隔油池; 废动植物油; 一般固废暂存间暂存，定期委托有资质单位处理. 异味处理设施; 废活性炭; 一般固废暂存间暂存，定期厂家回收.

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、厂界噪声检测点位） 1、废气 本项目蒸煮产生的异味经集气罩收集后引入活性炭吸附装置处理，处理后的废气经一根15m高排气筒排放。 图4 废气处理流程示意图 2、废水 本项目废水主要为生活污水和地面及设备清洗废水，清洗废水经隔油池处理后和生活污水共同由化粪池处理，处理后的废气经污水管网排入卫辉市中州水务有限公司唐庄污水处理厂进一步处理。 图5 废水处理流程示意图 3、噪声 项目噪声主要来源于设备运行过程中产生的噪声，经基础减振、厂房隔声等能够达标。 图6 噪声治理流程示意图 3、固废 项目固废主要为废包装、淘汰鸡肥料、废抹布、废动植物油和废活性炭，项目新建一般固废暂存间1座（10m2），满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。废包装和淘汰鸡废料于一般固废暂存间暂存后，定期外售；废抹布于一般固废暂存间暂存后，定期交由环卫部门处理；废动植物油于一般固废暂存间暂存后，定期委托有资质单位处理；废活性炭于一般固废暂存间暂存后，定期由厂家回收。 图7 固废处置流程示意图 4、环保设施“三同时”落实情况 本项目严格按照环评及批复要求建设了相应的环保治理设施，详见下表。 表8 项目环保治理设施一览表 污染因素; 治理项目; 污染物; 环评批复; 实际建设. 环保措施; 环保措施. 废气; 蒸煮异味; 异味; 集气罩+活性炭吸附+15m高排气筒; 集气罩+活性炭吸附+15m高排气筒. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油; 清洗废水经隔油池处理后和生活废水共同由化粪池处理，经污水管网排入卫辉市中州水务有限公司唐庄污水处理厂进一步处理，处理后达标排放; 清洗废水经隔油池处理后和生活废水共同由化粪池处理，经污水管网排入卫辉市中州水务有限公司唐庄污水处理厂进一步处理，处理后达标排放. 地面及设备清洗废水. 固废; 废包装; 一般固废暂存间1座（10m2）; 一般固废暂存间1座（10m2）. 淘汰鸡废料. 废抹布. 废动植物油. 废活性炭. 噪声; 动真空包装机、电煮锅等; 噪声; 基础减振、厂房隔声; 基础减振、厂房隔声. 管理; 车间应封闭管理，以减少无组织异味扩散。; 车间已进行封闭管理，以减少无组织异味扩散. 厂内道路硬化，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。; 厂内道路已硬化，闲置裸露空地已进行绿化. 按照环境监测计划对项目废气（排气筒及无组织）、厂界噪声等定期进行监测。; 企业将按照排污许可证要求进行自行监测. 按照环保主管部门要求安装工业企业用电量监控设施并于联网。; 企业将按照环保主管部门要求安装工业企业用电量监控设施并于联网. 5、厂区平面布置及监测点位图 图8 本项目厂区平面布置图 图9 本项目检测点位图 6、项目变动情况 本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）以下简称《通知》的对比分析： 表9 本项目与《通知》的对比分析 通知内容; 本项目情况; 对比 结果. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。; 无变动; 不属于. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 无变动; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 无变动; 不属于. 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 无变动; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 无变动; 不属于. 根据上表对比结果可知，项目不属于重大变动，满足验收要求。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、项目环境影响报告表主要结论 新乡市忆童年食品有限公司拟投资100万元在河南省新乡市卫辉市唐庄镇S227省道与原107国道交叉口向西100米路南6号，建设忆童年罐头智能化生产线项目，利用现有空厂房建设，不新增用地。选址可行，项目在认真落实各项环保治理措施后，工程各项污染物均能合理处置或达标排放，对周围环境影响较小，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，从环保角度分析，本项目建设是可行的。 河南瑞海环保科技有限公司 2、审批部门的决定 审批意见： 卫环监[2024]14号 新乡市生态环境局卫辉分局 关于《新乡市忆童年食品有限公司忆童年罐头智能化生产线项目环境影响报告表》的批复 新乡市忆童年食品有限公司： 你单位上报的由河南瑞海环保科技有限公司编制的《新乡市忆童年食品有限公司忆童年罐头智能化生产线项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。该项目环评审批事项已在我市政府网站公示期满，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下： 一、我局批准该《报告表》，原则同意你单位按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模和环境保护对策措施建设。 二、你单位应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。 三、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环保措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用，确保各项污染物达标排放。 （一）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、噪声、固体废物等污染物，采取相应的防治措施。 （二）项目运行时，外排污染物应满足以下要求： 1、废气：本项目煮制工序产生的废气经集气罩收集后引入活性炭吸附进行处理，处理后的废气经1根不低于15m高排气筒P1排放。 2、废水：清洗废水经隔油池处理后和生活污水一起进入化粪池处理，处理后排入污水管网进入卫辉市中州水务有限公司唐庄污水处理厂处理。处理后厂区外排废水需满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准，并满足卫辉市中州水务有限公司唐庄污水处理厂收水标准：COD 360mg/L、SS 280mg/L、NH3-N 30mg/L、TP 5mg/L、TN 40mg/L。 3、噪声：对噪声设备采取厂房密闭隔音、减震基础、距离衰减等有效降噪措施，北厂界噪声值须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求（昼间≤70dB（A）），东厂界、西厂界、南厂界噪声值须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（昼间≤60dB（A））。 4、固废：按照环评提出的措施妥善处置生产过程中产生的各种固废，一般固废临时贮存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制指标》（GB18599-2020）进行控制。项目产生一般固体废物：废包装暂存于一般固废间，定期外售；淘汰鸡废料暂存于一般固废间，定期出售养殖户综合利用；隔油池废动植物油密闭存档一般固废间，定期委托有资质单位处理；废活性炭密闭存放一般固废间，定期厂家回收。 四、按照国家有关规定设置规范的污染物排放口，并设立明显标志。 五、如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。 六、项目在启动生产设施或者实际排污之前需办理排污许可事项。然后按规定程序和标准实施竣工环境保护验收，验收合格后方可投入生产。 七、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响评价文件应报我局重新审核。如项目建设发生重大变更，应重新进行环境影响评价。 新乡市生态环境局卫辉分局 2024年8月1日 3、本项目落实环评批复情况 表10 本项目落实环评批复情况 新乡市生态环境局卫辉分局对本项目环评批复情况; 落实情况. 一、我局批准该《报告表》，原则同意你单位按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模和环境保护对策措施建设。; 已落实. 二、你单位应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。; 已落实. 三、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环保措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用，确保各项污染物达标排放。; 已落实. （一）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、噪声、固体废物等污染物，采取相应的防治措施。; 已落实. （二）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：; 1、废气：本项目煮制工序产生的废气经集气罩收集后引入活性炭吸附进行处理，处理后的废气经1根不低于15m高排气筒P1排放。; 已落实. 2、废水：清洗废水经隔油池处理后和生活污水一起进入化粪池处理，处理后排入污水管网进入卫辉市中州水务有限公司唐庄污水处理厂处理。处理后厂区外排废水需满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准，并满足卫辉市中州水务有限公司唐庄污水处理厂收水标准：COD 360mg/L、SS 280mg/L、NH3-N 30mg/L、TP 5mg/L、TN 40mg/L。; 已落实. 3、噪声：对噪声设备采取厂房密闭隔音、减震基础、距离衰减等有效降噪措施，北厂界噪声值须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求（昼间≤70dB（A）），东厂界、西厂界、南厂界噪声值须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（昼间≤60dB（A））。; 已落实. 4、固废：按照环评提出的措施妥善处置生产过程中产生的各种固废，一般固废临时贮存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制指标》（GB18599-2020）进行控制。项目产生一般固体废物：废包装暂存于一般固废间，定期外售；淘汰鸡废料暂存于一般固废间，定期出售养殖户综合利用；隔油池废动植物油密闭存档一般固废间，定期委托有资质单位处理；废活性炭密闭存放一般固废间，定期厂家回收。; 已落实. 四、按照国家有关规定设置规范的污染物排放口，并设立明显标志。; 已落实. 五、如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。; 已落实. 六、项目在启动生产设施或者实际排污之前需办理排污许可事项。然后按规定程序和标准实施竣工环境保护验收，验收合格后方可投入生产。; 已落实. 七、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响评价文件应报我局重新审核。如项目建设发生重大变更，应重新进行环境影响评价。; 已落实.

表五

验收检测质量保证及质量控制： 1、分析方法、方法来源和所用仪器设备 本次检测采样及分析均采用国家标准分析方法，方法来源和所用仪器设备见下表： 表11 检测分析方法及检测仪器一览表 序号; 检测类别; 检测项目; 监测标准（方法）; 仪器型号及仪器型号; 检出限. 1; 废水; 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017; 酸式滴定管 葵花/50mg/A级; 4mg/L. 2; 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法GB11901-89; 外分之一电子天平JJ224BC; 4mg/L. 3; 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ535-2009; 可见分光光度计 上海佑科721/3级; 0.025 mg/L. 4; 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989; 可见分光光度计 上海佑科721/3级; 0.01mg/L. 5; 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012; 紫外可见分光光度计UV-1500pc/3级; 0.05mg/L. 6; 动植物油; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ637-2018; 红外测油仪YK-0IL-10; 0.06mg/L. 7; 噪声; 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008; 多功能声级计AWA5688型; /. 2、质量控制与质量保证 2.1.按照《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）等规定，对检测的全过程进行质量保证和控制。 2.2.样品采集、运输、保存和分析均按照国家相关标准和规范以及本公司质量体系要求进行。 2.3.检测仪器符合国家有关标准或技术要求，监测分析仪器经计量部门检定合格准用，监测人员持证上岗。 2.4.监测采样记录及分析测试结果按监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，进行三级审核，确保监测数据的有效。

表六

验收检测内容： 检测内容通过对现场的调查与核实，确定验收期间检测因子、采样点位、检测频次见下表。 表12 验收检测内容一览表 类别; 检测点位; 检测项目; 检测频次. 废水; 隔油池进口、出口、厂区总排口; 流量、COD、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油; 4次/天，连续监测2天. 噪声; 东厂界; 等效连续A声级; 1次/昼间，连续监测2天. 南厂界; 等效连续A声级. 西厂界; 等效连续A声级. 北厂界; 等效连续A声级.

表七

验收检测期间生产工况记录： 验收检测期间，该项目正常生产，主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收检测期间对生产工况的要求。生产运行工况见下表。 表13 检测期间生产工况表 采样时间; 设计生产能力; 实际生产能力; 生产负荷（%）. 2025.1.7; 58t/a; 52.2t/a; 90. 2025.1.8; 53.4t/a; 92. 备注：检测期间生产工况由新乡市忆童年食品有限公司提供。.

验收检测结果 一、环境保护设施调试效果 1、废水检测结果与评价 表14 废水检测结果 单位：mg/L 检测点位; 采样时间; 检测因子. COD; SS; NH3-N; TP; TN; 动植物油. 隔油池进口; 2025.1.7; 509; 183; 43.2; 1.58; 125; 27.1. 525; 188; 44.0; 1.74; 128; 29.5. 511; 176; 43.8; 1.47; 127; 28.7. 527; 193; 44.6; 1.69; 129; 27.3. 隔油池出口; 145; 147; 5.79; 1.50; 17.4; 1.80. 141; 149; 5.74; 1.39; 17.2; 1.61. 147; 143; 5.62; 1.59; 16.9; 1.61. 145; 134; 5.53; 1.46; 16.6; 1.61. 厂区总排口; 117; 73; 5.42; 1.01; 16.3; 1.62. 121; 68; 4.72; 1.02; 14.2; 1.57. 115; 69; 5.04; 0.98; 15.2; 1.45. 110; 70; 5.21; 0.99; 15.6; 1.74. 隔油池进口; 2025.1.8; 467; 196; 41.0; 1.99; 123; 23.6. 486; 184; 41.7; 1.59; 125; 24.7. 478; 178; 41.6; 1.92; 124; 25.5. 481; 190; 42.0; 1.79; 126; 23.9. 隔油池出口; 120; 147; 5.21; 1.66; 15.6; 1.72. 133; 148; 5.33; 1.58; 16.0; 1.59. 127; 147; 5.39; 1.53; 16.1; 1.64. 140; 144; 5.45; 1.63; 16.4; 1.64. 厂区总排口; 105; 59; 4.95; 0.84; 14.9; 1.78. 113; 54; 4.78; 0.92; 14.3; 1.79. 107; 43; 4.90; 1.02; 14.6; 1.72. 109; 41; 4.72; 0.99; 14.1; 1.60. 备注：检测期间，废水总排口流量为0.3m3/d。. 根据检测结果可知，本项目厂区总排口水质为：COD 105-121mg/L、SS 41-73mg/L、NH3-N 4.72-5.42mg/L、TP 0.84-1.02mg/L、TN 14.1-16.3mg/L、动植物油1.45-1.79mg/L，能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准：动植物油20mg/L，同时满足卫辉市中州水务有限公司唐庄污水处理厂的收水标准：COD 360mg/L、SS 280mg/L、NH3-N 30mg/L、TP 5mg/L、TN 40mg/L。 # 本项目厂区总排口废水流量为0.3m3/d（72m3/a），卫辉市中州水务有限公司唐庄污水处理厂出水标准为：COD 40mg/L、NH3-N 2mg/L、TP 0.4mg/L、TN 15mg/L，则本项目废水经卫辉市中州水务有限公司唐庄污水处理厂处理后的排放量为：COD 0.0029t/a、NH3-N 0.0001t/a、TP 0.00003t/a、TN 0.0011t/a。 3、噪声检测结果与评价 表15 噪声检测结果 单位：dB(A) 检测日期; 采样点位; 检测结果Leq [dB(A)]. 昼间. 2025.1.7; 北厂界; 53. 2025.1.8; 北厂界; 52. 备注：检测期间，东、西、南厂界为临厂共用墙，不具备噪声监测条件。. 由检测结果可知：本项目北厂界昼间噪声值为：52-53dB（A），可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准昼间70dB（A）的限值要求。 4、总量控制指标 表16 本项目总量控制指标 单位：t/a 项目; 环评批复; 实际排放量. 废水; 水量（万吨/年）; 0.0108; 0.0072. COD; 0.0043; 0.0029. NH3-N; 0.0002; 0.0001. TP; 0.00004; 0.00003. TN; 0.0016; 0.0011. 二、环境管理检查 1、环保手续与“三同时”执行情况 建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。 2、环境管理制度及执行情况 建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。 3、环保设施运转情况 检测期间各项环保设施运转正常。 4、与建设项目竣工环境保护验收暂行办法（国环规环评【2017】4号）以下简称（暂行办法）对比分析 表17 本项目与暂行办法第八条对比分析 内容; 本项目情况; 对比 结果. 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目环境保护设施能与主体工程同时投产使用。; 相符. 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定。; 相符. 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析（见表9）可知：本项目不存在重大变动。; 相符. 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。; 不涉及. 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目已办理排污许可证。; 相符. 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目不涉及。; 不涉及. 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本建设单位不涉及违反国家和地方环境保护法律法规。; 不涉及. 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。; 不涉及. 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目符合其他环境保护法律法规规章的规定。; 不涉及.

表八

验收检测结论： 1、环境保护设施验收结论 ①验收检测期间，该项目正常生产，主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收检测期间对生产工况的要求。 ②根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析可知：本项目不存在重大变动，且本项目符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），满足验收条件。 ③验收检测期间，本项目厂区总排口水质为：COD 105-121mg/L、SS 41-73mg/L、NH3-N 4.72-5.42mg/L、TP 0.84-1.02mg/L、TN 14.1-16.3mg/L、动植物油1.45-1.79mg/L，能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准：动植物油20mg/L，同时满足卫辉市中州水务有限公司唐庄污水处理厂的收水标准：COD 360mg/L、SS 280mg/L、NH3-N 30mg/L、TP 5mg/L、TN 40mg/L。 ④验收检测期间，本项目北厂界昼间噪声值为：52-53dB（A），可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准昼间70dB（A）的限值要求。检测期间，东、西、南厂界为临厂共用墙，不具备噪声监测条件。 ⑤项目一般固废主要为废包装、淘汰鸡肥料、废抹布、废动植物油和废活性炭，项目新建一般固废暂存间1座（10m2），满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。废包装和淘汰鸡废料于一般固废暂存间暂存后，定期外售；废抹布于一般固废暂存间暂存后，定期交由环卫部门处理；废动植物油于一般固废暂存间暂存后，定期委托有资质单位处理；废活性炭于一般固废暂存间暂存后，定期由厂家回收。 项目固废处置措施符合项目环评及环评批复文件的要求，满足相关环保要求。 ⑥本项目污染物排放总量为COD 0.0029t/a、NH3-N 0.0001t/a、TP 0.00003t/a、TN 0.0011t/a，满足环评批复中COD 0.0043t/a、NH3-N 0.0002t/a、TP 0.00004t/a、TN 0.0016t/a的控制指标。 2、环境管理检查结论 项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。

| 建设项目 | 项目名称 |  | 忆童年罐头智能化生产线项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  | 2404-410781-04-01-279519 |  | 建设地点 |  | 河南省新乡市卫辉市唐庄镇S227省道与原107国道交叉口向西100米路南6号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  | C1459其他罐头食品制造 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | √新建（迁建） □改扩建 □技术改造 |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | E 114.028166º N 35.423376° |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 鸡汁素肠罐头：58t/a |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 鸡汁素肠罐头：58t/a |  | 环评单位 |  | 河南瑞海环保科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 新乡市生态环境局卫辉分局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  | 卫环监[2024]14号 |  | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2024.8.10 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  | 2024.12.31 |  | 排污许可证申领时间 |  | 2025.1.2 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | 新乡市忆童年食品有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | 新乡市忆童年食品有限公司 |  | 本工程排污许可证编号 |  | 91410781MADF580890001W |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 新乡市忆童年食品有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施检测单位 |  |  | 河南平原山水检测有限公司新乡分公司 |  | 验收检测时工况 |  | 90%-92% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 100 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  | 14 |  | 所占比例（%） |  | 14 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 100 |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  | 14 |  | 所占比例（%） |  | 14 |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 2 |  | 废气治理（万元） |  | 5 | 噪声治理（万元） | 2 | 固体废物治理(万元) |  | 2 |  | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  |  | 3 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | / |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | / |  | 年平均工作时间 |  | 240天 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 新乡市忆童年食品有限公司 |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91410781MADF580890 |  | 验收时间 |  | 2024年12月-2025年2月 |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) |  |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0072 | 0.0108 |  | 0.0072 | 0.0108 |  |  |  | +0.0072 |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0029 | 0.0043 |  | 0.0029 | 0.0043 |  |  |  | +0.0029 |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0001 | 0.0002 |  | 0.0001 | 0.0002 |  |  |  | +0.0001 |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：新乡市忆童年食品有限公司           填表人（签字）：                   项目经办人（签字）：