新乡市隽丰机械设备有限公司

年加工120吨制冷配件项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：新乡市隽丰机械设备有限公司

编制单位：新乡市隽丰机械设备有限公司

2025年5月

建设单位法人代表:	              （签字）

编制单位法人代表:	              （签字）

项 目 负 责  人：

填    表    人：

| 建设单位:新乡市隽丰机械设备有限公司 | 建设单位:新乡市隽丰机械设备有限公司 |  |
| --- | --- | --- |
| 电话:13782519981 | 电话:13782519981 |  |
| 传真:/ | 传真:/ |  |
| 邮编:453012 | 邮编:453012 |  |
| 地址:河南省新乡市凤泉区大块镇原庄村北 | 地址:河南省新乡市凤泉区大块镇原庄村北 |  |

表一

| 建设项目名称 | 年加工120吨制冷配件项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 新乡市隽丰机械设备有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 河南省新乡市凤泉区大块镇原庄村北 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 制冷配件 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 制冷配件120吨/年 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 制冷配件120吨/年 |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2024.5.14 | 开工建设时间 | 2024.6.1 |  |  |
| 调试时间 | 2025.3.26-2025.4.7 | 验收现场监测时间 | 2025.4.23-4.26 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 新乡市生态环境局凤泉分局 | 环评报告表 编制单位 | 河南环科环保技术有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 新乡市隽丰机械设备有限公司 | 环保设施施工单位 | 新乡市隽丰机械设备有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 50万 | 环保投资总概算 | 10万 | 比例 | 20% |
| 实际总概算 | 50万 | 实际环保投资 | 10万 | 比例 | 20% |
| 验收监测依据 | 1.《中华人民共和国环境保护法》； 2.《中华人民共和国环境影响评价法》； 3.《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）； 4.《河南省建设项目环境保护条例》； 5.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）； 6.《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办[2015]113号）； 7.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）； 8.《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）； 9.关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部，环办环评函[2020]688号）； 10.《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）； 11.《新乡市隽丰机械设备有限公司年加工120吨制冷配件项目环境影响报告表》，河南环科环保技术有限公司，2024.5； 12.《新乡市隽丰机械设备有限公司年加工120吨制冷配件项目环境影响报告表》的批复（凤环审[2024]10号），新乡市生态环境局凤泉分局，2024.5.14； 13.《新乡市隽丰机械设备有限公司年加工120吨制冷配件项目污染源监测》检测报告，监测单位：洛阳市绿源环保技术有限公司，报告日期：2025.4.28，报告编号：LYHB2504035Y； 14.排污单位名称：新乡市隽丰机械设备有限公司；排污许可证编号：914107043534245544001W；排污许可审批通过：2025年3月26日；管理类别：简化管理；有效期：2025年3月26日至2030年3月25日。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、废气 表1 废气污染物排放标准限值 标准名称; 污染因子; 标准限值. 《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表5新建企业大气污染物排放浓度限值; 硫酸雾; 有组织; 30mg/m3. 氮氧化物; 有组织; 200mg/m3. 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 颗粒物; 有组织; 10mg/m3. 无组织; 0.5mg/m3. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级; SO2; 无组织; 0.4mg/m3. NOX; 无组织; 0.12mg/m3. 硫酸雾; 无组织; 1.2mg/m3. 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表1; 非甲烷总烃; 有组织; 50mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）; 非甲烷总烃; 无组织; 2.0mg/m3. 《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》及其补充说明中工业涂装行业; NMHC; 有组织; 20-30mg/m3. 《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）中金属表面处理及热处理加工行业; 颗粒物; 10mg/m3. SO2; 35mg/m3. NOX; 50mg/m3. 河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1; 颗粒物; 30mg/m3. SO2; 200mg/m3. NOX; 300mg/m3. 2、废水 表2 废水污染物排放标准限值 标准名称; 污染因子; 标准限值. 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）; COD; 50mg/L. TP; 0.5mg/L. TN; 15mg/L. 石油类; 1.0mg/L. 3、噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值见下表。 表3 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固废 生产过程产生的危险废物储存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 |

表二

工程建设内容： 1、地理位置 本项目位于河南省新乡市凤泉区大块镇原庄村北，利用现有闲置厂房进行生产。项目四周环境为：东侧为淘京电商运营中心及门面房，西侧为海洋门业及修车行，南侧为道路，隔路为嘉禾文化用品有限公司，西南侧为小橡树幼儿园，北侧为空地及空厂房。本项目周围环境敏感点为西南侧30m处的小橡树幼儿园和南侧390m处的原庄村。 项目实际建设地点四周环境及周边环境保护目标与环评及批复内容基本一致。项目四周环境及周围环境敏感点分布详见下图。 图1 项目厂区四周环境及环境敏感点示意图 2、工程建设内容 表3 项目基本概况一览表 序号; 项目; 内容; 一致性. 环评及批复内容; 实际建设. 1; 项目名称; 年加工120吨制冷配件项目; 年加工120吨制冷配件项目; 一致. 2; 建设单位; 新乡市隽丰机械设备有限公司; 新乡市隽丰机械设备有限公司; 一致. 3; 产品方案; 制冷配件120吨/年; 制冷配件120吨/年; 一致. 4; 项目地址; 河南省新乡市凤泉区大块镇原庄村北; 河南省新乡市凤泉区大块镇原庄村北; 一致. 5; 占地面积; 本项目不新增用地，涉及使用面积为100m2; 本项目不新增用地，涉及使用面积为100m2; 一致. 6; 总投资（万元）; 50; 50; 一致. 7; 劳动制度; 单班制（每班8小时），年工作300天; 单班制（每班8小时），年工作300天; 一致. 8; 定员; 新增员工5人; 新增员工5人; 一致. 本项目实际基本概况与环评及批复内容一致。 3、项目主要组成情况 表4 项目组成一览表 序号; 项目; 建设内容; 数量、规模或要求; 一致性. 环评及批复内容; 实际建设. 1; 主体工程; 生产车间; 1座，1层，涉及面积100m2（依托现有）; 1座，1层，涉及面积100m2（依托现有）; 一致. 2; 辅助工程; 办公室; 1座，2楼，建筑面积200m2（依托现有）; 1座，2楼，建筑面积200m2（依托现有）; 一致. 3; 环保工程; 废水; 生活污水：化粪池1座（依托现有）; 生活污水：化粪池1座（依托现有）; 一致. 生产废水：综合污水处理设施（依托现有）; 生产废水：综合污水处理设施（依托现有）; 一致. 废气; 表调废气; 密闭抽风; 酸雾吸收塔（两级水喷淋）+15m高排气筒DA001（依托现有）; 表调废气; 密闭抽风; 酸雾吸收塔（两级水喷淋）+15m高排气筒DA001（依托现有）; 一致. 钝化废气; 钝化废气. 电泳废气; 上方及侧方设置集气罩; 活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+15m高排气筒DA003; 电泳废气; 上方及侧方设置集气罩; 活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+15m高排气筒DA003; 一致. 电泳烘干废气; 进出口设置集气罩，配备低氮燃烧器（依托现有）; 电泳烘干废气; 进出口设置集气罩，配备低氮燃烧器（依托现有）; 一致. 天然气燃烧废气; 天然气燃烧废气; 一致. 噪声; 基础减振、厂房隔声; 基础减振、厂房隔声; 一致. 固废; 危废暂存间1座（3m2）（依托现有）; 危废暂存间1座（3m2）（依托现有）; 一致. 4; 公用工程; 给水; 市政集中供水; 市政集中供水; 一致. 供电; 市政集中供电; 市政集中供电; 一致. 本项目实际项目组成与环评及批复内容一致。 4、工程主要设备 表5 项目生产设备一览表 序号; 设备名称; 环评内容; 实际建设; 一致性. 规格型号; 数量(台/套); 规格型号; 数量(台/套). 1; 脱脂槽; L2.5m×W2m×H1.5m; 1; L2.5m×W2m×H1.5m; 1; 一致. 2; 水洗槽1#; L2.5m×W2m×H1.5m; 1; L2.5m×W2m×H1.5m; 1; 一致. 3; 表调槽; L2.5m×W2m×H1.5m; 1; L2.5m×W2m×H1.5m; 1; 一致. 4; 水洗槽2#; L2.5m×W2m×H1.5m; 1; L2.5m×W2m×H1.5m; 1; 一致. 5; 钝化槽; L2.5m×W2m×H1.5m; 1; L2.5m×W2m×H1.5m; 1; 一致. 6; 水洗槽3#; L2.5m×W2m×H1.5m; 1; L2.5m×W2m×H1.5m; 1; 一致. 7; 水洗槽4#; L2.5m×W2m×H1.5m; 1; L2.5m×W2m×H1.5m; 1; 一致. 8; 电泳槽; L2.5m×W2m×H1.5m; 1; L2.5m×W2m×H1.5m; 1; 一致. 9; 回收槽; L2.5m×W2m×H1.5m; 1; L2.5m×W2m×H1.5m; 1; 一致. 10; 水洗槽5#; L2.5m×W2m×H1.5m; 1; L2.5m×W2m×H1.5m; 1; 一致. 11; 吹水槽; L2.5m×W2m×H1.5m; 1; L2.5m×W2m×H1.5m; 1; 一致. 12; 烘道; 功率4万千卡; 1; 功率4万千卡; 1; 一致. 本次实际生产设备与环评内容一致。

原辅料材料消耗： 表6 本项目原辅材料消耗量 序号; 原辅材料; 环评用量; 实际生产用量; 一致性. 1; 铜管; 120t/a; 118.8t/a; 基本一致. 2; 脱脂剂; 2t/a; 1.98t/a. 3; 表调剂; 1t/a; 0.99t/a. 4; 无铬钝化剂; 1.5t/a; 1.485t/a. 5; 电泳漆; 8t/a; 7.92t/a. 本项目原辅材料实际用量与环评内容基本一致。

主要工艺流程及产污环节： 本项目实际工艺与环评基本一致。实际工艺流程如下： 注：G：废气；W：废水；N：噪声；S：固废 图4 生产工艺及产污环节流程图 生产工艺详细说明如下： 1、挂件：首先在车间内将外来铜管横放挂至链条输送机上输送至电泳车间内的脱脂槽。 2、脱脂：工件进入脱脂槽内进行浸淋脱脂，主要目的是为了脱除零件表面油污。脱脂槽液配置时需先向槽体内加入适量水升温至40℃左右，再加入适量脱脂剂，待脱脂剂溶解后继续补充水，边升温边搅拌，使槽液内脱脂剂浓度控制在5%即可；随着使用天数增加，脱脂剂浓度下降，需定期补充脱脂剂确保槽液内脱脂剂浓度保持在5%左右。脱脂槽槽液温度控制在50-60℃，脱脂时间为3-5min。此过程会有固废、废水、噪声产生。 3、水洗：脱脂结束后的工件被输送至水洗槽1#进行浸淋水洗，主要目的是清洗产品表面残留脱脂液。水洗槽水温为常温，水洗时间为60s，此过程会有固废、废水、噪声产生。 4、表调：经水洗槽1#水洗后的工件进入表调槽浸淋，去除工件表面的氧化膜并为工件后续钝化做准备。表调槽槽液配置时需先向槽体内加入水，再加入适量表调剂，后补充水使槽液内表调剂浓度控制在2-3%即可；随着使用天数增加，表调剂浓度下降，需定期补充表调剂确保槽液内表调剂浓度保持在2-3%。表调剂中硫酸含量为30%-50%，在常温下进行，表调时间为60-90s。此过程会有废气、固废、废水、噪声产生。 5、水洗：表调后的工件被输送至水洗槽2#进行浸淋水洗，主要目的是去除工件表面残留的表调酸。水洗槽水温为常温，水洗时间为60s，此过程会有固废、废水、噪声产生。 6、钝化：经水洗槽2#水洗后的工件进入钝化槽进行浸淋钝化，形成一层氧化薄膜紧密覆盖在工件表面，增强涂料与产品的附着力，增强涂层防腐性能。钝化槽槽液配置时需先向槽体内加入水，再加入适量无铬钝化剂，后补充水使槽液内无铬钝化剂浓度控制在3-4%即可；随着使用天数增加，无铬钝化剂浓度下降，需定期补充无铬钝化剂确保槽液内无铬钝化剂浓度保持在3-4%。无铬钝化剂中硝酸的含量为1-2.5%，控制温度为常温，钝化时间为60-120s，该过程中会产生废气、固废、废水、噪声。 7、水洗、水洗：钝化后的工件依次进入水洗槽3#、水洗槽4#进行浸淋水洗，主要目的是去除工件表面残留的钝化剂。水洗槽3#、水洗槽4#水温均为常温，水洗时间各为60s，此过程会有固废、废水、噪声产生。 8、电泳：水洗后的工件输送至电泳槽完全浸没进行阴极电泳，涂料粒子带正电，工件带阴极，涂料粒子在工件上沉积成膜。阴极电泳层耐蚀性高，工件是阴极，不发生阳极溶解，工件表面及氧化膜不破坏，电泳涂料对金属有保护作用。该过程会产生废气、固废、废水、噪声。 整个过程需要将工件浸于电泳池中，通电后工件表面首先被电泳涂装，当外表面产生较大的电阻后，未被电泳涂装的内表面电流增大，沉积便在这些表面发生，该过程将一直持续到所有的外表面及内表面被涂覆完毕，则电沉积过程结束。电泳涂膜厚度一般为20±5μm，工作温度为28±1℃。 9、回收：电泳后的工件输送至回收槽进行浸淋回收表面浮漆，提高涂膜外观质量，回收电泳涂料，消除缝隙部位的二次留痕。回收槽配备有超滤膜装置，超滤膜装置属于一种压力驱动的膜分离过程，采用一种特定的半透膜来截留高分子量物质，从而使溶液中分子量小于截留分子量的溶质通过，超滤装置用来控制回收槽中的杂离子含量，超滤后的滤液回流到回收槽内用于清洗工件，截留分离出的浓缩液（含有大分子树脂、浮漆等）返回电泳槽内。此过程会有固废、废水、噪声产生。 10、水洗：电泳回收后的工件进入水洗槽5#进行浸淋水洗，主要目的是去除工件表面残留的浮漆杂物。水洗槽5#水温为常温，水洗时间为60s，此过程会有固废、废水、噪声产生。 11、吹水：水洗后工件表面附着有少量水，工件在进行烘干前需输送至吹水槽去除工件表面水分，以减少烘烤过程由于水分蒸发对工件的影响。吹水槽设置有吹风装置，将工件表面水分吹干。该过程吹风装置会产生噪声。 12、烘干：去除表面水分后的电泳件进入烘道进行烘干，烘干采用天然气加热，使电泳涂装的涂膜固化，烘道内温度控制在180℃-200℃。该过程会产生废气、噪声。 13、下件入库：烘干完成后将电泳件成品输送至下件区取下，包装入库。 本项目主要污染物、产污环节及防治措施详见下表。 表7 本项目营运期产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TN、TP; 化粪池1座. 生产废水; pH、COD、SS、TN、TP、石油类; 依托综合污水处理设施处理后循环利用，不外排. 废气; 表调废气; 硫酸雾; 密闭抽风+酸雾吸收塔（两级水喷淋）+15m高排气筒DA001. 钝化废气; 氮氧化物. 电泳废气; 非甲烷总烃; 上方及侧方设置集气罩; 活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+15m高排气筒DA003. 电泳烘干废气; 非甲烷总烃; 进出口设置集气罩，配备低氮燃烧器. 天然气燃烧废气; 颗粒物、SO2、NOx. 噪声; 泵类、风机等; 噪声; 基础减振、厂房隔声等. 固废; 危险废物; 回收槽超滤膜装置; 废超滤膜; 专用密闭容器收集，危废暂存间暂存，定期委托有相应危废处置资质的单位处置. 综合污水处理设施; 废RO膜. 废滤芯. 电泳生产线槽体; 槽渣. 综合污水处理设施; 隔油废油. 板框压滤机; 泥饼. 废滤袋. 活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置; 废活性炭. 废催化剂.

表三

主要污染源、污染物处理和排放 1、废气 本项目废气主要为表调废气、钝化废气、电泳废气、电泳烘干废气及天然气燃烧废气，其中表调废气及钝化废气经密闭抽风装置收集后依托现有1套酸雾吸收塔（两级水喷淋）装置处理，最后依托1根15m排气筒DA001排放；电泳废气经上方及侧方集气罩收集、电泳烘干废气经进出口集气罩收集后与天然气燃烧废气一同排入1套活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置处理，处理后尾气由1根15m排气筒DA003排放。 酸雾吸收塔（两级水喷淋）装置 表调废气、钝化废气 密闭抽风 15m高排气筒DA001 活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置 表调废气、钝化废气 集气罩 15m高排气筒DA003 电泳废气、烘干废气 天然气燃烧废气 图3 废气治理流程示意图 2、废水 本项目废水主要为生活污水及生产废水。其中生活污水经化粪池处理后定期清运，生产废水经污水处理站处理后回用不外排。 图4 废水治理流程示意图 3、噪声 本项目噪声设备主要为风机、泵等。噪声经过基础减振、厂房隔声，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)标准的排放要求，西南侧厂界外30m处新乡市小橡树幼儿园噪声能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类昼间55dB(A)的标准排放要求。 图4 噪声治理流程示意图 4、固废 本项目固废主要为危险废物，包括回收槽超滤膜装置产生的废超滤膜，综合污水处理设施产生的废RO膜、废滤芯，有机废气治理设施产生的废活性炭、废催化剂，电泳生产线产生的槽渣、隔油废油，板框压滤机压滤出的泥饼及废滤袋，均采用专用密闭容器收集后于危废暂存间暂存，定期委托有相应危废处理资质单位安全处置。 危废暂存间依托现有，其建设情况可以满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。 废超滤膜 废RO膜 废滤芯 槽渣 隔油废油 泥饼 废滤袋 废活性炭 废催化剂 危废暂存间 定期委托有资质单位安全处置 图5 固废治理流程示意图 5、环保设施“三同时”落实情况 本项目严格按照环评及批复要求建设了相应的环保治理设施，详见下表。 表8 项目环保治理设施一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 环评批复; 实际建设. 防治措施内容、数量; 投资(万元); 防治措施内容、数量; 投资(万元). 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TN、TP; 依托现有化粪池处理后定期清运; /; COD、SS、NH3-N、TN、TP; 依托现有化粪池处理后定期清运; /. 生产废水; COD、SS、TN、TP、石油类; 依托现有综合污水处理设施处理后循环使用，不外排; /; COD、SS、TN、TP、石油类; 依托现有综合污水处理设施处理后循环使用，不外排; /. 废气; 表调废气; 硫酸雾; 密闭抽风+酸雾吸收塔（两级水喷淋）+15m高排气筒DA001; 1.5; 硫酸雾; 密闭抽风+酸雾吸收塔（两级水喷淋）+15m高排气筒DA001; 0.5. 钝化废气; 氮氧化物; 氮氧化物. 电泳废气; 非甲烷总烃; 上方及侧方设置集气罩; 活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+15m高排气筒DA003; 5; 非甲烷总烃; 上方及侧方设置集气罩; 活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+15m高排气筒DA003; 6.5. 电泳烘干废气; 非甲烷总烃; 进出口设置集气罩，配备低氮燃烧器; 非甲烷总烃; 进出口设置集气罩，配备低氮燃烧器. 天然气燃烧废气; 颗粒物、SO2、NOx; 颗粒物、SO2、NOx. 噪声; 设备运行; 噪声; 设备减振、厂房隔声; 1; 设备减振、厂房隔声; 1. 固废; 回收槽超滤膜装置; 废超滤膜; 依托现有危废暂存间1座（3m2）; 1; 依托现有危废暂存间1座（3m2）; 1. 综合污水处理设施; 废RO膜. 废滤芯. 隔油废油. 电泳生产线槽体; 槽渣. 板框压滤机; 泥饼. 废滤袋. 废气治理设施; 废活性炭. 废催化剂. 管理; 按照国家、省、市有关规定安装用电量在线监控装置、污染物在线监测及监控设施，并按要求与环保部门联网; 1; 在当地环境管理部门提出需要安装用电量监控等要求时，我单位将积极配合主动开展相关监控设施的安装及联网工作; 1. 合计; /; 10; /; 10. 6、厂区平面布置及监测点位图 图6 本项目厂区平面及监测点位图 7、项目变动情况 项目实际建设的性质、地点、产品规模、生产工艺及防治措施均与环评及批复一致。 本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）（以下简称《通知》）的对比分析如下： 表9 本项目与《通知》的对比分析 通知内容; 本项目情况; 对比结果. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。; 无变动; 不属于. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 无变动; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 无变动; 不属于. 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 无变动; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 无变动; 不属于. 根据上表对比结果可知，本项目不存在重大变动，满足验收要求。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、项目环境影响报告表主要结论 新乡市隽丰机械设备有限公司年加工120吨制冷配件项目符合国家相关产业政策要求。营运过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。从环保角度分析，该项目可行。 2、审批部门的决定 审批意见： 凤环审[2024]10号 新乡市生态环境局凤泉分局 关于《新乡市隽丰机械设备有限公司年加工120吨制冷配件项目环境影响评价报告表》的批复 新乡市隽丰机械设备有限公司： 你单位上报的由河南环科环保技术有限公司环评工程师赵凤新(职业资格证书管理号：20230503541000000026)编制的《新乡市丰机械设备有限公司年加工120吨制冷配件项目环境影响评价报告表》(以下简称《报告表》)收悉。该项目环评审批事项已在我区党政信息网站公示期满，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下： 一、根据《报告表》结论，原则批准该《报告表》，同意你公司按照《报告表》中所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染措施建设。 二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。 三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，确保各项污染物达标排放。 (一)依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的各类污染物，采取相应的防治措施。 (二)项目运行时，外排污染物应满足以下要求： 1、废水：生产废水经综合污水处理设施处理后循环利用，不外排；生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排。 2、废气：表调废气、钝化废气采用密闭抽风装置收集+酸雾吸收塔(两级水喷淋)+15m高排气简DA001，确保满足《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)中有组织排放口硫酸雾30mg/m3、氮氧化物200mg/m3的限值要求，同时满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级有组织排放(15m高排气简)硫酸雾1.5kgh、氮氧化物0.77kgh的限值要求。天然气燃烧废气(电泳烘干)经低氮燃烧后与电泳烘干废气采用集气罩收集，电泳废气采用集气罩收集，上述废气合并经活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+15m高排气筒DA003，确保满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB41/1951-2020)表1非甲烷总烃50mg/m3，《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB41/1066-2020)表1常规大气污染物排放浓度限值颗粒物30mg/m3、二氧化硫200mg/m3、氮氧化物300mg/m3的要求，同时满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南(2020年修订版)》及其补充说明中工业涂装行业NMHC有组织排放浓度20-30mg/m3的限值要求和TVOC有组织排放浓度40-50mg/m3的限值要求，《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南(2021年修订版)》中金属表面处理及热处理加工行业颗粒物、SO2、NOx排放浓度10、35、50mg/m3的限值要求，《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物有组织排放浓度10mg/m3的限值要求，《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级有组织排放(15m高排气简)非甲烷总烃10kgh、颗粒物3.5kgh的限值要求。 3、噪声：高噪声设备采取基础减振和厂房隔声等措施后，确保满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类排放标准限值要求。 4、固废：严格执行环评提出的固废处置措施。危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求进行控制。废超滤膜、废RO膜、废滤芯、槽渣、隔油废油、泥饼、废滤袋、废活性炭和废催化剂采用专用密闭容器收集后于危废暂存间暂存，定期委托有相应危废处置资质的单位处置， 本项目污染物排放量为SO2：0.012t/a、NOx：0.0561t/a、颗粒物：0.0172t/a、VOCs：0.058t/a；现有工程以新代老削减量为VOCs：0.0024t/a；本项目建成后全厂新增污染物排放量为SO2：0.012t/a、NOx：0.0561t/a、颗粒物：0.0172t/a、VOCs：0.0556t/a。 四、本批复仅对该项目的污染防治措施和相关污染物达标排放情况进行了审查。 五、项目完工后，需按规定程序和标准进行竣工环境保护验收。项目由凤泉区环境监察大队负责监管。 六、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。 七、如果今后国家、省、市颁布严于本批复指标的新标准或技术规范，届时你公司应按新标准或技术规范要求执行。 新乡市生态环境局凤泉分局 2024年5月14日 3、本项目落实环评批复情况 表10 本项目落实环评批复情况 新乡市生态环境局凤泉分局对本项目环评批复情况; 落实情况. 一、根据《报告表》结论，原则批准该《报告表》，同意你公司按照《报告表》中所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染措施建设。; 已落实. 二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。; 已落实. 三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，确保各项污染物达标排放。 (一)依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的各类污染物，采取相应的防治措施。 (二)项目运行时，外排污染物应满足以下要求： 1、废水：生产废水经综合污水处理设施处理后循环利用，不外排；生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排。 2、废气：表调废气、钝化废气采用密闭抽风装置收集+酸雾吸收塔(两级水喷淋)+15m高排气简DA001，确保满足《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)中有组织排放口硫酸雾30mg/m3、氮氧化物200mg/m3的限值要求，同时满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级有组织排放(15m高排气简)硫酸雾1.5kgh、氮氧化物0.77kgh的限值要求。天然气燃烧废气(电泳烘干)经低氮燃烧后与电泳烘干废气采用集气罩收集，电泳废气采用集气罩收集，上述废气合并经活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+15m高排气筒DA003，确保满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB41/1951-2020)表1非甲烷总烃50mg/m3，《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB41/1066-2020)表1常规大气污染物排放浓度限值颗粒物30mg/m3、二氧化硫200mg/m3、氮氧化物300mg/m3的要求，同时满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南(2020年修订版)》及其补充说明中工业涂装行业NMHC有组织排放浓度20-30mg/m3的限值要求和TVOC有组织排放浓度40-50mg/m3的限值要求，《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南(2021年修订版)》中金属表面处理及热处理加工行业颗粒物、SO2、NOx排放浓度10、35、50mg/m3的限值要求，《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物有组织排放浓度10mg/m3的限值要求，《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级有组织排放(15m高排气简)非甲烷总烃10kgh、颗粒物3.5kgh的限值要求。 3、噪声：高噪声设备采取基础减振和厂房隔声等措施后，确保满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类排放标准限值要求。 4、固废：严格执行环评提出的固废处置措施。危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求进行控制。废超滤膜、废RO膜、废滤芯、槽渣、隔油废油、泥饼、废滤袋、废活性炭和废催化剂采用专用密闭容器收集后于危废暂存间暂存，定期委托有相应危废处置资质的单位处置， 本项目污染物排放量为SO2：0.012t/a、NOx：0.0561t/a、颗粒物：0.0172t/a、VOCs：0.058t/a；现有工程以新代老削减量为VOCs：0.0024t/a；本项目建成后全厂新增污染物排放量为SO2：0.012t/a、NOx：0.0561t/a、颗粒物：0.0172t/a、VOCs：0.0556t/a。; 已落实. 四、本批复仅对该项目的污染防治措施和相关污染物达标排放情况进行了审查。; 已落实. 五、项目完工后，需按规定程序和标准进行竣工环境保护验收。项目由凤泉区环境监察大队负责监管。; 已落实. 六、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。; 已落实. 七、如果今后国家、省、市颁布严于本批复指标的新标准或技术规范，届时你公司应按新标准或技术规范要求执行。; 已落实.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 受新乡市隽丰机械设备有限公司委托，洛阳市绿源环保技术有限公司按照标准规范对相关项目进行采样监测。 1、分析方法及监测使用仪器 本次监测采样及分析均采用国家标准分析方法，使用仪器设备见下表： 表11 监测分析方法及监测仪器一览表 序号; 检测项目; 检测分析方法; 检测仪器; 检出限/最低检出浓度. 1; 颗粒物; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996及修改单; 分析天平FA2004 LYYQ-1-010-2; /. 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017; 分析天平AUW120D LYYQ-1-012-1; 1.0mg/m3. 2; 总悬浮颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022; 分析天平 # AUW120D # LYYQ-1-012-1; 7μg/m3. 3; 二氧化硫; 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017; 低浓度烟尘气测试仪 TW-3200D LYYQ-2-012-4; 3mg/m3. 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收- 副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 482-2009及修改单; 紫外可见分光光度计 T6新世纪 LYYQ-1-009-1; 0.007mg/m3. 4; 氮氧化物; 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014; 低浓度烟尘气测试仪 TW-3200D LYYQ-2-012-4; 3mg/m3. 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009及修改单; 紫外可见分光光度计 T6新世纪 LYYQ-1-009-1; 0.005mg/m3. 5; 硫酸雾; 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ 544-2016; 离子色谱仪IC6000 LYYQ-1-002-1; 有组织：0.2mg/m3. 无组织：0.005mg/m3. 6; 非甲烷总烃; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017; 气相色谱仪GC9790Ⅱ LYYQ-1-004-4; 0.07mg/m3. 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017; 气相色谱仪GC7900 LYYQ-1-004-1; 0.07mg/m3. 7; pH值; 水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020; 便携式酸度计 pHB-4 LYYQ-2-010-3; /. 8; 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 标准COD消解器 HCA-100 LYYQ-1-036-1; 4mg/L. 9; 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989; 分析天平FA2004 LYYQ-1-010-1; /. 10; 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989; 紫外可见分光光度计 T6新世纪LYYQ-1-009-1; 0.01mg/L. 11; 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012; 紫外可见分光光度计 T6新世纪 LYYQ-1-009-1; 0.05mg/L. 12; 石油类; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018; 红外分光测油仪 JC-OIL-6 LYYQ-1-013-1; 0.06mg/L. 13; 厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; 多功能声级计AWA5688 LYYQ-2-003-1; /. 14; 环境噪声; 声环境质量标准 GB 3096-2008; 多功能声级计AWA5688 LYYQ-2-003-1; /. 2、质量保证与质量控制措施 （1）检测采样及样品分析均按照国家标准、技术规范要求进行。 （2）检测所使用仪器设备使用前均通过有资质的计量单位进行了检定或校准，且都在有效期内，并参照有关计量检定规程定期校验和维护，确认满足检验检测要求。 （3）所有项目按国家标准分析方法及我公司质控要求进行质量控制，采取空白样、平行样、加标回收测定、质控样品等措施对检测全过程进行质量控制。 （4）检测人员均经考核合格，并持证上岗。 （5）检测数据严格实行三级审核。

表六

验收监测内容： 监测内容通过对现场的调查与核实，确定验收期间监测点位、监测因子、监测频次见下表。监测点位布置图见附图六。 表12 验收监测内容一览表 监测类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 有组织废气; 表调、钝化工序排气筒出口; 废气量，硫酸雾、氮氧化物排放浓度及排放速率; 连续监测2天，每天监测3次. 烘干固化工序排气筒进、出口; 废气量，非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度及排放速率. 无组织废气; 上风向1#，下风向2#、3#、4#; 非甲烷总烃、颗粒物、硫酸雾、二氧化硫、氮氧化物; 连续监测2天，每天监测3次. 废水; 回用储桶2#出口; pH值、化学需氧量、悬浮物、总磷、总氮、石油类; 连续监测2天，每天监测3次. 噪声; 南、北厂界; 等效连续A声级; 连续监测2天，昼、夜间监测1次. 小橡树幼儿园. 备注：东、西厂界邻厂，噪声不具备检测条件.

表七

验收监测期间生产工况记录： 验收监测期间，主体工程调试工况稳定，环境保护设施运行稳定，符合验收监测期间对生产工况的要求。生产运行工况见下表。 表13 验收期间生产运行工况表 监测时间; 产品名称及实际生产规模; 运行负荷（%）. 2025.4.23; 0.396吨/天制冷配件; 99%. 2025.4.24; 99%. 备注：生产负荷由新乡市隽丰机械设备有限公司提供。.

验收监测结果： 一、环境保护设施调试效果 1、废气监测结果与评价 （1）有组织废气 本项目废气主要为表调废气、钝化废气、电泳废气、电泳烘干废气及天然气燃烧废气，其中表调废气及钝化废气经密闭抽风装置收集后依托现有1套酸雾吸收塔（两级水喷淋）装置处理，最后依托1根15m排气筒DA001排放；电泳废气经上方及侧方集气罩收集、电泳烘干废气经进出口集气罩收集后与天然气燃烧废气一同排入1套活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置处理，处理后尾气由1根15m排气筒DA003排放。 有组织废气监测结果见下表： 表14 表调、钝化工序有组织废气监测结果 采样日期; 采样点位; 频次; 废气流量 （Nm3/h）; 硫酸雾; 氮氧化物. 排放浓度 (mg/m3); 排放速率（kg/h）; 排放浓度 (mg/m3); 排放速率（kg/h）. 2025.04.23; 表调、钝化、酸洗工序排气筒出口; 1; 524; 2.76; 1.45×10-3; 4; 2.10×10-3. 2; 517; 2.81; 1.45×10-3; 6; 3.10×10-3. 3; 533; 2.95; 1.57×10-3; 5; 2.67×10-3. 均值; 525; 2.84; 1.49×10-3; 5; 2.63×10-3. 2025.04.24; 表调、钝化、酸洗工序排气筒出口; 1; 542; 2.57; 1.39×10-3; 4; 2.17×10-3. 2; 538; 2.42; 1.30×10-3; 5; 2.69×10-3. 3; 556; 2.68; 1.49×10-3; 4; 2.22×10-3. 均值; 545; 2.56; 1.40×10-3; 4; 2.18×10-3. 根据上表监测数据，表调、钝化工序排气筒出口硫酸雾排放浓度为2.42-2.95mg/m3，氮氧化物排放浓度为4-6mg/m3，排放浓度能够满足《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表5新建企业大气污染物排放浓度限值中硫酸雾有组织排放口30mg/m3及氮氧化物有组织排放口200mg/m3的限值要求。

表14 电泳、电泳烘干、天然气燃烧有组织废气监测结果 采样日期; 采样点位; 频次; 废气流量 （Nm3/h）; 非甲烷总烃; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物. 排放浓度 (mg/m3); 排放速率 （kg/h）; 去除 效率 (%); 排放浓度 (mg/m3); 排放速率 （kg/h）; 排放浓度 (mg/m3); 排放速率 （kg/h）; 排放浓度 (mg/m3); 排放速率 （kg/h）. 2025.04.23; 烘干固化工序排气筒进口; 1; 5.44×103; 306; 1.66; 97.3; 30.5; 0.166; 7; 0.038; 11; 0.060. 2; 5.58×103; 277; 1.55; 34.7; 0.194; 8; 0.045; 12; 0.067. 3; 5.61×103; 314; 1.76; 32.6; 0.183; 9; 0.050; 13; 0.073. 均值; 5.54×103; 299; 1.66; 32.6; 0.181; 8; 0.044; 12; 0.066. 烘干固化工序排气筒出口; 1; 5.72×103; 7.75; 0.044; 4.5; 0.026; 5; 0.029; 10; 0.057. 2; 5.85×103; 7.38; 0.043; 4.9; 0.029; 7; 0.041; 11; 0.064. 3; 5.97×103; 7.91; 0.047; 4.3; 0.026; 8; 0.048; 12; 0.072. 均值; 5.85×103; 7.68; 0.045; 4.6; 0.027; 7; 0.041; 11; 0.064. 2025.04.24; 烘干固化工序排气筒进口; 1; 5.51×103; 327; 1.80; 97.6; 31.6; 0.174; 8; 0.044; 13; 0.072. 2; 5.36×103; 282; 1.51; 36.4; 0.195; 9; 0.048; 14; 0.075. 3; 5.43×103; 334; 1.81; 33.8; 0.184; 7; 0.038; 12; 0.065. 均值; 5.43×103; 314; 1.71; 33.9; 0.184; 8; 0.043; 13; 0.071. 烘干固化工序排气筒出口; 1; 5.88×103; 7.13; 0.042; 4.1; 0.024; 6; 0.035; 12; 0.071. 2; 5.64×103; 7.45; 0.042; 4.6; 0.026; 8; 0.045; 13; 0.073. 3; 5.79×103; 6.84; 0.040; 4.3; 0.025; 5; 0.029; 11; 0.064. 均值; 5.77×103; 7.14; 0.041; 4.3; 0.025; 6; 0.035; 12; 0.069. 由上表分析可知，验收监测期间非甲烷总烃排放浓度为6.84-7.91mg/m3，排放速率为0.040-0.047kg/h，能够满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表1非甲烷总烃50mg/m3，满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》及其补充说明中工业涂装行业NMHC有组织排放浓度20-30mg/m3的限值要求；天然气燃烧产生的颗粒物排放浓度为4.1-4.9mg/m3、排放速率为0.024-0.029kg/h、SO2排放浓度为5-8mg/m3、排放速率为0.029-0.048kg/h、NOx排放浓度为10-13mg/m3、排放速率为0.057-0.073kg/h，能够满足河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1常规大气污染物排放浓度限值颗粒物30mg/m3、二氧化硫200mg/m3、氮氧化物300mg/m3的要求，满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）中金属表面处理及热处理加工行业颗粒物、SO2、NOx排放浓度10、35、50mg/m3的限值要求。 （2）无组织废气 本项目无组织废气主要为未收集的颗粒物、非甲烷总烃、硫酸雾、二氧化硫及氮氧化物。无组织废气监测结果见下表： 表6-4 无组织废气检测结果 采样日期; 频次; 采样点位; 颗粒物(mg/m3); 非甲烷总烃(mg/m3); 硫酸雾(mg/m3); 二氧化硫(mg/m3); 氮氧化物(mg/m3); 气象参数. 气温 (℃); 气压 (kPa); 风速 (m/s); 风向. 2025.04.23; 1; 上风向1#; 0.199; 0.56; 未检出; 0.018; 0.028; 27.3; 100.8; 1.7; N. 下风向2#; 0.284; 0.84; 未检出; 0.039; 0.047. 下风向3#; 0.305; 0.79; 未检出; 0.036; 0.054. 下风向4#; 0.294; 0.81; 未检出; 0.034; 0.051. 2; 上风向1#; 0.202; 0.62; 未检出; 0.024; 0.031; 25.6; 100.9; 2.0; N. 下风向2#; 0.301; 0.73; 未检出; 0.035; 0.058. 下风向3#; 0.281; 0.79; 未检出; 0.037; 0.055. 下风向4#; 0.289; 0.86; 未检出; 0.041; 0.046. 3; 上风向1#; 0.192; 0.52; 未检出; 0.021; 0.033; 23.2; 101.0; 1.6; N. 下风向2#; 0.277; 0.77; 未检出; 0.042; 0.052. 下风向3#; 0.278; 0.71; 未检出; 0.044; 0.059. 下风向4#; 0.293; 0.88; 未检出; 0.039; 0.056. 2025.04.24; 1; 上风向1#; 0.192; 0.55; 未检出; 0.028; 0.026; 20.6; 101.1; 2.5; N. 下风向2#; 0.312; 0.87; 未检出; 0.036; 0.059. 下风向3#; 0.306; 0.80; 未检出; 0.040; 0.054. 下风向4#; 0.290; 0.75; 未检出; 0.038; 0.055. 2025.04.24; 2; 上风向1#; 0.199; 0.61; 未检出; 0.019; 0.032; 18.3; 101.2; 3.1; N. 下风向2#; 0.319; 0.88; 未检出; 0.041; 0.049. 下风向3#; 0.300; 0.74; 未检出; 0.043; 0.053. 下风向4#; 0.286; 0.81; 未检出; 0.039; 0.057. 3; 上风向1#; 0.194; 0.53; 未检出; 0.025; 0.029; 16.1; 101.3; 2.8; N. 下风向2#; 0.291; 0.79; 未检出; 0.041; 0.052. 下风向3#; 0.282; 0.82; 未检出; 0.044; 0.059. 下风向4#; 0.297; 0.86; 未检出; 0.037; 0.051. 根据上表监测数据，验收监测期间上风向参照点颗粒物浓度值范围为0.192-0.202mg/m3，非甲烷总烃浓度值范围为0.52-0.62mg/m3，硫酸雾为未检出，二氧化硫浓度值范围为0.018-0.028mg/m3，氮氧化物浓度值范围为0.026-0.033mg/m3，下风向监控点颗粒物浓度值范围为0.284-0.312mg/m3，非甲烷总烃浓度值范围为0.71-0.88mg/m3，硫酸雾为未检出，二氧化硫浓度值范围为0.034-0.044mg/m3，氮氧化物浓度值范围为0.046-0.059mg/m3，非甲烷总烃无组织排放浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件2-其他企业边界非甲烷总烃2mg/m3的限值要求；颗粒物无组织排放浓度满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》厂界无组织0.5mg/m3的限值要求，SO2、NOx无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度SO2 0.4mg/m3、NOx 0.12mg/m3的限值要求。

2、废水监测结果与评价 本项目废水主要为生活污水及生产废水。其中生活污水经化粪池处理后定期清运、不外排，清洗废水经污水处理站处理后循环使用、不外排。 污水处理站回用水出口水质监测结果见下表。 表15 废水监测结果 单位：mg/L 采样日期; 检测因子; 单位; 回用储桶2#出口. 第一次; 第二次; 第三次. 2025.04.23; pH值; 无量纲; 7.2; 7.3; 7.3. 化学需氧量; mg/L; 30; 28; 34. 悬浮物; mg/L; 17; 13; 15. 总磷; mg/L; 0.09; 0.12; 0.10. 总氮; mg/L; 5.87; 5.73; 5.82. 石油类; mg/L; 0.43; 0.39; 0.40. 2025.04.24; pH值; 无量纲; 7.3; 7.2; 7.2. 化学需氧量; mg/L; 33; 36; 29. 悬浮物; mg/L; 12; 18; 14. 总磷; mg/L; 0.11; 0.08; 0.13. 总氮; mg/L; 5.91; 5.96; 5.68. 石油类; mg/L; 0.40; 0.38; 0.44. 根据上表监测结果，验收监测期间回用水水质为pH7.2-7.3、COD28-36mg/L、SS12-18mg/L、TP0.08-0.13mg/L、TN5.68-5.96mg/L、石油类0.38-0.44mg/L，能够满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中COD50mg/L、TP0.5mg/L、TN15mg/L、石油类1.0mg/L的限值要求。 3、噪声监测结果与评价 本项目企业厂界四周噪声监测结果见下表： 表17 噪声监测结果 单位：dB(A) 检测日期; 检测点位; 检测结果 单位：dB(A). 昼间; 夜间. 2025.04.23; 南厂界; 56; 47. 北厂界; 55; 46. 小橡树幼儿园; 51; 38. 2025.04.24; 南厂界; 57; 46. 北厂界; 56; 45. 小橡树幼儿园; 52; 39. 备注：1、西厂界及东厂界均与相邻厂房共用，不具备检测条件，未进行检测。 2、本项目夜间不生产。. 根据监测结果，本项目厂界昼间噪声值为55-57dB（A），夜间噪声值为45-47dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB（A）、夜间50dB（A）的限值要求，本项目西南侧小橡树幼儿园昼间噪声值为51-52dB（A）、夜间噪声值为38-39dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准昼间55dB（A）、夜间45dB（A）的限值要求。 4、固体废物 本项目固废主要为危险废物，包括回收槽超滤膜装置产生的废超滤膜，综合污水处理设施产生的废RO膜、废滤芯，有机废气治理设施产生的废活性炭、废催化剂，电泳生产线产生的槽渣、隔油废油，板框压滤机压滤出的泥饼及废滤袋，均采用专用密闭容器收集后于危废暂存间暂存，定期委托有相应危废处理资质单位安全处置。危废暂存间可以满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。 目前本项目暂未产生危险废物。 5、环保设施去除效率监测结果 根据现场检测情况，各排放口污染物均能达标排放。环境影响报告表预测，活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理效率能达到97.3-97.6%。审批部门审批意见未对处理效率做出要求，仅要求各排放口达标排放。根据本项目的监测结果，因实际产生源强低于环评预测值，排放口各因子均能稳定达标排放，可以满足要求。 6、总量控制指标 根据监测结果核算本项目污染物排放情况，结果见下表。 表18 本项目污染物排放情况 污染物; 工作时间（h/a）; 生产负荷（%）; 最大排放速率（kg/h）; 满负荷运行实际排放量（t/a）; 环评批复量（t/a）. 颗粒物; 700; 99; 0.029; 0.0205; 0.0758. 非甲烷总烃; 700; 99; 0.047; 0.0332; 0.0601. SO2; 700; 99; 0.048; 0.0339; 0.0363. NOx; 700; 99; 0.073; 0.0516; 0.1387. 由上表可知，本项目运行负荷为99%，按照最不利条件折算为满负荷情况下的实际有组织排放量能够满足环评批复中的总量控制指标。 二、环境管理检查 1、环保手续与“三同时”执行情况 建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。 2、环境管理制度及执行情况 建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。 3、环保设施运转情况 监测期间各项环保设施运转正常。 4、与建设项目竣工环境保护验收暂行办法（国环规环评[2017]4号）（以下简称《暂行办法》）对比分析 表19 本项目与《暂行办法》第八条对比分析 内容; 本项目情况; 对比结果. 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建成环境保护设施能与主体工程同时投产使用。; 不属于. 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定。; 不属于. 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析（见表10）可知：本项目环境影响报告表经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。; 不属于. 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。; 不属于. 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本公司于2025年3月24日通过排污许可重新申请，排污许可证编号914107043534245544001W；管理类别：简化管理。; 不属于. 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目不存在分期建设情况。; 不属于. 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 经与环保主管部门核实，本项目处于建成后环境保护竣工验收阶段，不存在违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚的情况，不存在被责令改正的情况。; 不涉及. 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 企业承诺基本资料数据真实，如实反应项目建设情况，不存在缺项、漏项现象，结论合理、明确。; 不涉及. 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 不存在其他环境保护法律法规规章等关于该项目不得通过环境保护验收的相关规定。; 不涉及.

表八

验收监测结论： 1、环境保护设施验收结论 （1）验收监测期间，主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收监测期间对生产工况的要求。 （2）本项目实际建设的性质、地点、产品规模、生产工艺及防治措施均与环评及批复基本一致。 （3）根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析可知：本项目不存在重大变动，且本项目符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），满足验收条件。 （4）验收监测期间，污染物排放监测结果： 废水：生产废水经综合污水处理设施处理后循环利用、不外排，生活污水经化粪池处理后定期清运。根据验收监测结果，验收监测期间回用水水质为pH7.2-7.3、COD28-36mg/L、SS12-18mg/L、TP0.08-0.13mg/L、TN5.68-5.96mg/L、石油类0.38-0.44mg/L，能够满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中COD50mg/L、TP0.5mg/L、TN15mg/L、石油类1.0mg/L的限值要求。 废气：本项目废气主要为表调废气、钝化废气、电泳废气、电泳烘干废气及天然气燃烧废气，其中表调废气及钝化废气经密闭抽风装置收集后依托现有1套酸雾吸收塔（两级水喷淋）装置处理，最后依托现有排气筒DA001排放；电泳废气经上方及侧方集气罩收集、电泳烘干废气经进出口集气罩收集后与天然气燃烧废气一同排入1套活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置处理，处理后尾气由1根15m排气筒DA003排放。 由验收监测数据可知，根据上表监测数据，表调、钝化工序排气筒出口硫酸雾排放浓度为2.42-2.95mg/m3，氮氧化物排放浓度为4-6mg/m3，排放浓度能够满足《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表5新建企业大气污染物排放浓度限值中硫酸雾有组织排放口30mg/m3及氮氧化物有组织排放口200mg/m3的限值要求；非甲烷总烃排放浓度为6.84-7.91mg/m3，排放速率为0.040-0.047kg/h，能够满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表1非甲烷总烃50mg/m3，同时满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》及其补充说明中工业涂装行业NMHC有组织排放浓度20-30mg/m3的限值要求；天然气燃烧产生的颗粒物排放浓度为4.1-4.9mg/m3、排放速率为0.024-0.029kg/h、SO2排放浓度为5-8mg/m3、排放速率为0.029-0.048kg/h、NOx排放浓度为10-13mg/m3、排放速率为0.057-0.073kg/h，能够满足河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1常规大气污染物排放浓度限值颗粒物30mg/m3、二氧化硫200mg/m3、氮氧化物300mg/m3的要求，满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）中金属表面处理及热处理加工行业颗粒物SO2、NOx排放浓度10、35、50mg/m3的限值要求。 验收监测期间上风向参照点颗粒物浓度值范围为0.192-0.202mg/m3，非甲烷总烃浓度值范围为0.52-0.62mg/m3，硫酸雾为未检出，二氧化硫浓度值范围为0.018-0.028mg/m3，氮氧化物浓度值范围为0.026-0.033mg/m3，下风向监控点颗粒物浓度值范围为0.284-0.312mg/m3，非甲烷总烃浓度值范围为0.71-0.88mg/m3，硫酸雾为未检出，二氧化硫浓度值范围为0.034-0.044mg/m3，氮氧化物浓度值范围为0.046-0.059mg/m3，非甲烷总烃无组织排放浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件2-其他企业边界非甲烷总烃2mg/m3的限值要求；颗粒物无组织排放浓度满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》厂界无组织0.5mg/m3的限值要求，SO2、NOx无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度SO2 0.4mg/m3、NOx 0.12mg/m3的限值要求。 噪声：根据监测结果，本项目厂界昼间噪声值为55-57dB（A），夜间噪声值为45-47dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB（A）、夜间50dB（A）的限值要求；本项目西南侧小橡树幼儿园昼间噪声值为51-52dB（A）、夜间噪声值为38-39dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准昼间55dB（A）、夜间45dB（A）的限值要求。 固废：本项目固废主要为危险废物，包括回收槽超滤膜装置产生的废超滤膜，综合污水处理设施产生的废RO膜、废滤芯，有机废气治理设施产生的废活性炭、废催化剂，电泳生产线产生的槽渣、隔油废油，板框压滤机压滤出的泥饼及废滤袋，均采用专用密闭容器收集后于危废暂存间暂存，定期委托有相应危废处理资质单位安全处置。目前企业实际建设危废暂存间1间（3m2），符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。 （5）总量：本项目污染物排放量颗粒物0.0205t/a、非甲烷总烃0.0332t/a、二氧化硫0.0339t/a、氮氧化物0.0516t/a，满足环评本项目批复总量颗粒物0.0758t/a、非甲烷总烃0.0601t/a、二氧化硫0.0363t/a、氮氧化物0.1387t/a。 2、环境管理检查结论 建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

单位（盖章）：新乡市隽丰机械设备有限公司                  填表人（签字）：                     项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  | 年加工120吨制冷配件项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2311-410704-04-01-750635 |  | 建设地点 |  | 河南省新乡市凤泉区大块镇原庄村北 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  | C3360金属表面处理及热处理加工 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | £新建（迁建） R改扩建 £技术改造 |  |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | E 113.813304° N 35.361823° |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 制冷配件120吨/年 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 制冷配件120吨/年 |  | 环评单位 |  | 河南环科环保技术有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 新乡市生态环境局凤泉分局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 凤环审[2024]10号 |  | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2024.6 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2025.2.28 |  | 排污许可证申领时间 |  | 2025.3.26 |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | 新乡市隽丰机械设备有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 新乡市隽丰机械设备有限公司 |  | 本工程排污许可证编号 |  | 914107043534245544001W |  |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 河南环科环保技术有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 洛阳市绿源环保技术有限公司 |  | 验收监测时工况 |  | 99% |  |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 10 |  | 所占比例（%） |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 10 |  | 所占比例（%） |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 1 | 废气治理（万元） |  | 7 | 噪声治理（万元） |  | 1 | 固体废物治理（万元） |  | 1 |  | 绿化及生态（万元） |  | / |  | 其他（万元） |  |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | / |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / |  | 年平均工作时间 |  | 300天 |  |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 新乡市隽丰机械设备有限公司 |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 914107043534245544 |  | 验收时间 |  | 2025年2月-6月 |  |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 |  | 原有排 放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) |  |  |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 |  | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  | / |  |
|  | 化学需氧量 |  | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  | / |  |
|  | 氨氮 |  | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  | / |  |
|  | 石油类 |  | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  | / |  |
|  | 废气 |  | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  | / |  |
|  | 二氧化硫 |  | 0.0243 |  | / | / |  | / |  | / | 0.0339 | 0.0339 | / | 0.0582 | 0.0582 | / |  |  |  | +0.0339 |  |
|  | 工业粉尘 |  | 0.0586 |  | / | / |  | / |  | / | 0.0205 | 0.0205 | / | 0.0791 | 0.0791 | / |  |  |  | +0.0205 |  |
|  | 氮氧化物 |  | 0.0826 |  | / | / |  | / |  | / | 0.0516 | 0.0516 | / | 0.1342 | 0.1342 | / |  |  |  | +0.0516 |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | 非甲烷总烃 | 0.0045 |  | / | / |  | / |  | / | 0.0332 | 0.0332 | 0.0024 | 0.0353 | 0.0353 | / |  |  |  | +0.0332 |  |

填表注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)，3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年