河南豫变变压器有限公司

年产20000台节能型电力变压器项目

竣工环境保护验收报告

建设单位：河南豫变变压器有限公司

编制单位：河南豫变变压器有限公司

2026年1月

建设单位法人代表：         （签名）

编制单位法人代表：         （签名）

项  目  负  责  人： 马路斌

报  告  编  写  人： 乔小芳

河南豫变变压器有限公司

河南豫变变压器有限公司

建设单位：                              编制单位：

电话：18737360272                      电话：18737360272

传真：         /                         传真：       /

邮编：    453000                        邮编：    453000

辉县市经济技术开发区金河路以西、规划药贸路以北

辉县市经济技术开发区金河路以西、规划药贸路以北

地址：                                   地址：

表一

| 建设项目名称 | 河南豫变变压器有限公司年产20000台节能型电力变压器项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 河南豫变变压器有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 辉县市经济技术开发区金河路以西、规划药贸路以北 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 油浸变压器、干式变压器 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 油浸变压器：10000台/年、干式变压器：10000台/年 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 油浸变压器：10000台/年、干式变压器：10000台/年 |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2024.3 | 开工建设时间 | 2025.3.1 |  |  |
| 调试时间 | 2025.10.1~2026.1.20 | 验收现场 监测时间 | 2025.12.16~2025.12.17、2026.01.09~2026.01.10 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 新乡市生态环境局辉县分局 | 环评报告表 编制单位 | 河南蓝天环境工程有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | 河南华夏恒海环境工程有限公司 | 环保设施 施工单位 | 河南华夏恒海环境工程有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 25000万 | 环保投资总概算 | 25000万 | 比例 | 0.6% |
| 实际总概算 | 150万 | 环保投资 | 150万 | 比例 | 0.6% |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（主席令2014年第9号）； 2、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018修正版）； 3、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）； 4、《河南省建设项目环境保护条例》（2016年修正版）； 5、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（〔2001〕第13号令）； 6、《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）； 7、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，2018.5.16）； 8、关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部办公厅，环办环评函〔2020〕688号）； 9、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）； 10、《河南豫变变压器有限公司年产20000台节能型电力变压器项目环境影响报告表》，河南蓝天环境工程有限公司，2024.3； 11、《河南豫变变压器有限公司年产20000台节能型电力变压器项目环境影响报告表》的批复（辉环告知[2024]6号），新乡市生态环境局辉县分局，2024.3.22； 12、《河南豫变变压器有限公司年产20000台节能型电力变压器项目竣工验收检测报告》，河南嘉昱环保技术有限公司，2025.12.25、2026.1.13，报告编号：HNJY25T121201、HNJY26T010601； 13、河南豫变变压器有限公司排污许可证（排污许可证编号：91410782MA9F271A5J001X）；排污许可管理类别：登记管理；首次登记时间：2025年10月10号；有效期限：2025年10月10日至2030年10月09日。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、污染物排放标准 表1 污染物排放标准 污染物; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 废水; 辉县市污水处理厂收水标准; COD; 360mg/L. SS; 180mg/L. NH3-N; 30mg/L. TP; 3mg/L. TN; 40mg/L. 废气; 豫环攻坚办[2017]162号文《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》; 非甲烷总烃; 无组织; 2mg/m3. 甲苯; 0.6mg/m3. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 酚类; 无组织; 0.080mg/m3. 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 苯乙烯; 无组织; 5.0mg/m3. 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5-大气污染物特别排放限值; 非甲烷总烃; 有组织; 60mg/m3. 单位产品排放量; 0.3kg/t. 环氧氯丙烷; 有组织; 15mg/m3. 苯乙烯; 有组织; 20mg/m3. 酚类; 有组织; 15mg/m3. 甲苯; 有组织; 8mg/m3. 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 苯乙烯; 有组织; 6.5kg/h. 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 颗粒物; 有组织; 10mg/m3. 无组织; 0.5mg/m3. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 有组织; 二级（15m高排气筒）颗粒物排放浓度120mg/m3，排放速率3.5kg/h. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 噪声; 昼间60dB(A)、夜间50 dB(A). 固废; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的防渗漏、防雨淋、防扬尘的要求； 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）. |

表二

1、地理位置 本项目位于辉县市经济技术开发区金河路以西、规划药贸路以北，新建厂房进行生产。项目四周环境为：厂区北侧为辉县市百泉创业园，南侧为辉县市泉盛建设发展有限公司及河南大林橡胶通信器材有限公司，西侧为刘店干河，东侧为新乡市广红机城设备有限责任公司。项目1km内周围环境敏感点有：东北630米的金河小屯村、东南510米辉县市技工学校。项目实际建设地点四周环境及生态环境保护目标与环评及批复内容一致，项目四周环境图见图1，环境保护目标分布及位置关系图见图2。 图1 项目厂区四周环境图 图2 环境保护目标分布及位置关系图 2、工程建设内容： 表2 项目基本概况一览表 序号; 项目; 环评及批复内容; 实际建设内容; 一致性. 1; 项目名称; 河南豫变变压器有限公司年产20000台节能型电力变压器项目; 河南豫变变压器有限公司年产20000台节能型电力变压器项目; 一致. 2; 建设单位; 河南豫变变压器有限公司; 河南豫变变压器有限公司; 一致. 3; 产品方案; 油浸变压器：10000台/年、干式变压器：10000台/年; 油浸变压器：10000台/年、干式变压器：10000台/年; 一致. 4; 项目选址; 辉县市经济技术开发区金河路以西、规划药贸路以北; 辉县市经济技术开发区金河路以西、规划药贸路以北; 一致. 5; 占地面积; 49186.67m2; 49186.67m2; 一致. 6; 职工人数; 80人; 80人; 一致. 7; 劳动制度; 双班制（8小时）、300天/年; 双班制（8小时）、300天/年; 一致. 8; 项目投资; 25000万元; 25000万元; 一致. 3、该项目主要组成情况见下表： 表3 项目组成一览表 序号; 项目; 内容; 数量、规模或要求; 一致性. 环评批复; 实际建设. 1; 主体工程; 车间; 1#，1座，2F，占地面积22302.9m2；; 1#，1座，2F，占地面积22302.9m2；; 一致. 2#，1座，1F，占地面积3866.64m2；; 2#，1座，1F，占地面积3866.64m2；; 一致. 3#，1座，3F，占地面积4791.28m2；; 3#，1座，3F，占地面积4791.28m2；; 一致. 2; 辅助工程; 办公室; 1座，3F，占地面积380m2; 1座，3F，占地面积380m2; 一致. 3; 环保工程; 废气; 颗粒物; 焊接烟尘; 集气罩收集+袋式除尘器处理+15m高排气筒P1; 集气罩收集+袋式除尘器处理+15m高排气筒P1、P2; 增加一套. 非甲烷总烃; 浇注废气; 负压收集管道; “活性炭吸附/脱附装置-催化燃烧装置”+15m高排气筒P2; 负压收集管道; “活性炭吸附/脱附装置-催化燃烧装置”+15m高排气筒P3; 一致. 固化废气; 负压收集管道; 负压收集管道. 挤压废气; 集气罩收集; 集气罩收集. 废水; 生活污水：化粪池1座; 生活污水：化粪池1座; 一致. 噪声; 基础减振、厂房隔声; 基础减振、厂房隔声; 一致. 固废; 一般固废暂存间1座（30m2）; 一般固废暂存间1座（30m2）; 一致. 危险废物贮存库1座（10m2）; 危险废物贮存库1座（10m2）; 一致. 4; 公用工程; 水; 园区统一供水; 园区统一供水; 一致. 电; 园区统一供电; 园区统一供电; 一致. 注：因焊接设备分布于2个距离较远的车间，故新增一套袋式除尘器及其配套排气筒进行收集处理。 根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）第10条：“新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。”属于重大变动。根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），本项目新增排气筒均属于一般排放口。本次废气治理措施及其排气筒变动，不增加产能，不新增污染物种类，不增加污染物排放量，该变动情况不属于重大变动。

4、工程主要设备： 表4 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 环评批复; 实际建设; 一致性; 备注. 数量; 数量. 1; 圆刀滚剪机; GTB16-3; 10; 10; 一致; 裁片. 2; 裁片机; 自制; 80; 80; 一致. 3; 滤片机; /; 8; 8; 一致; 清洗. 4; 多功能母线加工机; MX-303FK; 干变8台，油变6台，合计14台; 干变8台，油变6台，合计14台; 一致; 线圈绕制. 5; 箔式绕线机; BRJ-1400; 16; 16; 一致. 6; 自动绕线机; 自制; 油变60台，干变34台，合计94台; 油变60台，干变34台，合计94台; 一致. 7; 氧焊机; 自制; 50; 50; 一致. 8; 氩弧焊机（油变）; TIG-200A; 10; 10; 一致; 焊接. 9; 氩弧焊机（干变）; WSME400; 10; 10; 一致. 10; 烘干炉; 自制; 油变烘干10台，干变固化25台，合计35台; 油变烘干10台，干变固化25台，合计35台; 一致; 油式线圈烘干、干式线圈固化. 11; 真空浇注罐; 自制; 8; 8; 一致; 线圈浇注. 12; 逆变直流气体保护焊机; NBC-350; 15; 15; 一致; 变压器壳体焊接. 13; 模块液压机; Y71-100; 8; 8; 一致; 垫块加工. 14; 油罐; 20m³; 8; 8; 一致; 储存变压器油. 15; 油罐; 4m³; 4; 4; 一致; 储存变压器油. 16; 行车; /; 14台; 14台; 一致; /. 17; 钻床; /; 6; 6; 一致; 变压器槽钢加工. 18; 滚丝机; 185; 5; 5; 一致; 螺纹加工. 19; 机床; CK6140; 6; 6; 一致; 附件加工. 20; 机床; TK36S; 6; 6; 一致; 附件加工. 21; 全自动下管机; /; 3; 3; 一致; 附件加工. 22; 钻铣床; ZX6350A; 3; 3; 一致; 附件加工. 23; 台钻; ZX7032; 3; 3; 一致; 附件加工. 24; 自动封口机; /; 5; 5; 一致; 附件加工. 25; 华兴机床; 00K6J40X750; 10; 10; 一致; 变压器配件加工. 26; 激光切割机; /; 10; 0; 不再建设; 干变外壳加工. 27; 切割机; LGZ2S-500X4200A; 4; 0. 28; 液压板料折弯机; WC67Y-30/1600; 8; 0. 29; 液压板料折弯机; 40-T/2000; 3; 0. 30; 液压板料折弯压力机; /; 8; 0. 31; 金属带锯床; GD4028; 4; 0. 32; 金属带锯床; BSAO/AO-2D; 2; 2; 一致; 附件加工. 33; 冲床; /; 20; 20; 一致; 铁芯/外壳加工. 34; 试验耐压仪; ZDS-50B; 10; 10; 一致; 试验耐压. 35; 变比测试仪; BBCS-01; 10; 10; 一致; 试验. 36; 倍频发电机组; /; 5; 5; 一致; 感应试验. 37; 局放测试耦合电容; /; 5; 5; 一致; 局放试验. 38; 综合试验台; /; 10; 10; 一致; 变压器试验台. 注：切割机、折弯机、压力机、金属带锯床（GD4028）设备均为变压器外壳生产设备，实际本项目变压器外壳均为外购，故该设备不再进行建设。该变动均不涉及产能，不涉及污染物排放，不属于重大变动。

5、本项目原辅材料消耗量见下表： 表5 本项目原辅材料及资源能源消耗量 序号; 原料名称; 年用量; 一致性. 环评批复; 实际建设. 1; 硅钢片; 2100吨; 2100吨; 一致. 2; 铜线/铝线; 600吨; 600吨; 一致. 3; 铜箔; 500吨; 500吨; 一致. 4; 环氧浇注树脂（AB型）; 450吨; 450吨; 一致. 5; 不饱和聚酯树脂（垫块）; 5吨; 5吨; 一致. 6; 过镀铜板; 300吨; 300吨; 一致. 7; 铜铝焊丝; 5.01吨; 5.01吨; 一致. 8; 紧固件; 5吨/年; 5吨/年; 一致. 9; 变压器油; 900吨; 900吨; 一致. 10; 绝缘材料; 150吨; 150吨; 一致. 11; 水; 873.6吨/年; 873.6吨/年; 一致. 12; 电; 10万KW·h/a; 10万KW·h/a; 一致. 6、水平衡图： 本项目用水排水环节与环评批复一致无变动。 图2 实际建设水平衡图 m3/d 7、生产工艺流程示意图如下： 本项目实际建设内容与环评批复一致，无变动，具体工艺如下： 1、油浸变压器生产工艺 图3 油浸变压器生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程详细说明如下： （1）裁片：将硅钢片按照规格宽度要求用圆刀滚剪机进行裁切，再按照长度要求用裁片机进行裁切，裁边产生部分边角料； （2）清洗：裁片后为了去除硅钢片表面的油污，进入滤片机去除表面油污。滤片采用皂液过淋洗，滤片机上部有两段组成，第一段为淋洗段，下部设有皂液循环槽，第二段为烘干段，采用电加热。清洗液循环使用，定期补充，每半年更换一次。该清洗液做危废进行定期处理。 （3）叠装（组装内芯）：将裁好的硅钢片手工叠装成变压器芯，待用； （4）线圈绕制：分为高压线圈绕制和低压线圈绕制。 高压线圈绕制：将单股铝线/铜线与绝缘材料使用自动绕线机绕制成初步的高压线圈，绕制时使用氧焊机将铝线/铜线接头焊接在一起（此处铜铝焊丝使用量极少，焊接烟尘量极少），该工序会产生设备噪声和焊接烟尘。 低压线圈绕制：首先使用多功能母线加工机对过镀铜板进行剪切、钻孔、折弯加工，然后将铜箔使用箔式绕线机绕制成初步的低压线圈，绕制时使用氧焊机将加工好的过镀铜板与铜箔接头焊接在一起（此处铜铝焊丝使用量极少，焊接烟尘量极少），母线加工会产生废边角料、低压线圈焊接会产生焊接烟尘和设备噪声。 （5）焊接：绕制好的高低压线圈需要通过氩弧焊机焊接在一起，该过程会产生焊接废气。 （6）套包：焊接后的线圈套装到内芯上，并插片固定。 （7）烘干：将绕制好的铁芯运至真空烘干炉中进行烘干（烘干炉使用电加热，加热温度为100°C，加热15-17h），烘干的目的是为了将产品中的水分蒸发。 （8）装壳、注油：烘干后的铁芯装进变压器壳内，然后利用油泵把合格的变压器油注入变压器油箱内。变压器油储存于库房专用油罐中，由变压器油供货厂家定期使用罐车补充。 （9）试验：使用综合试验设备对变压器进行试验。将试验合格的产品包装后入库待售；不合格的产品检查是哪一步的工序不合格，重新返回调整后再试验，直到合格后再入库代售。 2、干式变压器生产工艺： 图4 干式变压器生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程详细说明如下： （1）裁片：将硅钢片按照规格宽度要求用圆刀滚剪机进行裁切，再按照长度要求用裁片机进行裁切，裁边产生部分边角料； （2）清洗：裁片后为了去除硅钢片表面的油污，进入滤片机去除表面油污。滤片采用皂液过淋洗，滤片机上部有两段组成，第一段为淋洗段，下部设有皂液循环槽，第二段为烘干段，采用电加热。清洗液循环使用，定期补充，每3个月更换一次。该清洗液做危废进行定期处理。 （3）叠装（组装内芯）：将裁好的硅钢片手工叠装成变压器芯，待用； （4）高低压线圈绕制：分为高压线圈绕制和低压线圈绕制。 高压线圈绕制：将单股铝线/铜线与绝缘材料使用自动绕线机绕制成初步的高压线圈，绕制时使用氧焊机将铝线/铜线接头焊接在一起（此处铜铝焊丝使用量极少，焊接烟尘量极少），该工序会产生焊接烟尘和设备噪声。 低压线圈绕制：首先使用多功能母线加工机对过镀铜板进行剪切、钻孔、折弯加工，然后将铜箔使用箔式绕线机绕制成初步的低压线圈，绕制时使用氧焊机将加工好的过镀铜板与铜箔接头焊接在一起（此处铜铝焊丝使用量极少，焊接烟尘量极少），该工序会产生废边角料、焊接烟尘和设备噪声。 （5）焊接：绕制好的高低压线圈需要通过氩弧焊机焊接在一起，该过程会产生焊接烟尘。 （6）环氧树脂浇注：先将A、B环氧树脂按照1:1的比例分别通过真空上料的方式投入树脂预混罐（投料过程预混罐内保持真空），物料由吨桶直接流入预混罐内；然后将终混罐内抽成真空，开启两个预混罐释放阀，使物料进入终混罐中进行最终混合搅拌；真空浇灌炉罐盖打开，将线圈放入真空浇灌炉，然后关闭罐盖抽真空，开启浸渍罐的释放阀，再通过压力差将终混罐中的环氧树脂浇注到模具中，由于在真空环境下，环氧树脂可以充分地浸渗到产品线圈的缝隙中，然后再在浸没产品的表面，施加一定压力的空气，使得环氧树脂的浸渗能力进一步加强，大大提高了线圈的变压器强度。浇注时会产生少量的有机废气。 （7）固化：将浇注了环氧树脂的半成品运至烘干炉中进行加热固化（烘干炉使用电加热），加热至135℃，保持10h使其固化，固化时会产生少量的有机废气。 （8）脱模：固化完成自然冷却至室温，人工将固化好的线圈半成品与线圈模具分离，即为成品线圈。 （9）组装、试验：将变压器芯与成品线圈及配件组装在一起，变压器芯与成品线圈连接处需要用氩弧焊机进行焊接，焊接后进行各项试验（容量测试、耐压测试、变比测试和电阻测试）。组装过程会产生焊接烟尘和设备噪声。 （10）装壳：试验合格后装上变压器壳，变压器壳连接处需要用逆变直流气体保护焊机进行连接，焊好后即为成品。该过程会产生焊接烟尘和噪声。 3、变压器维修 本项目主要为变压器的生产，但若产品在使用过程中有质量问题，也会有部分产品需要售后维修。根据企业提供资料，维修率占产品产量的10%。 （1）浸油变压器维修工艺 图5 浸油变压器维修生产工艺流程及产污环节图 维修工艺流程简述：浸油式变压器维修的主要内容为更换线包和绝缘油的过滤。主要维修工艺为：人工将变压器拆解，将所需更换的线包拆解掉，按照要求重新绕制新的线包装配，然后将绝缘油用泵抽至储油罐中，抽的过程使用带有滤网的管道，用滤网将绝缘油中的杂质滤掉，过滤后的绝缘油储存于储油罐中，重新注入变压器壳中，组装后即完成维修。在维修过程中，会产生废滤渣和废线。 （2）干式变压器维修工艺 图6 干式变压器维修生产工艺流程及产污环节图 维修工艺流程简述：干式变压器维修的主要内容为更换线包。主要维修工艺为：人工将变压器拆解，将所需更换的线包拆解掉，按照要求与环氧树脂浇注好的线包进行装配，装配后即完成维修。 4、垫块加工 本项目垫块为干式变压器组装配件，垫块工艺流程如下图： 图7 垫块生产工艺流程及产污环节图 本项目原料为外购的紧固件及不饱和聚酯树脂，由人工将紧固件、块状不饱和聚酯树脂放置于模块液压机模具内，闭模加压而使其成型固化即为成品垫块。垫块挤压成型过程为单纯物理挤压过程，不添加任何胶黏剂，塑料本身在压缩过程中，由于物料间摩擦力产生大量热，致使温度约100℃~120℃，此过程会产生有机废气和设备噪声。

本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见下表。 表6 项目营运期产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TN、TP; 经化粪池处理后排入辉县市污水处理厂. 废气; 焊接; 绕制线包过程; 颗粒物; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒P1. 高低压线圈焊接. 干式变压器组装; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒P2. 干式变压器装壳. 浇注; 非甲烷总烃; 负压收集管道; “活性炭吸附/脱附装置-催化燃烧装置”+15m高排气筒P3. 固化; 负压收集管道. 挤压; 集气罩收集. 固废; 裁片、母线加工; 废边角料; 一般固废临时堆场1座（30m2）. 维修; 线包. 焊接; 焊渣. 袋式除尘器; 集尘. 废气治理; 废催化剂; 危险废物贮存库1座（10m2）. 废活性炭. 维修; 废油渣. 清洗; 废清洗液. 噪声; 圆刀滚剪机、裁片机等; 噪声; 基础减振、厂房隔声等.

表三

主要污染源、污染物处理和排放： 1、废水 本项目废水仅为员工生活污水，员工生活污水经化粪池处理后通过园区管网排入辉县市污水处理厂进一步处理。 图8 废水治理流程示意图 2、废气 本项目焊接工序产生的颗粒物废气经集气罩收集后引入2套袋式除尘器处理，尾气经15m高排气筒P1、P2排放。浇注工序、固化工序、挤压工序产生的有机废气经集气装置收集后引入同一套活性炭吸/脱附-催化燃烧装置处理，尾气经15m高排气筒P3排放。 图9 废气治理流程示意图 3、噪声 本项目高噪声设备主要为圆刀滚剪机、裁片机等，经基础减振、厂房隔声后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB（A）、夜间50dB（A）标准的排放要求。 图10 噪声治理流程示意图 4、固废 本项目营运期固废包括一般固废和危险废物。其中一般固废主要为废边角料、焊渣、线包、除尘器粉尘；危险固废为废活性炭、废催化剂、废清洗液、废油渣。 目前企业实际建设1座30m2的一般固废暂存间和1座10m3的危险废物贮存库，对项目固废实现分类存放。固废暂存间地面进行了硬化，有防风、防晒、防雨淋设施，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的“防渗漏、防雨淋、防扬尘”要求。危险废物贮存库满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的防风、防晒、防雨淋、防扬散、防流失、防渗漏措施。 图11 固废处置流程示意图 4、环保设施“三同时”落实情况 本项目严格按照原环评及批复要求建设了相应的环保治理设施，详见下表。 表7 项目环保治理设施一览表 单位：万元 污染因素; 产污环节; 污染物; 环评批复; 实际建设. 防治措施内容、数量; 投资; 防治措施内容、数量; 投资. 大气环境; 焊接工序; 绕制线包过程; 颗粒物; 集气罩（+袋式除尘器+15m高排气筒P1; 20; 集气罩+袋式除尘器（2套）+15m高排气筒P1、P2; 40. 高低压线圈焊接. 干式变压器组装. 干式变压器装壳. 浇注; 非甲烷总烃、酚类、甲苯、环氧氯丙烷; 活性炭吸附/脱附装置-催化燃烧装置+15m高排气筒P3; 90; 活性炭吸附/脱附装置-催化燃烧装置+15m高排气筒P3; 100. 固化; 非甲烷总烃、酚类、甲苯、环氧氯丙烷. 挤压; 非甲烷总烃、苯乙烯. 地表水环境; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN、PH; 化粪池处理后通过市政管网排入辉县市污水处理厂; 1; 化粪池处理后通过市政管网排入辉县市污水处理厂; 1. 声环境; 圆刀滚剪机、裁片机等; 噪声; 基础减振、厂房隔声; 4; 基础减振、厂房隔声; 4. 电磁辐射; /; /; /; /; /; /. 固体废物; 裁片、母线加工; 废边角料; 一般固废间1座（30m2）; 5; 一般固废间1座（30m2）; 5. 维修; 线包. 焊接; 焊渣. 袋式除尘器; 集尘. 废气治理; 废活性炭; 危险废物贮存库1座（10m2）; 危险废物贮存库1座（10m2）. 废催化剂. 维修; 废油渣. 清洗; 废清洗液. 土壤及地下水污染防治措施; 危险废物采用密闭桶装，并置于托盘上，确保不渗漏。; /; 危险废物采用密闭桶装，并置于托盘上，确保不渗漏。; /. 管理要求; 按照排污许可技术规范、年度污染防治攻坚方案、专项整治方案以及绩效分级评级指南等要求安装相关环保监控、监测设备。; 30; 排污许可技术规范、年度污染防治攻坚方案等文件未做管控要求; /. 合计; /; 150; /; 150. 5、厂区平面布置及监测点位图 图12 本项目厂区平面及监测点位图 6、项目变动情况 本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）以下简称《通知》的对比分析： 表8 本项目与《通知》的对比分析 通知内容; 本项目情况; 对比结果. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。; 无变动; 不属于. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 无变动; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 无变动; 不属于. 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 因焊接设备分布于2个距离较远的车间，故新增一套袋式除尘器及其配套排气筒进行收集处理。根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），本项目新增排气筒均属于一般排放口。本次废气治理措施及其排气筒变动，不增加产能，不新增污染物种类，不增加污染物排放量，该变动情况不属于重大变动。 切割机、折弯机、压力机、金属带锯床（GD4028）设备均为变压器外壳生产设备，实际本项目变压器外壳均为外购，故该设备不再进行建设。该变动均不涉及产能，不涉及污染物排放，不属于重大变动。; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 无变动; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 无变动; 不属于. 根据上表对比结果可知，项目不属于重大变动，满足验收要求。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批意见： 河南豫变变压器有限公司年产20000台节能型电力变压器项目符合国家相关产业政策要求。营运过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。从环保角度分析，该项目可行。 2、审批意见： 辉环告知[2024]6号 新乡市生态环境局辉县分局关于 《河南豫变变压器有限公司年产20000台节能型电力变压器项目 环境影响报告表》的批复 河南豫变变压器有限公司： 你公司（统一社会信用代码：91410782MA9F271A5J）关于《河南豫变变压器有限公司年产20000台节能型电力变压器项目环境影响报告表》的告知承诺制审批的申请收悉。该项目审批事项已公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等规定，依据你公司及环评文件编制单位的承诺，我局原则同意你公司按照《环境影响评价报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。 你公司应全面落实《环境影响评价报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放，并满足总量控制要求。该批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。在项目投产前，取得污染物排放总量指标，并作为申报排污许可证的条件，按规定及时进行竣工环境保护验收。 2024年3月22日 新乡市生态环境局辉县分局 3、本项目落实环评批复情况 表9 本项目落实环评批复情况 新乡市生态环境局辉县分局对本项目环评批复意见; 落实情况. 你公司（统一社会信用代码：91410782MA9F271A5J）关于《河南豫变变压器有限公司年产20000台节能型电力变压器项目环境影响报告表》的告知承诺制审批的申请收悉。该项目审批事项已公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等规定，依据你公司及环评文件编制单位的承诺，我局原则同意你公司按照《环境影响评价报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。 你公司应全面落实《环境影响评价报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放，并满足总量控制要求。该批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。在项目投产前，取得污染物排放总量指标，并作为申报排污许可证的条件，按规定及时进行竣工环境保护验收。; 已落实.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 受河南豫变变压器有限公司委托，河南嘉昱环保技术有限公司按照标准规范对相关项目进行采样监测。 1、分析方法及监测使用仪器 检测过程中采用的分析方法及检测仪器见下表： 表11-1 监测方法及所用仪器设备一览表 检测类别; 检测因子; 检测方法及编号; 检测仪器型号 及编号; 检出限; 最低检 出浓度. 废气 有组织 排放; 流量; 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（7 排气流速、流量的测定）GB/T 16157-1996 及修改单; 自动烟尘(气)测试仪TW-3200型JYYQ-2-01-1 低浓度烟尘(气)测试仪TW-3200D型JYYQ-2-01-2 便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪 崂应3012H-D型JYYQ-2-35-1 JYYQ-2-35-2; /; /. 废气 有组织 排放; 低浓度 颗粒物; 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 HJ 836-2017; 便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪 崂应3012H-D型JYYQ-2-35-1 JYYQ-2-35-2; 1.0 mg/m3; /. 非甲烷 总烃; 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ 38-2017; 气相色谱仪 GC9790Ⅱ JYYQ-1-05-1; 0.07 mg/m3 （以碳计）; /. 苯乙烯; 《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》HJ 584-2010; 气相色谱仪 GC9790Plus JYYQ-1-04-1; 1.5×10-3 mg/m3; /. 甲苯; 1.5×10-3 mg/m3; /. 环氧氯丙烷; 《固定污染源废气 挥发性卤代烃的测定 气袋采样-气相色谱法》 HJ 1006-2018; 气相色谱仪 GC9790Ⅱ JYYQ-1-05-1; 0.6 mg/m3; /. 酚类化 合物; 《固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法 》 HJ/T 32-1999; 紫外可见分光光度计 T6新世纪 JYYQ-1-07-1; 0.3 mg/m3; /. 废气 无组织 排放; 非甲烷 总烃; 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》 HJ 604-2017; 气相色谱仪 GC9790Ⅱ JYYQ-1-05-1; 0.07 mg/m3 （以碳计）; /. 总悬浮 颗粒物; 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 HJ 1263-2022; 电子天平 （十万分之一） AUW120D JYYQ-1-01-1; 7 μg/m3; /. 酚类 化合物; 《固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ/T 32-1999; 紫外可见分光光度计 T6新世纪 JYYQ-1-07-1; 0.03 mg/m3; /. 苯乙烯; 《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》 HJ 584-2010; 气相色谱仪 GC9790Plus JYYQ-1-04-1; 1.5×10-3 mg/m3; /. 甲苯; 1.5×10-3 mg/m3; /. 废水; 化学需 氧量; 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017; 酸式滴定管; 4 mg/L; /. 悬浮物; 《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-1989; 电子分析天平 （万分之一） FA224 JYYQ-1-01-2; /; /. 氨氮; 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009; 可见分光光度计 721 JYYQ-1-08-1; 0.025 mg/L; /. 总磷; 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989; 可见分光光度计 721 JYYQ-1-08-1; /; 0.01 mg/L. 总氮; 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》 HJ 636-2012; 紫外可见分光光度计 T6新世纪 JYYQ-1-07-1; 0.05 mg/L; /. 表11-2 监测方法及所用仪器设备一览表 检测类别; 检测因子; 检测方法及编号; 检测仪器及型号/编号; 检出限. 噪声; 厂界 环境噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008; 多功能声级计AWA5688 JYYQ-2-04-7; /. 2、监测质量保证 4.1所有检测及分析仪器均经过有资质部门检定/校准，并通过确认，均在有效期内，状态正常。并参照有关计量检定规程定期校验和维护。 4.2检测人员均经考核合格，并持证上岗。 4.3噪声测量前、后用声校准器对声级计进行校准，示值偏差不大于0.5dB。 4.4本项目按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）进行质量控制，检测数据严格实行三级审核。

验收监测内容： 监测内容通过对现场的调查与核实，确定验收期间监测因子、监测点位、监测频次见下表。 表12 验收监测内容 检测类别; 检测点位; 检测项目; 检测频次. 废气有组织 排放; 排气筒出口P1#; 流量，颗粒物浓度及 排放速率; 3次/周期， 连续检测2周期。. 排气筒出口P2#. 催化燃烧治理设施进口、排气筒出口P3#; 流量，非甲烷总烃、酚类化合物、苯乙烯、环氧氯丙烷、甲苯浓度及排放速率. 废气无组织 排放; 厂界上风向设1个参照点，下风向设3个监控点; 颗粒物、非甲烷总烃、酚类化合物、苯乙烯、甲苯; 4次/天， 连续检测2天。. 废水; 生活污水排放口; 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 4次/天， 连续检测2天。. 噪声; 东、西、南、北厂界; 厂界环境噪声; 每天昼间、夜间各检测1次，连续检测2天。.

表六

表七

验收监测期间生产工况记录： 本项目为河南豫变变压器有限公司年产20000台节能型电力变压器项目，验收检测期间，该项目正常生产，主体工程工况稳定，各项环境保护措施运行正常，符合验收检测期间对生产工况的要求。生产运行工况见下表。 表13 验收期间工况负荷表 监测时间; 产品名称; 设计生产能力; 实际生产能力; 运行负荷（%）. 2025.12.17; 油浸变压器; 33.3台/天; 16.73台/天; 50.2. 2025.12.18; 17.43台/天; 52.3. 2025.12.17; 干式变压器; 33.3台/天; 16.73台/天; 50.2. 2025.12.18; 17.43台/天; 52.3. 备注; 年工作300天（生产负荷由河南豫变变压器有限公司提供）. 由上表可知：验收监测期间，生产设备及环保设施均能稳定运行，最大生产负荷为52.3%。 验收监测结果： 一、环境保护设施调试效果 1、废气监测结果与评价 （1）有组织废气 表14 有组织废气检测结果1 采样日期; 采样点位; 采样频次; 标干流量 （m3/h）; 颗粒物. 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 (kg/h). 2025.12.16; 排气筒出口P1#; 1; 1.57×103; 2.1; 3.3×10-3. 2; 1.44×103; 2.4; 3.5×10-3. 3; 1.52×103; 1.9; 2.9×10-3. 均值; 1.51×103; 2.1; 3.2×10-3. 2025.12.17; 排气筒出口P1#; 1; 1.48×103; 2.3; 3.4×10-3. 2; 1.55×103; 2.0; 3.1×10-3. 3; 1.40×103; 1.7; 2.4×10-3. 均值; 1.48×103; 2.0; 3.0×10-3. 2025.12.16; 排气筒出口P2#; 1; 2.83×103; 1.5; 4.2×10-3. 2; 2.99×103; 1.4; 4.2×10-3. 3; 2.77×103; 1.2; 3.3×10-3. 均值; 2.86×103; 1.4; 4.0×10-3. 2025.12.17; 排气筒出口P2#; 1; 3.00×103; 1.3; 3.9×10-3. 2; 3.02×103; 1.1; 3.3×10-3. 3; 2.85×103; 1.4; 4.0×10-3. 均值; 2.96×103; 1.3; 3.8×10-3. 由上表可知，排气筒出口P1#颗粒物排放浓度为1.7~2.4mg/m3、排放速率为0.0024~0.0035kg/h，排气筒出口P2#颗粒物排放浓度为1.1~1.5mg/m3、排放速率为0.0033~0.0042kg/h。颗粒物排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织排放浓度120mg/m3、排放速率3.5kg/h（15m高排气筒）的限值要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3的限值要求。

表15 有组织废气检测结果2 采样日期; 检测点位; 采样频次; 标干流量 （m3/h）; 非甲烷总烃（以碳计）; 苯乙烯; 甲苯; 酚类化合物; 环氧氯丙烷. 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 (kg/h); 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 (kg/h); 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 (kg/h); 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 (kg/h); 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 (kg/h). 2025.12.16; 催化燃烧治理设施进口P3#; 1; 9.14×103; 484; 4.42; 0.809; 7.39×10-3; 0.0272; 2.49×10-4; 38.1; 0.348; 11.0; 0.10. 2; 9.52×103; 485; 4.62; 0.815; 7.76×10-3; 0.0275; 2.62×10-4; 36.8; 0.350; 10.2; 0.097. 3; 9.44×103; 479; 4.52; 0.813; 7.67×10-3; 0.0269; 2.54×10-4; 37.9; 0.358; 11.6; 0.11. 均值; 9.37×103; 483; 4.53; 0.812; 7.61×10-3; 0.0272; 2.55×10-4; 37.6; 0.352; 10.9; 0.10. 催化燃烧治理设施排气筒出口P3#; 1; 9.85×103; 12.5; 0.123; 0.0216; 2.13×10-4; ＜1.5×10-3; 7.39×10-6; 1.04; 0.0102; ＜0.6; 3.0×10-3. 2; 9.92×103; 13.4; 0.133; 0.0209; 2.07×10-4; ＜1.5×10-3; 7.44×10-6; 1.00; 9.92×10-3; ＜0.6; 3.0×10-3. 3; 9.78×103; 13.9; 0.136; 0.0224; 2.19×10-4; ＜1.5×10-3; 7.34×10-6; 1.09; 0.0107; ＜0.6; 2.9×10-3. 均值; 9.85×103; 13.3; 0.131; 0.0216; 2.13×10-4; ＜1.5×10-3; 7.39×10-6; 1.04; 0.0102; ＜0.6; 3.0×10-3. 2025.12.17; 催化燃烧治理设施进口P3#; 1; 9.37×103; 507; 4.75; 0.742; 6.95×10-3; 0.0283; 2.65×10-4; 39.2; 0.367; 11.5; 0.11. 2; 9.42×103; 498; 4.69; 0.737; 6.94×10-3; 0.0265; 2.50×10-4; 38.8; 0.365; 10.4; 0.098. 3; 9.23×103; 501; 4.62; 0.741; 6.84×10-3; 0.0270; 2.49×10-4; 38.5; 0.355; 11.2; 0.10. 均值; 9.34×103; 502; 4.69; 0.740; 6.91×10-3; 0.0273; 2.55×10-4; 38.8; 0.362; 11.0; 0.10. 催化燃烧治理设施排气筒出口P3#; 1; 9.46×103; 13.2; 0.125; 0.0200; 1.89×10-4; ＜1.5×10-3; 7.10×10-6; 1.13; 0.0107; ＜0.6; 2.8×10-3. 2; 9.56×103; 14.1; 0.135; 0.0221; 2.11×10-4; ＜1.5×10-3; 7.17×10-6; 1.07; 0.0102; ＜0.6; 2.9×10-3. 3; 9.43×103; 14.4; 0.136; 0.0213; 2.01×10-4; ＜1.5×10-3; 7.07×10-6; 1.02; 9.62×10-3; ＜0.6; 2.8×10-3. 均值; 9.48×103; 13.9; 0.132; 0.0211; 2.00×10-4; ＜1.5×10-3; 7.11×10-6; 1.07; 0.0101; ＜0.6; 2.8×10-3. 由上表可知，本项目经过治理后的非甲烷总烃排放浓度为12.5~14.4mg/m3、排放速率为0.123~0.136kg/h，苯乙烯排放浓度为0.02~0.0224mg/m3、排放速率为1.89×10-4~2.19×10-4kg/h，甲苯排放浓度均小于1.5×10-3mg/m3、排放速率为7.07×10-6~7.44×10-6kg/h，酚类排放浓度为1.0~1.13mg/m3、排放速率为9.62×10-3~0.0107kg/h，环氧氯丙烷排放浓度均小于0.6mg/m3、排放速率为2.8×10-3~3.0×10-3kg/h。排放浓度能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5非甲烷总烃60mg/m3、酚类排放浓度15mg/m3、环氧氯丙烷15mg/m3、苯乙烯排放浓度20mg/m3、甲苯排放浓度8mg/m3的限值要求且苯乙烯能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中最高允许排放速率6.5kg/h（15m高排气筒）的限值要求。 （2）无组织废气 表16 无组织废气监测结果表1 采样日期; 采样 频次; 检测点位; 检测结果; 气象参数. 颗粒物 (μg/m3); 非甲烷总烃 （以碳计）(mg/m3); 酚类化合物(mg/m3); 苯乙烯 (mg/m3); 甲苯 (mg/m3). 2025.12.16; 第1次; 厂界上风向1#; 285; 0.48; 未检出; 未检出; 未检出; 天气：晴 气温（℃）：9.2 气压（kPa）：100.3、风速（m/s）：1.2 风向：NW. 厂界下风向2#; 354; 0.69; 未检出; 未检出; 未检出. 厂界下风向3#; 367; 0.73; 未检出; 未检出; 未检出. 厂界下风向4#; 368; 0.62; 未检出; 未检出; 未检出. 2025.12.16; 第2次; 厂界上风向1#; 274; 0.45; 未检出; 未检出; 未检出; 天气：晴 气温（℃）：8.7气压（kPa）：100.4、风速（m/s）：1.1 风向：NW. 厂界下风向2#; 369; 0.62; 未检出; 未检出; 未检出. 厂界下风向3#; 392; 0.73; 未检出; 未检出; 未检出. 厂界下风向4#; 383; 0.74; 未检出; 未检出; 未检出. 2025.12.16; 第3次; 厂界上风向1#; 270; 0.47; 未检出; 未检出; 未检出; 天气：晴 气温（℃）：7.3 气压（kPa）：100.5、风速（m/s）：1.2 风向：NW. 厂界下风向2#; 381; 0.73; 未检出; 未检出; 未检出. 厂界下风向3#; 374; 0.70; 未检出; 未检出; 未检出. 厂界下风向4#; 368; 0.73; 未检出; 未检出; 未检出. 2025.12.16; 第4次; 厂界上风向1#; 269; 0.43; 未检出; 未检出; 未检出; 天气：晴 气温（℃）：5.5 气压（kPa）：100.7、风速（m/s）：1.3 风向：NW. 厂界下风向2#; 374; 0.64; 未检出; 未检出; 未检出. 厂界下风向3#; 391; 0.57; 未检出; 未检出; 未检出. 厂界下风向4#; 370; 0.68; 未检出; 未检出; 未检出. 表17 无组织废气监测结果表2 采样日期; 采样 频次; 检测点位; 检测结果; 气象参数. 颗粒物 (μg/m3); 非甲烷总烃 （以碳计）(mg/m3); 酚类化合物(mg/m3); 苯乙烯 (mg/m3); 甲苯 (mg/m3). 2025.12.17; 第1次; 厂界上风向1#; 277; 0.46; 未检出; 未检出; 未检出; 天气：晴 气温（℃）：3.4 气压（kPa）：100.9 风速（m/s）：1.4 风向：NW. 厂界下风向2#; 376; 0.67; 未检出; 未检出; 未检出. 厂界下风向3#; 352; 0.66; 未检出; 未检出; 未检出. 厂界下风向4#; 369; 0.74; 未检出; 未检出; 未检出. 2025.12.17; 第2次; 厂界上风向1#; 253; 0.49; 未检出; 未检出; 未检出; 天气：晴 气温（℃）：5.2 气压（kPa）：100.7风速（m/s）：1.3 风向：NW. 厂界下风向2#; 350; 0.56; 未检出; 未检出; 未检出. 厂界下风向3#; 379; 0.57; 未检出; 未检出; 未检出. 厂界下风向4#; 371; 0.56; 未检出; 未检出; 未检出. 2025.12.17; 第3次; 厂界上风向1#; 259; 0.51; 未检出; 未检出; 未检出; 天气：晴 气温（℃）：6.4 气压（kPa）：100.6风速（m/s）：1.4 风向：NW. 厂界下风向2#; 356; 0.64; 未检出; 未检出; 未检出. 厂界下风向3#; 361; 0.65; 未检出; 未检出; 未检出. 厂界下风向4#; 386; 0.56; 未检出; 未检出; 未检出. 2025.12.17; 第4次; 厂界上风向1#; 257; 0.48; 未检出; 未检出; 未检出; 天气：晴 气温（℃）：7.2 气压（kPa）：100.5风速（m/s）：1.3 风向：NW. 厂界下风向2#; 358; 0.63; 未检出; 未检出; 未检出. 厂界下风向3#; 356; 0.71; 未检出; 未检出; 未检出. 厂界下风向4#; 389; 0.58; 未检出; 未检出; 未检出. 由上表检测数据可知，颗粒物浓度值范围为：0.253~0.392mg/m3，无组织非甲烷总烃浓度范围值为：0.43~0.74mg/m3，酚类、苯乙烯、甲苯均未检出。无组织颗粒物废气能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》0.5mg/m3的排放标准。无组织非甲烷总烃、甲苯废气能够满足河南省环境污染防治攻坚领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议限值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）非甲烷总烃无组织排放限值2mg/m3、甲苯无组织排放限值2mg/m3的排放标准；酚类无组织排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）0.080mg/m3的标准要求；苯乙烯无组织排放浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）5.0mg/m3的限值要求。

2、废水监测结果与评价 本项目员工生活污水经化粪池处理后通过园区管网排入辉县市污水处理厂进一步处理。 本项目生活废水污染物监测结果见下表。 表18 废水监测结果表 单位：mg/L 检测点位; 采样时间; 检测频次; 化学需 氧量; 悬浮物; 氨氮; 总磷; 总氮. 生活污水排放口; 2025.12.16; 第1次; 224; 116; 16.4; 1.39; 26.2. 第2次; 228; 131; 14.5; 1.37; 23.2. 第3次; 208; 134; 14.3; 1.32; 22.9. 第4次; 224; 139; 16.9; 1.28; 27.3. 2025.12.17; 第1次; 213; 124; 14.1; 1.22; 22.7. 第2次; 230; 130; 17.4; 1.40; 27.8. 第3次; 203; 125; 16.3; 1.22; 26.3. 第4次; 214; 126; 14.7; 1.36; 23.5. 根据监测结果，验收监测期间，本项目总排口废水水质为COD 203~230mg/L、SS 116~139mg/L、NH3-N 14.1~17.4mg/L、TP 1.22~1.4mg/L、TN 22.7~27.8mg/L，能够满足辉县市污水处理厂收水标准COD 360mg/L、SS 180mg/L、NH3-N 30mg/L、TP 3mg/L、TN 40mg/L的限值要求。 3、噪声监测结果与评价 项目噪声监测结果见下表。 表19 噪声监测结果表 单位：dB(A) 检测日期; 检测时段; 东厂界; 西厂界; 北厂界. 2026.01.09; 昼间; 57; 56; 55. 夜间; 45; 44; 46. 2026.01.10; 昼间; 58; 57; 56. 夜间; 48; 46; 47. 备注：南厂界为共用厂界，不进行噪声检测。. 由监测结果可知，验收监测期间，本项目南厂界为共用墙，不具备检测条件，噪声监测结果为昼间55~58dB（A）、夜间44~48dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB（A）、夜间50dB（A）的限值要求。 4、污染物排放总量核算 （1）废气 根据检测数据可以计算出项目的废气污染物排放情况见下表。 表18 废气污染物排放情况 污染因子; 最大排放速率（kg/h）; 排放时间（h/a）; 实际排放量（t/a）; 运行负荷（%）; 折算满负荷排放量（t/a）; 环评批复排放量（t/a）. 颗粒物; 0.0077; 300; 0.00231; 50.2; 0.0046; 0.0048. 非甲烷总烃; 0.136; 1000; 0.136; 0.2709; 0.2734. 酚类; 0.0107; 1000; 0.0107; 0.0213; 0.0271. 苯乙烯; 0.000219; 900; 0.0001971; 0.0004; 0.0005. 甲苯; 0.00000744; 1000; 7.44×10-6; 0.00001; 0.0271. 环氧氯丙烷; 0.003; 1000; 0.003; 0.0060; 0.0271. 经过比对，本项目废气折算为满负荷的排放量能够满足环评批复总量控制要求。 （2）废水 在实际检测过程中，由于生活污水排放不稳定，未能形成连续稳定的径流，因此未进行废水流量的测定。根据企业实际水表记录，本项目生活污水排放量约为1.92m3/d（576m3/a），辉县市污水处理厂出水标准为：COD 30mg/L、NH3-N 1.5mg/L、TP 0.3mg/L、TN 15mg/L，则本项目废水排放情况见下表： 表19 本项目废水污染物总量核算结果 污染物; 环评批复; 实际排放量. COD; 0.0173; 0.0173. 氨氮; 0.0009; 0.0009. TP; 0.00017; 0.00017. TN; 0.0086; 0.0086. 经过比对，本项目废水实际排放量能够满足环评批复总量控制要求。 二、环境管理检查 1、环保手续与“三同时”执行情况 建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。 2、环境管理制度及执行情况 建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。 3、环保设施运转情况 监测期间各项环保设施运转正常。 4、与建设项目竣工环境保护验收暂行办法（国环规环评【2017】4号）以下简称（暂行办法）对比分析 表20 本项目与暂行办法对比分析情况 内容; 本项目情况; 对比结果. 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建成环境保护设施能与主体工程同时投产使用。; 相符. 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定。; 相符. 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析（见表9）可知：本项目环境影响报告表经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。; 不涉及. 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。; 不涉及. 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目已办理排污许可证。; 相符. 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目属于不涉及分期建设。; 相符. 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本建设单位不涉及违反国家和地方环境保护法律法规。; 不涉及. 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。; 不涉及. 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目符合其他环境保护法律法规规章的规定。; 不涉及.

表八

验收监测结论： 1、环境保护设施调试效果 （1）验收监测期间，主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收监测期间对生产工况的要求。 （2）项目建设性质、规模、地点和环境保护措施等实际建设内容均与原环评及批复要求一致。 （3）根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析可知：本项目不存在重大变动，且本项目符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号），满足验收条件。 （4）验收监测期间，污染物排放监测结果： 废气：本项目焊接工序产生的颗粒物废气经集气罩收集后引入2套袋式除尘器处理，尾气经15m高排气筒P1、P2排放。浇注工序、固化工序、挤压工序产生的有机废气经集气装置收集后引入同一套活性炭吸/脱附-催化燃烧装置处理，尾气经15m高排气筒P3排放。 排气筒出口P1#颗粒物排放浓度为1.7~2.4mg/m3、排放速率为0.0024~0.0035kg/h，排气筒出口P2#颗粒物排放浓度为1.1~1.5mg/m3、排放速率为0.0033~0.0042kg/h。颗粒物排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织排放浓度120mg/m3、排放速率3.5kg/h（15m高排气筒）的限值要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3的限值要求。非甲烷总烃排放浓度为12.5~14.4mg/m3、排放速率为0.123~0.136kg/h，苯乙烯排放浓度为0.02~0.0224mg/m3、排放速率为1.89×10-4~2.19×10-4kg/h，甲苯排放浓度均小于1.5×10-3mg/m3、排放速率为7.07×10-6~7.44×10-6kg/h，酚类排放浓度为1.0~1.13mg/m3、排放速率为9.62×10-3~0.0107kg/h，环氧氯丙烷排放浓度均小于0.6mg/m3、排放速率为2.8×10-3~3.0×10-3kg/h。排放浓度能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5非甲烷总烃60mg/m3、酚类排放浓度15mg/m3、环氧氯丙烷15mg/m3、苯乙烯排放浓度20mg/m3、甲苯排放浓度8mg/m3的限值要求且苯乙烯能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中最高允许排放速率6.5kg/h（15m高排气筒）的限值要求。 无组织颗粒物浓度值范围为：0.253~0.392mg/m3，无组织非甲烷总烃浓度范围值为：0.43~0.74mg/m3，酚类、苯乙烯、甲苯均未检出。无组织颗粒物废气能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》0.5mg/m3的排放标准。无组织非甲烷总烃、甲苯废气能够满足河南省环境污染防治攻坚领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议限值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）非甲烷总烃无组织排放限值2mg/m3、甲苯无组织排放限值2mg/m3的排放标准；酚类无组织排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）0.080mg/m3的标准要求；苯乙烯无组织排放浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）5.0mg/m3的限值要求。 废水：本项目总排口废水水质为COD 203~230mg/L、SS 116~139mg/L、NH3-N 14.1~17.4mg/L、TP 1.22~1.4mg/L、TN 22.7~27.8mg/L，能够满足辉县市污水处理厂收水标准COD 360mg/L、SS 180mg/L、NH3-N 30mg/L、TP 3mg/L、TN 40mg/L的限值要求。 噪声：验收监测期间，本项目南厂界为共用墙，不具备检测条件，噪声监测结果为昼间55~58dB（A）、夜间44~48dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB（A）、夜间50dB（A）的限值要求。 固废：本项目营运期固废包括一般固废和危险废物。其中一般固废主要为废边角料、焊渣、线包、除尘器粉尘；危险固废为废活性炭、废催化剂、废清洗液、废油渣。 目前企业实际建设1座30m2的一般固废暂存间和1座10m3的危险废物贮存库，固废暂存间地面进行了硬化，有防风、防晒、防雨淋设施，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的“防渗漏、防雨淋、防扬尘”要求。危险废物贮存库满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的防风、防晒、防雨淋、防扬散、防流失、防渗漏措施。 （5）总量：按照最不利条件折算为满负荷情况下的本项目污染物实际排放总量为颗粒物0.0046t/a、非甲烷总烃0.2709t/a、酚类0.0213t/a、苯乙烯0.0004 t/a、甲苯0.00001t/a、环氧氯丙烷0.006t/a、COD 0.0173t/a、NH3-N 0.0009t/a、TP 0.00017t/a、TN 0.0086t/a，能够满足原环评批复总量控制指标颗粒物0.0048t/a、非甲烷总烃0.2734t/a、酚类0.0271t/a、苯乙烯0.0005t/a、甲苯0.0271t/a、环氧氯丙烷0.0271t/a、COD 0.0173t/a、NH3-N 0.0009t/a、TP 0.00017t/a、TN 0.0086t/a。 2、环境管理检查结论 项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：河南豫变变压器有限公司                    填表人（签字）：          项目经办人（签字）

| 建设项目 | 项目名称 |  | 河南豫变变压器有限公司年产20000台节能型电力变压器项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2306-410782-04-01-683716 | 建设地点 |  | 辉县市经济技术开发区金河路以西、规划药贸路以北 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  | C3821变压器、整流器和电感器制造 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建 □改扩建 □技术改造 | 项目厂区中心经度/纬度 |  | 113度45分24.569秒， 35度29分8.431秒 |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 油浸变压器：10000台/年、干式变压器：10000台/年 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 油浸变压器：10000台/年、干式变压器：10000台/年 | 环评单位 |  | 河南蓝天环境工程有限公司 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 新乡市生态环境局辉县分局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 辉环告知[2024]6号 | 环评文件类型 |  | 环境影响评价报告表 |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2025.3.1 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2025.8.1 | 排污许可证申领时间 |  | 2025.10.10 |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | 河南华夏恒海环境工程有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 河南华夏恒海环境工程有限公司 | 本工程排污许可证编号 |  | 91410782MA9F271A5J001X |  |  |
|  | 验收单位 |  | 河南豫变变压器有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 河南嘉昱环保技术有限公司 | 验收监测时工况 |  | 50.2~52.3% |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 25000 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 150 | 所占比例（%） |  | 0.6% |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 25000 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 150 | 所占比例（%） |  | 0.6% |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 1 | 废气治理（万元） | 140 | 噪声治理（万元） |  | 4 | 固体废物治理（万元） |  | 5 | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | / |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时间 |  | 300天 |  |  |
| 运营单位 |  |  | 河南豫变变压器有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91410782MA9F271A5J | 验收时间 |  | 2026.1-2026.2 |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填）t/a |  | 污染物 | 原有排 放量（1） | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许排放浓度（3） | 本期工程产生量（4） | 本期工程自身削减量（5） |  | 本期工程实际排放量（6） | 本期工程核定排放总量（7） | 本期工程“以新带老”削减量（8） | 全厂实际排放总量（9） | 全厂核定排放总量（10） |  | 区域平衡替代削减量（11） | 排放增减量（12） |
|  |  | 废水 | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / |  | / | / |
|  |  | 化学需氧量 | / | / | / | / | / |  | 0.0173 | 0.0173 | / | 0.0173 | 0.0173 |  | / | +0.0173 |
|  |  | 氨氮 | / | / | / | / | / |  | 0.0009 | 0.0009 | / | 0.0009 | 0.0009 |  | / | +0.0009 |
|  |  | TP | / | / | / | / | / |  | 0.00017 | 0.00017 | / | 0.00017 | 0.00017 |  | / | +0.00017 |
|  |  | TN | / | / | / | / | / |  | 0.0086 | 0.0086 | / | 0.0086 | 0.0086 |  | / | +0.0086 |
|  |  | 废气 | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / |  | / | / |
|  |  | 颗粒物 | / | / | / | / | / |  | 0.0046 | 0.0048 | / | 0.0046 | 0.0048 |  | / | +0.0046 |
|  |  | 非甲烷总烃 | / | / | / | / | / |  | 0.2709 | 0.2734 | / | 0.2709 | 0.2734 |  | / | +0.2709 |
|  |  | 酚类 | / | / | / | / | / |  | 0.0213 | 0.0271 | / | 0.0213 | 0.0271 |  | / | +0.0213 |
|  |  | 苯乙烯 | / | / | / | / | / |  | 0.0004 | 0.0005 | / | 0.0004 | 0.0005 |  | / | +0.0004 |
|  |  | 甲苯 | / | / | / | / | / |  | 0.00001 | 0.0271 | / | 0.00001 | 0.0271 |  | / | +0.00001 |