目 录

第 1 章	概述	5

1.1	项目由来	5

1.2	工程和环境特点	7

1.3	环境影响评价的工作过程	8

1.4	关注的主要环境问题及环境影响	8

1.5	与产业政策、区域规划的相符性	8

1.6	评价思路及重点	9

1.7	评价工作程序	10

1.8	环境影响评价的主要结论	11

第 2 章	总则	12

2.1	编制依据	12

2.2	评价对象、评价目的、评价原则	15

2.3	环境影响因子识别与筛选	17

2.4	评价等级	18

2.5	评价范围	20

2.6	污染控制与环境保护目标	21

2.7	环境敏感点概述	21

2.8	评价标准	24

2.9	环境保护责任目标	28

2.10	规划相符性分析	29

2.11	政策相符性分析	34

第 3 章	建设项目工程分析	53

3.1	本项目工程分析	53

3.2	污染物排放情况汇总	103

第 4 章	自然环境概况与环境质量现状	104

4.1	自然环境概况	104

4.2	环境质量现状监测与评价	109

第 5 章	环境影响预测与评价	126

5.1	施工期环境影响评价	126

5.2	环境空气质量影响预测	129

5.3	地表水环境影响评价	148

5.4	地下水环境影响评价	150

5.5	声环境影响评价	169

5.6	固体废物环境影响分析	175

第 6 章	环境风险评价	179

6.1	环境风险分析	179

第 7 章	环境保护措施及其可行性论证	197

7.1	废水污染防治措施分析	197

7.2	废气污染防治措施可行性分析	205

7.3	噪声污染防治措施可行性分析	209

7.4	固体废物防治措施可行性分析	210

7.5	地下水污染防治措施	215

7.6	工程污染防治措施汇总	217

7.7	总量控制分析	219

第 8 章	环境影响经济损益分析	222

8.1	社会效益分析	222

8.2	经济效益分析	223

8.3	环境损益分析	223

第 9 章	环境管理与监测计划	227

9.1	环境管理	227

9.2	环境监控计划	230

9.3	工程污染物总量控制分析	232

9.4	排污口标志管理	233

第 10 章	环境影响评价结论	236

10.1	评价结论	236

10.2	建议	242

10.3	总结论	242

附图：

附图一、延津县行政位置图

附图二、项目地理位置图

附图三、项目规划位置图

附图四、院区平面布置图

附图五、现状监测点位图

附图六、项目周围环境敏感点图

附图七、现场照片

附件：

附件1、委托书

附件2、备案

附件3、现状监测报告

概述

项目由来

延津县人民医院成立于1949年11月，位于延津县城关镇卫生西路166号，占地面积2.6万余平方米，建筑面积5.5万余平方米，编制床位560张。作为全县唯一的三级综合医院和县域医共体总医院，本院承担着延津县及周边地区群众的医疗、护理、预防、保健、康复、教学与健康管理等综合医疗服务职能。

本院现为国家“千县工程”示范单位、中国县域医共体业务协同与资源共享平台联合发起单位，是河南省心血管介入诊疗中心联合医院、县域医疗中心建设单位，已建成三级胸痛中心、三级创伤中心、三级卒中中心三大急诊急救中心及VTE中心、麻醉疼痛中心、重症监护中心、微创介入中心、肿瘤中心五大临床服务中心。同时，本院还是豫北乳腺癌单病种研究联盟成员单位、新乡市脑卒中地图溶栓医院、新乡市中心血站延津县储血点、新乡市卫生先进单位、市级平安医院、老年友善医院、健康促进医院，城乡居民、职工医疗保险、工伤保险、人寿保险、太平洋保险定点医院。

延津县人民医院由于医院建设年代较早，当时未开展环境影响评价及验收工作。2021年2月，延津县人民医院委托河南瑞海环保科技有限公司编制了《延津县人民医院延津县人民医院门诊医技综合楼建设项目环境影响报告表》，该报告表对原有工程进行了回顾性评价，并对综合楼建设项目环境影响进行了评价，并于2021年2月18日取得了延津县环境保护局的批复，批复文号：延环审[2021]18号，2022年5月完成竣工环境保护验收。2021年11月，延津县人民医院首次申领排污许可证，排污许可管理类别为重点管理，证书编号为12410726417255287M001R，目前有效期限为2021年11月1日至2026年10月31日。

随着人口老龄化和城镇化的加速，老年病、慢性病诊疗需求激增，对医疗服务的专业性、舒适性提出了更高要求。在“健康中国2030”规划纲要和“千县工程”计划的政策背景下，以及延津县城市发展规划要求上，延津县人民医院作为全县唯一的三级综合医院，肩负着重要使命。同时，随着延津县城市框架拉大，新城区人口集聚，延津县人民医院老院区位于老城区，地理位置和空间布局已无法满足新城区居民的便捷就医需求。延津县人民医院老院区对标三级医院标准要求存在着空间严重不足、硬件条件落后、床位缺口巨大等问题，严重制约医院的发展和群众就医体验。

基于上述等问题，延津县人民医院拟投资48248万元在延津县城区1号路与8号路东南角建设延津县人民医院新院区建设项目，总建设面积82320平方米，建设规模为新建门诊综合楼、医技楼、病房楼各一栋，并配套建设垃圾站、污水处理站、门卫、氧气站、道路及硬化、院区绿地等设施。新院区拟设置病床数650张，按三级甲等综合医院标准建设。

经对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类中“三十七、卫生健康5、医疗服务设施建设”，符合国家产业政策要求。本项目已经新乡市延津县发展和改革委员会备案（项目代码：，详见附件二）。

本项目为医院建设项目，属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中四十九、“卫生84”：第108条“医院841”，名录规定：“新建、扩建住院床位500张及以上的”项目应编制环境影响评价报告书，“其他（住院床位20张以下的除外）”的项目应编制环境影响评价报告表，“住院床位20张以下的(不含20张住院床位的)”的项目应编制环境影响评价登记表。本项目设置病床数650张，因此应编制环境影响报告书。

受建设单位委托，河南环科环保技术有限公司承担了该项目环境影响评价工作。根据《中华人民共和国环境影响评价法》，在现场踏勘和收集资料的基础上，依据《环境影响评价技术导则》相关要求，按照“突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量”的原则，编制完成了《延津县人民医院新院区建设项目环境影响报告书》。

工程和环境特点

工程特点

①根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目行业类别属于Q卫生和社会工作中84卫生中的841医院-8411综合医院。项目属于鼓励类中“三十七、卫生健康5、医疗服务设施建设”，符合国家产业政策要求。

②本项目厂址位于延津县城区1号路与8号路东南角，根据《延津县县城总体规划（2010-2030）》规划区土地使用规划图（详见附图三），本项目用地属于二类工业用地，符合用地规划要求。

③本项目为新建项目，延津县人民医院老院区位于延津县城关镇卫生西路166号，新院区位于延津县城区1号路与8号路东南角，现有工程与本项目不在一个厂址，因此本项目与现有工程不存在依托关系，本次建设内容均为新建。

④本项目供水、排水依托市政供应。

环境特点

①本项目厂址位于延津县城区1号路与8号路东南角，院区四周环境为：西邻小路，路西为延津县第一高级中学（新校区）；东侧为延津县妇幼保健院，南邻树人大道，路南为桂语江南小区（在建小区）和农田，北侧现状为农田。本项目厂址现状为农田，规划用地性质为二类工业用地。

②本项目运营期废水主要为医疗废水、生活污水等，经污水处理站处理后排入延津县第一污水处理厂进一步处理。

③项目所在区域属于环境空气二类区，根据区域环境空气质量现状调查，为不达标区。项目纳污水体为文岩渠，水体功能为Ⅲ类，化学需氧量、氨氮和总磷出现超标。声环境属于1类功能区，区域声环境满足标准要求。区域地下水满足Ⅲ类水质标准要求。项目评价范围内无集中式饮用水水源保护区、自然保护区、文物古迹、自然遗迹和风景名胜区等环境敏感区，不涉及生态保护红线。

环境影响评价的工作过程

2026年2月，接受建设单位的委托，项目启动；2026年2月26日，在蓝天环境网上进行了首次网络公示。河南环科环保技术有限公司对拟建厂址及周围环境情况进行了实地踏勘，并收集了相关资料。

2026年3月，河南环科环保技术有限公司对建设单位的生产情况、工艺过程、设备及原料、产排污情况进行了记录整理。

2026年4月，河南环科环保技术有限公司完成环境影响报告书初稿。

2026年4月17日~2026年4月30日在蓝天环境网上进行了征求意见稿全文公示并征求公众意见，同时分别于2026年4月29日和4月30日在《河南日报》上进行了信息公示并征求公众意见。

关注的主要环境问题及环境影响

环境空气：重点关注项目建设对区域环境空气质量及敏感点的影响；

地表水环境：重点关注项目废水收集、处理措施的可行性；

地下水环境：重点关注项目污水处理设施的防渗措施的可行性；

声环境：重点关注项目实施后高噪声设备对区域声环境及敏感点的影响；

固体废物：重点关注项目产生的固废收集、暂存、处置措施的合理性，防止二次污染。

与产业政策、区域规划的相符性

（1）产业政策相符性

本项目属于医疗服务设施建设，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类中“三十七、卫生健康5、医疗服务设施建设”，符合国家产业政策要求。

（2）“三线一单”相符性

本项目位于延津县城区1号路与8号路东南角，通过河南省生态环境分区管控应用平台进行查询，该项目无空间冲突，所在区域属于重点管控单元，环境管控单元编码为：ZH41072620003，环境管控单元名称为：延津县城镇重点单元。经分析，本项目建设符合生态环境分区管控相关内容要求，即不在生态保护红线内，符合环境质量底线、资源利用上线的要求。

（3）区域规划相符性

本项目位于延津县城区1号路与8号路东南角，属于医疗服务设施建设项目。根据根据《延津县县城总体规划（2010-2030）》规划区土地使用规划图，本项目用地属于二类工业用地，符合用地规划要求。

评价思路及重点

根据项目特点及周围地区环境特征，确定评价专题设置及工作重点如下表。

表1-1                评价专题设置及评价重点

| 章节序列 | 专题设置 | 评价重点 |
| --- | --- | --- |
| 第一章 | 概述 |  |
| 第二章 | 总则 |  |
| 第三章 | 建设项目工程分析 | ★ |
| 第四章 | 环境现状调查与评价 | ★ |
| 第五章 | 环境影响预测与评价 | ★ |
| 第六章 | 环境风险评价 | ★ |
| 第七章 | 环境保护措施及其可行性论证 | ★ |
| 第八章 | 环境影响经济损益分析 |  |
| 第九章 | 环境管理与监测计划 | ★ |
| 第十章 | 环境影响评价结论 |  |

针对本项目，通过对项目资料的研究，考察、踏勘、监测项目选址及周围的环境现状;根据项目建设及排污特点，分析该项目建设可能带来的环境问题；结合区域环境特征，确定主要影响因素，预测环境影响程度、范围；以清洁生产为原则，分析项目污染治理措施及综合利用的可行性，对项目存在环境问题，提出相应的对策措施建议，在以上工作的基础上做出项目建设可行与否的评价结论。

本项目环境影响评价总体思路为：

（1）通过对环境现状进行实际监测、调查及收集历史可用监测数据，了解评价区域的环境质量现状及存在的主要环境问题。

（2）对现有工程环境影响报告、环境保护竣工验收报告、监测报告、台账等资料进行调查收集，并实地踏勘调查，在此基础上对现有工程进行回顾性评价，梳理存在的主要环境问题并提出整改措施。

（3）依据项目可研报告，对本项目产污环节进行分析，确定本项目所排污染物源强，对所排放的污染物进行达标分析，为环境影响预测和总量控制提供依据。

（4）采用合适的预测模式或采用定性分析的手段，分析项目所排污染物对环境造成的影响程度及范围，从而分析环境的可承受性。

（5）根据本项目所排放污染物的性质及排放规律，分析本项目所产生的废水、废气、噪声以及固体废物治理措施的可行性及可靠性，确保本项目所产生的污染物均能实现达标排放和妥善的处置。

（6）通过对本项目工作过程中所涉及危险化学品的理化性质调查及工作流程分析，结合对国内同类项目的调查，确定风险事故发生的部位、类型及规律，提出相应的事故风险防范措施和应急预案。

（7）通过本项目的环境经济损益分析，论证本项目的经济效益、社会效益和环境效益，使本项目能达到经济效益与环境保护的协调发展。

（8）对本项目运营期的环境管理提出合理的建议及要求。

（9）在落实治理措施的基础上，最大限度地减少污染物排放量，结合区域环境要求，提出项目废气、废水污染物排放总量控制建议指标，从环保角度对本项目建设可行性作出明确的结论。

评价工作程序

评价工作程序见下图。

图1-1    环境影响评价工作程序

环境影响评价的主要结论

延津县人民医院新院区建设项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类，符合国家产业政策。项目用地为工业用地，符合园区总体发展规划要求；根据环境影响预测结果：在保证评价要求和工程设计的防治措施正常运行的条件下，本项目对周围大气环境、地表水环境、地下水环境、土壤环境以及声环境的影响可接受；工程环境风险可控。项目拟采取的污染防治措施可行施工期及运营期废气、废水、噪声污染物能够做到达标排放，固废采取了有效的处置措施；工程完成后，各项污染防治措施可行。本项目严格按照规定进行了公众参与。从环保角度而言，该项目建设可行。

总则

编制依据

法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日施行）

（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日起施行）

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019.1.1）

（8）《产业结构调整指导目录（2024年本）》

（9）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号，2017.10.1）

（10）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）

（11）《国家危险废物名录（2025年版）》

（12）《危险废物转移管理办法》（部令第23号自2022年1月1日起施行）

（13）《医疗废物分类目录（2021年版）》（国卫医函[2021]238号）

（14）《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》

（15）《医疗废物管理条例（2011年修正）》

（16）《排污许可管理办法》（部令第32号，自2024年7月1日起施行）

（17）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）

相关政策及规划

（1）《河南省建设项目环境保护条例》（2018年9月修订）

（2）《河南省固体废物污染环境防治条例》（2018年9月修订）

（3）《河南省大气污染防治条例》（2018年3月1日实施）

（4）《河南省土壤污染防治条例》（2021年10月1日实施）

（5）《河南省空气质量持续改善行动计划》（豫政[2024]12号）

（6）《新乡市城市饮用水水源地保护区划分报告》（2007年5月份实施）

（7）《河南省人民政府关于取消部分集中式饮用水水源地的批复》（豫政文[2018]114号）

（8）《河南省人民政府关于调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文[2025]120号）

（9）《河南省环境保护厅关于加强环评管理防范环境风险的通知》（豫环文[2012]159号）

（10）《关于加快补齐医疗机构污水处理设施短板提高污染治理能力的通知》（豫环文[2021]172号）

（11）河南省生态环境保护委员会办公室关于印发《河南省2026年碧水保卫战实施方案》《河南省2026年净土保卫战实施方案》的通知

（12）新乡市生态环境保护委员会办公室关于印发《新乡市2025年蓝天保卫战实施方案》《新乡市2025年碧水保卫战实施方案》《新乡市2025年净土保卫战实施方案》《新乡市2025年柴油货车污染治理攻坚战实施方案》的通知（新环攻坚办[2025]38号）

（13）《新乡市“三线一单”生态环境准入清单（2023年版）》（新环函[2024]5号）

（14）《新乡市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》

（15）《延津县国土空间总体规划（2021-2035年）》

技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）

（3）《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）

（4）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）

（5）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）

（6）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）

（7）《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）

（8）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（公告2017年第43号）

（9）《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ819-2017）

（10）《排污许可证申请与核发技术规范  医疗机构》（HJ1105-2020）

（11）《关于印发医疗机构废弃物综合治理工作方案的通知》（国卫医发[2020]3号）

（12）《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）

（13）《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）

（14）《医院污水处理设计规范》（CECS07:88）

（15）《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号）

项目依据

（1）《延津县人民医院新院区建设项目》的环境影响评价委托书

（2）《延津县人民医院新院区建设项目》备案确认书

（3）河南省卫生健康委员会《延津县人民医院新院区建设项目可行性研究报告的函》

（4）《延津县人民医院新院区建设项目可行性研究报告》

（5）河南省卫生健康委员会《延津县人民医院新院区建设项目可行性研究报告批复》

（6）《延津县人民医院新院区建设项目初步设计》

（7）建设单位提供的与项目环境影响评价工作有关的资料

其他参考技术文件

（1）《延津县产业集聚区南区发展规划（2009-2020）调整方案环境影响报告书》；

（2）《延津县先进制造业开发区发展规划（2022-2035）环境影响报告书》；

（3）《延津县国土空间总体规划（2021-2035年）》；

（4）《延津县人民医院延津县人民医院门诊医技综合楼建设项目环境影响报告表》的批复（延环审[2021]18号）；

（5）《延津县人民医院新院区建设项目环境现状监测》（河南晟豫环保科技有限公司，2026年3月27日）。

评价对象、评价目的、评价原则

评价对象

本次评价对象为“延津县人民医院新院区建设项目”，兼评现有工程，本次工程性质为新建。

评价目的

本次评价目的是通过对评价区地表水、环境空气、声环境、土壤环境的调查，查清环境质量现状。结合工程实际，分析工程对环境影响的程度和范围，从环保角度出发，对项目的可行性给出结论。在项目实施过程中做到事前预防污染，为主管部门审批决策、监督管理，为工程设计、工程建设及日后的生产管理提供科学依据和基础资料。

根据项目的具体情况，结合项目厂址周围的环境状况，评价工作拟达到以下目的：

（1）从国家产业政策的角度出发，结合当地总体规划要求，确定项目的建设是否符合产业政策及规划要求。

（2）在对本工程厂址周边自然、社会、经济环境状况进行调查分析的基础上，掌握评价区域内主要环境敏感目标、保护环境目标；充分利用现有资料并进行现场踏勘和环境现状监测，查清评价区域环境现状（环境空气、地表水环境、地下水质量、声环境、土壤环境），并做出现状评价；调查并明确区域内的主要污染源及环境特征。

（3）全面分析本工程建设内容，掌握生产设备及设施主要污染物的产生特征，根据物料衡算及类比分析计算污染物产生量和排放量，根据区域环境特征和工程污染物排放特点，预测工程建成投产后对周围环境影响的程度和范围，采用模式计算和类比调查的方式预测、分析项目投产后排放污染物的影响范围以及引起的周围环境质量变化情况，从环境保护角度分析论证建设工程的可行性。

（4）根据国家对企业在“清洁生产、达标排放、节能减排、总量控制”等方面的要求，多方面论述建设项目产品、生产工艺与技术装备的先进性。通过对工程环保设施的技术经济合理性、达标水平的可靠性分析，进一步提出减缓污染的对策建议，为优化环境工程设计、合理施工和工程投产后的环境管理提供科学依据和措施建议，更好地达到社会经济与环境保护协调发展的目的。

评价原则

（1）严格遵守国家和河南省的环保法律、法规、政策，用国家和河南省的产业政策、环保政策对项目的可行性进行分析，并结合地方发展规划和环保规划开展本次评价工作。

（2）认真做好项目工程分析，有针对性地对项目的治理措施进行分析和评价，提出合理可行的防治措施，力求技术上可行，经济上合理。

（3）贯彻清洁生产、达标排放的原则，体现资源能源综合利用，实现可持续发展战略。

（4）坚持实事求是的科学态度，报告书力求内容全面、重点突出、论据充分、条理清楚，具有针对性、实用性和可操作性，评价结果明确可信，防治措施实用可行。

环境影响因子识别与筛选

环境影响识别

根据工程营运期产污情况分析以及评价区域环境质量现状，对工程环境影响因子进行识别，结果见下表。

表2-1                  环境影响因子识别表

| 影响因素 类别 |  | 施工期 | 运行期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 工程排水 | 工程排气 | 固废 | 噪声及振动 | 运输 | 效益 |
| 自然生态环境 | 地表水 |  | -1LP |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 |  | -1LP |  | -1LP |  |  |  |
|  | 大气环境 | -1SP |  | -1LP |  |  | -1LP |  |
|  | 声环境 | -1SP |  |  |  | -1LP | -1LP |  |
|  | 地表 | -1SP |  |  | -1LP |  |  |  |
|  | 土壤 | -1SP |  | -1LP | -1LP |  |  |  |
|  | 植被 |  |  | -1LP |  |  |  |  |
| 备注：影响程度：1-轻微；2-一般；3-显著 影响时段：S-短期；L-长期 影响范围：P-局部；W-大范围 影响性质：+-有利；--不利 |  |  |  |  |  |  |  |  |

由上表可以看出，本工程在施工期对周围自然环境的影响是短暂、局部的；工程运行期主要是工程废气、废水对区域环境空气、地表水和土壤的不利影响。评价把废气、废水污染控制可行性及可靠性作为重点内容。

环境影响因子筛选

根据本项目污染源分析及环境影响因子识别，依据国家有关环保标准、规定所列控制指标，并结合项目所处区域环境特征，筛选出本项目评价因子见下表。

表2-2                   评价因子一览表

| 评价要素 | 评价因子 | 预测因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、H2S、NH3、臭气浓度 | H2S、NH3 |
| 声环境 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 |
| 地表水 | COD、氨氮、总磷、总氮 | COD、氨氮、总磷、总氮 |
| 地下水 | pH值、氨氮、总硬度、溶解性总固体、氰化物、高锰酸盐指数（耗氧量）、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、氯化物、硫化物、亚硝酸盐、硝酸盐、挥发性酚类、砷、汞、镍、铅、铬（六价）、氟化物、镉、锰、铁、铜、锌、总大肠菌群、细菌总数 | 耗氧量、氨氮 |

评价等级

大气环境影响评价等级

根据估算模式计算结果，本工程大气评价等级为二级，分级判据见下表。

表2-3                   环境空气分级判据表

| 项目 | 有组织排放 |  |
| --- | --- | --- |
|  | DA008 |  |
|  | H2S | NH3 |
| Pmax占标率(%) | 0.01 | 0.01 |
| Pmax出现距离(m) | 50 |  |
| 分级判据 | Pmax＜1% |  |
| 评价等级 | 三级 |  |
| 项目 | 无组织 |  |
|  | H2S | NH3 |
| Pmax占标率(%) | 1.94 | 1.59 |
| Pmax出现距离(m) | 10 |  |
| 分级判据 | 1%≤Pmax＜10% |  |
| 评价等级 | 二级 |  |

地表水环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018），直接排放的建设项目评价等级分为一级、二级和三级A，间接排放的建设项目评价等级为三级B。本项目废水经院内污水处理站处理达标后排入延津县第一污水处理厂进一步处理，因此属于间接排放，评价等级为三级B。

根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018），三级B评价项目可不进行水环境影响预测，结合项目废水特点，对院区污水处理站出水达标可行性和合理性进行分析，同时对污水的排放去向可行性进行论证。

地下水环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）建设项目对地下水环境影响的特征及分类，本项目属于III类项目，项目厂址属于不敏感区。根据导则，本项目地下水评价等级为三级，具体指标判断见下表。

表2-4              地下水环境评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

声环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）有关评价等级划分原则，确定拟建工程声环境影响评价等级为二级，评价依据详见下表。

表2-5              声环境影响评价等级判别表

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 项目所处的声环境功能区 | 1类 |
| 建设前后敏感目标噪声级增加量 | 最大增加小于3dB（A） |
| 建设前后受影响人口变化情况 | 受噪声影响人口少 |
| 评价等级 | 二级 |

环境风险影响评价等级

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表2-6确定评价工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。

表2-6                   评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中危险物质临界量，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其临界量的比值Q，详见下表。

表2-7        危险物质与临界量的比值结果

| 序号 | 风险物质名称 | CAS号 | 存放情况 | 最大储存量(t) | 临界量(t) | Qi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙醇 | 64-17-5 | 医院物资仓库及各科室 | 0.48 | 500 | 0.00096 |
| 2 | 柴油 | / | 应急柴油发电机房 | 0.37 | 2500 | 0.00015 |
| 合计 | ∑qn/Qn |  |  |  |  | 0.00111 |

经计算，本项目Q为0.00111，属于Q<1范围内，环境风险潜势为I。综上，本项目环境风险潜势为I，环境风险评价工作等级为“简单分析”。

土壤环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目属于Ⅳ类项目，根据导则，Ⅳ类项目可不开展土壤环境影响评价。

评价范围

根据评价分级结果，结合工程特点及项目所在区域环境特征，确定各单项环境要素评价范围，具体情况见下表。

表2-8               工程各环境要素的评价范围

| 序号 | 评价项目 | 评 价 范 围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地表水环境 | 主要进行废水纳管依托污水处理设施的环境可行性分析 |
| 2 | 环境空气 | 以本工程厂址为中心，厂界外延5km的矩形区域，评价区域面积25km2 |
| 3 | 地下水环境 | 项目区域浅层地下水，评价范围为6km2，上游1km，两侧各1km，下游2km |
| 4 | 声环境 | 厂界外200m范围 |

污染控制与环境保护目标

根据本项目特点，污染控制主要依据以下原则：

（1）以废气、废水、噪声、固废污染控制为主；

（2）满足“清洁生产、达标排放、增产减污、总量控制”的要求；

（3）过程控制和末端控制相结合。

本项目污染控制内容及环境保护目标见下表。

表2-9              污染控制内容与环境保护目标

| 污染物 | 控制内容 |  | 环境保护目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 医疗废水、生活污水等 | 控制因子：COD、SS、氨氮、TP、TN、石油类等 延津县第一污水处理厂收水标准、《医疗机构水污染物排放标准》(DB41/2555-2023) | 评价纳污河段及沿岸浅层地下水 |
| 废气 | 废气 | 控制因子：H2S、NH3、油烟、非甲烷总烃 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)、《医疗机构水污染物排放标准》(DB41/2555-2023)、《餐饮业油烟污染物排放标准》(DB41/1604-2018) | 评价范围内居民区等环境敏感点 |
| 噪声 | 设备噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类 | 厂界 |
| 固废 | 一般工业固体废物、危险废物 | 按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《医疗机构水污染物排放标准》(DB41/2555-2023) | 厂区及周围环境 |

环境敏感点概述

1、本项目环境空气、地表水、地下水和声环境敏感点示意图见下图。

图2-1    本项目周围环境敏感点示意图

上图中各编号对应的环境敏感保护目标名称及其与厂界的距离、方位见下表。

表2-10                 评价区域敏感点情况

| 编号 | 类别 | 保护目标 | 相对坐标(m) |  |  | 保护对象 |  | 保护内容 |  | 相对方位 |  | 厂界距离(m) |  | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 环境空气 | 伊庄村 | 276 | 791 |  | 居民区 |  | 居民 |  | 北 |  | 660 |  | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 |
| 2 |  | 郭庄村 | 472 | 392 |  | 居民区 |  | 居民 |  | 东北 |  | 490 |  |  |
| 3 |  | 十里铺村 | 1062 | 485 |  | 居民区 |  | 居民 |  | 东北 |  | 1010 |  |  |
| 4 |  | 小街村 | 2063 | 1561 |  | 居民区 |  | 居民 |  | 东北 |  | 2740 |  |  |
| 5 |  | 盐广村 | -1365 | 522 |  | 居民区 |  | 居民 |  | 西北 |  | 1240 |  |  |
| 6 |  | 祥安小区 | -1223 | -275 |  | 居民区 |  | 居民 |  | 西南 |  | 900 |  |  |
| 7 |  | 延津县第一中学(新校区) | -330 | -67 |  | 文化教育区 |  | 学生及教职工 |  | 西 |  | 50 |  |  |
| 8 |  | 新乡职业中等专业学校 | -720 | -124 |  | 文化教育区 |  | 学生及教职工 |  | 西 |  | 500 |  |  |
| 9 |  | 延津县妇幼保健院 | 206 | 0 |  | 医院 |  | 患者及医护人员 |  | 东 |  | 20 |  |  |
| 10 |  | 大潭村 | -620 | -665 |  | 居民区 |  | 居民 |  | 西南 |  | 700 |  |  |
| 11 |  | 寨子村 | -1992 | -1713 |  | 居民区 |  | 居民 |  | 西南 |  | 2687 |  |  |
| 12 |  | 固头村 | -145 | -1694 |  | 居民区 |  | 居民 |  | 南 |  | 1810 |  |  |
| 13 |  | 小潭村 | 600 | -1500 |  | 居民区 |  | 居民 |  | 东南 |  | 1620 |  |  |
| 14 |  | 文岩村 | 467 | -665 |  | 居民区 |  | 居民 |  | 东南 |  | 650 |  |  |
| 15 |  | 延津县城北学校 | 1270 | -33 |  | 文化教育区 |  | 学生及教职工 |  | 东 |  | 1150 |  |  |
| 16 |  | 延津县城区 | 999 | -285 |  | 居民区 |  | 居民 |  | 东 |  | 245 |  |  |
| 17 | 地表水环境 | 地表水 | 文岩渠 |  |  |  |  | / |  | 北 |  | 100 |  | Ⅲ类水体 |
| 18 | 地下水环境 | 地下水 | 区域潜水层 |  |  |  |  |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |  |  |  |  |
| 19 | 声环境 | 延津县第一中学(新校区) | -330 |  | -67 |  | 文化教育区 |  | 学生及教职工 | 西 | 50 |  | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类 |  |
| 20 |  | 延津县妇幼保健院 | 206 |  | 0 |  | 医院 |  | 患者及医护人员 | 东 | 20 |  |  |  |

2、本项目周边地下水环境保护目标见下图。

图2-2    本项目选址与乡镇集中式饮用水源地保护区相对位置图

上图中各编号对应的环境敏感保护目标名称及其与厂界的距离、方位见下表。

表2-11               地下水环境保护目标一览表

| 编号 | 保护目标 | 环境敏感特征 | 相对方位 | 厂界距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小潭乡地下水井群 | 一级保护区 | 西北 | 5100 |

评价标准

环境质量标准

本次评价环境质量标准执行以下标准。

表2-12                    环境质量标准

| 环境要素 | 标准名称 | 项目 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 | pH | 6-9 |  |
|  |  | COD | 20mg/L |  |
|  |  | BOD5 | 4mg/L |  |
|  |  | NH3-N | 1.0mg/L |  |
|  |  | TP | 0.2mg/L |  |
|  |  | TN | 1.0mg/L |  |
|  |  | 石油类 | 0.05mg/L |  |
|  |  | 粪大肠菌群 | 10000个/L |  |
| 环境空气 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段浓度值-二级 | PM2.5 | 24小时平均60μg/m3 |  |
|  |  |  | 年平均30μg/m3 |  |
|  |  | PM10 | 24小时平均120μg/m3 |  |
|  |  |  | 年平均60μg/m3 |  |
|  |  | SO2 | 1小时平均500μg/m3 |  |
|  |  |  | 24小时平均150μg/m3 |  |
|  |  |  | 年平均60μg/m3 |  |
|  |  | NO2 | 1小时平均200μg/m3 |  |
|  |  |  | 24小时平均80μg/m3 |  |
|  |  |  | 年平均40μg/m3 |  |
|  |  | O3 | 日最大8小时平均160μg/m3 |  |
|  |  |  | 1小时平均200μg/m3 |  |
|  |  | CO | 1小时平均 10mg/m3 |  |
|  |  |  | 24小时平均 4mg/m3 |  |
|  |  | NOx | 1小时均值 250μg/m3 |  |
|  |  |  | 日平均100μg/m3 |  |
|  | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D | H2S | 1小时均值 10μg/m3 |  |
|  |  | NH3 | 1小时均值 200μg/m3 |  |
| 地下水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 | pH | 6.5-8.5 |  |
|  |  | 总硬度 | 450mg/L |  |
|  |  | 溶解性总固体 | 1000mg/L |  |
|  |  | 耗氧量（CODMn法，以O2计） | 3.0mg/L |  |
|  |  | 氨氮 | 0.5mg/L |  |
|  |  | 镍 | 0.02mg/L |  |
|  |  | 铬（六价） | 0.05mg/L |  |
|  |  | 氯化物 | 250mg/L |  |
|  |  | Cl- | / |  |
|  |  | Na+ | / |  |
|  |  | SO42- | / |  |
|  |  | HCO3- | / |  |
|  |  | K+ | / |  |
|  |  | CO32- | / |  |
|  |  | Ca2+ | / |  |
|  |  | Mg2+ | / |  |
|  |  | 亚硝酸盐 | 1.0mg/L |  |
|  |  | 挥发性酚类 | 0.002mg/L |  |
|  |  | 砷 | 0.01mg/L |  |
|  |  | 总大肠菌群 | 3.0MPN/100mL |  |
|  |  | 菌落总数 | 100CFU/ml |  |
|  |  | 氰化物 | 0.05mg/L |  |
|  |  | 汞 | 0.001mg/L |  |
|  |  | 铅 | 0.01mg/L |  |
|  |  | 铜 | 1.0mg/L |  |
|  |  | 锌 | 1.0mg/L |  |
|  |  | 铁 | 0.3mg/L |  |
|  |  | 锰 | 0.1mg/L |  |
|  |  | 硝酸盐 | 20mg/L |  |
|  |  | 硫化物 | 0.02mg/L |  |
|  |  | 氟化物 | 1.0mg/L |  |
|  |  | 镉 | 0.005mg/L |  |
| 声环境 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类 | Leq(A) | 昼间 | 55dB(A) |
|  |  |  | 夜间 | 45dB(A) |

污染物排放标准

本次评价污染物排放标准执行以下标准。

表2-13              污染物排放执行标准一览表

| 污染物 | 标准名称 | 级(类)别 | 污染因子 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018） | 表1大型排放限值 | 油烟 | 1.0mg/m3 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 10mg/m3 |
|  |  |  | 油烟去除效率 | ≥95% |
|  | 《医疗机构水污染物排放标准》（DB41/2555-2023） | 表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 | 硫化氢 | 0.03mg/m3 |
|  |  |  | 氨 | 1.0mg/m3 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 10(无量纲) |
|  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 表2 | 硫化氢 | 0.33kg/h(15m排气筒) 厂界0.06mg/m3 |
|  |  |  | 氨 | 4.9kg/h(15m排气筒) 厂界1.5mg/m3 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 2000(无量纲) 厂界10(无量纲) |
| 废水 | 《医疗机构水污染物排放标准》（DB41/2555-2023） | 表1二级标准 | pH | 6-9 |
|  |  |  | COD | 250mg/L |
|  |  |  | BOD5 | 100mg/L |
|  |  |  | SS | 60mg/L |
|  |  |  | NH3-N | - |
|  |  |  | TP | - |
|  |  |  | TN | - |
|  |  |  | 动植物油 | 20mg/L |
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | 5000MPN/L |
|  |  |  | 肠道致病菌 | 不得检出 |
|  |  |  | 肠道病毒 | 不得检出 |
|  |  |  | 石油类 | 10mg/L |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 10mg/L |
|  |  |  | 挥发酚 | 1.0mg/L |
|  |  |  | 总氰化物 | 0.5mg/L |
|  |  |  | 色度 | - |
|  | 延津县第一污水处理厂收水标准 | / | COD | 350mg/L |
|  |  |  | BOD5 | 150mg/L |
|  |  |  | SS | 200mg/L |
|  |  |  | NH3-N | 40mg/L |
|  |  |  | TP | 4.0mg/L |
|  |  |  | TN | 55mg/L |
| 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 1类 | 噪声 | 昼间55dB(A) |
|  |  |  |  | 夜间45dB(A) |
| 固体 废物 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求 |  |  |  |
|  | 《医疗机构水污染物排放标准》（DB41/2555-2023） |  |  |  |
|  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |  |  |  |

环境保护责任目标

地表水环境质量目标

本项目外排废水排入延津县第一污水处理厂处理，处理后排入文岩渠。根据《新乡市生态环境局关于印发2025年地表水环境质量目标的函》，文岩渠东竹村断面和文岩渠王堤断面属于新乡市市控责任目标断面，2025年目标为Ⅲ类水体标准。距离本项目最近的地表水断面为文岩渠东竹村断面和文岩渠王堤断面，断面控制目标值如下：

表2-14                    断面控制目标值

| 断面名称 | 所属河流 | 2025年控制目标值（mg/L） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | 氨氮 | 总磷 |  |
| 文岩渠东竹村 | 文岩渠 | 20 | 1.0 | 0.2 | 责任目标考核断面 |
| 文岩渠王堤断面 | 文岩渠 | 20 | 1.0 | 0.2 | 责任目标考核断面 |

环境空气质量目标

区域环境空气质量达到国家二级标准。

声环境质量目标

按照区域环境功能，项目所在地区域声环境质量达到1类标准。

环境质量现状

环境空气质量：评价区基本污染物（PM10、PM2.5、O3、SO2、NO2、CO）中PM10、PM2.5、O3环境质量现状监测结果不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，属于不达标区；其他污染物：H2S、NH3环境质量现状能满足《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的限值要求；臭气浓度满足环境空气质量要求。

地表水环境：经调查，延津县第一污水处理厂现状纳污水体为文岩渠，距离排污口下游最近的断面为文岩渠东竹村断面。根据新乡市环境监测站编制的监测通报：文岩渠地表水体个别月份有超标现象，除COD外，NH3-N和TP年均值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

地下水环境：根据监测结果，评价区地下水pH、耗氧量、氨氮等指标均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类的标准要求。

声环境：项目周围声环境质量能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。

规划相符性分析

《新乡市国土空间总体规划（2021-2035年）》

      - 规划目标

《规划》立足新发展阶段、贯彻新发展理念，坚持以人民为中心的发展思想，走内涵式、集约型、绿色化的高质量发展道路，为加快新乡“两地、三区、一枢纽”建设，引领黄河流域生态保护和高质量发展谱写新时代中原更加出彩的新乡绚丽篇章提供有力支撑和空间保障。

      - 城市性质

国家创新高地、国家先进制造业基地；郑州都市圈北部门户；中原城市群山水宜居名城。

      - 人口规模

规划至2035年全市常住人口达到707万人，城镇人口达到530万人。

      - 规划范围

规划面积8291平方公里。

      - 总体定位

构建“两地、三区、一枢纽”的城市总体定位。

两地：国家创新高地、国家先进制造业基地。

三区：区域一体化发展示范区、黄河流域生态保护和高质量发展引领区、幸福生活共享区。

一枢纽：辐射豫北、连接全国的区域性综合交通物流枢纽。

      - 发展目标

2025年，全面融入郑州都市圈，基础设施支撑能力显著增强，郑新一体化取得实质性突破，城市经济活力、创新能力、品质特色等得到明显提升。

2035年，高水平建成国家创新高地、国家先进制造业基地，辐射豫北、连接全国的区域性综合交通物流枢纽和中原城市群山水宜居名城。

2050年，全面建成经济繁荣、社会和谐、生态宜居的现代化城市样板和质量变革、效率变革、动力变革的创新典范。

本项目位于延津县城区1号路与8号路东南角，属于新乡市国土空间总体规划范围内，项目建设符合总体规划要求。

《延津县国土空间总体规划（2021-2035年）》

本项目与《延津县土空间总体规划（2021-2035）》相符性分析见下表。

表2-15    与《延津县国土空间总体规划（2021-2035）》相符性分析

| 规划相关内容 |  | 本项目建设情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规划范围 | 县域范围为延津县行政辖区范围，包括潭龙、塔铺、文岩三个街道和丰庄、王楼、石婆固、东屯、马庄、胙城、魏邱、司寨、榆林、僧固十个乡(镇)，面积为887.98平方千米。中心城区范围包括县城和先进制造业开发区北区两个区域，面积为109.61平方千米。县城东至六支渠，南至S311省道，西至G107国道，北至北环路。开发区北区东至塔铺街道行政边界，南至科隆大道，西至新乡市经济技术开发区，北至荷宝高速。 | 本项目厂址位于延津县城区1号路与8号路东南角，位于延津县城范围内。 | 相符 |
| 耕地和永久基本农田保护红线 | 加强永久基本农田保护和建设。以永久基本农田为基础，优先在粮食生产功能区、重要农产品保护区建设高标准农田，逐步把永久基本农田全部建设成早涝保收的高标准农田。经依法批准确需占用的，应先补建后占用。完善永久基本农田储备区制度，土地整治和新建高标准农田增加的优质耕地应当优先补划为永久基本农田。在永久基本农田集中分布地区，不得规划新建可能造成污染的项目。 | 根据《延津县县城总体规划（2010-2030）》规划区土地使用规划图，本项目用地属于二类工业用地，不涉及基本农田的占用。 | 相符 |
| 生态保护红线 | 全县划定生态保护红线面积19.19平方千米，生态服务功能类型为水源涵养型，位于延津黄河故道省级森林自然公园与原阳博浪沙省级森林自然公园。生态保护红线范围内原则上严格禁止开发性、建设性活动。严禁任意改变用途，确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。 | 本项目厂址位于延津县城区1号路与8号路东南角，不涉及生态保护红线。 | 相符 |
| 城镇开发边界 | 城镇开发边界内实行“详细规划+规划许可”的管制方式，并加强与水体保护线、绿地系统线、基础设施建设控制线、历史文化保护线等控制线的协同管控。未经依法批准，不得在城镇开发边界外设立各类开发区和城镇新区。城镇开发边界一经划定，原则上不得调整。因国家重大战略调整、国家重大项目建设、行政区划调整等确需调整的，依法依规按程序进行。 | 根据《延津县国土空间总体规划》（2021-2035年）中心城区国土空间规划分区图，本项目位于城镇开发边界内。 | 相符 |
| 历史文化保护线 | 严格保护历史文化遗产及其周边环境，划定文物保护单位、历史建筑、历史文化名镇名村和传统村落等历史文化保护要素的保护范围界线。历史文化保护线为城市紫线以外的，管控工作要严格按照相关法律法规要求进行。各类界线存在部分交叉重复区域，按照从严合并的原则进行管控。 | 本项目厂址位于延津县城区1号路与8号路东南角，不涉及历史文化保护线。 | 相符 |
| 提高用水效率，优化用水结构 | 加强生活与工业节水。限制新增高耗水工业，切实推进食品、化工等既有高耗水产业节水改造、废水治理和中水回用。 | 本项目属于医院建设项目，不属于高耗水工业项目。 | 相符 |
| 危险品生产和仓储 | 强化安全生产管理。保护危险化学品企业和化工园区外部安全防护距离，禁止在外部安全防护距离内布局劳动密集型企业、人员密集场所。 | 本项目属于医院建设项目，不涉及危险化学品。 | 相符 |

根据延津县南区规划环评《延津县产业集聚区南区发展规划（2009-2020）调整方案环境影响报告书》中用地规划图可知，本项目位置属于延津县产业集聚区南区，目前相关规划已到期。《延津县先进制造业开发区发展规划（2022-2035）》包括南区和北区相关规划内容，根据《延津县先进制造业开发区发展规划（2022-2035）环境影响报告书》中用地规划图可知，本项目位置不在延津县产业集聚区范围内，目前规划环评正在编制中，暂未定稿。同时根据《延津县县城总体规划（2010-2030）》规划区土地使用规划图，本项目用地属于二类工业用地，符合用地规划要求。

新乡市城市饮用水源保护规划

《新乡市城市饮用水水源地保护区划分报告》（2007.5）已由河南省人民政府以豫政办[2007]125号文批复以及《七里营引黄水源地饮用水水源保护区划分技术报告》（已由河南省人民政府以豫政文[2018]102号文批复），新乡市城市饮用水水源地保护区划分结果如下表。

表2-16               新乡市城市集中饮用水源地

| 序号 | 水源地名称 | 一级保护区 | 二级保护区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄河贾太湖地表水饮用水源保护区 | 豫政文[2018]114号文将其取消 |  |
| 2 | 黄河原阳中岳地表水饮用水源保护区 | 豫政文[2018]114号文将其取消 |  |
| 3 | 三水厂地下水饮用水源保护区 | 豫政文[2018]114号文将其取消 |  |
| 4 | 四水厂地下水饮用水源保护区 | 豫政文[2021]72号文将其取消 |  |
| 5 | 凤泉水厂地下水饮用水源保护区 | 以水厂东、西两院的院墙为界向外10米以及输水管线两侧10米的区域。 | 东以团结路为界，其他三面以水厂院墙为界，向外100米的区域。 |
| 6 | 卫辉市塔岗水库地表水饮用水源保护区 | 取水口外围300米的水域、正常水位线取水口一侧200米的陆域及输水管道两侧10米的陆域。 | 一级保护区外的水域及山脊线内、入库河流上游3000米的陆域。 |
| 7 | 辉县市段屯地下水饮用水源保护区 | 井群外围线以外30米的区域及输水管道两侧10米的陆域。 | 卫柿路以北，东外环路以东，井群外围线外300米以西和以南的区域。 |
| 8 | 七里营引黄水源地饮用水水源保护区 | 人民胜利渠新乡市界至本源水厂东厂界的30m明渠水域及渠道两侧20m的工程管理陆域范围。 | / |
| 9 | 凤泉区“千吨万人”集中式饮用水水源保护范围（区） | 凤泉区宝山西路街道小块村南池地下水型水源地（共2眼井）；水厂厂区所包含的区域（1号、2号取水井） | / |
|  |  | 凤泉区宝山西路街道东张门村西地下水型水源地（共2眼井）；水厂厂区所包含的区域（1号、2号取水井） |  |

根据调查，距本项目最近的保护区为黄河原阳中岳地表水饮用水源保护区，距离约为20.8km，不在其保护区范围内。

河南省县级饮用水源保护规划

根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办(2013)107号），延津县县级饮用水源为延津县水厂地下水井群（共8眼井）。

一级保护区范围:取水井外围50m及取水井至水厂的输水管线两侧5m的区域。

二级保护区范围:一级保护区外，1~6号、8号取水井外围550m外公切线所包含的区域，7号取水井外围500m的区域。

根据调查，本项目距县城区内最近的饮用水井延津县水厂地下水井群距离约为3.9km。不再其保护区范围内。

河南省乡镇集中式饮用水水源保护区

根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办（2016）23号），延津县集中式饮用水源保护区主要包括:

（1）延津县榆林乡榆林水厂地下水井（共1眼井）

一级保护区范围:水厂厂区及外围东20米、西46米、南46米、北35米的区域。

（2）延津县小潭乡小潭水厂地下水井群（共2眼井）一级保护区范围：水厂厂区及外围西45米、南40米、北45米的区域。

（3）延津县魏邱乡魏邱水厂地下水井（共1眼井）

一级保护区范围:水厂厂区及外围东45米、西10米、南40米、北28米的区域。

（4）延津县王楼乡王楼水厂地下水井群（共2眼井）一级保护区范围：水厂厂区及外围东40米、西40米、南45米、北45米的区域。

（5）延津县丰庄镇绳屯水厂地下水井群（共2眼井）一级保护区范围：水厂厂区及外围40米的区域。

根据调查，本项目距最近的乡镇集中式饮用水水源保护区为小潭乡地下水井群，距离约为5.1km。本项目不在其保护区范围内。

政策相符性分析

产业政策及备案相符性分析

（1）项目与产业政策的相符性分析

根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），评价对本项目建设与产业政策的相符性进行分析，详见下表。

表2-17            项目与产业政策一致性分析

| 名称 | 条款 | 内容 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鼓励类 | 三十七、卫生健康 | 1.医疗服务设施建设：预防保健、卫生应急、卫生监督服务设施建设，医疗卫生服务设施建设，传染病、儿童、精神卫生专科医院和康复医院(中心)、护理院(中心)、安宁疗护中心、全科医疗设施与服务，医养结合设施与服务 | 本项目为医院建设项目，属于医疗卫生服务设施建设 | 属于 |
| 限制类 | / | 查阅无相关对应条款 | 本项目为医院建设项目 | 不属于 |
| 淘汰类（落后生产工艺装备） | / | 查阅无相关对应条款 | 本项目为医院建设项目 | 不属于 |
| 淘汰类（落后产品） | / | 查阅无相关对应条款 | 本项目为医院建设项目 |  |

由上表可知，本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类“三十七、卫生健康5、医疗服务设施建设”，符合国家产业政策。

（2）项目与备案的相符性分析

项目已经新乡市延津县发展和改革委员会备案（项目代码为：2507-410704-04-01-574160），符合国家产业政策。详见下表。

表2-18             本项目与备案相符性分析表

| 名称 | 项目备案 | 项目实际情况 | 一致性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  | 一致 |
| 设备 |  |  | 一致 |
| 主要工艺 |  |  | 一致 |
| 投资 |  |  | 一致 |
| 生产规模 |  |  | 一致 |

由上表可知，本项目建设与备案情况相符。

与《河南省生态环境分区管控总体要求（2023年版）》（公告[2024]2号）相符性分析

根据“河南省生态环境分区管控应用平台”成果查询，本项目所在区域属于重点管控单元，环境管控单元编码为：ZH41072620003，环境管控单元名称为：延津县城镇重点单元。

根据《河南省生态环境分区管控总体要求（2023年版）》（公告[2024]2号）的内容，结合本项目的情况，该方案中涉及到本项目的内容与本项目实际情况的对比情况见下表。

表2-19    与《河南省生态环境分区管控总体要求》对比分析一览表

| # 全省生态环境总体准入要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 环境管控单元分区 | # 管控类别 | # 准入要求 | # 本项目建设情况 | # 符合性 |
| # 重点管控单元 | # 空间布局约束 | # 1.根据国家产业政策、区域定位及环境特征等，建立差别化的产业准入要求，鼓励建设符合规划环评的项目。 # 2.推行绿色制造，支持创建绿色工厂、绿色园区、绿色供应链。 # 3.推进新建石化化工项目向资源环境优势基地集中，引导化工项目进区入园，促进高水平集聚发展。 # 4.强化环境准入约束，坚决遏制“两高一低”项目盲目发展，对不符合规定的项目坚决停批停建。 # 5.涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。 # 6.加快城市建成区内重污染企业就地改造、退城入园、转型转产或关闭退出。 # 7.将土壤环境要求纳入国土空间规划，根据土壤污染状况和风险合理规划土地用途。对列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地;不得办理土地征收、回购、收购、土地供应以及改变土地用途等手续。 # 8.在集中供热管网覆盖地区，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉。 | # 1.本项目符合国家产业政策，符合国土空间规划要求。 # 2.本项目不涉及绿色制造。 # 3、本项目不涉及石化化工。 # 4.本项目不属于“两高一低”项目。 # 5.本项目不属于产能置换项目。 # 6.本项目不属于重污染企业。 # 7.本项目不属于土壤污染地块区域。 # 8.项目不新建、扩建分散燃煤供热锅炉。 | # 符合 |
|  | # 污染物排放管控 | # 1.重点行业建设项目应满足区域、流域控制单元环境质量改善目标管理要求。 # 2.强化项目环评及“三同时”管理。新建、扩建“两高”项目应采用先进的工艺技术和装备，单位产品污染物排放强度应达到清洁生产先进水平，其中，国家、省绩效分级重点行业新建、扩建项目达到A级水平，改建项目达到B级以上水平。 # 3.以钢铁、焦化、铸造、建材、有色、石化、化工、工业涂装、包装印刷、电镀、制革、石油开采、造纸、纺织印染、农副食品加工等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造；加快推进钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。 # 4.深入推进低挥发性有机物含量原辅材料源头替代，全面推广使用低挥发性有机物含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等新兴原辅材料。 # 5.采矿项目矿井涌水应尽可能回用生产或综合利用，外排矿井涌水应满足受纳水体水功能区划和控制断面水质要求;选厂的生产废水及初期雨水、矿石及废石场的淋溶水、尾矿库澄清水及渗滤水应收集回用，不外排。 # 6.新建、扩建开发区、工业园区同步规划建设污水收集和集中处理设施，强化工业废水处理设施运行管理，确保稳定达标排放;按照“减量化、稳定化、无害化、资源化”要求，加快城镇污水处理厂污泥处理设施建设，新建污水处理厂必须有明确的污泥处置途径;依法查处取缔非法污泥堆放点，禁止重金属等污染物不达标的污泥进行土地利用。 # 7.鼓励企业采用先进治理技术，打造行业噪声污染治理示范典型。排放噪声的工业企业应切实采取减振降噪措施，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，同时避免突发噪声扰民。 | # 1.本项目不属于重点行业建设项目。 # 2.本项目不属于两高项目。 # 3.本项目不涉及。 # 4.本项目不涉及。 # 5.本项目不涉及。 # 6.本项目不涉及。 # 7.本项目排放噪声的设备采取减振降噪措施后可达标排放，施工期和运营期应加强管理，避免噪声扰民。 | # 符合 |
|  | # 环境风险防控 | # 1.依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控；用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地及有土壤污染风险的建设用地地块，应当依法开展土壤污染状况调查；污染地块经治理与修复，并符合相应规划用地土壤环境质量要求后，方可进入用地程序；合理规划污染地块土地用途，鼓励农药、化工等行业中重度污染地块优先规划用于拓展生态空间。 # 2.以涉重涉危及有毒有害等行业企业为重点，加强水环境风险日常监管;推进涉水企业的环境风险排查整治、风险预防设施设备建设；制定水环境污染事故处置应急预案，加强上下游联防联控，防范跨界水环境风险，提升环境应急处置能力。 # 3.化工园区内涉及有毒有害物质的重点场所或者重点设施设备(特别是地下储罐、管网等)应进行防渗漏设计和建设，消除土壤和地下水污染隐患；建立完善的生态环境监测监控和风险预警体系，相关监测监控数据应接入地方监测预警系统；建立满足突发环境事件情形下应急处置需求的应急救援体系、预案、平台和专职应急救援队伍，配备符合相关国家标准、行业标准要求的人员和装备。 | # 1、项目用地为二类工业用地，不属于土壤污染地块。 # 2.本项目不属于涉重涉危及有毒有害等行业企业，评价要求企业按照要求编制突发环境事件应急预案。 # 3.项目不涉及。 | # 符合 |
|  | # 资源利用效率 | # 1.“十四五”时期，规模以上工业单位增加值能耗下降18%，万元工业增加值用水量下降10%。 # 2.新建、扩建“两高”项目单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。 # 3.实施重点领域节能降碳改造，到2025年钢铁、电解铝、水泥、炼油、乙烯、焦化等重点行业产能达到能效标杆水平的比例超过30%，行业整体能效水平明显提升，碳排放强度明显下降，绿色低碳发展能力显著增强。 # 4.对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用工业余热、电厂热力、清洁能源等进行替代。 # 5.除应急取(排)水、地下水监测外，在地下水禁采区内，禁止取用地下水;在地下水限采区内，禁止开凿新的取水井或者增加地下水取水量。 | # 1.本项目建设单位不属于工业企业。 # 2.本项目不属于“两高”项目。 # 3.项目不属于钢铁、电解铝、水泥、炼油、乙烯、焦化等重点行业。 # 4.本次工程不新增锅炉和工业炉窑，现有工程锅炉使用天然气为燃料。 # 5.本项用水为市政供水，不取用地下水。 | # 符合 |
| # 重点区域大气生态环境管控要求 |  |  |  |  |
| # 区域 | # 管控类别 | # 管控要求 | # 本项目建设情况 | # 符合性 |
| “2+26”城市地区（郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳、济源示范区） | 空间布局约束 | # 1.坚决遏制“两高”项目盲目发展，落实《中共河南省委河南省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》中关于空间布局约束的相关要求。 # 2.严控磷铵、电石、黄磷等行业新增产能，禁止新建用汞的(聚)氯乙烯产能，加快低效落后产能退出。 # 3.原则上禁止新建企业自备燃煤机组，有序关停整合30万千瓦以上热电联产机组供热合理半径范围内的落后燃煤小热电机组(含自备电厂)。 # 4.优化危险化学品生产布局，禁止在化工园区外新建、扩建危险化学品生产项目。新建危险化学品生产项目必须进入通过认定的一般或较低安全风险的化工园区(与其他行业生产装置配套建设的项目除外)。 # 5.新建、扩建石化项目不得位于黄河干支流岸线管控范围内等法律法规明令禁止的区域，尽可能远离居民集中区、医院、学校等环境敏感区。 # 6.严格采矿权准入管理，新建露天矿山项目原则上必须位于省级矿产资源规划划定的重点开采区内，鼓励集中连片规模化开发。 | # 1.本项目不属于“两高”项目。 # 2.本项目不涉及。 # 3.本项目不涉及。 # 4.本项目不属于危险化学品生产项目。 # 5.本项目不属于石化项目。 # 6.本项目不属于露天矿山项目。 | # 符合 |
|  | 污染物排放管控 | # 1.落实超低排放要求、无组织排放特别控制要求。 # 2.聚焦夏秋季臭氧污染，推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。 # 3.全面淘汰国三及以下排放标准营运中重型柴油货车；推进大宗货物“公转铁”“公转水”。4.全面推广绿色化工制造技术，实现化工原料和反应介质、生产工艺和制造过程绿色化，从源头上控制和减少污染。 # 5.推行农业绿色生产方式，协同推进种植业、养殖业节能减排与污染治理；推广生物质能、太阳能等绿色用能模式，加快农业及农产品加工设施等可再生能源替代。 | # 1.本项目污染物满足达标排放和总量控制要求。 # 2.本项目不属于工业企业项目。 # 3.本项目不涉及柴油货车。 # 4.本项目不属于化工项目。 # 5.本项目不属于农业项目。 | # 符合 |
|  | 环境风险防控 | # 1.对无法实现低VOCs原辅材料替代的工序，在保证安全情况下，应在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施。 # 2.矿山开采、选矿、运输过程中，应采取相应的防尘措施，化学矿、有色金属矿石及产品堆场应采取“三防”措施。 # 3.加强空气质量预测预报能力，完善联动应急响应体系，强化区域联防联控。 | # 1.本项目不属于工业企业项目。 # 2.本项目不属于矿山企业项目。 # 3.本次要求企业编制突发环境事件应急预案，加强区域联防联控。 | # 符合 |
|  | 资源利用效率 | # 1.严格合理控制煤炭消费，“十四五”期间完成省定煤炭消费总量控制目标。 # 2.到2025年，吨钢综合能耗达到国内先进水平。 # 3.到2025年，钢铁、石化化工、有色金属、建材等行业重点产品能效达到国际先进水平，规模以上工业单位增加值能耗比2020年下降13.5%。 | # 1.项目不使用煤炭。 # 2.项目不属于钢铁项目。 # 3.项目不属于钢铁、石化化工、有色金属、建材等行业。 | # 符合 |
| # 重点流域生态环境管控要求 |  |  |  |  |
| 流域 | 管控类别 | # 管控要求 | # 本项目建设情况 | # 符合性 |
| 重点流域生态环境控要求 (省辖海河流域) | 空间布局约束 | # 1.严格限制造纸、印染等高耗水、重污染产业发展。 # 2.严格落实南水北调干渠水源地保护的有关规定，避免水体受到污染。 | # 1.本项目不涉及。 # 2.本项目将严格落实南水北调干渠水源地保护的有关规定，避免水体受到污染。 | # 符合 |
|  | 污染物排放管控 | # 加快补齐城镇污水处理短板，推进污水处理设施及配套管网建设，实施雨污分流系统改造，尽快实现管网全覆盖。 | # 本项目雨污分流，废水经院区污水处理站处理达标后通过市政污水管网排入延津县第一污水处理厂。 | # 符合 |
|  | 环境风险防控 | # 加强水环境风险源日常管理，以化工园区污水处理厂和化工、制药、造纸等主要排污企业为重点，加强日常监测监控。 | # 本项目将按照要求加强水环境风险源日常管理，加强日常监测监控。 | # 符合 |
|  | 资源利用效率 | # 1.按照合理有序使用地表水、控制使用地下水、积极利用非常规水的要求，做好区域水资源统筹调配工作，逐步降低部分过度开发河流和区域的水资源开发利用强度，退减被挤占的生态用水。 # 2.在粮食核心区规模化推行高效节水灌溉；实施工业节水减排行动，大力推进工业水循环利用，推进节水型企业、节水型工业园区建设。 # 3.重点推进南水北调受水区地下水压采工作，加快公共供水管网建设，逐步关停自备井。 | # 1.本项目采用市政供水。 # 2.本项目不属于农业项目和工业项目。 # 3.本项目采用市政供水，不使用自备井。 | # 符合 |

由上表可知，本项目符合《河南省生态环境分区管控总体要求》（2023年版）的相关要求。

与《新乡市“三线一单”生态环境准入清单（2023年版）》（新环函[2024]5号）相符性分析

（1）生态保护红线相符性

本项目位于延津县城区1号路与8号路东南角，不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，根据新乡市生态保护红线划定结果，本项目选址范围不涉及生态保护红线，本项目的实施与生态保护红线不冲突。

（2）资源利用上线相符性

本项目用水购自自来水公司；能源主要为电，电购自当地电网。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、气等资源利用不会突破区域的资源利用上线。

（3）环境质量底线相符性

本项目废气、废水、噪声排放对周边环境影响较小，不会导致区域环境产生明显变化。项目对周边大气环境、地表水环境、地下水环境、声环境、土壤环境影响均可接受。

（4）本项目选址位于延津县城区1号路与8号路东南角，根据“河南省生态环境分区管控应用平台”成果查询，本项目所在区域属于重点管控单元，环境管控单元编码为：ZH41072620003，环境管控单元名称为：延津县城镇重点单元。详见下图。

图2-3    河南省生态环境分区管控应用平台环境管控单元图

本项目选址位于延津县城区1号路与8号路东南角，根据上图，本项目属于重点管控单元，与《新乡市“三线一单”生态环境准入清单（2023年版）》（新环函[2024]5号）中的重点管控单元的相关内容对比一致性分析见下表。

表2-20             本项目与《清单》对比分析一览表

| 新乡市生态环境总体准入要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维度 | 管控要求 |  |  |  |  | 本项目情况 |  | 是否符合建设要求 |
| 空间布局约束 | 1.禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；但是，法律、行政法规另有规定的除外。 禁止任何人进入自然保护区的核心区。因科学研究的需要，必须进入核心区从事科学研究观测、调查活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，并经自然保护区管理机构批准；其中，进入国家级自然保护区核心区的，应当经省、自治区、直辖市人民政府有关自然保护区行政主管部门批准；自然保护区核心区内原有居民确有必要迁出的，由自然保护区所在地的地方人民政府予以妥善安置。 禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动。因教学科研的目的，需要进入自然保护区的缓冲区从事非破坏性的科学研究、教学实习和标本采集活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，经自然保护区管理机构批准。从事前款活动的单位和个人，应当将其活动成果的副本提交自然保护区管理机构。 在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。 |  |  |  |  | 本项目位于延津县城区1号路与8号路东南角，根据《延津县县城总体规划(2010-2030)》规划区土地使用规划图，本项目用地属于二类工业用地，符合用地规划要求，符合园区总体规划要求。本项目建设范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、南水北调保护区、生态保护红线，符合用地规划要求。 |  | 符合 |
|  | 8.南太行旅游度假区规划区范围内；新乡市山水林田湖草一体化生态城规划区范围内；按规定划定的自然保护区、景观区、居民集中生活区的周边和重要交通干线、河流湖泊直观可视范围内；特定生态保护红线范围内禁止新建露天矿山项目。禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。新、改、扩建排放VOCs的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施，其中新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放总量倍量消减替代。 |  |  |  |  | 本项目位于延津县城区1号路与8号路东南角，主要为医院建设，项目不属于生产和使用高挥发性有机物含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，不属于新、改、扩建排放VOCs的项目。 |  | 符合 |
|  | 9.严格控制新建、扩建钢铁冶炼、水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工、建筑陶瓷、耐火材料、砖瓦、矿山开采等行业的高排放、高污染项目，促进传统煤化工、水泥行业绿色转型、智能升级。城市建成区内人口密集区、环境脆弱敏感区周边的钢铁冶炼、水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工、建筑陶瓷、耐火材料、砖瓦、矿山开采等行业中的高排放、高污染项目，应当限期搬迁、升级改造或者转型、退出。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。新建“两高”项目应按照《生态环境部办公厅关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）要求，制定配套区域污染物削减方案，环境质量超标区域实行重点污染物排放倍量削减，环境质量达标区域原则上实施等量削减。新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）等行业产能。 |  |  |  |  | 本项目医疗服务设施建设，不属于钢铁冶炼、水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工、建筑陶瓷、耐火材料、砖瓦、矿山开采等行业的高排放、高污染项目和新建、改建、扩建的“两高”项目，不属于新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）等行业产能的项目。 |  | 符合 |
|  | 10.按照各园区建设发展规划，培育和建设关联企业高度集中的产业基地，积极推行区域、规划环境影响评价，对搬迁升级改造石化、化工、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。鼓励支持水泥等重点行业进行产能置换、装备大型改造、重组整合。 |  |  |  |  | 本项目医疗服务设施建设，不属于石化、化工、建材、有色等项目和过剩产能重点行业项目。 |  | 符合 |
| 污染物排放管控 | 1.新、改、扩建项目主要污染物排放要求满足当地总量减排要求。 |  |  |  |  | 本项目新增污染物排放满足当地总量减排要求。 |  | 符合 |
|  | 2.十四五末，共产主义渠、西柳青河达到IV类指标，卫河、文岩渠、天然渠、天然文岩渠、黄庄河达到II类指标;城市集中式饮用水水源地取水水质达标率达到100%;地下水质量考核点位水质级别保持稳定;确保完成国家水质考核目标。全市建成区全面消除黑臭水体，县(市)建成区基本完成黑臭水体整治任务。重点治理市域内卫河、共产主义渠、东孟姜女河等海河流域河流，以及西柳青河、天然渠、文岩渠等黄河流域河流，全面开展清河行动、实施河道清淤、规范入河排污口管理，统筹推进水污染综合整治及水生态保护修复，提升河流自净能力，建立生态调水长效机制，保障河流水质稳定达标。禁止以任何方式直接向水功能区要求为II类的水体和地表水型集中式生活饮用水水源保护区内的水体排放污水;污水排入黄河干流、黄河一级支流和涉及III类水功能区要求的其它水体时，执行一级标准;污水排入除上述水体以外的其它河流、湖泊、水库、运河、渠道、湿地、坑塘、蓄滞洪区等地表水体时，执行二级标准。 |  |  |  |  | 本项目废水经院区污水处理站处理达标后通过市政污水管网排入延津县第一污水处理厂，延津县第一污水处理厂出水COD、BOD、氨氮及总磷满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准限值的要求，其它因子达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级A标准。 |  |  |
|  | 4.严控新增重金属污染物排放量，在重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍、钴、锡、锑和汞冶炼等）、铅蓄电池制造业、皮革及其制品业（皮革鞣制加工等）、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯行业、铬盐行业等）、电镀行业等重点行业实施重点重金属减量替代。新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则，应符合《新乡市“十四五”重金属污染防控工作方案》相关要求。 |  |  |  |  | 本项目不涉及重金属污染物排放。 |  | 符合 |
|  | 5.全面推进企业清洁生产，完善省级产业集聚区污水处理设施水平。加强造纸、氮肥、农副食品加工、毛皮制革、印染、有色金属、原料药制造、电镀等水污染物排放行业重点企业强制性清洁生产审核，全面推进其清洁生产改造或清洁化改造。省级产业集聚区建成区域必须实现管网全配套，污水集中处理设施必须做到稳定达标运行，同时安装自动在线监控装置。 |  |  |  |  | 本项目为医疗设施建设项目，区域配套有污水管网。 |  | 符合 |
|  | 8.国家、省绩效分级重点行业以及涉及锅炉炉窑的其他行业，新建、扩建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到A级绩效水平，改建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到B级以上绩效水平。 |  |  |  |  | 本项目为医疗设施建设项目，不涉及绩效分级。 |  | 符合 |
| 环境风险防控 | 1.地下水漏斗区、重金属污染区、生态严重退化区等区域：探索开展耕地轮休耕试点；实行休耕补贴，引导农民自愿将重度污染耕地退出农业生产。 |  |  |  |  | 本项目不涉及。 |  | 符合 |
|  | 2.具备饮用水水源保护区及影响范围内风险源名录和风险防控方案、饮用水水源地突发环境事件应急处置技术方案及应急专家库、应急监测能力。定期或不定期开展饮用水水源地周边环境安全隐患排查及饮用水水源地环境风险评估。饮用水水源地有专项应急预案，做到“一源一案”，按照环境保护主管部门要求备案并定演练和修订预案。饮用水水源地周边高风险区域设有应急物资(装备)储备库及事故应急池等应急防护工程，上游连接水体设有节制闸、拦污坝、导流渠、调水沟渠等防护工程设施。 |  |  |  |  | 本项目不涉及。 |  | 符合 |
| 资源开发效率要求 | 1.“十四五”期间按照政府目标控制能耗增量指标。严控新增耗煤项目，新、改、扩建项目实施煤炭减量替代，重点削减非电力用煤。鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。2023年底，全面淘汰35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，鼓励淘汰4蒸吨/小时以下生物质锅炉，保留现有生物质锅炉应采用专用炉具，禁止掺烧煤炭、垃圾、工业固体废物等其他物料。 |  |  |  |  | 本项目不涉及煤炭和生物质燃料。 |  | 符合 |
|  | 3.开展高耗水工业行业节水技术改造，大力推广工业水循环利用，推进节水型企业、节水型工业园区建设。 |  |  |  |  | 本项目不属于工业项目。 |  | 符合 |
|  | 4.按照合理有序使用地表水、控制使用地下水、积极利用非常规水源的要求，做好区域水资源统筹调配，逐步降低区域内的水资源开发利用强度，退减被挤占的生态用水，2030年全市浅层地下水开采控制在57390万立方米。 |  |  |  |  | 本项目供水由市政供水管网提供。 |  | 符合 |
| 新乡市各县区分区管控单元生态环境准入清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境管控单元编码 | 行政区划 | 环境管控单元名称 | 管控单元分布 | 管控要求 |  |  | 本项目情况 | 是否符合建设要求 |
| ZH4107 2620003 | 延津县 | 延津县城镇重点单元 | 重点管控单元3 | 空间布局约束 | 1.在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建石化、焦化、制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当逐步搬迁或者升级改造。 |  | 1.本项目不属于工业企业项目，为医疗服务设施建设项目，项目污水处理站恶臭收集后采用生物喷淋除臭。 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 2.严格控制新建、扩建高排放、高污染项目，包括钢铁、水泥、有色、平板玻璃，建筑陶瓷等行业及其他排放重金属、持久性有机污染物的工业项目等。 |  | 本项目不属于高排放、高污染项目。 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 3.通过土地用途调整、搬迁等途径进一步优化空间布局，解决区内部分工业、居住混杂布局的问题，减轻工业发展对居住环境的不利影响。 |  | 本项目不涉及。 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 4.严格控制新、改、扩建“两高”项目 |  | 本项目不属于新、改、扩建“两高”项目。 | 符合 |
|  |  |  |  | 污染物排放管控 | 1.禁止含重金属废水进入城市生活污水处理厂。 |  | 本项目不涉及重金属废水。 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 2.禁止填埋场渗滤液直排或超标排放 |  | 本项目不涉及。 | 符合 |
|  |  |  |  | 环境风险防控 | 有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定企业拆除活动污染防治方案和拆除活动环境应急预案。 |  | 本项目不属于有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业项目。 | 符合 |
|  |  |  |  | 资源利用效率要求 | 以延津县长青生物质热电厂为集中供热热源，实现城区和集聚区集中供热，逐步拆除集中供热区内企业自备锅炉；依托西气东输气源实现城区和集聚区内集中供气。 |  | 本项目不涉及自备锅炉。 | 符合 |

由上表可知，本项目符合《新乡市“三线一单”生态环境准入清单（2023年版）》（新环函[2024]5号）中大块镇相关内容的要求。

河南省生态环境保护委员会办公室关于印发《河南省2026年碧水保卫战实施方案》的通知（豫环委办[2026]4号）相符性分析

本项目与《河南省生态环境保护委员会办公室关于印发<河南省2026年碧水保卫战实施方案>的通知》（豫环委办[2026]4号）相关内容对照分析见下表。

表2-21        本项目与实施方案相关内容对照表

| 项目 | 实施方案相关内容 | 本项目建设情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.持续加强饮用水水源地保护 | 开展农村重点集中式饮用水水源地水质专项调查。依法科学划定、调整、取消饮用水水源保护区(范围)，持续推进饮用水水源地规范化建设，深入开展饮用水水源保护区内环境风险问题排查整治，巩固水源地整治成果。开展县级以上集中式饮用水水源地环境状况调查评估，做好乡镇级及以下水源地基础信息调查，切实保障饮用水水源地水质安全。 | 本项目不在饮用水水源地保护区范围内。 | 符合 |
| 18.加强水环境安全风险隐患排查整治 | 持续深化重点河流突发水污染事件环境应急“一河一策一图”成果应用，聚焦化工、医药、皮革鞣制、电镀、涉重金属等重点行业，以及尾矿库、危险化学品储存区、工业园区等重点区域，系统开展水环境风险源排查。加强汛期和枯水期水环境风险防控，强化交通运输领域水环境风险防范，强化次生环境事件风险管控。信阳市要提前做好淮河干流蓝藻爆发预警处置，及时有效消除水环境风险隐患。 | 本项目废水经院内污水处理站处理后经市政管网排入延津县第一污水处理厂进行处理，处理达标后排入文岩渠。 | 符合 |

由上表可知，本项目符合《河南省生态环境保护委员会办公室关于印发<河南省2026年碧水保卫战实施方案>的通知》（豫环委办[2026]4号）的相关要求。

河南省生态环境保护委员会办公室关于印发《河南省2026年净土保卫战实施方案》的通知（豫环委办[2026]6号）相符性分析

本项目与《河南省生态环境保护委员会办公室关于印发<河南省2026年净土保卫战实施方案>的通知》（豫环委办[2026]6号）相关内容对照分析见下表。

表2-22        本项目与实施方案相关内容对照表

| 项目 | 实施方案相关内容 | 本项目建设情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.严格建设用地准入管理 | 强化对土地用途变更、收储、供应、使用权变更等环节的监管，依法应当开展土壤污染状况调查的地块须在土地储备入库前完成调查，将调查结果作为土地供应的必备要件。组织开展半年、年度建设用地安全利用核算。进一步完善建设用地土壤环境质量数据与国土空间规划“一张图”专题图层，编制《河南省土壤环境质量数据与国土空间规划数据联动共享与应用办法》，实现数据交互、动态更新，把叠图结果作为供地的前置条件，从体制机制上确保建设用地安全利用。 | 本项目建设前对厂址进行土壤环境现状调查，编制建设项目地块土壤污染状况调查报告并存档。 | 符合 |

由上表可知，本项目符合《河南省生态环境保护委员会办公室关于印发<河南省2026年净土保卫战实施方案>的通知》（豫环委办[2026]6号）的相关要求。

新乡市生态环境保护委员会办公室关于印发《新乡市2026年蓝天保卫战实施方案》的通知（新环委办〔2026〕18号）相符性分析

本项目与《新乡市生态环境保护委员会办公室关于印发<新乡市2026年蓝天保卫战实施方案>的通知》（新环委办[2026]18号）相关内容对照分析见下表。

表2-23              本项目与实施方案相关内容对照表

| 项目 | 实施方案相关内容 | 本项目建设情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.依法依规淘汰落后低效产能 | 严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，依法依规全面退出淘汰类产能和设备，加快整合退出一批涉气行业限制类产能，建立清单台账，2026年10月底前完成淘汰退出。(市工信局牵头负责)按照《工业重点领域能效标杆水平和基准水平(2023年版)》，对炼油、煤制焦炭、煤制甲醇、煤制烯烃、煤制乙二醇、烧碱、纯碱、电石、乙烯、对二甲苯、黄磷、合成氨、磷酸一铵、磷酸二铵、水泥熟料、平板玻璃、建筑陶瓷、卫生陶瓷、炼铁、炼钢、铁合金冶炼、铜冶炼、铅冶炼、锌冶炼、电解铝等25个领域及乙二醇，尿素，钛白粉，聚氯乙烯，精对苯二甲酸，子午线轮胎，工业硅，卫生纸原纸、纸巾原纸，棉、化纤及混纺机织物，针织物、纱线，粘胶短纤维等11个领域持续开展能源利用状况审核，实现能效低于基准水平项目“动态清零”。 | 经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类，符合国家产业政策要求。 | 符合 |
| 15.推动重点行业企业环境绩效等级提升 | 聚焦火电、垃圾发电、水泥熟料、煤制氮肥、耐火材料、日用玻璃、烧结砖瓦、砂石骨料、炭素、铸造、石灰窑及商砼(沥青)搅拌站等重点行业，按照“轻重缓急”原则，建立梯度化培育提升清单。对照绩效分级技术指南，编制“一企一策”提标改造方案，强化全过程监督帮扶指导。2026年底，全市创建A、B级及绩效引领性企业50家，其中A级企业不少于8家。严格按照国家和省级相关政策规定，在项目审批、环保税减免、资金奖补、差别化电价等方面给予支持，充分发挥标杆企业示范引领作用。 | 本项目为改扩建项目，项目建设将按照绩效引领性要求进行建设。 | 符合 |

由上表可知，本项目符合《新乡市生态环境保护委员会办公室关于印发<新乡市2026年蓝天保卫战实施方案>的通知》（新环委办[2026]18号）的相关要求。

新乡市生态环境保护委员会办公室关于印发《新乡市2026年碧水保卫战实施方案》的通知（新环委办〔2026〕17号）相符性分析

本项目与《新乡市生态环境保护委员会办公室关于印发<新乡市2026年碧水保卫战实施方案>的通知》（新环委办[2026]17号）相关内容对照分析见下表。

表2-24              本项目与实施方案相关内容对照表

| 项目 | 实施方案相关内容 | 本项目建设情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.持续加强集中式饮用水水源地保护 | 依法科学划定、调整、取消饮用水水源保护区(范围)；开展农村集中式饮用水水源地水质专项调查；持续开展饮用水水源保护区环境风险隐患排查整治，实施“动态清零”；开展县级以上集中式饮用水水源地环境保护状况调查评估，做好乡镇级及以下水源地基础信息调查，切实保障水源水质安全。2026年底，有关县(市、区)完成集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案修订工作。 | 本项目不在饮用水水源地保护区范围内。 | 符合 |
| 3.持续推进水环境综合治理 | 深入推进“净水入黄河”工程，强化天然渠、文岩渠、黄庄河等支流治理。2026年底前，封丘县污水处理厂尾水人工湿地项目、封丘县城西污水处理厂工艺设备更新和配套管网项目、延津县第三污水处理厂、平原示范区污水处理厂扩容工程、长垣市回木沟水生态修复项目建成投运；加快推进封丘县城南新区污水处理厂和文岩渠下游流域水环境综合治理与生态修复工程建设。推动长垣市与安阳滑县签订(黄河流域黄庄河支流)新一轮横向生态保护协议，积极履行上下游横向生态保护补偿协议。 | 本项目废水经院内污水处理站处理后经市政管网排入延津县第一污水处理厂进一步处理，处理达标后最终排入文岩渠。 | 符合 |

由上表可知，本项目符合《新乡市生态环境保护委员会办公室关于印发<新乡市2026年碧水保卫战实施方案>的通知》（新环委办[2026]17号）的相关要求。

新乡市生态环境保护委员会办公室关于印发《新乡市2026年净土保卫战实施方案》的通知（新环委办〔2026〕20号）相符性分析

本项目与《新乡市生态环境保护委员会办公室关于印发<新乡市2026年净土保卫战实施方案>的通知》（新环委办[2026]20号）相关内容对照分析见下表。

表2-25              本项目与实施方案相关内容对照表

| 项目 | 实施方案相关内容 | 本项目建设情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.持续推进土壤污染源头防控 | 持续落实《新乡市土壤污染源头防控行动实施方案》，严格保护未污染土壤，推动污染防治关口前移。开展土壤污染重点监管单位隐患排查抽查整治行动，强化对纳入排污许可管理的重点监管单位监督管理，督促指导其按照排污许可证规定和标准规范落实控制有毒有害物质排放、土壤污染隐患排查、自行监测等要求，将隐患排查报告及相关材料上传至重点监管单位环境管理信息系统，推动突出环境问题整改；向社会公开年度土壤污染重点监管单位名录。依法督促涉镉等重金属的大气、水环境重点排污单位对排放口和周边环境进行定期监测，评估对周边农用地土壤重金属累积性风险，并采取有效措施防范环境风险。 | 本项目不涉及重金属污染物的排放，项目建成后将按照环保部门要求开展土壤隐患排查。 | 符合 |

由上表可知，本项目符合《新乡市生态环境保护委员会办公室关于印发<新乡市2026年净土保卫战实施方案>的通知》（新环委办[2026]20号）的相关要求。

《河南省空气质量持续改善行动计划》（豫政[2024]12号）相符性分析

根据《河南省空气质量持续改善行动计划》（豫政[2024]12号）的内容，结合本项目的情况，该条例中涉及到本项目的内容与本项目实际情况的对比分析见下表。

表2-26      与《河南省空气质量持续改善行动计划》对比分析

| 项目 | 实施方案 | 本项目建设情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二、优化产业结构，促进产业绿色发展 | （一）严把“两高”项目准入关口。严格落实国家和我省“两高”项目相关要求，严禁新增钢铁产能。严格执行有关行业产能置换政策，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。国家、省绩效分级重点行业以及涉及锅炉炉窑的其他行业，新（改、扩）建项目原则上达到环境绩效A级或国内清洁生产先进水平。推进钢铁、焦化、烧结一体化布局，大幅减少独立烧结、球团和热轧企业及工序，推动高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢，淘汰落后煤炭洗选产能。统筹落实国家“以钢定焦”有关要求，研究制定焦化行业产能退出实施方案。 | 本项目不属于“两高”项目。 | 符合 |
|  | （二）加快淘汰落后低效产能。落实国家产业政策，进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，将大气污染物排放强度高、清洁生产水平低、治理难度大以及产能过剩行业的工艺和装备纳入淘汰范围，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备；加快淘汰步进式烧结机、球团竖炉、独立烧结、独立球团、独立热轧工序以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉；有序退出砖瓦行业6000万标砖/年以下烧结砖及烧结空心砌块生产线，鼓励各省辖市、济源示范区、航空港区城市规划区内的烧结砖瓦企业关停退出。 | 根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目鼓励类中“三十七、卫生健康5、医疗服务设施建设”，符合国家产业政策要求。 | 符合 |
| 六、加强多污染物减排，切实降低排放强度 | （三）推进重点行业污染深度治理。全省新（改、扩）建火电、钢铁、水泥、焦化项目要达到超低排放水平。2024年年底前，水泥、焦化企业基本完成有组织和无组织超低排放改造；2025年9月底前，钢铁、水泥、焦化企业力争完成清洁运输超低排放改造。持续推进玻璃、耐火材料、有色、铸造、炭素、石灰、砖瓦等工业炉窑深度治理，实施陶瓷、化肥、生活垃圾焚烧、生物质锅炉等行业提标改造。2025年年底前，基本完成燃气锅炉低氮燃烧改造；生物质锅炉全部采用专用炉具，配套布袋等高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、生活垃圾等其他物料。推进整合小型生物质锅炉。原则上不得设置烟气和VOCs废气旁路，因安全生产需要无法取消的应安装烟气自动监控、流量、温度等监控设施并加强监管，重点涉气企业应加装备用处置设施。 | 本项目为医疗服务设施建设项目，不属于火电、钢铁、水泥、焦化项目和工业炉窑、陶瓷、化肥、生活垃圾焚烧、生物质锅炉等行业项目。 | 符合 |

由上表可知，本项目符合《河南省空气质量持续改善行动计划》的相关要求。

《关于加快补齐医疗机构污水处理设施短板提高污染治理能力的通知》（豫环文[2021]172号）相符性分析

根据《关于加快补齐医疗机构污水处理设施短板提高污染治理能力的通知》（豫环文[2021]172号）的内容，结合本项目的情况，该条例中涉及到本项目的内容与本项目实际情况的对比分析见下表。

表2-27           与（豫环文[2021]172号）对比分析

| 项目 | 文件要求 |  | 本项目建设情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理工艺 | 综合医疗机构传染病房 | 特殊医疗废水(包括洗相污水、实验检验污水、口腔科污水及低放射污水)及食堂含油污水是否经预处理。 | 本项目不产生特殊医疗废水，食堂含油污水经隔油池预处理排入院内污水处理站进行处理。 | 符合 |
|  |  | 污水处理工艺应符合HJ2029和HJ1105要求，应在预消毒后采用二级处理+消毒工艺或深度处理+消毒工艺；传染病医院污水预消毒宜采用臭氧消毒。消毒时间应不小于30min。 | 本项目污水处理站处理工艺采用“二级处理(深度处理)+消毒工艺”。 | 符合 |
|  |  | 传染病医疗机构和综合医疗机构的传染病房应设专用化粪池，收集经消毒处理后的粪便排泄物等传染性废物；应将传染病房污水与非传染病房污水分开，传染病房的污水、粪便经过消毒后方可与其他污水合并处理。 | 本项目为综合医院，不涉及传染病科室。 | 符合 |
| 污水处理站废气处理 |  | 采用二级或深度处理工艺产生的恶臭气体是否集中收集处理。 | 本项目恶臭气体收集后采用喷淋塔除臭设施处理。 | 符合 |
|  |  | 污水处理设施应加盖密闭。 | 本项目污水处理设施采取加盖密闭措施。 | 符合 |
| 污泥处置 | 污泥清掏前按GB18466进行监测。 |  | 本项目建成后污水处理站污泥清掏前按GB18466进行监测。 | 符合 |
|  | 污泥经消毒、脱水后委托具有危险废物处理处置资质的单位进行集中处置。 |  | 本项目污泥经消毒、脱水后委托具有危险废物处理处置资质的单位进行处置。 | 符合 |
| 应急措施 | 污水处理站应按HJ2029要求设置应急事故池：“传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的100%，非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不应小于日排放量的30%” |  | 本项目为非传染病医院，全院废水排放量为640.27m2/d，污水处理站拟设置一座200m2的事故池。 | 符合 |

由上表可知，本项目符合《关于加快补齐医疗机构污水处理设施短板提高污染治理能力的通知》的相关要求。

建设项目工程分析

延津县人民医院成立于1949年11月，老院区位于延津县城关镇卫生西路166号，老院区现有项目如下。

表3-1                现有工程基本情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 环评批复 | 验收情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 延津县人民医院延津县人民医院门诊医技综合楼建设项目 | 延环审[2021]18号 | 2022年5月自主验收 |
| 2 | 排污许可管理类别：重点管理；排污许可证编号：12410726417255287M001R；有效期：2021年11月1日至2026年10月31日 |  |  |

本次新建医院项目位于延津县城区1号路与8号路东南角，新院区和老院区不在一个厂址，且无依托关系，因此本次建设内容为新建。本项目建设完成后将另申请排污许可证，项目产排污与现有工程无关，因此本次不再对现有工程进行描述。

本项目工程分析

项目基本情况

延津县人民医院拟投资48248万元在延津县城区1号路与8号路东南角建设延津县人民医院新院区建设项目，总建设面积82320平方米，建设规模为新建门诊综合楼、医技楼、病房楼各一栋，并配套建设垃圾站、污水处理站、门卫、氧气站、道路及硬化、院区绿地等设施，拟设置病床数650张。本项目基本情况见下表。

表3-2                     项目基本情况

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 延津县人民医院新院区建设项目 |
| 2 | 投资 | 48248万元 |
| 3 | 建设性质 | 新建 |
| 4 | 建设地点 | 延津县城区1号路与8号路东南角 （中心地理位置坐标为东经114°9´54.92˝、北纬35°10´23.88˝） |
| 5 | 所属行业 | 卫生(Q84)一医院(Q841)一综合医院(Q8411) |
| 6 | 占地面积 | 占地面积77152.03m2，建筑面积82320m2 |
| 7 | 建设内容 | 本项目为新建项目，利用现有闲置空场地进行建设，主要建设门诊综合楼一栋、医技楼一栋、病房楼一栋、垃圾站1座、污水处理站1座、氧气站1座等 |
| 8 | 设置病床数 | 650张 |
| 9 | 职工人数 | 本项目新增职工900人 |
| 10 | 生产制度 | 年工作365天，三班制（每班8h），年工作8760h |
| 11 | 排水去向 | 院内污水处理站处理后经市政管网排入延津县第一污水处理厂处理，处理后排入文岩渠 |

特别说明：

①本项目实验室、检验科及病理科等主要开展的检验科目均采用直接购买试剂盒成品进行检验，无需手工配置，因此不产生酸性废水及含氰废水、含铬废水等含重金属的废水。

②医院未设置传染科，因此无传染病医院废水；口腔科不使用含汞材料，不产生含汞废物及废水

③放射科、医学影像科洗相采用电脑全自动打片技术，无冲片洗片工序，不产生洗印废水、显影废液。

④本项目MR机、CT属辐射设备，不在本次评价范围之内，建设单位须依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等相关规定以及有关部门的要求另作辐射环评。

项目组成

本项目总用地面积为77152.03平方米，总建筑面积约82320平方米。其中地上建筑面积为67420平方米，地下建筑面积为14900平方米，规划设置床位650张。主体建筑为门诊综合楼一栋、医技楼一栋、病房楼一栋，同时配套建设垃圾站、污水处理站、门卫、氧气站、道路及硬化、院区绿地等设施。各建筑组成：门诊综合楼共六层，地上五层为门诊科室及辅助检查室等，地下一层为车库及设备用房；医技楼共五层，地上四层为检验、病理、中心手术部等，地下一层为大型医疗设备用房；病房楼共十三层，地上十二层为病房、产房、血液净化中心等，地下一层为平战结合的人防急救医院及设备用房。新购医疗设备主要包括重症监护管理系统、1.5T核磁共振系统、半导体激光治疗仪、彩色多普勒超声诊断仪等其他设备。

本项目主要建设组成见下表。

表3-3                   项目主要组成一览表

| 序号 | 工程类别 | 工程名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 门诊综合楼 | 门诊综合楼一栋，共六层，建筑面积21500m2，其中地上五层17500m2(每层面积3500m2)，地下一层4000m2。地下为车库及设备用房，地上为门诊科室及辅助检查室等 |  |
|  |  |  | 各楼层布置 | 一层：设置门诊大厅、一站式服务中心、挂号/收费/医保、药房、急诊科(含抢救、留观、EICU)、发热/肠道门诊 二层：内科系列诊区(心内、神内、消化、呼吸等)、抽血中心、标准诊室与治疗室、门诊输液室 三层：外科系列诊区(普外、骨外、泌尿外等)、妇科、皮肤科、整形/烧伤科、换药室、门诊小手术室 四层：眼科、耳鼻喉科、口腔科、内镜中心(胃肠镜)、疼痛科、康复理疗科 五层：健康管理中心(体检)、行政办公区、会议室、信息中心、病案室 地下一层：社会车辆停车场、设备机房(空调、消防、医用气体等)、物资库房、医疗废物暂存点 |
|  |  | 医技楼 | 医技楼一栋，共五层，建筑面积23000m2，其中地上四层16500m2(每层面积4125m2)，地下一层6500m2。地下为大型医疗设备用房，地上为检验、病理、中心手术部等 |  |
|  |  |  | 各楼层布置 | 一层：设置影像中心(CT、MRI、DR)、急诊影像、药房静配中心 二层：检验中心、输血科、功能检查科(心电、脑电、超声等) 三层：中心手术部、介入导管中心 四层：病理科、消毒供应中心 地下一层：设置大型医疗设备(如直线加速器)、仓储库房及设备机房 |
|  |  | 病房楼 | 病房楼一栋，共十三层，建筑面积37400m2，其中地上十二层33000m2(每层面积275m2)，地下一层4400m2。地下为平战结合的人防急救医院及设备用房，地上为病房、产房、血液净化中心等 |  |
|  |  |  | 各楼层布置 | 一层：设置住院大厅、中心药房、住院结算、营养食堂及ICU家属等候区 二层：设置血液净化中心、产房及产科病房 三层及以上：为标准护理单元。每层两个护理单元，采用双走廊或单走廊布局，确保病房朝南。设置单人、双人、三人病房 顶层(十三层)：设置VIP病房或行政办公区 地下一层：为平战结合的人防急救医院及设备用房 |
| 2 | 辅助工程 | 垃圾站 |  | 1座，建筑面积120m2 |
|  |  | 污水处理站 |  | 1座，建筑面积60m2，采用地理式或半地理式+绿化覆盖设计 |
|  |  | 氧气站 |  | 1座，建筑面积120m2 |
|  |  | 门卫室 |  | 1座，建筑面积120m2 |
| 3 | 公用工程 | 供水 | 市政集中供水 |  |
|  |  | 排水 | 雨污分流，雨水经雨水排放口排放；污水经院内800m2/d污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(DB41/2555-2023)表1二级标准和延津县第一污水处理厂收水指标要求后经院区总排口排入延津县第一污水处理厂 |  |
|  |  | 供电 | 由市政供电统一供给 |  |
|  |  |  | 1台200KW应急发电机 |  |
|  |  | 采暖、制冷 | 采用中央空调，夏季制冷，冬季供暖 |  |
|  |  | 供氧 | 供氧站120m2 |  |
|  |  | 洗衣(床单被罩等) | 本项目洗衣全部外协洗涤公司提供服务 |  |
|  |  | 食堂 | 设置3座食堂，基准灶头10个，每天使用6个小时 |  |
|  |  | 开水间 | 每层设1台电茶水炉 |  |
| 4 | 环保工程 | 废气 | 污水处理站废气 | 污水处理站各构筑物均加盖封闭，污水处理站恶臭经收集后进入喷淋塔除臭设施处理，处理后经15m高排气筒排放 |
|  |  |  | 食堂油烟废气 | 经油烟净化器处理，通过内置烟道引至屋顶排放 |
|  |  |  | 地下车库废气 | 在地下停车场排放口周边种植绿化带，地下停车场设置排风兼排烟系统 |
|  |  |  | 柴油发电机燃油废气 | 设置专用排烟管道排放 |
|  |  | 废水 | 门诊废水 | 项目废水收集后经院内污水处理站处理，处理后经市政管网排入延津县第一污水处理厂进一步处理 综合污水处理站：处理规模为800m2/d 处理工艺：隔油池+格栅+预消毒+调节池+水解酸化+生物接触氧化+沉淀+紫外线消毒 |
|  |  |  | 住院及陪护废水 |  |
|  |  |  | 医护人员废水 |  |
|  |  |  | 后勤人员生活污水 |  |
|  |  |  | 食堂废水 |  |
|  |  |  | 喷淋塔设施废水 |  |
|  |  |  | 制冷系统冷却塔废水 |  |
|  |  | 固废 | 新建1座60m2的医疗废物暂存间 |  |
|  |  |  | 新建1座10m2的未污染的一次性输液瓶(袋)暂存间 |  |
|  |  |  | 新建1座60m2的生活垃圾暂存间 |  |
|  |  | 噪声 | 选用低噪声设备，隔声、减振措施 |  |

主要医用耗材用量及能源消耗

本项目主要医疗耗材用量及能源消耗见下表。

表3-4         本项目主要医疗耗材用量及能源消耗一览表

| 序号 | 名称 | 年消耗量 | 储存方式 | 储存位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用注射器 | 267051支 | 箱装 | 物质库 | 100个/箱 |
| 2 | 一次性使用输液器 | 75300根 | 箱装 |  | 0.7×25TWLB |
| 3 | 真空采血管 | 270300支 | 箱装 |  | 5mL、2mL |
| 4 | 医用外科口罩 | 196960个 | 包装 |  | / |
| 5 | 医用棉签 | 50156根 | 包装 |  | 400支/包 |
| 6 | 一次性手套 | 79289副 | 箱装 |  | / |
| 7 | 络合碘 | 6784瓶 | 瓶装 |  | 500mL、100mL |
| 8 | 医用酒精 | 4297瓶 | 瓶装 |  | 500mL，75%、95% |
| 9 | 含氯消毒片 | 454瓶 | 瓶装 |  | / |
| 能源 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电 | 500万kWh | / | / | / |
| 2 | 水 | 329011m3 | / | / | / |

（2）分原辅材料化学成分及物理化学性质。

（1）络合碘

络合碘又名碘伏，是单质碘与聚乙烯吡咯烷酮的不定型结合物，医用碘伏通常浓度较低（1%或以下），呈现浅棕色。碘伏具有广谱杀菌作用，可杀灭细菌繁殖体、真菌、原虫和部分病毒。在医疗上用作杀菌消毒剂，可用于皮肤、粘膜的消毒，也可处理烫伤、治疗滴虫性阴道炎、霉菌性阴道炎、皮肤霉菌感染等。

（2）乙醇

乙醇俗称酒精，在常温常压下是一种易挥发的无色透明液体，低毒性。乙醇的水溶液具有酒香的气味，并略带刺激性，味甘，其理化特性见下表。

表3-5                   乙醇理化特性一览表

| 物质类别 |  | 乙醇 |
| --- | --- | --- |
| 物化性质 | 外观 | 无色液体，有酒香 |
|  | 分子量 | 46.07 |
|  | 熔点(℃) | -114.1 |
|  | 沸点(℃) | 78.3 |
|  | 密度 | （水=1）0.79 |
|  | 饱和蒸气压（kPa） | 5.33/19℃ |
|  | 毒性指标 | LC50：37620mg/m3 |
| 燃爆性 | 闪点（℃） | 12 |
|  | 引燃温度（℃） | 363 |
|  | 爆炸极限（v/v） | 3.3~19.9 |
| 危险特性 |  | 易燃。其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险，其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃 |

主要医疗设备

本项目主要医疗设备见下表。

表3-6                 项目主要医疗设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微量泵 | 200 | 台 |
| 2 | 微量泵站 | 57 | 台 |
| 3 | 无创呼吸机 | 20 | 台 |
| 4 | 有创呼吸机 | 30 | 台 |
| 5 | 高流量呼吸机 | 40 | 台 |
| 6 | 多参数监护仪 | 200 | 台 |
| 7 | 遥测监护仪 | 20 | 台 |
| 8 | 除颤监护仪 | 20 | 台 |
| 9 | 重症监护管理系统 | 1 | 套 |
| 10 | 胰岛素泵 | 50 | 台 |
| 11 | 亚低温治疗仪 | 20 | 台 |
| 12 | 医用吊塔 | 16 | 个 |
| 13 | 空气消毒机 | 60 | 台 |
| 14 | 机械臂吊塔 | 16 | 个 |
| 15 | 可视喉镜 | 20 | 个 |
| 16 | 抢救车 | 50 | 辆 |
| 17 | 治疗车 | 200 | 辆 |
| 18 | 病历车 | 50 | 辆 |
| 19 | 污物车 | 50 | 辆 |
| 20 | 担架车 | 50 | 辆 |
| 21 | 困难气道车 | 5 | 辆 |
| 22 | 转运床 | 20 | 张 |
| 23 | 转运车 | 20 | 张 |
| 24 | 铅衣 | 50 | 套 |
| 25 | 电动吸引器 | 20 | 台 |
| 26 | 多频振动排痰机 | 10 | 台 |
| 27 | 压力波治疗仪 | 50 | 台 |
| 28 | 心电图网络综合分析系统 | 20 | 套 |
| 29 | 无影灯 | 20 | 个 |
| 30 | 手术床 | 10 | 张 |
| 31 | 电动床 | 100 | 张 |
| 32 | 按摩床 | 10 | 张 |
| 33 | PT训练床 | 6 | 张 |
| 34 | 多体位治疗床 | 3 | 张 |
| 35 | 电动起立床 | 20 | 张 |
| 36 | 床旁持续血液净化系统 | 10 | 套 |
| 37 | 血液透析机 | 40 | 台 |
| 38 | 玻片柜 | 4 | 个 |
| 39 | 蜡块柜 | 12 | 个 |
| 40 | 麻醉机 | 20 | 台 |
| 41 | 移液器 | 20 | 个 |
| 42 | 耳内镜 | 20 | 个 |
| 43 | 血气分析仪 | 50 | 台 |
| 44 | 电子胃镜 | 6 | 个 |
| 45 | 1.5T核磁共振系统 | 3 | 台 |
| 46 | 高频电刀 | 20 | 个 |
| 47 | APS全自动视觉电生理仪 | 3 | 台 |
| 48 | BT站立评估训练台 | 2 | 个 |
| 49 | CR升降对接车 | 10 | 辆 |
| 50 | DNR等离子 | 1 | 台 |
| 51 | 碎石机 | 4 | 台 |
| 52 | 电动离心机 | 10 | 台 |
| 53 | OT桌 | 1 | 张 |
| 54 | OT桌 | 1 | 张 |
| 55 | OT综合训练台 | 1 | 个 |
| 56 | rE型医用低温治疗仪 | 1 | 台 |
| 57 | SLM裂隙灯显微镜检查仪 | 4 | 台 |
| 58 | X射线骨密度检测仪 | 2 | 台 |
| 59 | 显微镜 | 20 | 个 |
| 60 | 半导体激光治疗仪 | 1 | 台 |
| 61 | 自动生化仪 | 1 | 台 |
| 62 | 高端便携式彩色多普勒超声诊断系统 | 30 | 台 |
| 63 | 便携式耳声发射测试仪 | 2 | 台 |
| 64 | 标本冷藏柜 | 5 | 个 |
| 65 | 高极电动病床 | 60 | 张 |
| 66 | 伯纳取材台 | 3 | 个 |
| 67 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 20 | 台 |
| 68 | 产后康复治疗仪 | 10 | 台 |
| 69 | 肠镜清洗工作站 | 3 | 个 |
| 70 | 超低温冰箱 | 10 | 台 |
| 71 | 超短波治疗仪 | 5 | 台 |
| 72 | 超声波冲洗槽 | 5 | 个 |
| 73 | 超声波干燥槽 | 5 | 个 |
| 74 | 超声波清洗机 | 5 | 台 |
| 75 | 超声波治疗仪 | 5 | 台 |
| 76 | 超声刀系统 | 10 | 台 |
| 77 | 超声多普勒胎心监测仪 | 10 | 台 |
| 78 | 超声骨密度仪 | 10 | 台 |
| 79 | 超声洁牙机 | 10 | 台 |
| 80 | 超声经颅多普勒血流分析仪 | 5 | 台 |
| 81 | 超声脉冲导入治疗仪 | 5 | 台 |
| 82 | 超声溶栓治疗仪 | 1 | 台 |
| 83 | 超声乳化手术系统（日本） | 1 | 台 |
| 84 | 成人悬吊康复训练器 | 5 | 台 |
| 85 | 冲击波治疗仪 | 4 | 台 |
| 86 | 臭氧治疗仪 | 5 | 台 |
| 87 | 储存柜（经食道探头） | 1 | 个 |
| 88 | 床旁持续血液净化系统 | 1 | 套 |
| 89 | 纯水设备 | 5 | 台 |
| 90 | 磁刺激仪 | 5 | 台 |
| 91 | 磁振热治疗仪 | 5 | 台 |
| 92 | 岱洛负压机 | 5 | 台 |
| 93 | 岱洛无油空压机 | 5 | 台 |
| 94 | 单人站立架 | 10 | 个 |
| 95 | 得悦机扩 | 4 | 台 |
| 96 | 等离子电切系统 | 5 | 台 |
| 97 | 低频脉冲电刺激治疗仪 | 5 | 台 |
| 98 | 低频神经和肌肉刺激仪 | 5 | 台 |
| 99 | 低温等离子 | 3 | 台 |
| 100 | 低温等离子多功能手术系统 | 5 | 台 |
| 101 | 电动称重溶栓床 | 10 | 台 |
| 102 | 电动骨动力系统 | 5 | 台 |
| 103 | 电动骨钻（骨髓穿刺系统） | 2 | 台 |
| 104 | 电动颈椎牵引机 | 5 | 台 |
| 105 | 电动开颅组合钻 | 2 | 台 |
| 106 | 电动升降麻醉塔 | 10 | 台 |
| 107 | 电动下肢康复器 | 10 | 台 |
| 108 | 电动子宫粉碎器 | 5 | 台 |
| 109 | 电脑骨创伤治疗仪 | 10 | 台 |
| 120 | 电脑中频治疗仪 | 2 | 台 |
| 121 | 电子阴道镜 | 2 | 台 |
| 122 | 动脉瘤器械包 | 2 | 个 |
| 123 | 动脉硬化检测仪 | 5 | 台 |
| 124 | 动态心电记录盒 | 20 | 个 |
| 125 | 动态血压监测仪 | 20 | 台 |
| 126 | 多道生理记录仪 | 2 | 台 |
| 127 | 多点晨检仪 | 2 | 台 |
| 128 | 多点紫外辐射照度仪 | 5 | 台 |
| 129 | 多功能激光光电平台 | 5 | 台 |
| 130 | 多功能牵引床 | 1 | 张 |
| 131 | 多功能心电分析系统 | 50 | 套 |
| 132 | 多功能训练器 | 1 | 台 |
| 133 | 儿童滑动悬挂治疗系统（儿童悬吊训练系统） | 2 | 套 |
| 134 | 儿童认知能力测试与训练仪（认知功能评估及训练系统） | 2 | 台 |
| 135 | 儿童水疗机 | 5 | 台 |
| 136 | 儿童智力测试仪 | 4 | 台 |
| 137 | 耳声发射分析仪 | 3 | 台 |
| 138 | 二氧化碳激光治疗机 | 3 | 台 |
| 139 | 反馈音乐催眠治疗系统 | 5 | 套 |
| 140 | 非接触眼压计 | 4 | 台 |
| 141 | 肺功能测试仪 | 4 | 台 |
| 142 | 辐射剂量率仪 | 5 | 台 |
| 143 | 妇科产床 | 2 | 张 |
| 144 | 妇科射频治疗仪（射频消融系统） | 2 | 台 |
| 145 | 妇科射频治疗仪（无烟利普系统） | 2 | 台 |
| 146 | 感统小步梯 | 1 | 个 |
| 147 | 感统训练木桥 | 1 | 个 |
| 148 | 肛肠多功能检查治疗仪 | 4 | 台 |
| 149 | 高频低脉冲治疗仪（经络导平治疗仪） | 10 | 台 |
| 150 | 高清摄像平台系统 | 10 | 套 |
| 151 | 根管测量仪 | 5 | 台 |
| 152 | 宫腔镜等离子电切镜 | 5 | 台 |
| 153 | 宫腔镜摄像系统 | 5 | 台 |
| 154 | 股四头肌训练椅 | 10 | 张 |
| 155 | 骨创伤治疗仪 | 5 | 台 |
| 156 | 骨科电钻 | 10 | 台 |
| 157 | 骨伤治疗仪 | 1 | 台 |
| 158 | 关节镜系统 | 1 | 台 |
| 159 | 关节炎治疗仪 | 1 | 台 |
| 160 | 光学相干断层扫描仪 | 3 | 台 |
| 161 | 光子治疗仪 | 5 | 台 |
| 162 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器 | 3 | 台 |
| 163 | 恒温循环解冻箱 | 3 | 台 |
| 164 | 烘摊烤片机 | 3 | 台 |
| 165 | 红外光灸疗机 | 4 | 台 |
| 166 | 红外治疗仪 | 5 | 台 |
| 167 | 踝关节康复训练器 | 10 | 台 |
| 168 | 黄疸治疗仪 | 10 | 台 |
| 169 | 钬激光系统 | 1 | 台 |
| 170 | 肌电生物反馈刺激仪 | 5 | 台 |
| 171 | 肌肉诱发电位仪（光电） | 4 | 台 |
| 172 | 肌兴奋治疗仪 | 1 | 台 |
| 173 | 极速生物阅读器 | 3 | 台 |
| 174 | 胶片验证系统 | 2 | 套 |
| 175 | 胶体金免疫层析分析仪 | 3 | 台 |
| 176 | 角膜内皮细胞计 | 5 | 台 |
| 177 | 结石红外光谱自动分析系统 | 2 | 套 |
| 178 | 经颅多普勒 | 5 | 台 |
| 179 | 经络导平治疗仪 | 10 | 台 |
| 180 | 经皮黄疸测试仪 | 5 | 台 |
| 181 | 经皮神经电刺激仪 | 5 | 台 |
| 182 | 精子质量检测分析仪 | 1 | 台 |
| 183 | 颈颅磁治疗仪 | 5 | 台 |
| 184 | 痉挛肌治疗仪 | 8 | 台 |
| 185 | 卡式灭菌器 | 4 | 台 |
| 186 | 可调式砂磨板及附件 | 10 | 套 |
| 187 | 空气源热泵热水系统 | 1 | 套 |
| 188 | 快速式全自动清洗消毒器 | 4 | 台 |
| 189 | 牙科X光机 | 5 | 台 |
| 190 | 牙科牙片宝 | 2 | 台 |
| 191 | 冷冻切片机 | 3 | 台 |
| 192 | 离心机 | 1 | 台 |
| 193 | 立式洗板机 | 1 | 台 |
| 194 | 临时心脏起搏器 | 4 | 台 |
| 195 | 颅内压无创监测仪（含软件） | 1 | 台 |
| 196 | 绿激光手术系统 | 1 | 套 |
| 197 | 绿激光手术系统 | 1 | 套 |
| 198 | 麻醉呼吸管道清洗架 | 10 | 台 |
| 199 | 麻醉机呼吸机回路消毒机 | 10 | 台 |
| 200 | 麻醉专用超声 | 4 | 台 |
| 201 | 脉冲磁治疗仪（经颅磁刺激仪） | 1 | 台 |
| 202 | 脉动真空灭菌器 | 4 | 台 |
| 203 | 酶标仪 | 4 | 台 |
| 204 | 酶标仪洗板机一套 | 4 | 套 |
| 205 | 脑部与区域血氧检测仪 | 2 | 台 |
| 206 | 脑电仿生电刺激 | 5 | 台 |
| 207 | 脑电仿生电治疗系统 | 1 | 套 |
| 208 | 视频脑电图仪 | 10 | 台 |
| 209 | 内镜清洗工作站 | 4 | 台 |
| 210 | 内窥镜用二氧化碳送气装置 | 5 | 台 |
| 211 | 内窥镜用送水装置 | 5 | 台 |
| 212 | 尿动力学分析仪 | 2 | 台 |
| 213 | 尿流量检测仪 | 2 | 台 |
| 214 | 欧姆龙HBp-9021健太郎电子血压计 | 10 | 台 |
| 215 | 盆底康复治疗仪 | 5 | 台 |
| 216 | 皮肤检查灯 | 2 | 个 |
| 217 | 平衡功能检测分析仪 | 1 | 台 |
| 218 | 气化电切镜 | 1 | 台 |
| 219 | 前列腺治疗仪 | 1 | 台 |
| 220 | 清洗台（经食道探头） | 1 | 台 |
| 221 | 全自动电解质分析仪 | 1 | 台 |
| 222 | 全自动电脑验光仪 | 5 | 台 |
| 223 | 全自动核酸提取仪 | 1 | 台 |
| 224 | 全自动核酸提取仪 | 1 | 台 |
| 225 | 全自动化学发光测定仪 | 1 | 台 |
| 226 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1 | 台 |
| 227 | 全自动凝血分析仪 | 1 | 台 |
| 228 | 全自动气腹机 | 5 | 台 |
| 229 | 全自动生化分析仪 | 4 | 台 |
| 230 | 全自动视野仪 | 4 | 台 |
| 231 | 全自动微生物质谱检测系统 | 1 | 套 |
| 232 | 全自动血流变测试仪 | 4 | 台 |
| 233 | 全自动血球计数仪 | 4 | 台 |
| 234 | 全自动血栓弹力图仪 | 5 | 台 |
| 235 | 全自动血液分析仪 | 4 | 台 |
| 236 | 全自动血液培养分析仪 | 4 | 台 |
| 237 | 全自动智能蜡疗系统 | 4 | 套 |
| 238 | 染色机 | 1 | 台 |
| 239 | 人乳头瘤病毒（HPV）检测 | 2 | 台 |
| 240 | 妊高征检测系统 | 4 | 套 |
| 241 | 乳房活检与旋切系统 | 1 | 套 |
| 242 | 乳腺治疗仪（典雅款） | 4 | 台 |
| 243 | 沙盘 | 1 | 个 |
| 244 | 上下肢主被动训练器 | 10 | 台 |
| 245 | 上肢机器人 | 5 | 台 |
| 246 | 上肢智能等速训练器（上肢智能康复机器人） | 5 | 台 |
| 247 | 深层肌肉刺激仪 | 1 | 台 |
| 248 | 神经功能评定系统 | 1 | 套 |
| 249 | 神经肌肉电刺激仪 | 4 | 台 |
| 250 | 神经外科开颅器械 | 1 | 台 |
| 251 | 神经外科调焦显微镜 | 1 | 台 |
| 252 | 生物安全柜 | 10 | 台 |
| 253 | 生物反馈神经功能重建治疗仪 | 2 | 台 |
| 254 | 生物反馈治疗仪 | 4 | 台 |
| 255 | 生物显微镜 | 1 | 台 |
| 256 | 声阻抗 | 3 | 台 |
| 257 | 失语评估与训练系统 | 1 | 套 |
| 258 | 石蜡包埋机 | 1 | 台 |
| 259 | 视力筛查仪 | 1 | 台 |
| 260 | 手功能康复机器人 | 1 | 台 |
| 261 | 手术动力系统 | 1 | 套 |
| 262 | 手术显微镜 | 2 | 台 |
| 263 | 数码恒温解冻箱 | 1 | 台 |
| 264 | 数显式洗胃机 | 4 | 台 |
| 265 | 数字OT评估与训练系统 | 2 | 套 |
| 266 | 数字化平板血管造影系统 | 4 | 套 |
| 267 | 数字乳腺机系统 | 1 | 套 |
| 268 | 双目显微镜 | 5 | 台 |
| 269 | 睡眠呼吸检测仪 | 10 | 台 |
| 270 | 胎儿多普勒 | 1 | 台 |
| 271 | 碳13呼气检测仪 | 3 | 台 |
| 272 | 体感感统训练系统 | 1 | 套 |
| 273 | 体外冲击波碎石机 | 1 | 台 |
| 274 | 体外物理振动排石机 | 1 | 台 |
| 275 | 天策移动柜 | 6 | 台 |
| 276 | 听力计 | 3 | 个 |
| 277 | 听力筛查仪 | 4 | 台 |
| 278 | 吞咽语言治疗仪 | 5 | 台 |
| 279 | 吞咽障碍治疗仪 | 5 | 台 |
| 280 | 脱水机 | 1 | 台 |
| 281 | 腕关节康复训练器 | 5 | 台 |
| 282 | 微波治疗仪 | 5 | 台 |
| 283 | 微剥离器 | 1 | 台 |
| 284 | 微量元素分析仪 | 1 | 台 |
| 285 | 微型电动手术钻 | 10 | 台 |
| 286 | 微柱凝胶专用孵育器 | 2 | 台 |
| 287 | 无磁转运车 | 1 | 辆 |
| 288 | 无线平板移动DR | 2 | 辆 |
| 289 | 西山牌手术动力装置 | 5 | 台 |
| 290 | 下肢康复机器人 | 5 | 台 |
| 291 | 纤维鼻咽喉镜 | 1 | 台 |
| 292 | 纤维胆道镜 | 1 | 台 |
| 293 | 纤维输尿管软镜 | 1 | 台 |
| 294 | 纤维支气管镜 | 1 | 台 |
| 295 | 显像系统 | 1 | 套 |
| 296 | 小数字OT训练系统（小数字OT桌） | 1 | 套 |
| 297 | 心肺复苏机 | 4 | 台 |
| 298 | 心肺功能测试仪 | 2 | 台 |
| 299 | 心理沙盘 | 4 | 台 |
| 300 | 心脏电生理刺激仪 | 4 | 台 |
| 301 | 心脏射频消融仪 | 4 | 台 |
| 302 | 牙椅 | 6 | 张 |
| 303 | 新生儿辐射台 | 1 | 台 |
| 304 | 新生儿气管插管模型 | 1 | 台 |
| 305 | 新生儿氧气浓度调节仪 | 1 | 台 |
| 306 | 新生儿氧气浓度调节仪 | 1 | 台 |
| 307 | 旋磁光子热疗仪 | 4 | 台 |
| 308 | 血库专用离心机 | 4 | 台 |
| 309 | 血流变仪 | 4 | 台 |
| 310 | 血气电解质分析仪 | 1 | 台 |
| 311 | 血球计数仪 | 1 | 台 |
| 312 | 血栓弹力图检测仪 | 1 | 台 |
| 313 | 血小板保存箱 | 1 | 台 |
| 314 | 血液灌流机 | 2 | 台 |
| 315 | 血液回收机 | 4 | 台 |
| 316 | 熏蒸治疗仪 | 3 | 台 |
| 317 | 压缩雾化器 | 50 | 台 |
| 318 | 牙科全景X射线机 | 1 | 台 |
| 319 | 眼底荧光造影照相系统 | 5 | 台 |
| 320 | 眼科A/B超 | 2 | 台 |
| 321 | 眼科ND：YAG激光治疗机 | 2 | 台 |
| 322 | 眼科光学生物测量仪 | 1 | 台 |
| 323 | 眼科光学相干断层扫描仪 | 1 | 台 |
| 324 | 眼科激光光凝仪 | 1 | 台 |
| 325 | 眼科裂隙灯显微镜检查仪 | 1 | 台 |
| 326 | 眼科手术显微镜 | 1 | 台 |
| 327 | 眼科手术显微镜 | 1 | 台 |
| 328 | 眼科震颤描记仪（甩头测验仪） | 1 | 台 |
| 329 | 眼震电图仪 | 2 | 台 |
| 330 | 验光镜片 | 5 | 个 |
| 331 | 医用电子血压计 | 1 | 个 |
| 332 | 医用电子血压计 | 1 | 个 |
| 333 | 医用分子筛中心制氧系统 | 1 | 套 |
| 334 | 医用高压氧舱 | 1 | 台 |
| 335 | 医用绝缘检测仪 | 1 | 台 |
| 336 | 医用清洗器（经食道探头） | 1 | 台 |
| 337 | 医用升温毯 | 1 | 个 |
| 338 | 医用手术切割器 | 1 | 台 |
| 339 | 医用微波仪 | 1 | 台 |
| 340 | 医用显示屏 | 10 | 台 |
| 341 | 医用血液冷藏箱 | 4 | 台 |
| 342 | 医用压低温治疗仪 | 4 | 台 |
| 343 | 医用直线加速器 | 1 | 台 |
| 344 | 医用中心供氧系统 | 1 | 套 |
| 345 | 移动式C型臂X射线机 | 4 | 台 |
| 346 | 阴道镜 | 2 | 台 |
| 347 | 音乐训练仪 | 1 | 台 |
| 348 | 音频药物导入治疗仪 | 1 | 台 |
| 349 | 婴儿防护车防护帘 | 1 | 个 |
| 350 | 婴儿辐射保暖台(婴儿辅热台） | 1 | 台 |
| 351 | 婴儿辐射保暖台 | 5 | 台 |
| 352 | 婴儿培养箱 | 6 | 台 |
| 353 | 婴儿培养箱（B-1000） | 4 | 台 |
| 354 | 婴儿培养箱（蓝光） | 7 | 台 |
| 355 | 婴儿培养箱B-1000SGL | 3 | 台 |
| 356 | 婴儿洗浴中心设备 | 1 | 台 |
| 357 | 婴儿心肺复苏模拟人 | 1 | 台 |
| 358 | 荧光定量PCR仪 | 2 | 台 |
| 359 | 影像工作台 | 1 | 台 |
| 360 | 幽门螺杆菌测定仪 | 1 | 台 |
| 361 | 尤尼康内窥镜电脑一体机 | 3 | 台 |
| 362 | 宇森种植机 | 1 | 台 |
| 363 | 运动平板（十二导联心电分析系统） | 1 | 台 |
| 364 | 在线血液透析过滤机 | 1 | 台 |
| 365 | 站立架 | 2 | 台 |
| 366 | 掌上离心机 | 4 | 台 |
| 367 | 掌上血氧 | 1 | 台 |
| 368 | 诊断型听力计 | 1 | 台 |
| 369 | 振动训练系统 | 1 | 套 |
| 370 | 蒸汽发生器 | 1 | 台 |
| 371 | 整体柜 | 6 | 台 |
| 372 | 支气管内窥镜训练模型 | 1 | 台 |
| 373 | 止血钳 | 8 | 台 |
| 374 | 制冰机 | 1 | 台 |
| 375 | 治疗台 | 2 | 台 |
| 376 | 智能关节康复器 | 1 | 台 |
| 377 | 智能关节康复器XY-CPM-ID | 1 | 台 |
| 378 | 智能健康体检一体机 | 2 | 台 |
| 379 | 智能康复训练系统 | 1 | 台 |
| 380 | 智能康复训练系统（上下肢主被动训练器） | 1 | 台 |
| 381 | 智能数码多功能治疗仪 | 3 | 台 |
| 382 | 中频干扰电疗仪 | 1 | 台 |
| 383 | 中医湿热敷装置 | 1 | 台 |
| 384 | 周林频谱仪 | 4 | 台 |
| 385 | 煮沸槽 | 1 | 台 |
| 386 | 专业医用运动跑台 | 1 | 台 |
| 387 | 专用仪器车 | 1 | 台 |
| 388 | 椎间孔镜手术系统 | 1 | 套 |
| 389 | 自动动态血压监测仪 | 1 | 台 |
| 390 | 自动气压止血带 | 1 | 个 |
| 391 | 自动洗胃机 | 1 | 台 |
| 392 | 综合产床 | 3 | 张 |
| 393 | 足底压力及身姿步态分析系统 | 1 | 套 |
| 394 | 组合式硬管镜 | 1 | 台 |
| 395 | 256排CT | 2 | 台 |
| 396 | 64排CT | 1 | 台 |
| 397 | 数字X光机 | 8 | 台 |
| 398 | 高速冷冻离心机 | 5 | 台 |
| 399 | 全自动糖化血经蛋白分析仪 | 1 | 台 |
| 400 | 全自动特定蛋白分析仪 | 1 | 台 |
| 401 | 全自动模块式血液体液分析仪 | 1 | 台 |
| 402 | 显微影像分析仪 | 1 | 台 |
| 403 | 一体化全自动尿液尿有形成分分析仪 | 1 | 台 |
| 404 | 干式荧光免疫分析仪 | 1 | 台 |
| 405 | 全自动干式生化分析仪 | 1 | 台 |
| 406 | 样本管理系统 | 1 | 套 |
| 407 | 净水系统 | 2 | 台 |
| 408 | 儿科康复设备 | 1 | 台 |
| 409 | 康复设备 | 1 | 台 |
| 410 | 电子肠镜 | 6 | 台 |
| 411 | 3.0T磁共振 | 2 | 台 |
| 412 | 定位CT | 2 | 台 |
| 413 | 手术床 | 10 | 张 |
| 414 | 无影灯 | 10 | 个 |
| 415 | 麻醉机 | 10 | 台 |
| 416 | 呼吸机 | 10 | 台 |
| 417 | 牙科CT | 2 | 台 |
| 418 | 角膜地形图 | 2 | 台 |
| 419 | 自动散瞳眼底相机 | 2 | 台 |
| 420 | 主动脉球囊反搏器 | 2 | 台 |
| 421 | 体外膜肺氧合仪 | 2 | 台 |
| 422 | 无创血流动力学检测 | 2 | 台 |
| 423 | 超声乳化联合玻璃体切割一体机 | 2 | 台 |
| 424 | 超广角激光眼底镜 | 2 | 台 |
| 425 | 强脉冲光治疗仪（CC蛋白光） | 2 | 台 |
| 426 | 电脑验光仪 | 2 | 台 |
| 427 | 全自动磨边机 | 2 | 台 |
| 428 | 血流OCT | 2 | 台 |
| 429 | 自动发药机 | 4 | 台 |
| 430 | 高端彩超 | 5 | 台 |
| 431 | 全自动糖化血经蛋白分析仪 | 3 | 台 |
| 432 | 全自动特定蛋白分析仪 | 3 | 台 |
| 433 | 全自动模块式血液体液分析仪 | 3 | 台 |
| 434 | 显微影像分析仪 | 3 | 台 |
| 435 | 一体化全自动尿液尿有形成分分析仪 | 3 | 台 |
| 436 | 干式荧光免疫分析仪 | 3 | 台 |
| 437 | 全自动干式生化分析仪 | 3 | 台 |
| 438 | 样本管理系统 | 3 | 套 |
| 439 | 电子支气管镜 | 4 | 台 |
| 440 | 手术显微镜 | 2 | 台 |
| 441 | 排痰背心 | 10 | 台 |
| 442 | 心电图网络综合分析系统 | 30 | 套 |
| 443 | 胰岛素泵 | 50 | 台 |
| 444 | 除颤监护仪 | 30 | 台 |
| 445 | 手术室用货梯 | 6 | 台 |
| 446 | 可视喉镜 | 20 | 台 |
| 447 | 中频治疗仪（干扰电） | 21 | 台 |
| 448 | 动态干扰电治疗仪 | 19 | 台 |
| 449 | 威伐光 | 19 | 台 |
| 450 | 上肢智能反馈训练系统 | 23 | 台 |
| 451 | 下肢智能反馈训练系统 | 26 | 台 |
| 452 | 平衡能力量化评定与训练系统 | 8 | 台 |
| 453 | 手功能治疗仪 | 14 | 台 |
| 454 | 肩关节持续被动活动仪 | 14 | 台 |
| 455 | 电动磨砂康复桌 | 14 | 台 |
| 456 | 言语障碍评估及康复训练系统 | 8 | 套 |
| 457 | 作业分析评定与互动训练系统 | 10 | 套 |
| 458 | 神经康复评定系统 | 14 | 套 |
| 459 | 中医面诊治疗系统 | 7 | 套 |
| 460 | 合计 | 3590 | / |

公用工程

1、供水

院内用水由市政自来水管网供给。本项目用水包括门诊用水、住院及陪护用水、医护人员用水、后勤人员生活用水、食堂用水、喷淋塔设施用水、制冷系统冷却塔废水、绿化用水等。项目设置病床数650张，职工900人（其中医护人员800人、后勤人员100人），日均门诊量1400人·次/d。参照《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）、《综合医院建筑设计标准》（GB51039-2014）、《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中相关用水指标，估算出项目用水量详见下表。

表3-7           本项目用水估算一览表

| 序号 | 用水项目 | 用水定额 | 项目指标 | 用水量(m3/d) | 废水排放量(m3/d) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门诊用水 | 15L/人·次 | 1400人·次/d | 21 | 17.85 | 排入院内污水处理站 |
| 2 | 住院及陪护用水 | 600L/床·d | 650张床位 | 458.8 | 390 |  |
| 3 | 医护人员用水 | 250L/人·班 | 800人 | 200 | 170 |  |
| 4 | 后勤人员生活用水 | 100L/人·班 | 100人 | 10 | 8.5 |  |
| 5 | 食堂用水 | 25L/人·次 | 1600人·次/d | 40 | 34 |  |
| 6 | 喷淋塔设施排水 | / | / | 3.6 | 0.72 |  |
| 7 | 制冷系统冷却塔用水 | / | / | 96 | 19.2 |  |
| 8 | 绿化用水 | 3L/m2·d | 24000m2 | 72 | / | / |
| 合计 |  |  |  | 901.4 | 640.27 | / |

本项目水平衡图见下图。

图3-1    本项目水平衡示意图（单位：m3/d）

2、排水

本次工程排水采用雨污分流制，雨水进入市政雨水管网。本次工程新建一座800m2/d污水处理站用于本项目废水处理，处理后通过市政污水管网排入延津县第一污水处理厂处理，处理达标后排入文岩渠。

3、供热与制冷

本项目采用风冷热泵系统作为空调冷热源，拟采用风冷螺杆热泵机组，夏季制冷，冬季供暖。

4、供电

本项目采取双电源供电，另设1台200KW柴油发电机作应急电源。拟设置2台200kVA变压器，满足项目用电需求。

5、供氧

本项目新建供氧站120m2，为独立建筑，通过院区氧气管道输送至本楼地下一层，再经输氧主、干管道输送至各用气科室。

6、消毒工艺

医疗器械消毒采用电加热蒸汽发生器高温蒸汽消毒，医废暂存间采用紫外线灯消毒。

7、通风

地下车库：设机械通风系统（与排烟系统合用），排风量按5次换气/h（层高按3m计算）进行设计，车库汽车尾气经通风换气设备抽至地面绿化带无组织排放。

配电房：按变配电设备散热量计算换气量，排风量按8~10次h计算。机械通风兼气体灭火后通风，设置下排风口和上排风口，送风量不低于排风量的80%。

水泵房：设机械通风系统，排风量按6次h计算，送风量不低于排风量的80%。

消防电梯机房、电梯机房：设机械排风，排风量按15次/h计算，分别选用低噪声壁式轴流风机、内区无外窗房间均设有机械排风系统，选用变频排风机组，换气次数为4次/h，自然进风。

公共卫生间：设机械通风系统，换气次数为15次h，自然进风。

更衣室：设有机械排风系统，换气次数为3次/h，自然进风。

淋浴室：设有机械排风系统，换气次数为10次/h，自然进风。

病房层处置室：设置机械排风系统，通风换气次数不小于10次，自然进风。

柴油发电机房：设机械通风系统，发电机房排风量按6次h计算，送风量为排风量与发电机组燃烧所需的空气量之和。

事故通风设置要求：本工程在变电所、医技设备用房等处设置有气体灭火后事故通风，风量按照换气次数不小于12次h计算。事故通风根据放散物的种类，设置相应的检测报警装置及控制系统。事故通风的手动控制装置在室内外便于操作的地点分别设置。

总平面布置

医院整体规划的建筑有门诊综合楼、医技楼、病房楼。门诊综合楼紧邻南侧城市主干道（号路），居于院区主入口后侧，形象突出，便于识别与到达。医技楼位于门诊楼北侧，病房楼南侧，处于全院地理与功能中心。病房楼位于院区最北侧，远离城市主干道噪音，坐北朝南，日照与通风条件最佳。后勤保障区集中布置于西北角，垃圾站、污水处理站、氧气站集中布置于院区下风向或边缘区域。

本次工程院区平面布置及综合病房楼各层平面布置见附图3和附图4。

项目建设进度

项目实施进度包括准备工作、勘察设计、施工、竣工验收四个阶段。建设期周期为3年。

劳动定员

本次工程职工定员900人，其中医护人员800人、后勤人员100人；医院年运行365天，三班制，每班8小时。

诊疗流程及产污环节

图3-2    诊疗流程及产污环节图

日常诊疗工艺流程简述：

本项目为服务行业，无生产过程，主要流程为：病人到挂号处挂号，之后排队到相应门诊/急诊科室就诊，由坐班大夫接诊或通过医疗设备检测，确定病人患病情况。根据患者不同的情况，由医生决定治疗方法；病情较轻的到药房取药后，需输液或打针的在院区进行相应治疗。病情较重患者需住院治疗，住院患者办理住院手续后，至病房住院。另外，为方便医护人员就餐，院区设有食堂。项目不设洗衣房，医院病房床单、被褥、病服及医护人员工作服外送清洗。项目不设置甲类传染病科，仅设置发热门诊。

随着科技的进步和国家相关政策的要求，医院采用了新的技术，避免或减少了有毒有害物质的产生，具体如下：

①实验室、检验科及病理科等主要开展的检验科目包括血液检验、体液及排泄物检验、生物化学检验等，医院直接购买试剂盒成品，取消了以前的手工配置，检验过程中将病人的组织液、血液、体液等样品直接滴入成品试剂盒中，然后置于分析仪器中进行分析检验，检验过程中采用电脑软件进行数据结果分析及打印，无含氰化物及重金属废水产生，检验过程中产生的废试剂盒、废滴管等全部作为医疗废物进行处置。

②本项目口腔科不使用含汞材料，不产生含汞废物及废水。

③本项目影像科使用数字显影技术，无显影废水和放射性废水产生。

运营过程中涉及医用射线装置主要包括DSA、X光、数字化摄片机(DR)、CT等，产生的放射性污染问题，需委托有资质的机构开展专项评价，不属本次评价内容。

产污环节及治理措施

根据上述诊疗流程可知，本工程诊疗过程中产生的污染因素有废水、废气、噪声和固废，其产排污环节见下表。

表3-8               本项目产污环节一览表

| 项目 | 产污环节 | 主要污染因子 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 污水处理站废气 | NH3、H2S、臭气浓度 | 加盖密闭，废气收集后引入喷淋塔除臭设施处理，尾气经15m高排气筒DA001排放 |
|  | 食堂油烟废气 | 油烟、非甲烷总烃 | 油烟净化器处理，尾气经烟道引至屋顶排放 |
|  | 地下车库废气 | NOx、CO、HC | 通过通风系统引至楼外排放 |
|  | 应急柴油发电机废气 | 颗粒物、SO2、NOx | 使用频率较低，单次工作时间短，故其柴油燃烧废气属间断性排放，设置专用排烟管道引至房外排放 |
| 废水 | 门诊废水 | pH、COD、BOD5、NH3-N、TP、TN、粪大肠菌群数、动植物油、阴离子表面活性剂等 | 进入院内污水处理站处理，处理后经市政管网排入延津县第一污水处理厂处理 |
|  | 医护人员生活污水 |  |  |
|  | 住院及陪护废水 |  |  |
|  | 后勤人员生活污水 |  |  |
|  | 喷淋塔废水 |  |  |
|  | 制冷系统冷却塔废水 |  |  |
|  | 食堂废水 |  |  |
| 噪声 | 风机、空调设施、水泵等 | 机械噪声 | 减振、隔声 |
| 固废 | 医护人员办公生活、住院病人及陪护、门诊病人生活 | 生活垃圾 | 生活垃圾暂存间暂存，定期由环卫部门清运 |
|  | 食堂 | 餐厨垃圾 | 由环卫部门清运 |
|  | 医疗、门诊 | 未污染的一次性输液瓶(袋) | 一次性输液瓶(袋)暂存间暂存，定期委托相关资源回收单位回收资源化处置 |
|  |  | 医疗废物 | 医疗废物暂存间暂存，定期委托有资质单位处置 |
|  | 污水处理站 | 污泥 | 委托有资质单位处置 |

污染物产排情况

一、施工期工程分析

本项目利用现有闲置空场地进行建设，项目施工期主要涉及基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装、调试等，各工序将产生施工噪声、扬尘、固体废弃物、施工污水和施工废气污染物，其排放情况随工期和施工强度不同而有所变化。

项目施工期主要工艺流程及产污环节见下图。

图3-3    本项目施工工艺流程及产污环节图

一、施工期污染源分析

本项目施工期共计36个月，项目施工过程中产生的噪声、扬尘、废水、固废等会对周围环境产生一定影响，但影响持续时间短，强度低，施工期结束影响将随之消失。具体分析如下：

1、大气污染

施工活动产生的大气污染物主要为施工扬尘、燃油施工机械排放的机动车汽车尾气。

（1）施工扬尘

对整个施工期而言，施工扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力扬尘和动力扬尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建筑材料及裸露的施工区表层浮土，由于天气干燥及大风产生风力扬尘。动力起尘主要是在建筑材料的装卸、转运过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。

①风力起尘

施工期间裸露的地表及大沙、水泥等物料的临时堆场在气候干燥又有风的情况下会产生扬尘。这类扬尘的主要特点是与风速和尘粒含水率有关，据资料介绍，当灰尘含水率为0.5%时，其起动风速约为4.0m/s。因此，减少露天开挖和保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙土为例，其沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250微米时，沉降速度为1.005m/s，因此当尘粒大于250微米时，主要影响范围在扬尘点下方向近距离内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场施工季节的气候情况不同，其影响范围和方向也有所不同，施工期间制定必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。

②动力起尘

由于外力产生的尘粒，其中施工装卸车辆造成的扬尘最为严重。通常扬尘集中发生在施工期土地平整和地基开挖的早期阶段，其PM10排放浓度相对较高，需要采取措施进行防治，以减少对周围环境造成影响。

（2）机动车尾气

施工中将会有各种工程及运输用车来往于施工现场，主要有运输卡车、挖掘机、铲车、推土机等。燃油施工机械在移动时会排放机动车尾气，主要污染物为NOx、CO等。施工现场汽车尾气对环境空气的影响有如下几个特点：车辆在施工现场范围内活动，尾气呈面源污染形式；车辆尾气排气筒高度较低，尾气扩散范围不大并能迅速扩散，对周围地区影响较小；车辆为非连续形式状态，污染物排放时间及排放量相对较少，对周边环境及居民影响较小。

2、废水污染

施工过程中产生的废水主要为施工人员产生的生活污水和施工作业产生的废水。

（1）施工人员生活污水

本项目施工人员排放的生活污水和城市居民生活污水水质相似，污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等。本项目施工高峰期人数为120人，用水量按40L/（人·日）计，排污系数按0.8计，则项目施工期间施工人员生活用水量为4.8t/d，生活污水产生量为3.84t/d，生活污水经临时化粪池处理后经市政管网进入延津县第一污水处理厂处理。

（2）施工废水

施工废水主要产生于混凝土养护及墙面的冲洗、构件与建筑材料的保湿等施工工序，废水主要污染物为泥沙、悬浮物等。施工期可在场区设置沉淀池，施工废水经临时沉淀池处理后回用于施工现场，综合利用，不外排。

3、噪声污染

施工期间噪声主要是：运输车辆和各种施工机械（如挖掘机、推土机、搅拌机等）产生的噪声，根据有关资料，常见施工机械的噪声级见下表。

表3-9            施工机械设备噪声值一览表

| 序号 | 设备名称 | 噪声级dB(A) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 压路机 | 75-88 |
| 2 | 前斗式装料机 | 72-96 |
| 3 | 挖掘机 | 80-85 |
| 4 | 推土机 | 80-90 |
| 5 | 钻土机 | 85-98 |
| 6 | 平土机 | 85-95 |
| 7 | 铺路机 | 82-92 |
| 8 | 卡车 | 93-98 |
| 9 | 混凝土搅拌机 | 85-93 |
| 10 | 振捣器 | 100-105 |
| 11 | 夯土机 | 94-110 |

由上表可知，各类机械施工的噪声级均比较大，加之人为噪声及其它施工声响。评价提出以下治理措施：施工单位应尽量选用先进的低噪声设备；在高噪声设备周围设置屏障；合理安排高噪声机械的作业时间；加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态；合理布局施工现场，将固定的高噪声源设置于远离环境敏感受纳体的位置，合理规划重型运载车辆的运行路线，使其尽量避开噪声敏感区。确保厂界能够达到《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）昼间70dB(A）、夜间55dB(A）标准限值。

4、固体废物

本项目施工活动较为简单，施工期固废主要为施工工程产生的建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾。

（1）建筑垃圾

施工建筑垃圾主要有开挖土地产生的土方、建材损耗产生的垃圾、装修产生的建筑垃圾。根据有关资料，建筑垃圾产生系数为1.3t/100m2，本项目新建总建筑面积82320m2，故施工期产生的建筑垃圾约1070.16t。为减轻施工过程中建筑垃圾对周围环境的影响，施工方应将建筑垃圾收集后堆放于指定地点，能进行回收利用的尽量回收利用，并及时运至专门的建筑垃圾堆放场。

（2）生活垃圾

本项目施工高峰期施工人员120人，施工人员生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为60kg/d，施工期36个月，生活垃圾产生量为64.8t，收集后应及时送集聚区垃圾中转站，由环卫部门集中清运并合理处置。

5、生态环境

本项目施工期间开挖地基、平整场地等施工活动，需要进行土方开挖，并且开挖面较大，在开挖土方和临时堆存处会产生水土流失的现象。在项目施工活动中造成水土流失的因素较多，主要包括降雨、土壤、植被、地形地貌等自然因素以及工程施工等人为因素。就本项目而言，产生水土流失的主要因素是降雨和工程施工。在降雨条件下，工程施工开挖的土石方会导致一定量的水土流失。

二、运营期污染源分析

本项目营运期污染因素主要有废气、废水、噪声、固废，具体内容详见以下分析。

3.1.11.1废气

本项目废气主要为污水处理站废气、食堂油烟废气、地下车库废气和应急柴油发电机废气。

（1）污水处理站废气

本项目污水处理站运行过程中伴随着微生物、菌群等生物的新陈代谢而产生恶臭污染物，主要来自格栅、调节池、水解酸化池、接触氧化池、沉淀池、污泥池等构筑物，污水处理站为封闭式地下结构，池体位于地下一层，排放的污染物主要为NH3、H2S、甲硫醇、甲硫醚、三甲胺、细菌和大肠菌等多种复杂成份的混合性气体，其中主要的污染物为NH3和H2S。

根据美国EPA对城市污水处理场恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g BOD5可产生0.0031g NH3和0.00012g H2S。本项目污水处理对BOD5的去除效率约为85%，则去除的BOD5量约30.1939t/a，计算可知NH3产生量0.0936t/a、H2S产生量0.0036t/a。

本次工程污水处理站臭气浓度类比《郑州大学第三附属医院(河南省妇幼保健院)新区医院建设项目(一期工程)竣工环境保护验收报告》，郑州大学第三附属医院(河南省妇幼保健院)新区医院建设项目(一期工程)污水处理站采用地下式设计，污水处理工艺为“格栅-调节池-水解酸化池-接触氧化池-沉淀池-中间水池-过滤器-消毒池”，与本项目污水处理工艺基本相同，因此具有可类比性，污水处理站处理设施进口臭气浓度监测范围为1318~1995(无量纲)，保守考虑产生臭气浓度取值为2000(无量纲)。

根据《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013)要求，“医院污水处理工程废气应进行适当的处理后排放，不宜直接排放”。结合项目特点及工程所在地环境特征，本项目污水处理站将格栅、调节池、水解酸化池、接触氧化池、沉淀池、污泥池等产生恶臭的污水处理池密闭起来，并预留进、出气口，对自由扩散状态的废气进行收集，收集效率按90%计。项目污水处理站收集的废气采用1套喷淋塔除臭设施进行处理，设计风量为5000m3/h，去除效率按80%计，处理达标后经1根15m高排气筒排放。年工作时间8760h/a。

本项目污水处理站废气产排情况见下表。

表3-10      本项目污水处理站废气产排情况一览表

| 排放方式 | 污染因子 | 产生量(t/a) | 产生速率(kg/h) | 治理措施 | 收集效率 | 处理效率 | 排放量(t/a) | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | NH3 | 0.0936 | 0.011 | 喷淋塔除臭设施 | 90% | 80% | 0.0168 | 0.0019 |
|  | H2S | 0.0036 | 0.00041 |  |  |  | 0.0006 | 0.000068 |
|  | 臭气浓度 | 2000(无量纲) |  |  |  |  | 300(无量纲) |  |
| 无组织 | NH3 | 0.0094 | 0.0011 | 各构筑物加盖密闭 | / | / | 0.0094 | 0.0011 |
|  | H2S | 0.0004 | 0.000045 |  | / | / | 0.0004 | 0.000045 |
|  | 臭气浓度 | / | / |  | / | / | / | / |

由上表可知，经处理后废气有组织排放能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2有组织硫化氢0.33kg/h、氨4.9kg/h、臭气浓度2000（无量纲）的标准限值要求；无组织排放能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2无组织硫化氢0.06mg/m3、氨1.5mg/m3、臭气浓度10（无量纲）和《医疗机构水污染物排放标准》（DB41/2555-2023）表3无组织硫化氢0.03mg/m3、氨1.0mg/m3、臭气浓度10（无量纲）的标准限值要求。

（2）食堂油烟废气

本项目设置有营养食堂，为住院病人及陪护人员、门诊患者、医务人员等提供一日三餐，食堂设有10个基准灶头，每个灶头排放量约为2000m2/h，总风量为20000m2/h，年工作时间为6h/d（2190h/a）。食堂烹饪过程中会产生油烟废气和非甲烷总烃废气。

根据类比资料，每人每次消耗食用油约为10g，本项目食堂每日就餐人次按1500人次/天、3次/天，全年按365天计，则消耗食用油量为45kg/d（16.425t/a）。一般油烟挥发量约占总耗油量的2~4%，以3%计，则油烟废气产生量为0.4928t/a；食用油受热挥发量约占总耗油量的2~4%，以3%计，食用油挥发物中，非甲烷总烃占比约30%-50%，以40%计，则非甲烷总烃产生量为0.1971t/a。

本项目对食堂油烟安装油烟净化器，油烟处理效率不低于95%，食堂油烟废气经油烟净化器处理后内置烟道引至屋顶排放。

表3-11      本项目食堂油烟废气产排情况一览表

| 污染因子 | 产生量(t/a) | 产生速率(kg/h) | 产生浓度(mg/m3) | 治理措施 | 处理效率 | 排放量(t/a) | 排放速率(kg/h) | 排放浓度(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 油烟 | 0.4928 | 0.255 | 11.25 | 油烟净化器 | 95% | 0.0246 | 0.011 | 0.6 |
| 非甲烷总烃 | 0.1971 | 0.09 | 4.5 |  | 80% | 0.0394 | 0.018 | 0.9 |

由上表可知，经处理后废气有组织排放能够满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1大型排放限值油烟1.0mg/m3、非甲烷总烃10.0mg/m3、油烟去除效率≥95%的标准限值要求。

（3）停车场汽车尾气

机动车尾气主要是指汽车进出行驶时，汽车怠速及慢速（≤5km/h）状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等。根据实际调查，汽车冷启动初期由于汽油的不完全燃烧，故排放的污染物主要为CO，行驶过程中汽油燃烧完全，尾气温度高，排放的污染物主要为NOx、HC，因此汽车尾气排放中的主要污染物为NOx、CO、HC。

依据可研设计，地下汽车库设机械通风系统，排风量5次换气/h，地下车库汽车尾气经通风换气设备抽至地面绿化带无组织排放。地下车库通过严格管理停车的泊位顺序，汽车启动时间较短，扩散条件较好，对环境影响较小。此外，在废气排放的周边，可选择种植对有害气体吸收能力较强的树木，对废气起到一定净化作用。

（4）应急柴油发电机废气

当市政供电设施发生维修或事故断电时，为确保医院正常运行，在项目地块西南角设置应急柴油发电机房，设置1台200KW的柴油发电机作为应急电源，柴油发电机采用轻质柴油作为燃料，储油量按5小时考虑。本项目采用双电源供电，两个10kV双电源均由市政变电站引入，应急发电设备使用频率较小。参考同类医院运行情况，柴油发电机需要每月运行一次，以检验发电机的保养效果及运行稳定性，每次运行30min。市政停电时间按4h/a计，预计柴油机年使用时间10小时。应急柴油发电机仅在停电时运行，使用频率较低，单次工作时间短，其柴油燃烧废气属间断性排放，排放量较小，故不再进行定量核算。本次评价要求建设单位在备用柴油发电机组选型时应选用油耗低的设备，且使用含硫量低的轻质柴油作燃料，产生的废气经专用排烟管道引至房外排放，排烟系统排风口安排在地面空旷的地方或者远离主体建筑、人行道和公共活动场所。

3.1.11.2废水

（一）特殊性废水识别

根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）相关要求:“5.1医疗机构病区和非病区的污水，传染病区和非传染病区的污水应分流”、“5.4医疗机构的各种特殊排水应单独收集并进行处理后，再排入医院污水处理站”。

根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）相关要求:“4.1.2新（改、扩）建医院，在设计医院污水处理系统时应考虑将医院病区、非病区、传染病房、非传染病房污水分别收集”、“4.1.3特殊性质污水单独收集，经预处理后与医院污水合并处理，不得将特殊性质污水随意排入下水道”。特殊性质污水主要包括酸性污水、含氰污水、含重金属污水、洗印污水、放射性污水等。结合建设单位提供的设计资料，本项目特殊性质废水识别及拟采取的预处理措施见下表。

表3-12                  项目特殊性质废水识别及拟采取的预处理措施一览表

| 污水名称 | 主要来源 | 文件要求 |  | 本项目情况 | 预处理措施及处理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) | 《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013) |  |  |
| 传染性废水 | 传染性医院(包括设传染性病房的综合性医院)、传染科或发热门诊 | 传染病医疗机构和综合医疗机构的传染病房应设专用化粪池，收集经消毒处理后的粪便排泄物等传染性废物 | / | 本项目院内暂不设置传染病科，不设置传染病房(若发现疑似传染病，立即转移至专业传染病医院就诊)，但设有发热门诊，产生发热门诊废水、发热门诊医护人员废水 | 发热门诊废水经预消毒后汇入污水处理站处置 |
| 洗印废水 | 医院放射科照片胶片洗印加工产生洗印污水和废液 | 洗相室废液应回收，并对废液进行处理 | 显影污水宜采用过氧化氢氧化法。处理后出水中六价铬浓度符合相关排放标准后方可进入医院污水处理系统。洗印显影废液收集后应交由专业处理危险固体废物的单位处理 | 放射科X光片采用干式胶片，X光透视结果由干式数字胶片打印机直接打印成像，无洗印废水及废显影液产生 | / |
| 酸性废水 | 医院检验或制作化学清洗剂时使用硝酸、硫酸、过氯酸、一氯乙酸等酸性物质而产生的污水 | 检验室废水应根据使用化学品的性质单独收集，单独处理 | 酸性废水宜采取中和法。中和剂可选用氢氧化钠、石灰等，中和至pH值7~8后排入医院污水处理系统 | 本项目医学检验科涉及的血液、血清的化学检查和病理、血液化验等均使用外购的成品检测试剂(使用后作为医疗废物处理)，不自行配置，且不使用氰化物试剂和含重金属试剂，故无酸性废水、含氰废水和重金属废水产生 | / |
| 含氰废水 | 医院在血液、血清、细菌和化学检查分析时使用氰化钾、氰化钠、铁氰化钾、亚铁氰化钾等含氰化合物而产生的污水 | 检验室废水应根据使用化学品的性质单独收集，单独处理 | 含氰废水宜采用碱式氯化法。含氰废水处理槽有效容积应能容纳不小于半年的污水量 |  | / |
| 含铬废水 | 医院在病理、血液检查及化验等工作中使用重铬酸钾、三氧化铬、铬酸钾等化学品形成污水 | 检验室废水应根据使用化学品的性质单独收集，单独处理 | 含铬废水宜采用化学还原沉淀法。处理后出水中六价铬浓度符合相关排放标准后方可进入医院污水处理系统。含量小于0.5mg/L | 病理、血液检查及化验等工作中不使用含铬化学品，采用成套配有分析测定所需全部试剂的试剂盒，使用后作为医疗废物处理，不产生含铬废水 | / |
| 含汞废水 | 各种口腔科门诊治疗、含汞监测仪器破损、分析检查和诊断中使用氯化高汞、硝酸高汞以及硫氰酸高汞等剧毒物质而产生少量污水 | 口腔科含汞废水应进行除汞处理 | 含汞废水宜采用硫化钠沉淀+活性炭吸附法。再经活性炭吸附后，出水汞浓度符合相关排放标准后方可进入医院污水处理系统。含汞浓度低于0.02mg/L | 本项目口腔科不使用含汞材料，故无含汞废水产生 | / |
| 放射性废水 | 同位素治疗和诊断 | 低放射性废水应经衰变池处理 | 同位素治疗排放的放射性废水应单独收集，可直接排入衰变池。放射性废水处理后直接排放，不进入医院污水综合处理系统 | 单独收集，经衰变池衰变处理后直接排入市政污水管网。(本次环评不涉及放射科及辐射等相关内容) | / |
| 食堂废水 | 食堂就餐，碗筷、餐桌、锅、灶台清洗等过程 | 含油废水应设置隔油池处理 | / | 本项目院内设有食堂，故会产生食堂（含油）废水 | 食堂废水经隔油池预处理 |

（二）本项目废水产排情况分析

由上表分析可知，本项目无传染性废水、洗印废水、酸性废水、含氰废水、含铬废水、含汞废水产生，项目废水主要为门诊废水、住院及陪护废水、医护人员废水、后勤人员生活污水、食堂废水、喷淋塔设施废水、制冷系统冷却塔废水等。项目不设置洗衣房，被套及衣服均签订协议委外清洗，无洗衣废水产生。项目放射科会产生少量的放射性废水，放射性废水单独收集处理后排放，该建设内容不在本次评价范围之内，需另行开展辐射专项环境影响评价。

（1）门诊废水

根据建设单位提供的资料，日均门诊量1400人·次/d，用水量参照《综合医院建筑设计标准》（GB51039-2014）表6.2.2医院生活用水量定额，门、急诊患者用水量为10~15L/人·次，本次评价按照15L/人·次，则门诊用水量为21m3/d（7665m3/a），产污系数按0.85计，则门诊废水产生量为17.85m3/d（6515.25m3/a）。门诊废水经单独的消毒预处理设施处理后经管道送至院内污水处理站处理。

（2）住院及陪护废水

本项目设置病床数650张，废水量参照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）规定，床位数大于等于500床的设备齐全的大型医院，日均单位病床污水排放量为400L/床~600L/床，本次评价按照600L/（床•d），则住院及陪护废水产生量为390m3/d（142350m3/a），产污系数按0.85计，则住院及陪护用水量为458.8m3/d（167462m3/a）。住院及陪护废水经管道送至院内污水处理站处理。

（3）医护人员废水

本项目医护人员定员800人，用水量参照《综合医院建筑设计标准》（GB51039-2014）表6.2.2医院生活用水量定额，医务人员用水量为150~250L/人·班，本次评价按照250L/人·班，项目采用三班制，则医护人员用水量为200m3/d（73000m3/a），产污系数按0.85计，则门诊废水产生量为170m3/d（62050m3/a）。医护人员废水经单独的消毒预处理设施处理后经管道送至院内污水处理站处理。

（4）后勤人员生活污水

本项目后勤人员定员100人，用水量参照《综合医院建筑设计标准》（GB51039-2014）表6.2.2医院生活用水量定额，医院后勤职工用水量为80~100L/人·班，本次评价按照100L/人·班，项目采用三班制，则医护人员用水量为10m3/d（3650m3/a），产污系数按0.85计，则门诊废水产生量为8.5m3/d（3102.5m3/a）。后勤人员生活污水经化粪池处理后由管道送至院内污水处理站处理。

（5）食堂废水

本项目食堂主要向住院病人及陪护人员、门诊患者、医务人员及后勤人员等提供餐饮服务，员工餐厅及访客餐厅每天最大就餐人数为1600人·次/d。参照《综合医院建筑设计标准》（GB51039-2014）表6.2.2医院生活用水量定额，食堂用水量为20~25L/人·次，本次评价按照25L/人·次，则食堂用水量为40m3/d（14600m3/a），产污系数按0.85计，则门诊废水产生量为34m3/d（12410m3/a）。食堂废水经隔油池预处理后经污水管网送至院区污水处理站处理。

（6）喷淋塔设施废水

本项目新建的污水处理站配套建设1套5000m3/h的喷淋塔除臭设施，喷淋液循环量为30m3/h，喷淋液定期外排，补充水量约为循环量的0.5%，排放量约为循环量的0.1%，每日运行24h，年运行365d，则喷淋塔设施补充水量3.6m3/d（1314m3/a），废水排放量为0.72m3/d（262.8m3/a）。喷淋塔设施废水经管道送至院内污水处理站处理。

（7）制冷系统冷却塔废水

本项目医院制冷采用中央空调冷冻机进行制冷，为保证循环水温差以及定期加入药剂除垢需后定期排放水，补充水量一般可按循环水量的0.5%计算，循环水系统排水量取循环量的0.1%。本项目设置1台800m3/h的循环冷却塔，每日运行24h，年运行365d，则冷却塔补充水量96m3/d（35040m3/a），废水排放量19.2m3/d（7008m3/a），制冷系统冷却塔废水经管道送至院内污水处理站处理。

（8）绿化用水

本项目绿化面积约24000m2，参照《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）3.2.3绿化浇灌最高日用水定额可按浇灌面积1.0L/(m2·d)~3.0L/(m2·d)计算，本次评价按照3.0L/(m2·d)，则绿化用水量为72m3/d；考虑雨天等因素，每年按浇水90天计，则绿化用水量为6480m3/a。绿化用水全部蒸发，无废水产生。

本项目废水产排情况见下表。

表3-13    本项目废水产生情况一览表

| 序号 | 用水项目 | 用水定额 | 项目指标 | 废水产生量(m3/d) | 废水产生量(m3/a) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门诊废水 | 15L/人·次 | 1400人·次/d | 17.85 | 6515.25 | 排入院内污水处理站 |
| 2 | 住院及陪护废水 | 600L/床·d | 650张床位 | 390 | 142350 |  |
| 3 | 医护人员废水 | 250L/人·班 | 800人 | 170 | 62050 |  |
| 4 | 后勤人员生活污水 | 100L/人·班 | 100人 | 8.5 | 3102.5 |  |
| 5 | 食堂废水 | 25L/人·次 | 1600人·次/d | 34 | 12410 |  |
| 6 | 喷淋塔设施废水 | / | / | 0.72 | 262.8 |  |
| 7 | 制冷系统冷却塔废水 | / | / | 19.2 | 7008 |  |
| 合计 |  |  |  | 640.27 | 233698.55 | / |

本项目废水产生量为640.27m3/d（233698.55m3/a），本次工程废水拟建设1座800m3/d的污水处理站进行处理，参照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），本项目污水处理站采用处理工艺为“隔油池+格栅+预消毒+调节池+水解酸化+生物接触氧化+沉淀+紫外线消毒”。参照《排污许可证申请与核发技术规范  医疗机构》（HJ1105-2020）中污水类别的划分，本项目确定污染物种类为pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、五日生化需氧量、总磷、总氮、动植物油、粪大肠菌群数、阴离子表面活性剂等。

本项目参考《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）及类比同类医院监测数据来确定废水水质，本项目废水产排情况见下表。

表3-14                               本项目废水产排情况一览表

| 项目 | 废水量(m3/d) |  | pH | COD (mg/L) | BOD5 (mg/L) | SS (mg/L) | NH3-N (mg/L) | TP (mg/L) | TN (mg/L) | 动植物油(mg/L) | 粪大肠菌群数(MPN/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门诊废水 | 17.85 | 557.85 | 6-9 | 300 | 150 | 120 | 50 | / | / | 10 | 300000000 | 4 |
| 住院及陪护废水 | 390 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 医护人员废水 | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 后勤人员生活污水 | 8.5 |  | / | 350 | 250 | / | 25 | 3 | 30 | / | / | / |
| 食堂废水 | 34 |  | / | 500 | 250 | 250 | 20 | / | / | 100 | / | / |
| 喷淋塔设施废水 | 0.72 |  | / | 100 | / | 50 | / | / | / | / | / | / |
| 制冷系统冷却塔废水 | 19.2 |  | / | 50 | / | 60 | / | / | / | / | / | / |
| 综合废水 | 640.27 |  | 6-9 | 303.6 | 152 | 123.4 | 46.5 | 0.04 | 0.4 | 14.3 | 270752963.6 | 3.6 |
| 污水处理站处理效率 | / |  | / | 80% | 85% | 75% | 70% | 40% | 70% | 80% | 99.999% | 75% |
| 外排废水 | 640.27 |  | 6-9 | 60.7 | 22.8 | 30.8 | 14 | 0.02 | 0.12 | 2.9 | 2707.5 | 1.4 |
| 《医疗机构水污染物排放标准》(DB41/2555-2023)表1二级标准 | / |  | 6-9 | 250 | 100 | 60 | / | / | / | 20 | 5000 | 10 |
| 延津县第一污水处理厂收水标准 | / |  | / | 350 | 150 | 200 | 40 | 4 | 55 | / | / | / |
| 对标 | / |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

由上表可知，本项目废水经处理后可以满足《医疗机构水污染物排放标准》（DB41/2555-2023）表1二级标准和延津县第一污水处理厂收水标准要求。

本项目废水经院区污水处理站处理后排入延津县第一污水处理厂进行处理，延津县第一污水处理厂出水水质COD、BODs、氨氮、总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值的要求，其它因子达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A的要求，延津县第一污水处理厂出水水质COD 20mg/L、SS 10mg/L、NH3-N 1mg/L、TP 0.2mg/L、TN 1mg/L，处理达标后排入文岩渠。

本项目废水主要污染物排放量见下表。

表3-15       本项目废水污染物排放量一览表

| 废水量 | 污染物 | 出厂浓度(mg/L) | 厂区总排口排放量(t/a) | 污水处理厂外排浓度(mg/L) | 污水处理厂出口排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 640.27m3/d（233698.55m3/a） | COD | 60.7 | 14.1855 | 20 | 4.674 |
|  | NH3N | 14 | 3.2718 | 1 | 0.2337 |
|  | TP | 0.02 | 0.0047 | 0.2 | 0.0467 |
|  | TN | 0.12 | 0.028 | 1 | 0.2337 |

注：*由于延津县第一污水处理厂出水TP、TN因子高于厂区出厂水质，因此污水处理厂出水总量以厂区总排口总量计。

3.1.11.3噪声

本项目噪声源主要为水泵、风机、柴油发电机、冷却塔等设备噪声，噪声源强在75~90dB(A)之间，本项目噪声设备及其降噪措施见下表。

表3-16                            工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源 名称 | 型号 | 声源源强(任选一种) |  | 数量(台) | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m | 室内边界声级/dB(A) | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB(A) | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (声压级/距声源距离)/(dB(A)/m) | 声功率级/dB(A) |  |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级/dB(A) | 建筑物外距离 |
| 1 | 门诊综合楼 | 地下车库风机1 | / | / | 80/1 | 1 | 基础减振、厂房隔声 | -35 | 4 | 0 | 5 | 66 | 持续运行 | 25 | 41 | 1m |
| 2 |  | 地下车库风机2 | / | / | 80/1 | 1 |  | -24 | -2 | 0 | 7 | 63 |  | 25 | 38 | 1m |
| 3 |  | 地下车库风机3 | / | / | 80/1 | 1 |  | -20 | 7 | 0 | 9 | 61 |  | 25 | 36 | 1m |
| 4 |  | 地下车库风机4 | / | / | 80/1 | 1 |  | -42 | 11 | 0 | 4 | 68 |  | 25 | 43 | 1m |
| 5 |  | 中央空调机组 | / | / | 85/1 | 1 |  | -28 | 10 | 0 | 12 | 63 |  | 25 | 38 | 1m |
| 6 |  | 冷却塔 | / | / | 85/1 | 1 |  | -17 | 11 | 0 | 15 | 61 |  | 25 | 36 | 1m |
| 7 | 污水处理站 | 水泵 | / | / | 75/1 | 3 |  | -14 | -1 | 0 | 2 | 69 |  | 25 | 44 | 1m |
| 8 |  | 喷淋塔风机 | / | / | 85/1 | 1 |  | 28 | 2 | 0 | 3 | 75 |  | 25 | 50 | 1m |
| 9 | 发电机房 | 柴油发电机 | 200kW | / | 90/1 | 1 |  | 22 | -2 | 0 | 2 | 84 |  | 25 | 59 | 1m |
| 10 | 水泵房 | 水泵1 | / | / | 75/1 | 1 |  | 20 | 2 | 0 | 2 | 69 |  | 25 | 44 | 1m |
| 11 |  | 水泵2 | / | / | 75/1 | 1 |  | 5 | 5 | 0 | 3 | 65 |  | 25 | 40 | 1m |
| 12 |  | 水泵3 | / | / | 75/1 | 1 |  | -1 | -3 | 0 | 2 | 69 |  | 25 | 44 | 1m |

经预测（详见第5章），高噪声设备经安装减振装置、房间隔声等措施治理后，各厂界及敏感点噪声贡献值均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类昼间55dB(A)、夜间45dB(A)标准的要求。

3.1.11.4固废

本项目产生的固体废物主要包括医疗废物、未污染的一次性输液瓶(袋)、污水处理站污泥、生活垃圾、餐厨垃圾等，其中医疗废物、污水处理站污泥属于危险废物，生活垃圾、餐厨垃圾、未污染的一次性输液瓶(袋)属于一般固体废物。项目固体废物产生情况如下：

1、一般固废

（1）未污染的一次性输液瓶(袋)

本项目医疗过程中会产生未被污染的一次性输液瓶(袋)，根据《医疗废物分类名录》，非传染病区使用或者未用于传染病患者、疑似传染病患者以及采取隔离措施的其他患者的输液瓶(袋)，不属于医疗废物。根据《关于在医疗机构推进生活垃圾分类管理的通知》（国卫办发[2017]30号），未被污染的输液瓶(袋)划分为可回收垃圾。

类比同类医院固废产生情况，未被污染的一次性输液瓶(袋)(不含针头、输液管)产生量6.2kg/床·年，本项目设置病床位650张床，则未被污染的一次性输液瓶(袋)产生量约为4.03t/a。本项目产生的未污染的一次性输液瓶(袋)经收集后暂存在未污染的一次性输液瓶(袋)暂存间内，日产日清，委托具有相关资源回收单位回收资源化处置。

（2）生活垃圾

医院产生生活垃圾主要包括住院病人及陪护家属、门诊病人、医护人员产生的生活垃圾。本项目设置床位650张，住院病人及陪护家属生活垃圾产生量按照1.0kg/床位·d计，住院及陪护家属产生的生活垃圾为237.25t/a。本项目门诊人数1400人·次/d（511000人·次/年），门诊病人生活垃圾产生量按每人每天产生0.2kg计算，门诊病人生活垃圾产生量为102.2t/a。本项目职工人员900人，生活垃圾产生量按照0.5kg/(人·d)计算，则职工人员产生的生活垃圾为164.25t/a。本项目生活垃圾产生总量为503.7t/a。生活垃圾集中收集后暂存于生活垃圾暂存间，每日由环卫部门进行清运处理。

（3）餐厨垃圾

本项目食堂运营过程中产生的餐厨垃圾，餐厨垃圾按每人0.2kg/d计，预计就餐人数1600人/d，则餐厨垃圾产生量为116.8t/a。本项目餐厨垃圾日产日清，每日由环卫部门进行清运处理。

综上，本项目一般固废产生及处置情况见下表。

表3-17                  一般固体废物汇总表

| 序号 | 排放源 | 固废名称 | 类别代码 | 固废性质 | 产生量(t/a) | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗、门诊 | 未污染的一次性输液瓶(袋) | 900-002-S62 | 一般固废 | 4.03 | 委托具有相关资源回收单位回收资源化处置 |
| 2 | 医护人员办公生活、住院病人及陪护、门诊病人生活 | 生活垃圾 | 900-099-S64 | 一般固废 | 503.7 | 定期由环卫部门清运 |
| 3 | 食堂 | 餐厨垃圾 | 900-002-S61 | 一般固废 | 116.8 | 定期由环卫部门清运 |

2、危险废物

（1）医疗废物

根据《国家危险废物名录(2025年版)》，医疗废物属于危险废物，废物类别HW01，主要包括感染性废物（841-001-01）、损伤性废物（841-002-01）、病理性废物（841-003-01）、化学性废物（841-004-01）、药物性废物（841-005-01）。

《医疗废物分类目录(2021年版)》中各种医疗废物常见组分或废物名称、收集方式见下表。

表3-18            医疗废物分类情况一览表

| 类别 | 特征 | 常见组分或废物名称 | 收集方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 感染性废物 | 携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物 | 1.被患者血液、体液、排泄物等污染的除锐器以外的废物； 2.使用后废弃的一次性使用医疗器械，如注射器、输液器、透析器等； 3.病原微生物实验室废弃的病原体培养基、标本，菌种和毒种保存液及其容器；其他实验室及科室废弃的血液、血清、分泌物等标本和容器； 4.隔离传染病患者或者疑似传染病患者产生的废弃物 | 1.收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421）的医疗废物包装袋中； 2.病原微生物实验室废弃的病原体培养基、标本，菌种和毒种保存液及其容器，应在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者使用其他方式消毒，然后按感染性废物收集处理； 3.隔离传染病患者或者疑似传染病患者产生的医疗废物应当使用双层医疗废物包装袋盛装 |
| 损伤性废物 | 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器 | 1.废弃的金属类锐器，如针头、缝合针、针灸针、探针、穿刺针、解剖刀、手术刀、手术锯、备皮刀、钢钉和导丝等； 2.废弃的玻璃类锐器，如盖玻片、载玻片、玻璃安瓿等； 3.废弃的其他材质类锐器 | 1.收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421）的利器盒中； 2.利器盒达到3/4满时，应当封闭严密，按流程运送、贮存 |
| 病理性废物 | 诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等 | 1.手术及其他医学服务过程中产生的废弃的人体组织、器官； 2.病理切片后废弃的人体组织、病理蜡块； 3.废弃的医学实验动物的组织和尸体； 4.16周胎龄以下或重量不足500克的胚胎组织等； 5.确诊、疑似传染病或携带传染病病原体的产妇的胎盘。 | 1.收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421）的医疗废物包装袋中； 2.确诊、疑似传染病产妇或携带传染病病原体的产妇的胎盘应使用双层医疗废物包装袋盛装；可进行防腐或者低温保存。 |
| 药物性废物 | 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药物 | 1.废弃的一般性药物； 2.废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物； 3.废弃的疫苗及血液制品。 | 1.少量的药物性废物可以并入感染性废物中，但应在标签中注明； 2.批量废弃的药物性废物，收集后应交由具备相应资质的医疗废物处置单位。 |
| 化学性废物 | 具有毒性、腐蚀性、易燃性、反应性的废弃的化学物品 | 列入《国家危险废物名录》中的废弃危险化学品，如甲醛、二甲苯等；非特定行业来源的危险废物，如含汞血压计、含汞体温计，废弃的牙科汞合金材料及其残余物等。 | 1.收集于容器中，粘贴标签并注明主要成分； 2.收集后应交由具备相应资质的医疗废物处置单位或者危险废物处置单位等进行处置 |

类比同类医院固废产生情况，医疗废物产生量27kg/床·年，本项目设置病床位650张，则本项目产生的医疗废物量为17.55t/a。医疗废物一日一清，最长暂存时间不超过2天。本项目产生的医疗废物暂存在医疗废物暂存间内，定期交由有资质的医废处理单位处置。

（2）污水处理站污泥

在医院废污水处理过程中，大量悬浮在水中的有机、无机污染物和致病菌、病毒、寄生虫卵等沉淀分离出来形成污泥，若不妥善消毒处理，任意排放或弃置，同样会污染环境，造成疾病传播和流行。根据《生物接触氧化法设计规程》，接触氧化法工艺去除1kgCOD预计产生0.35~0.4kg干污泥，本评价取0.4kg。根据前文水污染源分析章节可知，本项目污水处理站COD去除量为56.8t/a，即产生干污泥量约为22.7t/a，按照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）要求，脱水污泥含水率应小于80%，本项目按照含水率80%计算，则湿污泥产生量共计113.5t/a。

根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中4.3“栅渣、化粪池和污水处理站污泥属危险废物（废物类别：HW49其他废物，危废代码：772-006-49），应按危险废物进行处理和处置”，污水处理站污泥通过污泥浓缩池处理后，通过污泥脱水机脱水处理。污泥由污泥泵入污泥池（加盖）暂存，清淘前加入石灰对污泥进行消毒处理，并进行监测，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4医疗机构污泥控制标准后进行清淘，清淘出的污泥作为危险废物直接交由危废处置单位安全处理。

本项目危险废物基本情况及贮存场所情况见表3-19~表3-20。

表3-19                   危险废物汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量(t/a) | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗废物 | HW01 | 841-001-01 841-002-01 841-003-01 841-004-01 841-005-01 | 17.55 | 医疗、门诊 | 固态 | 金属、玻璃、塑料、纸类、纱布等 | 病毒、细菌 | 1天 | T/C/I/R/In | 委托具有医废资质单位处置 |
| 2 | 污泥 | HW49 | 772-006-49 | 113.5 | 污水处理站 | 半固态 | 泥沙、有机物等 | 病毒、细菌 | 6个月 | T/In | 随产随清，委托具有危废资质单位处置 |

表3-20        危险废物贮存场所（设施）基本情况表

| 序号 | 贮存场所(设施)名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地 面积 | 贮存方式 | 贮存能力 | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗废物暂存间 | 医疗废物 | HW01 | 841-001-01 841-002-01 841-003-01 841-004-01 841-005-01 | 院内 | 60m2 | 密闭塑料箱 | 1t | 2d |

本项目新建1座医疗废物暂存间（60m2），对项目医疗废物进行分类收集暂存。医疗废物暂存间收集及暂存要求需满足以下几点要求。

1、收集点要求：诊疗、手术等医疗活动产生的医疗废物按不同类别分别置于收集点专用包装袋、利器盒内。感染性、病理性、损伤性、药物性及化学性废物分类收集，当分类收集的医疗废物达到专用包装袋或容器的3/4时，应将专用包装袋或容器严密封口，并张贴中文标签，标签应当标明医疗废物产生部门、产生日期、类别、备注等内容。

2、包装要求：医务人员因连续工作不能及时将工作中产生的医疗废物送至收集点的，应在产生地点对各类医疗废物分类包装，其中，感染性、病理性废物分别置于医疗废物专用包装袋内，并将专用包装袋置于硬质盛器中；产生量较大的损伤性医疗废物可直接置于利器盒内；产生量较少的损伤性医疗废物，可临时置于硬质盛器中。工作完毕，应当及时将医疗废物送到医疗废物收集点，并将临时收集在硬质盛器中的损伤性废物置于利器盒中。

3、消毒或灭菌要求：含病原体的感染性、损伤性和病理性等医疗废物需经灭菌或消毒处理，灭菌或消毒由专人在医疗废物暂存库进行，然后再进行后续收集处理。

4、院内转运要求：由院区专职人员每天按本单位规定的时间和路线将各部门分类收集、包装的医疗废物用专用电梯运至医疗废物暂存库。采用防渗漏、防遗撒、无锐利边角、易于装卸和清洁的专用转运车，外表面印(喷)制医疗废物警示标识和文字说明。

5、医废暂存要求：本项目将医疗废物暂存在医疗废物暂存库，其中，病理性废物存放于废物暂存库的冰箱内，其余医疗废物按不同类别分别置于医疗废物暂存库的周转箱内，暂时贮存时间不超过24h。同时安排专人对医疗废物进行登记，登记内容包括医疗废物来源、种类、重量或者数量、交接时间、最终去向及经办人签名等，登记资料至少保存5年。

非正常工况污染因素分析

本次工程新增的污水处理站可能存在的非正常工况主要为恶臭气体治理设施发生故障，污染物排放控制措施达不到应有效率，按未进行处理折算，产生的硫化氢和氨未经处理直接排放，非正常工况源强详下表。

表3-21                废气非正常排放参数一览表

| 非正常排放源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放速率/(kg/h) | 单次持续时间/h | 年发生频次/次 | 非正常排放量/(kg/h) | 采取措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 喷淋塔除臭设施 | 污染物排放控制措施达不到应有效率，按未进行处理折算 | H2S | 0.00041 | 0.25 | 1 | 0.0001 | 产生废气的工序及时停止运行 |
| c |  | NH3 | 0.011 |  |  | 0.0028 |  |
|  |  | 臭气浓度 | 2000(无量纲) |  |  | / |  |

污染物排放情况汇总

本项目污染物产排情况见下表。

表3-22              本项目污染物产排情况             单位：t/a

| 污染物 |  |  | 工程产生量 | 工程削减量 | 工程排放量 | 排放量(延津县第一污水处理厂出口) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | COD |  | 70.9509 | 56.7654 | 14.1855 | 4.674 |
|  | 氨氮 |  | 10.8670 | 7.5952 | 3.2718 | 0.2337 |
|  | TP |  | 0.0093 | 0.0046 | 0.0047 | 0.0047* |
|  | TN |  | 0.0935 | 0.0655 | 0.028 | 0.028* |
|  | 水量 |  | 233698.55 | 0 | 233698.55 | 233698.55 |
| 废气 | 有组织 | H2S | 0.0936 | 0.0768 | 0.0168 | / |
|  |  | NH3 | 0.0036 | 0.003 | 0.0006 | / |
|  |  | 油烟 | 0.4928 | 0.4682 | 0.0246 | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.1971 | 0.1577 | 0.0394 | / |
|  | 无组织 | H2S | 0.0094 | 0 | 0.0094 | / |
|  |  | NH3 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | / |
| 固废 | 一般固废 |  | 624.53 | 624.53 | 0 | / |
|  | 危险废物 |  | 131.05 | 131.05 | 0 | / |

注：*由于延津县第一污水处理厂出水TP、TN因子高于厂区出厂水质，因此污水处理厂出水总量以厂区总排口总量计。

自然环境概况与环境质量现状

自然环境概况

地理位置

新乡市地处河南省北部，位于东经113°23'~114°59'，北纬34°53'~35°53’。北依太行，南临黄河，与郑州、开封隔河相望，是中原城市群及“十字”核心区重要城市之一，总面积8249平方千米，总人口591万人，城区位于境域中西部。新乡是豫北地区唯一的国家公路运输枢纽城市。石武高铁、京广、新月、新菏、太石五条铁路，京港澳、大广、济东、新晋四条高速和107国道纵横贯穿新乡，距离新郑国际机场车程仅50分钟，乘坐京广高铁2个小时抵达北京。为豫北政治、经济、文化和交通中心之一。

本项目位于延津县城区1号路与8号路东南角，利用现有闲置空场地进行建设。院区四周环境为：西邻小路，路西为延津县第一高级中学（新校区）；东侧为延津县妇幼保健院，南邻树人大道，路南为桂语江南小区（在建小区）和农田，北侧现状为农田。本项目厂址现状为农田，规划用地性质为二类工业用地。距离院区最近的环境保护目标为：西侧50m处延津县第一高级中学（新校区），东侧20m处延津县妇幼保健院，东北490m处郭庄村，西侧500m处新乡职业中等专业学校，东南360m处延津县职教新城幼儿园、220m处延津建业世和府小区和480m处金蚂蚁龙湖小区。

项目周围环境情况见下图。

图4-1    项目周围环境示意图

地形地貌

本项目区域地形为黄河故道沙丘沙垅区，属黄河冲击平原地貌类型，地形较平坦，总趋势西南高东北低，地面平均坡度三千分之一左右。地面海拔高程，中部及南部一般为72米左右，砂丘最高点为86.2米，北部沿大沙河两岸最低点高程在68米以上。由于地表水流的侵蚀及东北向风蚀作用，沙丘广布，基本呈东北向展布，大小不一，构成现有的微地貌形态特征。

项目所在地势位于东西向构造带北缘与新华夏系第二沉降带浚县凸起南缘的复合部位，构造形迹为隐状断裂构造。地质类型为河流冲击平原型，工程地质岩组为第四系粉土、粉土质亚粘土、粘土、粉细砂和中细砂松散工程地质岩组。地基承载力标准值偏低，工程地质条件中等。

气候气象

延津县地处中原，属暖温带大陆性季风气候，气候适中，四季分明，春季干旱少雨，夏季炎热雨量大，秋季凉爽时令短，冬季寒冷少雨雪。该地的气候主要受北半球大气环流影响，年平均气温14℃，全年无霜期216天，年平均日照时数2504.3小时，年平均日照率57%。年平均降雨量600.5mm，降水量一般在550~650mm之间，降水量年际分布不均。年平均风速2.4m/s，3~4月份最大，月平均4.3m/s，全年主要风向不明显，其中NNE~ENE风频为27%。历史最大风速为40m/s。

地表水环境

延津的地表径流河渠主要分为黄河水系；榆林排、大沙河、柳青河、文岩渠流入黄河，属黄河水系。

大沙河:大沙河、柳青河以水闸为界而取名，大沙闸以西称叫大沙河，亦称西柳青河；大沙河闸以东叫柳青河。大沙河隶属黄河水系，发源于新乡县古固寨乡庄岩附近沙丘间，呈南西—北东向向展布，现状河底高于区内第I含水层组地下水位2-7m，河水以自由渗漏方式补给地下水。

榆林排：为大沙河的支流，从南至北流经榆林、东屯，渠长10km，在北部汇入大沙河。

文岩渠：渠自县之王禄衬起，经师寨北，原阳县城北，延津县的新安南，小潭北，军寨南，封丘的陈固北，居厢北，赵岗东，至长垣之大车集与天然渠汇合为天然文岩渠。总长116公里，流域面积1549.7平方公里。

本项目废水经院内污水处理站处理达标后，经总排口由市政管网排入延津县第一污水处理厂进一步处理，处理达标后排入文岩渠。文岩渠为Ⅲ类水体，延津县第一污水处理厂入文岩渠排污口下游为文岩渠东竹村断面和王堤断面。

地下水环境

延津县地处黄河冲击平原上部，由于黄河的多次改道变迁，在区内沉积了许多厚度较大、颗粒较粗的砂层，区内地表均为黄河返流堆积的第四系地层所覆盖，下层属内陆湖泊沉积和黄河河相沉积，地下水属松散岩类孔隙水类型。按含水层结构和形成时代，本区第四系松散孔隙水地层以基础水文地质要素为依据，可分为两个含水层组：全新统(Q4al)、上更新统(Q3)含水层组相当于浅层含水层组，中更新统下段(Q2)、下更新统(Q1)含水层组相当于深层含水层组。

（1）下更新统(Q1)

顶板埋深250m左右，调查区内未揭穿底板，据现有资料：岩性以棕红色粘土为主，夹薄层粉砂、细砂。粘土层中，钙质结核富集，局部有铁锰质结核。

（2）中更新统(Q2)

下段(Q21 1+al)：顶板埋深190~200m，底板埋深250m左右，沉积厚度50-60m。岩性由黄棕色、棕黄色中厚层粉质粘土、粉土夹薄层或中厚层细砂、粉砂组成上部夹有淡褐色粘土薄层。土层坚硬呈块状。砂层单层厚度5-10m，分选、磨圆性一般较好，砂层比值10-30%，含少量分散钙。

上段(Q22 1+al)：顶板埋深140~155m，底板埋深190-200m，沉积厚度40-50m。岩性以黄棕色中厚层粉质粘土、粉土夹中厚层细砂为主。粉质粘土中，富含钙质结核。砂层具水平微细层理，单层厚度5-10m，其分选、磨圆较好；分布呈条带状且较稳定，砂层比值15-40%。据此推测，Q22时期，黄河雏型开始形成。

（3）上更新统(Q3)

下段(Q31 al+1)：顶板埋深57-85m，底板埋深140-155m，一般沉积厚度50-75m。岩性以淡黄色细砂、粉质粘土为主，夹有粉土、粘土薄层。含较多铁锰质结核。砂层以薄层细砂为主，并呈多层出现。单层厚度5-10m，最厚达31m。砂层比Q22发育，砂层比值30-50%，粒度自西南向东北逐渐由粗变细，单层厚度由厚变薄。砂层一般松散饱水，分选及磨圆较好。成分以石英、长石为主。上述Q31岩性特征及变化规律，说明该时期黄河已经流经本区，并沉积了大量的物质。

上段(Q32 al)：顶板埋深35~45m，底板埋深57-85m，沉积厚度30-44m。岩性以浅灰色、浅褐色中砂、细砂、粉质粘土为主，夹有粉土薄层。分散钙含量高，并含大量钙质结核，淤泥质较发育。砂层单层厚度8~15m，局部达33m。砂层比值40-70%。一般松散饱水，分选及磨圆较好，成分有石英、长石及少量黑色矿物。在粒度上，西部、西南部较东部、东北部粗；从厚度上，近古河床地带较远离古河床地带厚度大。上述Q32地层的宏观特征及其展布规律，说明黄河在该时期进人了兴盛发达阶段；沉积物广布全区。

（4）全新统(Q4al)

为近代黄河冲积层，底板埋深35-65m。表层以黄河泛流相堆积为主，岩性为灰黄色粉土、粉砂。古固寨—大杨庄一带为黄河主流带河床相堆积，呈南西—北东向展布，以细砂、中砂及含砾粗砂为主，一般砂层单层厚度15-25m，砂层比值60~70%。松散饱水，分选和磨圆较好。成分以石英、长石为主，并含少量云母及黑色矿物。两侧以侧流漫滩相堆积为主，岩性由浅灰色、灰黄色细砂、粉砂、粉土组成；局部含有淤泥质、有机质，具有植物根系和生物活动痕迹。全新统总的岩性特征，以一套灰~灰黄色粉土、粉砂覆盖厚层细砂、中砂上细下粗的二元结构韵律为特征，呈疏松状结构，具水平层理构造，含少量钙核。

上述岩性特征可以看出，黄河的发育和兴盛所带来的大量松散堆积物，为赋存地下水创造了极为良好的空间环境。由于受古黄河发育方向的控制，砂层富集并呈北东向延展；在垂向上，区内浅层（85m以上），砂层松散，单层厚度大，是本区的主要富水段；在平面上，自主流相向侧流相砂层颗粒由粗到细，由粗砂、中砂变为中砂、细砂；厚度由大于60m（局部地段大于70m）变为小于50m；纵向变化自西南（物质来源方向）而东北，颗粒由粗到细，从而造成不同部位，赋水空间不同。

土壤

延津县地处豫北黄河故道，土壤属黄河冲积母质，由于水流冲积，打破了地带分布性规律，在紧沙、慢淤、澄清的作用下，形成境内土壤种类较多，水平分布面积零星。全县土壤分潮土和风沙土两大类，7个亚类，11个土属。土壤质地较粗，易漏肥水，养分含量较低，适宜于粮食、花生等农作物种植。

延津县地处中原，气候适中，适宜多种动植物生长，动植物资源较为丰富，据调查全县有169个科目，832种，其中栽培植物有201种；各种动物有100余个科目，共计370余种。全县已知的动物有爬行纲、两栖纲、鱼纲、鸟纲、哺乳纲和昆虫纲等六个纲70多个科、376种之多。

环境质量现状监测与评价

现状监测数据来源

环境空气质量评价因子中基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）环境质量现状数据来源于新乡市生态环境局发布的《新乡市2024年环境质量年报》。其他污染物（氨、硫化氢、臭气浓度）环境质量现状数据来源于本次环评委托河南晟豫环保科技有限公司2026年3月19日~25日进行的监测。

地下水环境质量现状数据来源于本次环评委托河南晟豫环保科技有限公司2026年3月19日~25日进行的监测。

声环境质量现状数据来源于本次环评委托河南晟豫环保科技有限公司2026年3月19日进行的监测。

本次评价根据以上监测数据对本项目所在区域环境质量进行评价。

环境空气质量现状评价

      - 基本污染物环境质量现状评价

根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市生态环境局发布的《新乡市2024年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。

表4-1               区域空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度/（μg/m3） | 标准值/（μg/m3） | 占标率/ % | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 82 | 70 | 117 | 超标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 49 | 35 | 140 | 超标 |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 8 | 60 | 13 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 27 | 40 | 68 | 达标 |
| CO | 第95百分位浓度 | 1.3mg/m3 | 4mg/m3 | 33 | 达标 |
| O3 | 第90百分位浓度 | 183 | 160 | 114 | 超标 |

注:《环境空气质量标准》（GB3095-2026）于2026年3月1日实施，达标区判定基本污染物采用2025年现状数据，故评价标准采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）。

由上表可知，其中PM10、PM2.5和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018），本项目所在区域属于未达标区。空气质量超标原因主要为：①冬季大气自净能力下降，污染扩散气象条件差；②区域内汽车等交通源增加，污染物排放量增大；③天气干燥，尘土较多。因此超标现象属于区域性污染问题。

目前，新乡市正在实施《新乡市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》、《新乡市2025年蓝天保卫战实施方案》《新乡市2025年柴油货车污染治理攻坚战实施方案》（新环委办〔2025〕38号）等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。

      - 其他因子监测点位及监测因子

为了反映本项目排放的污染物（氨、硫化氢、臭气浓度）对周边环境的影响程度，根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）6.3.2中“以近20年统计的当地主导风向为轴向，在厂址及主导风向下风向2.5km范围内设置1~2个监测点”的要求，本次环境空气质量现状监测共布设了2个监测点对其他因子进行现状监测，具体监测点位布设及监测因子情况见下表。

表4-2          环境空气监测布点及监测因子一览表

| 编号 | 监测点名称 | 方位 | 距厂界距离(m) | 监测因子 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 厂址西南角 | 西南 | 1 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 厂址 |
| 2# | 延津县第一高级中学(新校区) | 西南 | 50 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 下风向 |

    - 监测时间和频率

本次环评委托河南晟豫环保科技有限公司2026年3月19日~25日进行的现状监测。监测因子及频率见下表。

表4-3                 监测因子及频率一览表

| 监测因子 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- |
| 氨 | 1h浓度值 | 连续监测7天，每天02、08、14、20时采样4次，每次采样时间不少于45min，取每次监测时段的1h浓度值 |
| 硫化氢 | 1h浓度值 | 连续监测7天，每天02、08、14、20时采样4次，每次采样时间不少于45min，取每次监测时段的1h浓度值 |
| 臭气浓度 | 1h浓度值 | 连续监测7天，每天02、08、14、20时采样4次，每次采样时间不少于45min，取每次监测时段的1h浓度值 |

    - 监测分析方法

环境空气监测中的采样点、采样环境、采样高度及采样频率的要求，按《环境监测技术规范》（大气部分）和《空气和废气监测分析方法》执行。各项监测因子分析方法见下表。

表4-4               环境空气监测分析方法一览表

| 项目 | 分析方法 | 方法来源 | 使用仪器 | 检出限（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨 | 环境空气和废气 氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ533-2009 | UV756紫外可见分光光度计 | 0.01 |
| 硫化氢 | 环境空气硫化氢直接显色分光光度法 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局(2003年)第三篇第一章十一(三) | 752自动紫外可见分光光度计 | 0.006 |
| 臭气浓度 | 环境空气和废气 臭气的测定三点比较式臭袋法 | HJ1262-2022 | — | — |

  - 评价标准

本次评价氨、硫化氢执行《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的标准要求。浓度标准限值见下表。

表4-5               环境空气质量评价标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 标准浓度限值 | 标准出处 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氨 | 1小时平均 | 0.2mg/m3 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| 硫化氢 | 1小时平均 | 0.01mg/m3 |  |
| 注：臭气浓度为无量纲且无环境质量标准，本次仅进行检测不对标评价。 |  |  |  |

  - 评价方法

环境空气质量现状评价方法采用统计监测浓度范围，同时计算其超标率及最大值超标倍数。采用单因子污染指数法进行评价，计算公式如下：

Pi = Ci / Si

Pi：i种污染物的单因子污染指数；

Ci：i种污染物的实测浓度（μg/m3）；

Si：i种污染物的评价标准（μg/m3）。

  - 污染物的评价标准

各污染物浓度监测数据统计见表4-6~表4-8。

表4-6         氨1小时平均浓度统计结果             单位：mg/m3

| 序号 | 点位 | 监测值范围 | 标准指数范围 | 超标率 | 最大超标倍数 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂址西南角 | 0.02-0.06 | 0.1-0.3 | 0 | 0 | 0.2 |
| 2 | 延津县第一高级中学(新校区) | 0.02-0.06 | 0.1-0.3 | 0 | 0 |  |

表4-7         硫化氢1小时平均浓度统计结果         单位：mg/m3

| 序号 | 点位 | 监测值范围 | 标准指数范围 | 超标率 | 最大超标倍数 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂址西南角 | 未检出 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 2 | 延津县第一高级中学(新校区) | 未检出 | 0 | 0 | 0 |  |

表4-8        臭气浓度1小时平均浓度统计结果       单位：无量纲

| 序号 | 点位 | 监测值范围 | 标准指数范围 | 超标率 | 最大超标倍数 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂址西南角 | ＜10 | / | / | / | / |
| 2 | 延津县第一高级中学(新校区) | ＜10 | / | / | / |  |

2、监测统计结果分析

根据环境空气现状监测统计结果可知：氨小时浓度、硫化氢小时浓度均能够满足《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的限值要求；臭气浓度监测结果均<10，说明周围环境空气现状臭气浓度状况良好。

地表水环境质量现状评价

本项目外排废水经市政管网排入延津县第一污水处理厂处理，处理后排入文岩渠。根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目评价等级为三级B，因此需要对水环境质量现状与污水处理设施稳定达标排放情况进行分析。经调查，目前延津县第一污水处理厂现状纳污水体为文岩渠，距离排污口下游最近的断面为文岩渠东竹村断面和王堤断面。

      - 水环境质量现状

本项目门诊废水、医护人员废水、后勤人员生活污水、住院及陪护废水、喷淋塔废水、制冷系统冷却塔废水、食堂废水经院内污水处理站进行处理，处理后经市政管网排入延津县第一污水处理厂进一步处理，处理后排入文岩渠。

根据《新乡市生态环境局关于印发2025年地表水环境质量目标的函》，2025年文岩渠水功能区划均为Ⅲ类水体。项目附近地表水体分布示意图详见下图。

图4-2    项目附近地表水体分布示意图

      - 民生渠水质现状

为反映本项目最近纳污水体文岩渠的环境质量现状，本次评价引用新乡市环境监测站编制的监测通报中文岩渠东竹村断面和文岩渠王堤断面监测数据来进行说明，详见下表。

表4-9        水质例行监测结果统计一览表             单位：mg/L

| 监测项目 | 监测时间 | 监测结果（mg/L） |  |  | 污染指数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | 氨氮 | 总磷 | COD | 氨氮 | 总磷 |
| 文岩渠东竹村断面 | 2025.01 | 19.7 | 0.33 | 0.142 | 0.985 | 0.33 | 0.71 |
|  | 2025.02 | 19.7 | 0.45 | 0.206 | 0.985 | 0.45 | 1.03 |
|  | 2025.03 | 26.4 | 0.66 | 0.197 | 1.32 | 0.66 | 0.985 |
|  | 2025.04 | 断流 |  |  |  |  |  |
|  | 2025.05 | 断流 |  |  |  |  |  |
|  | 2025.06 | 22.9 | 1.09 | 0.165 | 1.145 | 1.09 | 0.825 |
|  | 2025.07 | 20.4 | 0.7 | 0.193 | 1.02 | 0.7 | 0.965 |
|  | 2025.08 | 18.1 | 0.37 | 0.099 | 0.905 | 0.37 | 0.495 |
|  | 2025.09 | 22.9 | 0.74 | 0.219 | 1.145 | 0.74 | 1.095 |
|  | 2025.10 | 18.7 | 0.53 | 0.238 | 0.935 | 0.53 | 1.19 |
|  | 2025.11 | 23.3 | 2.8 | 0.105 | 1.165 | 2.8 | 0.525 |
|  | 2025.12 | 断流 |  |  |  |  |  |
|  | 均值 | 21.3 | 0.85 | 0.174 | / | / | / |
| 文岩渠王堤断面 | 2025.01 | 4 | 0.13 | 0.046 | 0.2 | 0.13 | 0.23 |
|  | 2025.02 | 4.7 | 0.09 | 0.046 | 0.235 | 0.09 | 0.23 |
|  | 2025.03 | 5.9 | 0.23 | 0.181 | 0.295 | 0.23 | 0.905 |
|  | 2025.04 | 4.8 | 0.03 | 0.049 | 0.24 | 0.03 | 0.245 |
|  | 2025.05 | 4.2 | 0.08 | 0.061 | 0.21 | 0.08 | 0.305 |
|  | 2025.06 | 5.3 | 0.07 | 0.096 | 0.265 | 0.07 | 0.48 |
|  | 2025.07 | 5.6 | 0.15 | 0.137 | 0.28 | 0.15 | 0.685 |
|  | 2025.08 | 5.2 | 0.1 | 0.139 | 0.26 | 0.1 | 0.695 |
|  | 2025.09 | 5.3 | 0.32 | 0.205 | 0.265 | 0.32 | 1.025 |
|  | 2025.10 | 8.2 | 0.51 | 0.308 | 0.41 | 0.51 | 1.54 |
|  | 2025.11 | 7.4 | 0.2 | 0.138 | 0.37 | 0.2 | 0.69 |
|  | 2025.12 | 6.3 | 0.05 | 0.068 | 0.315 | 0.05 | 0.34 |
|  | 均值 | 5.6 | 0.16 | 0.123 | / | / | / |
| 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |  | ≤20 | ≤1.0 | ≤0.2 | / | / | / |

文岩渠东竹村断面2025年4、5、12月份出现断流，2025年其他月份水质状况为：COD为18.7-26.4mg/L，标准指数为0.905-1.32，最大超标倍数为0.32倍；NH3-N为0.33-2.8mg/L，标准指数为0.33-2.8，最大超标倍数为1.8；总磷为0.099-0.238mg/L，标准指数为0.495-1.19，最大超标倍数为0.19倍；COD、氨氮、总磷的超标率分别为55.6%、22.2%、33.3%。

文岩渠王堤断面2025年1-12月份水质状况为：COD为4-8.2mg/L，标准指数为0.2-0.41，最大超标倍数为0；NH3-N为0.03-0.51mg/L，标准指数为0.03-0.51，最大超标倍数为0；总磷为0.046-0.308mg/L，标准指数为0.23-1.54，最大超标倍数为0.54倍；COD、氨氮、总磷的超标率分别为0、0、16.7%。

由于文岩渠东竹村断面出现断流月份，因此本次评价采用文岩渠王堤断面的监测数据进行画图分析，详见图4-3~图4-5。

图4-3    文岩渠王堤断面近期水质COD浓度折线图

图4-4    文岩渠王堤断面近期水质NH3-N浓度折线图

图4-5    文岩渠王堤断面近期水质TP浓度折线图

      - 区域水污染物削减方案

文岩渠东竹村断面和文岩渠王堤断面年均值均达标，但个别月份均有超标现象，为了改善区域水环境质量，新乡市提出了一系列整治方案，并提出了相应的污染物削减方案：《新乡市2025年碧水保卫战实施方案》和《新乡市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》等，通过建设污水处理厂尾水湿地、滨河生态缓冲带等措施进一步净化文岩渠水质、改善区域水环境。随着各方案的实施，区域废水收集处理率不断提高，文岩渠的环境质量将持续得到改善。

地下水环境现状评价

一、监测点的布设

本次评价的地下水监测数据委托河南晟豫环保科技有限公司2026年3月19日~25日进行的监测，考虑工程特点、区域环境特征及地下水流向（由西南向东北），结合评价区域水资源利用和居民点生活用水情况，共设置3个地下水水质监测点和6个地下水水位监测点，详见表4-10~表4-11。

表4-10           地下水环境现状水质监测布点一览表

| 序号 | 监测点位 | 方位 | 备注 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂址内 | / | 水质 | / |
| 2 | 大潭村 | 西南 | 水质 | 上游 |
| 3 | 郭庄村 | 东北 | 水质 | 下游 |

表4-11             地下水环境现状水位监测布点一览表

| 序号 | 监测点位 | 方位 | 距离厂界（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂址内 | / | / | 水位 |
| 2 | 大潭村 | 西南 | 700m | 水位 |
| 3 | 郭庄村 | 东北 | 490m | 水位 |
| 4 | 延津建业世和府小区 | 东南 | 220m | 水位 |
| 5 | 文岩村 | 东南 | 650m | 水位 |
| 6 | 盐厂村 | 西北 | 1240 | 水位 |

二、监测因子

本次地下水质量现状评价因子选取pH值、氨氮、总硬度、溶解性总固体、氰化物、高锰酸盐指数、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、氯化物、硫化物、亚硝酸盐、硝酸盐、挥发性酚类、砷、汞、镍、铅、铬（六价）、氟化物、镉、锰、铁、铜、锌、总大肠菌群、细菌总数。水位监测点监测井深、水位和水温。

三、监测方法

本次地下水监测资料涉及的监测方法见下表。

表4-12                 监测方法一览表

| 序号 | 检测因子 | 分析方法及来源 | 监测仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 水质 pH的测定 电极法HJ1147-2020 | PHB-4便携式pH计 | / |
| 2 | K+ | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法GB11904-89 | ZCA-1000 原子吸收分光光度计 | 0.01mg/L |
| 3 | Na+ | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法GB11904-89 | ZCA-1000 原子吸收分光光度计 | 0.01mg/L |
| 4 | Ca2+ | 水质 钙的测定 EDTA滴定法GB/T7476-1987 | 酸式滴定管 | 0.45mg/L |
| 5 | Mg2+ | 水质 钙的测定 EDTA滴定法GB/7476-1987 | 滴定管 | — |
| 6 | Cl- | 水质无机阴离子(F-、CI-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)测定 离子色谱法HJ84-2016 | CIC-100 离子色谱仪 | 0.007mg/L |
| 7 | SO42- | 水质无机阴离子(F-、CI-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)测定 离子色谱法HJ84-2016 | CIC-100 离子色谱仪 | 0.018mg/L |
| 8 | CO32- | 酸碱指示剂滴定法 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局(2002年)第三篇第一章十二(一) | 酸式滴定管 | — |
| 9 | HCO3- | 酸碱指示剂滴定法 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局(2002年)第三篇第一章十二(一) | 酸式滴定管 | — |
| 10 | 总硬度 | 水质 钙和镁总量的测定EDTA 滴定法GB/T7477-1987 | 滴定管 | 1.17mg/L |
| 11 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ535-2009 | UV756 紫外可见分光光度计 | 0.025mg/L |
| 12 | 硝酸盐氮氮 | 水质 硝酸盐氮氮的测定紫外分光光度法（试行）HJ/T346-2007 | 752 自动紫外可见分光光度计 | 0.08mg/L |
| 13 | 亚硝酸盐氮氮 | 水质 亚硝酸盐氮氮的测定 分光光度法GB/T7493-87 | 752 自动紫外可见分光光度计 | 0.003mg/L |
| 14 | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法（方法1萃取分光光度法）HJ503-2009 | UV756 紫外可见分光光度计 | 0.0003mg/L |
| 15 | 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法HJ694-2014 | SK-2003A 原子荧光光度计 | 0.3μg/L |
| 16 | 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法HJ694-2014 | SK-2003A 原子荧光光度计 | 0.04μg/L |
| 17 | 铅 | 石墨炉原子吸收法测定镉、铜和铅 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2002年）第三篇第四章七（四） | ZCA-1000 原子吸收分光光度计 | 2.0μg/L |
| 18 | 铁 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T11911-89 | ZCA-1000 原子吸收分光光度计 | 0.03mg/L |
| 19 | 锰 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T11911-89 | ZCA-1000 原子吸收分光光度计 | 0.01mg/L |
| 20 | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标（11.1溶解性总固体 称量法）GB/T5750.4-2023 | FA2204 电子天平 | 4mg/L |
| 21 | 镍 | 水质 32种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法HJ776-2015 | ICAP7400 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 0.007mg/L |
| 22 | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定GB11892-89 | 酸式滴定管 | 0.05mg/L |
| 23 | 总大肠菌群 | 总大肠菌群 多管发酵法 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局(2002年)第五篇第二章五(一) | SHP-80 生化培养 | — |
| 24 | 细菌总数 | 水质 细菌总数的测定平皿计数法HJ1000-2018 | SHP-80 生化培养箱 | — |
| 25 | 锌 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB/T7475-87 | ZCA-1000 原子吸收分光光度计 | 0.01mg/L |
| 26 | 铜 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB/T7475-87 | ZCA-1000 原子吸收分光光度计 | 0.02mg/L |
| 27 | 硫酸盐 | 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行）HJ/T342-2007 | UV756 紫外可见分光光度计 | 2mg/L |
| 28 | 铬（六价） | 生活饮用水标准检验方法第6部分：金属和类金属指标(13.1铬(六价)二苯碳酰二肼分光光度法) GB/T5750.6-2023 | UV756 紫外可见分光光度计 | 0.004mg/L |
| 29 | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法GB/T7484-1987 | pHS-3C pH 计 | 0.05mg/L |
| 30 | 镉 | 石墨炉原子吸收法测定镉、铜和铅《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2002年）第三篇第四章七（四） | ZCA-1000 原子吸收分光光度计 | 0.1μg/L |
| 31 | 氰化物 | 生活饮用水标准检验方法第5部分：无机非金属指标(7.2氰化物异烟酸-巴比妥酸分光光度法)GB/T5750.5-2023 | UV756 紫外可见分光光度计 | 0.002mg/L |
| 32 | 氯化物 | 水质 氯化物的测定 硝酸汞滴定法（试行）HJ/T343-2007 | 酸式滴定管 | 1.0mg/L |

四、评价标准

本项目地下水现状质量评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，见下表。

表4-13                 地下水质量标准              单位：mg/L

| 项目 | Ⅲ类标准限值 | 项目 | Ⅲ类标准限值 | 项目 | Ⅲ类标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 6.5~8.5 | Cl- | / | Na+ | / |
| 总硬度 | 450 | SO42- | / | HCO3- | / |
| 高锰酸盐指数 | 3.0 | K+ | / | CO32- | / |
| 氨氮 | 0.5 | Ca2+ | / | Mg2+ | / |
| 溶解性总固体 | 1000 | 挥发酚 | 0.002 | 总大肠菌群 | 3 |
| 亚硝酸盐氮 | 1 | 砷 | 0.01 | 细菌总数 | 100 |
| 硝酸盐氮 | 20 | 汞 | 0.001 | 铅 | 0.01 |
| 铁 | 0.3 | 镍 | 0.02 | 氯化物 | 250 |
| 铜 | 1.0 | 氟化物 | 1.0 | 硫酸盐 | 250 |
| 锰 | 0.1 | 氰化物 | 0.05 | 铬（六价） | 0.05 |
| 镉 | 0.005 | 锌 | 1.0 | / | / |

五、监测结果统计分析

本次评价地下水现状统计结果详见下表。

表4-14             地下水现状结果统计表             单位：mg/L

| 监测点位 | 监测因子 | 浓度范围 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂址内 | pH | 7.3 | 6.5~8.5 | 达标 |
|  | K+ | 0.876 | / | / |
|  | Na+ | 162 | / | / |
|  | Ca2+ | 90.3 | / | / |
|  | Mg2+ | 51.6 | / | / |
|  | CO32- | ND | / | / |
|  | HCO3- | 576 | / | / |
|  | Cl- | 126 | / | / |
|  | SO42- | 186 | / | / |
|  | 氨氮 | 0.141 | 0.5 | 达标 |
|  | 硝酸盐氮 | 9.63 | 20 | 达标 |
|  | 亚硝酸盐氮 | ND | 1 | 达标 |
| 氢化物 | 汞 | 0.00018 | 0.001 | 达标 |
|  | 砷 | 0.0007 | 0.01 | 达标 |
|  | 铬（六价） | ND | 0.05 | 达标 |
|  | 氟化物 | 0.57 | 1.0 | 达标 |
|  | 总硬度 | 437 | 450 | 达标 |
|  | 溶解性总固体 | 937 | 1000 | 达标 |
|  | 高锰酸盐指数 | 1.96 | 3.0 | 达标 |
|  | 氰化物 | ND | 0.05 | 达标 |
|  | 挥发酚 | ND | 0.002 | 达标 |
|  | 氯化物 | 132 | 250 | 达标 |
|  | 硫酸盐 | 182 | 250 | 达标 |
|  | 铅 | 0.00587 | 0.01 | 达标 |
|  | 镉 | 0.00461 | 0.05 | 达标 |
|  | 铁 | ND | 0.3 | 达标 |
|  | 锰 | 0.03 | 0.1 | 达标 |
|  | 总大肠菌群 | ND | 3 | 达标 |
|  | 细菌总数 | 23 | 100 | 达标 |
|  | 铜 | ND | 1.0 | 达标 |
|  | 锌 | 0.036 | 1.0 | 达标 |
|  | 镍 | ND | 0.02 | 达标 |
| 大潭村 | pH | 7.3 | 6.5~8.5 | 达标 |
|  | K+ | 0.818 | / | / |
|  | Na+ | 135 | / | / |
|  | Ca2+ | 35.9 | / | / |
|  | Mg2+ | 33.7 | / | / |
|  | CO32- | ND | / | / |
|  | HCO3- | 155 | / | / |
|  | Cl- | 144 | / | / |
|  | SO42- | 170 | / | / |
|  | 氨氮 | 0.149 | 0.5 | 达标 |
|  | 硝酸盐氮 | 2.60 | 20 | 达标 |
|  | 亚硝酸盐氮 | ND | 1 | 达标 |
|  | 汞 | 0.00026 | 0.001 | 达标 |
|  | 砷 | 0.0034 | 0.01 | 达标 |
|  | 铬（六价） | ND | 0.05 | 达标 |
|  | 氟化物 | 0.5 | 1.0 | 达标 |
|  | 总硬度 | 228 | 450 | 达标 |
|  | 溶解性总固体 | 986 | 1000 | 达标 |
|  | 高锰酸盐指数 | 2.12 | 3.0 | 达标 |
|  | 氰化物 | ND | 0.05 | 达标 |
|  | 挥发酚 | ND | 0.002 | 达标 |
|  | 氯化物 | 150 | 250 | 达标 |
|  | 硫酸盐 | 172 | 250 | 达标 |
|  | 铅 | 0.00382 | 0.01 | 达标 |
|  | 镉 | 0.00133 | 0.05 | 达标 |
|  | 铁 | ND | 0.3 | 达标 |
|  | 锰 | ND | 0.1 | 达标 |
|  | 总大肠菌群 | ND | 3 | 达标 |
|  | 细菌总数 | 36 | 100 | 达标 |
|  | 铜 | ND | 1.0 | 达标 |
|  | 锌 | ND | 1.0 | 达标 |
|  | 镍 | ND | 0.02 | 达标 |
| 郭庄村 | pH | 7.4 | 6.5~8.5 | 达标 |
|  | K+ | 0.878 | / | / |
|  | Na+ | 164 | / | / |
|  | Ca2+ | 92.7 | / | / |
|  | Mg2+ | 48.6 | / | / |
|  | CO32- | ND | / | / |
|  | HCO3- | 569 | / | / |
|  | Cl- | 122 | / | / |
|  | SO42- | 166 | / | / |
|  | 氨氮 | 0.308 | 0.5 | 达标 |
|  | 硝酸盐氮 | 9.65 | 20 | 达标 |
|  | 亚硝酸盐氮 | ND | 1 | 达标 |
|  | 汞 | 0.00026 | 0.001 | 达标 |
|  | 砷 | 0.0007 | 0.01 | 达标 |
|  | 铬（六价） | ND | 0.05 | 达标 |
|  | 氟化物 | 0.55 | 1.0 | 达标 |
|  | 总硬度 | 431 | 450 | 达标 |
|  | 溶解性总固体 | 902 | 1000 | 达标 |
|  | 高锰酸盐指数 | 2.12 | 3.0 | 达标 |
|  | 氰化物 | ND | 0.05 | 达标 |
|  | 挥发酚 | ND | 0.002 | 达标 |
|  | 氯化物 | 117 | 250 | 达标 |
|  | 硫酸盐 | 169 | 250 | 达标 |
|  | 铅 | 0.0066 | 0.01 | 达标 |
|  | 镉 | 0.00474 | 0.05 | 达标 |
|  | 铁 | ND | 0.3 | 达标 |
|  | 锰 | ND | 0.1 | 达标 |
|  | 总大肠菌群 | ND | 3 | 达标 |
|  | 细菌总数 | 28 | 100 | 达标 |
|  | 铜 | ND | 1.0 | 达标 |
|  | 锌 | 0.023 | 1.0 | 达标 |
|  | 镍 | ND | 0.02 | 达标 |

由以上监测统计结果分析可知，评价区域内3个监测点位的地下水水质因子pH值、氨氮、总硬度、溶解性总固体、氰化物、高锰酸盐指数、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、氯化物、硫化物、亚硝酸盐、硝酸盐、挥发性酚类、砷、汞、镍、铅、铬（六价）、氟化物、镉、锰、铁、铜、锌、总大肠菌群、细菌总数均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准的要求。

项目周边地下水水位监测数据详见下表。

表4-15            地下水水位现状监测结果一览表

| 序号 | 监测点位 | 水温/℃ | 水位/m | 井深/m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂址内 | 12.5℃ | 42.2 | 20 |
| 2 | 大潭村 | 12.4℃ | 44.7 | 25 |
| 3 | 郭庄村 | 12.6℃ | 41.1 | 30 |
| 4 | 延津建业世和府小区 | 12.1℃ | 38.7 | 45 |
| 5 | 文岩村 | 12.2℃ | 38.1 | 40 |
| 6 | 盐厂村 | 11.8℃ | 35.0 | 50 |

声环境质量现状监测

      - 监测布点

本次评价的声环境现状监测数据来源于，本次环评委托河南晟豫环保科技有限公司2026年3月19日进行的监测，在评价区内共布置了6个声环境质量现状监测点。

4.2.5.1.1监测方法和频率

监测点位及监测时间见下表。

表4-16           声环境现状监测点位及监测时间表

| 监测点位置 | 监测因子 | 监测频率 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | 等效连续A声级 | 监测1天，每天昼夜各监测一次 | 《声环境质量标准》GB3096-2008附录B《声环境功能区监测方法》 |
| 南厂界 |  |  |  |
| 西厂界 |  |  |  |
| 北厂界 |  |  |  |
| 延津县第一高级中学(新校区) |  |  |  |
| 延津县妇幼保健院 |  |  |  |

      - 评价标准

本次声环境质量现状评价标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，即昼间55dB(A)、夜间45dB(A)。

      - 评价方法

根据噪声现状监测统计结果的等效声级，采用与评价标准直接比较的方法，对评价范围内的声环境现状进行评价。

      - 监测结果统计和评价结果

各监测点现状监测统计结果见下表。

表4-17                 噪声监测结果              单位：dB（A）

| 采样时间 | 采样点位 | 监测结果Leq [dB（A）] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 2026.3.19 | 东厂界 | 52 | 41 |
|  | 南厂界 | 51 | 42 |
|  | 西厂界 | 53 | 42 |
|  | 北厂界 | 52 | 43 |
|  | 延津县第一高级中学（新校区） | 51 | 41 |
|  | 延津县妇幼保健院 | 50 | 40 |

由监测结果可知：目前评价区域噪声现状可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准的要求。

环境影响预测与评价

施工期环境影响评价

本项目利用现有闲置空场地进行建设，施工期主要建设门诊楼、医技楼等主体装置、辅助设施、环保设施等构筑物。根据现场踏勘，项目现状用地为空地。本项目施工过程中产生的噪声、扬尘、废水、固废等会对周围环境产生一定影响，但影响持续时间短，强度低，施工期结束影响将随之消失。

1、大气污染

施工活动产生的大气污染物主要为施工扬尘、燃油施工机械排放的机动车汽车尾气。

（1）施工扬尘

对整个施工期而言，施工扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力扬尘和动力扬尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建筑材料及裸露的施工区表层浮土，由于天气干燥及大风产生风力扬尘。动力起尘主要是在建筑材料的装卸、转运过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。

①风力起尘

施工期间裸露的地表及大沙、水泥等物料的临时堆场在气候干燥又有风的情况下会产生扬尘。这类扬尘的主要特点是与风速和尘粒含水率有关，据资料介绍，当灰尘含水率为0.5%时，其起动风速约为4.0m/s。因此，减少露天开挖和保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙土为例，其沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250微米时，沉降速度为1.005m/s，因此当尘粒大于250微米时，主要影响范围在扬尘点下方向近距离内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场施工季节的气候情况不同，其影响范围和方向也有所不同，施工期间制定必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。

②动力起尘

由于外力产生的尘粒，其中施工装卸车辆造成的扬尘最为严重。通常扬尘集中发生在施工期土地平整和地基开挖的早期阶段，其PM10排放浓度相对较高，需要采取措施进行防治，以减少对周围环境造成影响。

（2）机动车尾气

施工中将会有各种工程及运输用车来往于施工现场，主要有运输卡车、挖掘机、铲车、推土机等。燃油施工机械在移动时会排放机动车尾气，主要污染物为NOx、CO等。施工现场汽车尾气对环境空气的影响有如下几个特点：车辆在施工现场范围内活动，尾气呈面源污染形式；车辆尾气排气筒高度较低，尾气扩散范围不大并能迅速扩散，对周围地区影响较小；车辆为非连续形式状态，污染物排放时间及排放量相对较少，对周边环境及居民影响较小。

2、废水污染

施工过程中产生的废水主要为施工人员产生的生活污水和施工作业产生的废水。

（1）施工人员生活污水

本项目施工人员排放的生活污水和城市居民生活污水水质相似，污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等。本项目施工高峰期人数为120人，用水量按40L/（人·日）计，排污系数按0.8计，则项目施工期间施工人员生活用水量为4.8t/d，生活污水产生量为3.84t/d，生活污水经临时化粪池处理后经市政管网进入延津县第一污水处理厂处理。

（2）施工废水

施工废水主要产生于混凝土养护及墙面的冲洗、构件与建筑材料的保湿等施工工序，废水主要污染物为泥沙、悬浮物等。施工期可在场区设置沉淀池，施工废水经临时沉淀池处理后回用于施工现场，综合利用，不外排。

3、噪声污染

项目安装设备及管道时，使用的施工设备主要为切割机、焊接机、电锯、升降机等，使用的车辆主要为轻型载重卡车。这些突发性非稳态噪声源将对施工人员和周围居民产生不利影响。通常70dB（A）以上高噪声机械设备的影响范围达10~100m，昼夜所有机械设备，在40m处均能达到《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）昼间为70dB（A）的要求，而夜间各种机械设备至少要在250m处才能达到55dB（A）的要求。通过现状识别可知，项目厂址距离各敏感点距离较远（均>250m），由此可见本项目施工期不会产生噪声扰民现象。

4、固体废物

本项目施工活动较为简单，施工期固废主要为施工工程产生的建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾。

（1）建筑垃圾

施工建筑垃圾主要有开挖土地产生的土方、建材损耗产生的垃圾、装修产生的建筑垃圾。根据有关资料，建筑垃圾产生系数为1.3t/100m2，本项目新建总建筑面积82320m2，故施工期产生的建筑垃圾约1070.16t。为减轻施工过程中建筑垃圾对周围环境的影响，施工方应将建筑垃圾收集后堆放于指定地点，能进行回收利用的尽量回收利用，并及时运至专门的建筑垃圾堆放场。

（2）生活垃圾

本项目施工高峰期施工人员120人，施工人员生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为60kg/d，施工期36个月，生活垃圾产生量为64.8t，收集后应及时送集聚区垃圾中转站，由环卫部门集中清运并合理处置。

5、生态环境

本项目施工期间开挖地基、平整场地等施工活动，需要进行土方开挖，并且开挖面较大，在开挖土方和临时堆存处会产生水土流失的现象。在项目施工活动中造成水土流失的因素较多，主要包括降雨、土壤、植被、地形地貌等自然因素以及工程施工等人为因素。就本项目而言，产生水土流失的主要因素是降雨和工程施工。在降雨条件下，工程施工开挖的土石方会导致一定量的水土流失。

环境空气质量影响预测

本次环境空气质量影响预测采用的气象观测资料、地面逐时气象数据、高空模拟气象数据、环境空气质量逐日数据均采购于“环境空气质量模型技术支持服务系统”。

气象观测资料统计

5.2.1.1资料来源

气象概况项目采用的是新乡气象站（53986）资料，气象站位于河南省新乡市，地理坐标为东经113.883333度，北纬35.316667度，海拔高度75米。新乡气象站距项目28.8km，是距项目最近的国家气象站，与本项目所在区域地理特征基本一致，可以直接使用。根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录B要求，评价收集了新乡市近20年（2004-2023年）的气象统计资料，具体统计结果如下。

表5-1         新乡气象站常规气象项目统计（2004-2023）

| 统计项目 |  | 统计值 | 极值出现时间 | 极值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多年平均气温(℃) |  | 15.5 | / | / |
| 累年极端最高气温(℃) |  | 39 | 20220624 | 41.5 |
| 累年极端最低气温(℃) |  | -9.9 | 20210107 | -16.2 |
| 多年平均气压(hPa) |  | 1007.9 | / | / |
| 多年平均水汽压(hPa) |  | 13.4 | / | / |
| 多年平均相对湿度(%) |  | 62.7 | / | / |
| 多年平均降雨量(mm) |  | 596.6 | 20160709 | 414 |
| 灾害天气统计 | 多年平均雷暴日数(d) | 24.3 | / | / |
|  | 最大冻土深度(cm) | 23 | / | / |
|  | 多年平均大风日数(d) | 5.7 | / | / |
| 多年实测极大风速(m/s)、相应风向 |  | 20.2 | 20220609 | 24.4 |
|  |  |  |  | SW |
| 多年平均风速(m/s) |  | 2.1 | / | / |
| 多年主导风向、风向频率(%) |  | NE | / | / |
|  |  | 16.28 | / | / |
| 多年静风频率(风速<0.2m/s)(%) |  | 7.81 | / | / |

5.2.1.2气象站风观测数据统计

（1）月平均风速

新乡气象站月平均风速如下图，月平均风速最大（2.55米/秒），09月风最小（1.65米/秒）。

图5-1    新乡年平均风速（单位：m/s，虚线为趋势线）

（2）风向特征

近20年资料分析的风向玫瑰图如图5-1所示，新乡气象站主导风向为NE，占16.28％。

表5-2          新乡气象站年风向频率统计（单位%）

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率 | 1.57 | 2.74 | 12.27 | 16.28 | 10.05 | 4.52 | 3.11 | 3.45 | 7.06 | 9.36 | 7.85 | 5.41 | 3.73 | 2.19 | 1.48 | 1.12 | 7.81 |

图5-2    新乡风向玫瑰图（静风频率7.81%）

各月风向频率如下。

表5-3         新乡气象站（2004-2023）各月风向频率（单位%）

| 月份 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | 静风 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5 | 2.6 | 13.55 | 20.65 | 11.85 | 3.45 | 1.9 | 1.6 | 4.55 | 7.35 | 7.65 | 5.4 | 3.9 | 2.15 | 1.55 | 1.2 | 9.15 |
| 2 | 1.35 | 1.8 | 14.35 | 20.2 | 10.75 | 4.7 | 2.7 | 2.7 | 6.45 | 8.9 | 7.5 | 4.65 | 3.55 | 1.9 | 1.15 | 0.7 | 6.55 |
| 3 | 1.05 | 2.45 | 12.85 | 16 | 8.4 | 3.75 | 2.95 | 3.95 | 9.25 | 11.5 | 9.25 | 5.3 | 3.15 | 2.5 | 1.25 | 1.1 | 5.34 |
| 4 | 1.15 | 2.65 | 12.3 | 14.6 | 8.4 | 4.6 | 3.45 | 4.25 | 9.85 | 11.95 | 9.5 | 5.15 | 3.15 | 2.1 | 1.5 | 0.95 | 4.45 |
| 5 | 1.1 | 2.2 | 10.6 | 13.7 | 8.15 | 4.7 | 3.95 | 4.9 | 9.5 | 11.85 | 10.85 | 5.85 | 4.1 | 1.85 | 1.25 | 0.85 | 4.6 |
| 6 | 1.85 | 1.85 | 10.51 | 13.7 | 10.04 | 6.23 | 4.17 | 5.56 | 10.4 | 11.12 | 7.73 | 4.27 | 2.42 | 1.91 | 1.29 | 0.93 | 5.99 |
| 7 | 1.45 | 3.05 | 11.2 | 15.45 | 12.85 | 6.75 | 4.9 | 5.2 | 9.3 | 9 | 5.15 | 3.2 | 2.05 | 1.55 | 1.45 | 1.4 | 6.05 |
| 8 | 1.95 | 3.3 | 15.65 | 17.95 | 12.9 | 5.55 | 3.95 | 3.8 | 5.7 | 6 | 3.9 | 2.7 | 2.6 | 1.9 | 1.55 | 1.35 | 9.25 |
| 9 | 1.85 | 3.85 | 12.6 | 14.4 | 10.45 | 5 | 2.95 | 3.25 | 6.25 | 7.2 | 6.1 | 4.6 | 3.65 | 2.8 | 2.2 | 1.35 | 11.5 |
| 10 | 1.7 | 2.95 | 10.85 | 16 | 6.85 | 3.25 | 2.4 | 2 | 5.25 | 10.45 | 9.15 | 6.5 | 3.45 | 2.15 | 1.6 | 1.1 | 14.4 |
| 11 | 2.05 | 3.1 | 11.4 | 15.55 | 9.2 | 2.85 | 2.15 | 2.2 | 3.75 | 9.75 | 9 | 8.3 | 5.95 | 2.45 | 1.65 | 1.55 | 9.15 |
| 12 | 1.85 | 3.05 | 11.35 | 17.2 | 10.7 | 3.35 | 1.9 | 1.95 | 4.45 | 7.25 | 8.45 | 8.95 | 6.75 | 3.05 | 1.35 | 1 | 7.3 |

图5-3    新乡20年统计月风向玫瑰图

（3）风速年际变化特征与周期分析

根据近20年资料分析，新乡气象站风速表现出上升趋势，其中2021年年平均风速最大（2.46米/秒），2012年平均风速最小（1.83米/秒）。新乡近20年风速变化见下图。

图5-4    新乡年平均风速（单位：m/s，虚线为趋势线）

5.2.1.3气象站温度分析

（1）月平均气温与极端气温

新乡气象站07月气温最高（27.91℃），01月气温最低（0.41℃），近20年极端最高气温出现在20220624（41.5℃），近20年极端最低气温出现在20210107（-16.2℃）。新乡近20年年平均气温变化见下图。

图5-5    新乡月平均气温（单位：℃）

（2）温度年际变化趋势与周期分析

新乡气象站近20年气温表现出上升趋势，2019年年平均气温最高（16.18℃），2011年年平均气温最低（14.58℃）。新乡近20年年平均气温变化见下图。

图5-6    新乡年平均气温（单位：℃，虚线为趋势线）

5.2.1.4气象站降水分析

（1）月平均降水与极端降水

新乡气象站07月降水量最大（193.42毫米），12月降水量最小（4.5毫米），近20年极端最大日降水出现在2016-07-09（414.0毫米）。新乡近月平均降水量变化见下图。

图5-7    新乡月平均降水量（单位：毫米）

（2）降水年际变化趋势

新乡气象站近20年年降水总量表现出上升趋势，2021年年总降水量最大（1217.0毫米），2012年年总降水量最小（361.3毫米）。新乡近20年年总降水量变化见下图。

图5-8    新乡年总降水量（单位：毫米，虚线为趋势线）

5.2.1.5气象相对湿度分析

（1）月相对湿度分析

新乡气象站08月平均相对湿度最大（76.59%），03月平均相对湿度最小（52.48%）。新乡月平均相对湿度变化见下图。

图5-9    新乡月平均相对湿度（纵轴为百分比）

（2）相对湿度年际变化趋势

新乡气象站近20年年平均相对湿度表现出上升趋势，2022年年平均相对湿度最大（67.9%），2019年年平均相对湿度最小（57.82%）。新乡近20年年平均相对湿度变化见下图。

图5-10   新乡年平均相对湿度（纵轴为百分比，虚线为趋势线）

5.2.1.6地面逐时气象数据

本次评价选取2023年全年作为评价基准年进行分析，近年地面气象资料采用2023年新乡气象观测站逐时逐次的观测结果。

（1）温度

各月平均气温统计结果分别见下表。

表5-4                  平均气温的月变化（℃）

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度（℃） | 1.55 | 4.85 | 12.64 | 15.81 | 20.76 | 27.20 | 28.86 | 26.90 | 23.18 | 17.67 | 8.72 | 0.2 |

由表可见：该地2023年平均气温15.75℃。其中1月至3月份、11月至12月的平均气温在年均值以下，以12月份最低，4月至10月份的平均气温在年均值以上，以7月份最高。

（2）风速

地面风速资料采用新乡气象观测站电接风每日4次自记记录资料，该地2023年平均风速2.42m/s。将2023年及各月平均风速统计结果分别列在下表。

表5-5               2023年及各月平均风速（m/s）

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速（m/s） | 2.55 | 2.80 | 2.76 | 3.21 | 2.82 | 2.27 | 2.14 | 1.72 | 1.51 | 1.63 | 2.65 | 3.06 |

（3）风向、风频

根据新乡气象观测站电接风自记记录资料统计各月各风向出现频率结果见表，各季各风向频率统计结果见表5-6~表5-7。全年及各季风向频率图见图5-10。

表5-6                 各月各风向出现频率（%）

| 风向 月份 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.09 | 8.33 | 16.94 | 9.54 | 4.44 | 3.09 | 1.88 | 2.69 | 8.47 | 8.33 | 6.59 | 9.81 | 10.62 | 2.15 | 2.02 | 1.34 | 0.67 |
| 2 | 1.64 | 10.71 | 20.98 | 8.18 | 4.46 | 4.17 | 6.40 | 8.18 | 14.73 | 7.14 | 5.21 | 2.83 | 2.98 | 0.74 | 0.30 | 0.74 | 0.60 |
| 3 | 3.23 | 6.99 | 10.62 | 5.24 | 4.44 | 5.78 | 7.39 | 9.95 | 21.24 | 6.05 | 7.66 | 5.24 | 3.76 | 0.94 | 0.67 | 0.40 | 0.40 |
| 4 | 1.94 | 19.44 | 13.33 | 6.25 | 7.64 | 5.56 | 4.72 | 9.44 | 9.86 | 3.47 | 4.72 | 4.86 | 4.03 | 1.81 | 1.39 | 0.83 | 0.69 |
| 5 | 3.36 | 16.13 | 14.92 | 6.18 | 3.63 | 3.23 | 4.97 | 10.08 | 15.46 | 4.44 | 5.11 | 4.44 | 3.90 | 2.02 | 0.81 | 0.81 | 0.54 |
| 6 | 3.75 | 5.69 | 3.75 | 4.86 | 10.28 | 4.17 | 4.03 | 4.72 | 12.78 | 8.19 | 11.11 | 13.61 | 8.33 | 1.94 | 0.97 | 1.25 | 0.56 |
| 7 | 1.88 | 6.59 | 6.59 | 6.45 | 11.29 | 10.48 | 10.08 | 9.27 | 13.31 | 4.44 | 4.44 | 7.80 | 5.24 | 0.54 | 0.40 | 0.13 | 1.08 |
| 8 | 3.49 | 15.99 | 8.47 | 7.80 | 10.75 | 6.18 | 5.65 | 8.47 | 12.90 | 5.91 | 3.23 | 2.69 | 3.23 | 0.94 | 1.08 | 1.21 | 2.02 |
| 9 | 4.17 | 15.00 | 8.89 | 7.36 | 7.50 | 5.69 | 5.28 | 8.75 | 9.17 | 5.97 | 6.67 | 4.58 | 4.31 | 1.11 | 0.69 | 0.69 | 4.17 |
| 10 | 1.61 | 5.78 | 9.54 | 5.91 | 4.44 | 3.23 | 3.23 | 4.17 | 12.77 | 7.93 | 11.83 | 13.58 | 9.01 | 2.28 | 0.94 | 0.40 | 3.36 |
| 11 | 2.50 | 13.19 | 14.44 | 8.33 | 5.56 | 2.92 | 3.61 | 4.17 | 10.00 | 6.94 | 5.28 | 5.69 | 10.14 | 3.61 | 1.39 | 1.53 | 0.69 |
| 12 | 3.76 | 15.73 | 13.17 | 8.60 | 8.74 | 3.09 | 3.49 | 4.97 | 10.75 | 4.70 | 7.26 | 4.84 | 7.39 | 1.21 | 1.08 | 0.40 | 0.81 |

表5-7                全年及各季风向频率（%）

| 风向 时间 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 2.85 | 14.13 | 12.95 | 5.89 | 5.21 | 4.85 | 5.71 | 9.83 | 15.58 | 4.66 | 5.84 | 4.85 | 3.89 | 1.59 | 0.95 | 0.68 | 0.54 |
| 夏季 | 3.03 | 9.47 | 6.30 | 6.39 | 10.78 | 6.97 | 6.61 | 7.52 | 13.00 | 6.16 | 6.20 | 7.97 | 5.57 | 1.13 | 0.82 | 0.86 | 1.22 |
| 秋季 | 2.75 | 11.26 | 10.94 | 7.19 | 5.82 | 3.94 | 4.03 | 5.68 | 10.67 | 6.96 | 7.97 | 8.01 | 7.83 | 2.34 | 1.01 | 0.87 | 2.75 |
| 冬季 | 2.87 | 11.62 | 16.90 | 8.80 | 5.93 | 3.43 | 3.84 | 5.19 | 11.20 | 6.71 | 6.39 | 5.93 | 7.13 | 1.39 | 1.16 | 0.83 | 0.69 |
| 全年 | 2.88 | 11.62 | 11.75 | 7.05 | 6.94 | 4.81 | 5.06 | 7.07 | 12.63 | 6.12 | 6.60 | 6.69 | 6.10 | 1.61 | 0.98 | 0.81 | 1.30 |

图5-11    全年及各季风向频率

根据统计结果可知，该地近年全年最多风向为NE风，频率11.75%；次多风向为NNE风，频率为11.62%。按扇形方位统计，NNE-NE-ENE扇形方位的风频之和为30.42%，全年静风频率为1.3%，以秋季最多，春季最少。

5.2.1.7高空模拟气象数据

本次环境空气预测常规高空气象资料采用“环境空气质量模型技术支持服务系统”采购的数据，该数据由大气环境影响评价数值模式WRF模拟生成。模式计算过程中把全国共划分为189×159个网格，分辨率为27km×27km。模式采用的原始数据有地形高度、土地利用、陆地-水体标志、植被组成等数据，数据源主要为美国的USGS数据。模式采用美国国家环境预报中心（NCEP)的再分析数据作为模型输入场和边界场。

高空探测资料调查时段为2023年1月至2023年12月。探空数据主要包括：时间、层数、气压、离地高度、干球温度等。

环境空气质量预测

5.2.2.1预测因子

根据工程分析结果，确定本次环境空气影响预测因子为：H2S、NH3。

5.2.2.2评价标准

H2S、NH3质量浓度限值执行《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的空气质量浓度参考限值。

表5-8             环境空气质量评价标准           单位：mg/m3

| 评价因子 | 平均时段/厂界 | 标准值 | 限值来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 1h平均 | 0.2 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| H2S | 1h平均 | 0.01 |  |

5.2.2.3预测参数

本次工程涉及到的废气污染源的各项污染物参数见表5-10~表5-11。

表5-9                   项目点源参数表

| 点源位置 |  | 单位 | 喷淋塔除臭设施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排气筒编号 |  | - | DA001 |
| X坐标 |  | m | -123 |
| Y坐标 |  | m | 51 |
| 排气筒底部海拔高度 |  | M | 70 |
| 排气筒高度 |  | m | 15 |
| 排气筒内径 |  | m | 0.3 |
| 烟气速率 |  | m/s | 19.6 |
| 烟气出口温度 |  | ℃ | 25 |
| 年排放小时数 |  | h | 8760 |
| 排放工况 |  | - | 正常 |
| 源强 | NH3 | kg/h | 0.0019 |
|  | H2S |  | 0.000068 |

表5-10                   项目面源参数表

| 面源 名称 | X 坐标 | Y 坐标 | 海拔 高度 | 面源 长度 | 面源 宽度 | 与正北夹角 | 面源初始排放高度 | 年排放小时数 | 排放工况 | 污染源 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | Px | Py | Ho | LL | LW | Arc | H | Hr | Cond | H2S | NH3 |
| / | m | m | m | m | M | º | M | H | / | kg/h |  |
| 生产车间 | -123 | 66 | 70 | 12 | 10 | 0 | 6 | 8760 | 正常 | 0.0011 | 0.000045 |

5.2.2.4评价工作等级

一、模型参数

采用《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式AERSCREEN计算工程主要污染源污染物的最大落地浓度及其出现距离，估算模型参数见下表。

表5-11                   估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 41.5 |
| 最低环境温度/℃ |  | -16.2 |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/º | / |

二、点源估算结果

主要污染源点源估算模型计算结果见下表。

表5-12                    本项目估算模式预测结果

| 下风向距离D(m) | DA001 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3 |  | H2S |  |
|  | 预测浓度(mg/m3) | 占标率(%) | 预测浓度 (mg/m3) | 占标率(%) |
| 10 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.00 |
| 50 | 0.00002 | 0.01 | 0.000001 | 0.01 |
| 100 | 0.000011 | 0.01 | 0.0 | 0.00 |
| 200 | 0.000011 | 0.01 | 0.0 | 0.00 |
| 300 | 0.000012 | 0.01 | 0.0 | 0.00 |
| 400 | 0.000013 | 0.01 | 0.0 | 0.00 |
| 500 | 0.000013 | 0.01 | 0.0 | 0.00 |
| 600 | 0.000012 | 0.01 | 0.0 | 0.00 |
| 700 | 0.000011 | 0.01 | 0.0 | 0.00 |
| 800 | 0.000011 | 0.01 | 0.0 | 0.00 |
| 900 | 0.00001 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| 1000 | 0.000009 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| 1100 | 0.000008 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| 1200 | 0.000008 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| 1300 | 0.000007 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| 1400 | 0.000006 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| 1500 | 0.000006 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| 1600 | 0.000006 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| 1700 | 0.000005 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| 1800 | 0.000005 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| 1900 | 0.000005 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| 2000 | 0.000004 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| 2100 | 0.000004 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| 2200 | 0.000004 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| 2300 | 0.000004 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| 2400 | 0.000004 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| 2500 | 0.000003 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| Pmax (50m) | 0.00002 | 0.01 | 0.000001 | 0.01 |

由上表可知，本项目排气筒DA001有组织废气排放的污染物：NH3、H2S的最大落地浓度均出现在下风向50m处，NH3最大落地浓度为0.00002mg/m3、占标率为0.01%，H2S最大落地浓度为0.000001mg/m3、占标率为0.01%。因此，评价认为项目运营后，大气污染物对周围环境的影响程度是可以接受。

三、面源估算结果

面源估算模式预测结果如下表。

表5-13                本项目面源估算模式预测结果

| 下风向距离D(m) | NH3 |  | H2S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测浓度(mg/m3) | 占标率(%) | 预测浓度(mg/m3) | 占标率(%) |
| 10 | 0.003887 | 1.94 | 0.000159 | 1.59 |
| 100 | 0.000354 | 0.18 | 0.000014 | 0.14 |
| 200 | 0.000136 | 0.07 | 0.000006 | 0.06 |
| 300 | 0.000078 | 0.04 | 0.000003 | 0.03 |
| 400 | 0.000052 | 0.03 | 0.000002 | 0.02 |
| 500 | 0.000038 | 0.02 | 0.000002 | 0.02 |
| 600 | 0.00003 | 0.01 | 0.000001 | 0.01 |
| 700 | 0.000024 | 0.01 | 0.000001 | 0.01 |
| 800 | 0.00002 | 0.01 | 0.000001 | 0.01 |
| 900 | 0.000017 | 0.01 | 0.000001 | 0.01 |
| 1000 | 0.000015 | 0.01 | 0.000001 | 0.01 |
| 1100 | 0.000013 | 0.01 | 0.000001 | 0.01 |
| 1200 | 0.000012 | 0.01 | 0.0 | 0.01 |
| 1300 | 0.00001 | 0.01 | 0.0 | 0.01 |
| 1400 | 0.000009 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| 1500 | 0.000008 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| 1600 | 0.000008 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| 1700 | 0.000007 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| 1800 | 0.000007 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| 1900 | 0.000006 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| 2000 | 0.000006 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| 2100 | 0.000005 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| 2200 | 0.000005 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| 2300 | 0.000005 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| 2400 | 0.000004 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| 2500 | 0.000004 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| Pmax (10m) | 0.003887 | 1.94 | 0.000159 | 1.59 |

由上表可知：本项目面源排放的污染物：NH3的最大落地浓度出现在下风向10m处，最大落地浓度为0.003887mg/m3，占标率为1.94%；H2S的最大落地浓度出现在下风向10m处，最大落地浓度为0.000159mg/m3，占标率为1.59%。各个排放源的占标率均较小，对周围环境影响不大。因此，评价认为项目运营后，大气污染物对周围环境的影响程度是可以接受。

四、评价等级确定

根据估算模式计算结果，本工程大气评价等级为二级，分级判据见下表。

表5-14                  环境空气分级判据表

| 项目 | 有组织排放 |  |
| --- | --- | --- |
|  | DA008 |  |
|  | H2S | NH3 |
| Pmax占标率(%) | 0.01 | 0.01 |
| Pmax出现距离(m) | 50 |  |
| 分级判据 | Pmax＜1% |  |
| 评价等级 | 三级 |  |
| 项目 | 无组织 |  |
|  | H2S | NH3 |
| Pmax占标率(%) | 1.94 | 1.59 |
| Pmax出现距离(m) | 10 |  |
| 分级判据 | 1%≤Pmax＜10% |  |
| 评价等级 | 二级 |  |

5.2.2.5评价范围

以项目厂址为中心区域，边长为5km的区域，评价区内覆盖的敏感点为主要保护目标。

5.2.2.6大气环境防护距离

依据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，关于大气环境防护距离确定方法的规定，有组织废气、无组织废气与厂界污染物叠加浓度满足环境质量标准的不再设置大气环境防护距离。计算参数及结果见下表。

表5-15           项目大气环境防护距离计算参数及结果

| 污染物 | 厂界外最大值(mg/m3) | 质量标准(mg/m3) | 对比结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 0.003907 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值1小时平均：0.2 | 低于环境质量标准 |
| H2S | 0.00016 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值1小时平均：0.01 | 低于环境质量标准 |

由上表可知，本项目厂界有组织、无组织叠加浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准和《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D要求，无需设置大气环境防护距离。

5.2.2.7污染物排放量核算

（1）有组织排放核算

本项目有组织大气污染物排放量核算见下表。

表5-16           大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/ （mg/m3） | 核算排放速率/ （kg/h） | 核算年排放量/ （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | DA001 | NH3 | 0.38 | 0.0019 | 0.0168 |
| 2 |  | H2S | 0.014 | 0.000068 | 0.0006 |
| 有组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 一般排放口总计 |  |  | NH3 |  | 0.0168 |
|  |  |  | H2S |  | 0.0006 |

（2）无组织排放核算

本项目无组织大气污染物排放量核算见下表。

表5-17           无组织大气污染物排放量核算表

| 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 排放标准 |  | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/ （mg/m3） |  |
| 喷淋塔除臭设施 | 污水处理站 | NH3 | 加盖密闭 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)、《医疗机构水污染物排放标准》(DB41/2555-2023) | / | 0.0094 |
|  |  | H2S |  |  | / | 0.0004 |
| 无组织排放总计 |  |  | NH3 |  | / | 0.0094 |
|  |  |  | H2S |  | / | 0.0004 |

（3）大气污染物总排放量核算

本项目大气污染物年排放量核算见下表。

表5-18              大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | 0.0262 |
| 2 | H2S | 0.001 |

（4）非正常排放量核算

本项目非正常工况下大气污染物非正常排放量核算见下表。

表5-19        非正常工况时烟囱污染物排放情况一览表

| 非正常排放源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放速率/(kg/h) | 单次持续时间/h | 年发生频次/次 | 非正常排放量/(kg/h) | 采取措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 喷淋塔除臭设施 | 污染物排放控制措施达不到应有效率，按未进行处理折算 | H2S | 0.00041 | 0.25 | 1 | 0.0001 | 产生废气的工序及时停止运行 |
|  |  | NH3 | 0.011 |  |  | 0.0028 |  |

非正常工况下影响分析

本次工程新增的污水处理站可能存在的非正常工况，主要为恶臭气体治理设施发生故障，污染物排放控制措施达不到应有效率，按未进行处理折算，产生的硫化氢和氨未经处理直接排放，非正常工况源强详下表。

表5-20         非正常工况时烟囱污染物排放情况一览表

| 污染源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 排放浓度 (mg/m3) | 排放量(kg/h) | 单次持续时间(h) | 发生频次 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 喷淋塔除臭设施 | 废气处理设施故障 | NH3 | 2.2 | 0.011 | 0.25 | 1次/年 | 定期进行维护保养，保证环保设施正常运行；生产出现时应立即停车检修 |
|  |  | H2S | 0.082 | 0.00041 |  |  |  |

由于发生非正常状态下企业可在短时间内发现，同时废气治理措施配备有备用电源等，可极大的减少非正常状态情况的发生。

地表水环境影响评价

项目废水排放情况

本项目废水主要为门诊废水、住院及陪护废水、医护人员废水、后勤人员生活污水、食堂废水、喷淋塔设施废水、制冷系统冷却塔废水，经院内污水处理站处理后由总排口排放，废水总排放量为640.27m3/d，主要污染物的排放浓度为COD 60.7mg/L、BOD5 22.8mg/L、SS 30.8mg/L、NH3-N 14mg/L、TP 0.02mg/L、TN 0.12mg/L、动植物油2.9mg/L、粪大肠菌群数2707.5MPN/L、阴离子表面活性剂1.4mg/L，均满足《医疗机构水污染物排放标准》(DB41/2555-2023)表1二级标准和延津县第一污水处理厂收水标准，废水排入延津县第一污水处理厂处理后排入文岩渠。

评价等级

根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018），直接排放的建设项目评价等级分为一级、二级和三级A，间接排放的建设项目评价等级为三级B。本项目废水经院内污水处理站处理达标后排入延津县第一污水处理厂处理，因此属于间接排放，评价等级为三级B。

延津县第一污水处理厂概括：

延津县第一污水处理厂位于延津县西安大道与永安大道交叉口西北角，设计处理规模为50000m3/d，本项目位于延津县城区1号路与8号路东南角，在延津县第一污水处理厂的收水范围内。

延津县第一污水处理厂污水处理主体工艺为“厌氧池+缺氧池+好氧池+二沉池+接触池+沉淀池+V型滤池+臭氧接触池”。设计进水水质为COD 350mg/L、BOD5 150mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 40mg/L、TP 4mg/L、TN 60mg/L，出水水质为COD 20mg/L、SS 10mg/L、NH3-N 1mg/L、TP 0.2mg/L、TN 1mg/L，COD、NH3-N、TP、TN执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）地表水Ⅲ类标准要求，SS执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准的要求。

项目废水进入污水处理厂的可行性分析

（1）水量及收水管网条件

延津县第一污水处理厂位于延津县西安大道与永安大道交叉口西北角，本项目位于延津县城区1号路与8号路东南角，在延津县第一污水处理厂的收水范围内。经查阅延津县第一污水处理厂2024年月均出口数据，该污水处理厂2024年出水量为42695.45m3/d，延津县第一污水处理厂尚有7304.55m3/d的余量。本项目新增废水排放量为640.27m3/d，仅占剩余处理能力的8.8%，能够满足本项目处理的需要，不会对污水处理厂产生冲击

（2）水质

本项目外排废水经处理后排入延津县第一污水处理厂处理，厂区总排口水质见下表。

表5-21      项目排水与污水处理厂收水水质对比       单位：mg/L

| 序号 | 项目 | COD | SS | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本项目厂区总排口水质 | 60.7 | 30.8 | 14 | 0.12 | 0.02 |
| 2 | 延津县污水处理厂收水水质要求 | 350 | 200 | 40 | 55 | 4.0 |
| 满足 |  | 满足 | 满足 | 满足 | 满足 | 满足 |

由上表可知，总排口水质能够满足延津县第一污水处理厂收水水质要求。评价认为本项目废水排放不会对延津县第一污水处理厂系统造成冲击或其他不利影响。

综上所述，本项目废水排入延津县第一污水处理厂处理的方案可行。

地表水环境影响分析

本项目外排废水总排放量为640.27m3/d，满足延津县第一污水处理厂收水能力，不会对延津县第一污水处理厂产生冲击。废水主要污染物排放浓度为COD 60.7mg/L、BOD5 22.8 mg/L、SS 30.8mg/L、NH3-N 14mg/L、TP 0.02mg/L、TN 0.12mg/L、动植物油2.9mg/L、粪大肠菌群数2707.5MPN/L、阴离子表面活性剂1.4mg/L，各污染因子均能满足延津县第一污水处理厂收水水质要求，且项目排放废水量占其处理负荷量比例较小、总处理量未超出设计处理负荷量，不会对延津县第一污水处理厂出水水质产生影响。

延津县第一污水处理厂出水可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A的要求。因此评价认为：项目废水经处理后，对地表水环境的影响可接受。

地下水环境影响评价

地下水水文地质情况

5.4.1.1评价区水文地质情况

勘察区地处黄河冲积平原中上部黄河故道古河床区，自西南向东北微倾斜。地势总特点是：西南、南部高，北部、东北低。勘察区内地形较平坦，纵向平均坡降1/3000。

地貌的成因类型均属堆积类型。其岩性分布和物质组成特征主要受物质来源的控制。根据形态特征和物质组成主要为黄河故道；再以成因和微地貌形态特征划分为亚区黄河故道与古河床。

从关堤向北经原堤、张堤、堤湾至秦堤一带，为古阳堤(目前已为人类改造仅部分地段残留)，古阳堤以西为泛流平原，以东为黄河故道。

I区黄河故道分布于古阳堤以东，由古河床及古漫滩组成。

Ⅱ区古河床呈北东向分布于古固寨一樊庄一小杨庄一汲津铺以南，榆林一东娄庄一小油房以北的广大地区，宽度8~10km。表层岩性以粉砂为主。在张孟湾、郭庄一带，砂丘密布并呈北东向延伸，多为固定、半固定型的砂堆、砂垅，少数为活动型砂丘，植被覆盖率40~70%，高程72~85m，相对高差5~10m，砂垅区2m。砂丘中可见风成交错层。其前期为黄河泛滥冲积而成，由于后期受西北风控制，作南东向移动，而形成如今的冲积风积综合地貌景观。

横贯于古河床中北部的黄河故道残堤一太行堤，西起嘉李庄，东至小堤。在沙门以西段，为较完整的人工堆积堤，宽15~20m，高5~15m；沙门以东段，呈不规则状，断续延仲，宽20~50m，高5~10m。堤上荒草、灌木丛生。

5.4.1.2项目场地水文地质

根据本次水文地质调查结果，并结合周边钻孔资料收集情况，50m以浅深度内主要由第四系粉砂、细砂、粉质粘土组成，根据地基土物理性质和工程特性差异，在50m以浅范围内，自上而下分为5层，详述如下：

第1单元层Q4al：粉砂，褐黄色，稍湿，稍密，主要矿物质为石英、长石为主、云母及少量暗色矿物，局部粉粒含量高，相变为粉土，厚度：3.40~3.60m，平均3.50m；层底标高：70.94~72.10m，平均71.60m，层底埋深：3.40~3.60m，平均3.50m。

第2单元层Q4al：细砂，黄褐色-青灰色，稍湿-饱和，中密-密实，主要矿物质为石英、云母、长石及少量暗色矿物，局部夹有薄层粉土（中密-密实状态），厚度小于50cm，场区普遍分布，厚度：18.60~19.40m，平均19.10m；层底标高：52.09~53.20m，平均52.45m，层底埋深：22.00~22.80m，平均20.10m。

第3单元层Q4：粉质粘土，浅灰色，硬塑，含钙质结核，粒径0.2~5.0cm，切面稍有光泽，干强度及韧性中等。厚度：1.70~3.20m，平均2.80m；层底标高：49.04~51.26m，平均30.10m，层底埋深23.90~26.10m，平均25.10m。

第4单元层Q4al：细砂，青灰色-浅灰色，饱和，密实，主要矿物质为石英、云母、长石及少量暗色矿物，厚度：18.50~19.70m，平均19.1m；层底标高：30.20~33.26m，平均31.15m，层底埋深：41.9~45.00m，平均43.26m。

第5单元层Q4al：粉质粘土，灰黄色，饱和，密实，主要矿物质为石英、云母、长石及少量暗色矿物，该层未穿透，已揭露最大厚度6.10m。

根据勘查，场地第2、4层为主要含水层，地下水类型为孔隙潜水类型，其补给来源为大气降水和侧向径流，排泄方式为蒸发、开采和侧向径流，据调查水位年变化幅度1.50m左右。

工程地质剖面图见下图。

图5-12    工程地质剖面图

根据河南省水文地质图可知，本项目所在区域地下水流向西南—东北，地下水流向图见下图。

图5-13    地下水流向图

地下水水质

本次评价委托河南晟豫环保科技有限公司2026年3月19日~25日进行的监测，监测结果显示，评价区域内三个监测点位的地下水水质因子：pH、氨氮、总硬度、溶解性总固体、氰化物、耗氧量、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、氯化物、硫化物、亚硝酸盐、硝酸盐、挥发性酚类、砷、汞、镍、铅、铬（六价）、氟、镉、锰、铁、阴离子表面活性剂、总铬、总大肠菌群、细菌总数均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准的要求。

评价等级

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）规定，地下水评价工作等级的划分依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定。评价工作等级分级表如下。

表5-22            地下水环境评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

（1）地下水环境影响评价项目类别：根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）附录A“地下水环境影响评价行业分类表”，本项目属于“V社会事业与服务业”中的“158医院”“新建、扩建”中“新建”类别，其中“三甲为III类，其余为IV类”，根据建设单位提供的资料，本项目属于三级甲等医院，因此本项目属于Ⅲ类建设项目。

（2）建设项目场地的地下水环境敏感程度：经查阅《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办（2007）125号文）、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办（2013）107号文）及《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办（2016）23号文），项目所在区域不存在集中式饮用水源地及保护区。

项目厂区周边无集中式饮用水水源地，不属于地下水环境相关的保护区；项目供水来自市政自来水管网，项目不在集中式饮用水水源的补给径流区，评价范围内不存在分散式饮用水水源地，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）地下水环境敏感程度划分，项目所在区域地下水环境敏感程度属于“不敏感”。

综上所述，本项目属于地下水环境不敏感地区。对照《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）建设项目评价工作等级分级表可知，本项目地下水评价工作等级为三级。

评价范围

本项目厂址位于黄河冲积平原，水文地质条件相对简单。本次评价范围确定先根据导则推荐公式计算出理论范围值，然后根据厂址区域地下水环境保护目标分布情况以及导则地下水环境现状调查评价范围参照表进行调整。

L=а×κ×I×T/ne

式中：L-下游迁移距离，m；

а-变化系数，а≥1，一般取2；

κ-渗透系数，m/d，常见渗透系数表见《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）附录B表B.1；评价区含水层主要为粉质黏土和粉土，本项目按最不利原则取粉土的渗透系数进行计算，根据附录B取值为1.0m/d；

I-水力坡度，无量纲；

T-质点迁移天数，取值不小于5000d；

ne-有效孔隙度，无量纲。

水力坡度根据区域村庄水平距离和地下水水面高程差计算确定，计算情况见下表。

表5-23             地下水水力坡度计算情况一览表

| 水井 | 方向 | 水平距离 | 地下水水面高程差 | 水力坡度 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大潭村—郭庄村 | 西南-东北 | 1570m | 3.6m | 2.3×10-3 | 4.9×10-3 |
| 大潭村—延津建业世和府小区 | 西南-东北 | 800m | 6m | 7.5×10-3 |  |

不同地质孔隙度经验值一览表见下表，评价区含水介质主要为粉质黏土和粉土，有效孔隙度取0.4。

表5-24                 孔隙度经验值一览表

| 岩石名称 | 砾石（粗） | 砾石（细） | 砂（粗） | 砂（细） | 黏土 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 孔隙度变化区间 | 24%-36% | 25%-38% | 31%-46% | 26%-53% | 34%-60% |

根据上述公式及参数计算，L=122.5m，评价范围面积为0.045km2。按照最不利因素，结合地下水环境现状调查评价范围，参照表中的相关要求（评价等级为三级，调查评价面积≤6km2），本项目综合考虑确定评价等级为三级、评价范围为6km2。由于地表水和中深层含水层间无明显的水力联系，中深层含水层和深层含水层无明显的水力联系，因此本次预测层位定为预测评价区域的潜水层。项目地下水评价范围如下。

图5-14    本项目地下水调查评价范围示意图

预测因子及预测内容

5.4.5.1运营期正常工况地下水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），一般情况下，建设项目需对正常工况和非正常工况的情景分别进行预测，但已依据GB16889、GB18597、GB18598、GB18599、GB/T50934设计地下水污染防渗措施的建设项目，可不进行正常状况情景下的预测。本项目已根据《一般工业固体废物贮存、处置污染控制控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18599-2023）、《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）的要求对全厂地下水污染防渗措施进行了设计。正常工况下，本项目门诊废水、住院及陪护废水、医护人员废水、后勤人员生活污水、食堂废水、喷淋塔设施废水、制冷系统冷却塔废水经院内污水处理站处理，处理后经总排口排入延津县第一污水处理厂处理。本项目污水处理站、医疗废物暂存间等按照相关规范实施地下水防渗措施，在严格按照要求进行防渗并严格管理前提下，不会有污水和危险废物渗漏进入地下水环境的情景发生，因此不再对正常工况下进行预测。

5.4.5.2运营期非正常工况地下水环境影响分析

（1）事故情景设置

非正常工况下，如果是装置区等可视场所发生硬化面破损，即使有物料或污水等泄漏，建设单位可以及时采取措施，不可能任由物料或污水漫流渗漏，使其渗入地下水。因此，只在污水管道、污水站池体等地下/半地下非可视部位因腐蚀或硬化面破损等原因发生小面积渗漏时，可能有少量物料或污水通过漏点，逐步渗入包气带并可能进入地下水。通过工程分析，全厂废水最复杂的节点为废水处理系统的调节池。由于其处理的废水种类多，且水量较大，很可能由于防渗不当或破损导致污染物污染地下水，并且难以发现。本项目调节池废水浓度最高，非正常工况下，泄漏造成污染也最为严重。因此综合以上分析，厂区溶质运移模拟以调节池底部防渗系统破裂废水泄漏进行预测。

（2）模拟条件概化

本次模拟将污水处理站设置为点源浓度边界，污染源位置按实际位置概化。由于污染物在地下水系统中的迁移转化过程十分复杂，包括扩散、吸附、解吸、化学反应及生物降解等作用，这些作用都可能会对污染物在地下水系统的运移造成影响。本次预测本着风险最大原则，只考虑污染物在地下水系统中的对流、弥散作用，不考虑地层的吸附、解吸作用，不考虑化学反应及生物降解等作用，同时，不考虑包气带的阻滞作用。

（3）泄漏时间

由于泄漏量跟每天的废水量相比小很多，每天的泄漏很难被发现，医院每半年将对污水处理系统的防渗系统进行一次检查，因此，泄漏时间定为180天。

（4）预测因子

根据项目工程分析，本次地下水预测选取耗氧量、氨氮作为预测因子。

预测模型

本项目采用地下水溶质运移解析法中的一维稳定流动一维水动力弥散模式进行预测及评价，预测模型如下：

式中：

x—距注入点的距离，m；

t—时间，d；

C（x,t）—t时刻x处的示踪剂浓度，g/L；

C0—注入的示踪剂浓度，g/L；

u—水流速度，m/d；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

erfc( )—余误差函数。

参数确定

（1）地下水流速：地下水实际流速的确定按下列方法取得：

U=K×I/n

其中：U—地下水实际流速，m/d；

K—渗透系数，m/d；

I—水力坡度；

n—孔隙度。

项目区地下水含水层岩性主要为粉质黏土和粉土，常见渗透系数表见附录B表B1，根据附录B取值为1.0m/d。

根据区域村庄水平距离和地下水水面高程差进行计算得出水力坡度为4.9×10-3；项目区含水层岩性主要为粉质黏土和粉土，孔隙度取经验值0.4，不同地质孔隙度经验值一览表见下表。

表5-25                孔隙度经验值一览表

| 岩石名称 | 砾石（粗） | 砾石（细） | 砂（粗） | 砂（细） | 黏土 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 孔隙度变化区间 | 24%-36% | 25%-38% | 31%-46% | 26%-53% | 34%-60% |

综上，可计算得出地下水流速为0.01225m/d。

（2）弥散系数

地下水弥散系数的确定按下列方法取得：

其中：D—弥散系数，m2/d；

U—地下水实际流速，m/d；

aL—弥散度；

m—指数。

纵向弥散系数是表征流动水体中污染物在沿水流方向（或纵向）弥散的速率系数，本项目含水层地质沉积类型为粉质黏土和粉土。项目区域含水层的粒径范围约为0.005-0.25mm，各含水层弥散度的具体数值详见下表。

表5-26               含水层弥散度类比取值表

| 粒径变化范围（mm） | 均匀度系数 | m指数 | 弥散度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.4-0.7 | 1.55 | 1.09 | 3.96e-3 |
| 0.5-1.5 | 1.85 | 1.1 | 5.78e-3 |
| 1-2 | 1.6 | 1.1 | 8.8e-3 |
| 2-3 | 1.3 | 1.09 | 1.3e-2 |
| 5-7 | 1.3 | 1.09 | 1.67e-2 |
| 0.5-2 | 2 | 1.08 | 3.11e-3 |
| 0.2-5 | 5 | 1.08 | 8.3e-3 |
| 0.1-10 | 10 | 1.07 | 1.63e-2 |
| 0.05-20 | 20 | 1.07 | 7.07e-2 |

按上表计算，项目所在区域含水层弥散系数为0.0086m2/d。

本次预测以进入污水处理站调节池的混合水质作为源强，本次工程COD泄露浓度为303.6mg/L、NH3-N 46.5mg/L，COD与CODMn(耗氧量)测定值有显著的正相关关系，CODcr是耗氧量的2.75倍，COD折算成CODMn(耗氧量)浓度为110.4mg/L。因此，本次评价模型计算参数取值详见下表。

表5-27             地下水预测参数选取一览表

| 参数 | C0（mg/L） |  | D(m2/d) | u(m/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 耗氧量 | 氨氮 |  |  |
| 污水处理站 | 110.4 | 46.5 | 0.0086 | 0.01225 |

预测结果

（1）特征因子迁移预测

根据预测模型，预测不同时段地下水环境影响，预测结果见下表。

表5-28                        项目污水泄漏对区域地下水贡献值预测结果一览表                     单位：mg/L

| 污染因子 | 时间 距离(m) | 泄漏 180d | 泄漏停止后 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10d | 50d | 100d | 200d | 300d | 400d | 500d | 1000d | 1500d | 2000d | 10年 | 20年 |
| 耗氧量 | 10 | 0.00086 | 0 | 0 | 0 | 0.0026 | 0.296 | 2.85 | 9.76 | 22.2 | 5.31 | 0.804 | 0.00077 | 0 |
|  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00012 | 2.96 | 18.1 | 13.2 | 0.0972 | 0 |
|  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00103 | 1.02 | 9.93 | 2.32 | 0 |
|  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00111 | 0.368 | 10.7 | 0.0005 |
|  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00072 | 9.52 | 0.0185 |
|  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0.291 |
|  | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0576 | 2.03 |
|  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 6.28 |
|  | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.69 |
|  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.36 |
|  | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 |
|  | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00025 |
|  | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 氨氮 | 10 | 0.00036 | 0 | 0 | 0 | 0.00109 | 0.125 | 1.2 | 4.11 | 9.37 | 2.24 | 0.338 | 0.00033 | 0 |
|  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00005 | 1.25 | 7.61 | 5.55 | 0.0409 | 0 |
|  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000433 | 0.428 | 4.18 | 0.979 | 0 |
|  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000468 | 0.155 | 4.5 | 0.00022 |
|  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000303 | 4.01 | 0.00781 |
|  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.122 |
|  | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0242 | 0.853 |
|  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000168 | 2.65 |
|  | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.66 |
|  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.26 |
|  | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0768 |
|  | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000105 |
|  | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

图5-15    耗氧量影响范围示意图

图5-16    氨氮影响范围示意图

非正常工况下耗氧量、氨氮对地下水的影响范围见下表。

表5-29  非正常工况下污染物对地下水的影响范围  单位mg/L(距离m)

| 时间 | 耗氧量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最远距离m | 贡献值mg/L | 叠加值mg/L | 标准mg/L |
| 连续泄漏180d | 6.7 | 0.909 | 2.869 | 3.0 |
| 泄漏停止后100d | 4.6 | 0.902 | 2.862 |  |
| 泄漏停止后1000d | 21.9 | 1.01 | 2.97 |  |
| 泄漏停止后10a | 61.8 | 1.02 | 2.98 |  |
| 泄漏停止后20a | 112.1 | 1.02 | 2.98 |  |
| 背景值 | 1.96 |  |  |  |
| 时间 | 氨氮 |  |  |  |
|  | 最远距离m | 浓度mg/L | 叠加值mg/L | 标准mg/L |
| 连续泄漏180d | 6.8 | 0.325 | 0.466 | 0.5 |
| 泄漏停止后100d | 4.7 | 0.305 | 0.446 |  |
| 泄漏停止后1000d | 22.2 | 0.354 | 0.495 |  |
| 泄漏停止后10a | 62.5 | 0.351 | 0.492 |  |
| 泄漏停止后20a | 113.1 | 0.355 | 0.496 |  |
| 背景值 | 0.141 |  |  |  |

根据预测结果可知，如果发生污水池连续渗漏非正常状况下，污水连续泄漏180天后，耗氧量在下游6.7m处浓度贡献值为0.909mg/L，叠加现状值后为2.869mg/L；氨氮在下游6.8m处浓度贡献值为0.325mg/L，叠加现状值后为0.466mg/L，均能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准限值的要求。

在项目连续泄漏180天停止后100d、1000d、10a、20a，耗氧量对区域地下水质量造成影响的范围为下游4.6m、21.9m、61.8m和112.1m；氨氮对区域地下水质量造成影响的范围为下游4.7m、22.2m、62.5m和113.1m。

根据厂区平面布置，该范围内为项目厂址内，无地下水敏感目标。

（2）厂界浓度预测

项目污水处理站下游290m处为项目东侧厂界，180m处为项目北侧厂界，其他厂界均不属于其下游区域，因此评价对项目东侧厂界和北侧厂界外地下水水质进行预测评价，详见下表。厂界浓度预测：根据计算结果，各个厂界处的浓度叠加值见下表。

表5-30              地下水预测厂界叠加值一览表

| 因子 | 时间 | 排放源至厂界的距离 | 预测值浓度mg/L | 现状背景值浓度mg/L | 叠加值浓度mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北厂界 |  |  |  |  |  |
| 耗氧量 | 100d | 180m | 0 | 1.96 | 1.96 |
|  | 107d |  | 0.998 |  | 2.958 |
|  | 1000d |  | 0 |  | 1.96 |
|  | 10a |  | 0 |  | 1.96 |
|  | 20a |  | 0 |  | 1.96 |
| 氨氮 | 100d | 180m | 0 | 0.141 | 0.141 |
|  | 1000d |  | 0 |  | 0.141 |
|  | 10a |  | 0 |  | 0.141 |
|  | 20a |  | 0 |  | 0.141 |
| 东厂界 |  |  |  |  |  |
| 耗氧量 | 100d | 290m | 0 | 1.96 | 1.96 |
|  | 1000d |  | 0 |  | 1.96 |
|  | 10a |  | 0 |  | 1.96 |
|  | 20a |  |  |  | 1.96 |
| 氨氮 | 100d | 290m | 0 | 0.141 | 0.141 |
|  | 1000d |  | 0 |  | 0.141 |
|  | 10a |  | 0 |  | 0.141 |
|  | 20a |  | 0 |  | 0.141 |

由上表可知，耗氧量和氨氮各预测时间段内均未预测出厂界浓度贡献值，项目下游厂界处地下水预测值能够满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准限值要求。

（3）对敏感点的预测

项目评价范围下游最近的地下水环境敏感点为下游490m处的郭庄村，项目对其地下水影响的预测结果见下表。

表5-31             地下水预测敏感点叠加值一览表

| 厂界名称 | 时间 | 郭庄村 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 距排放源的距离 | 预测值浓度mg/L |
| 耗氧量 | 100d | 490m | 0 |
|  | 1000d |  | 0 |
|  | 10a |  | 0 |
|  | 20a |  | 0 |
| 氨氮 | 100d | 490m | 0 |
|  | 1000d |  | 0 |
|  | 10a |  | 0 |
|  | 20a |  | 0 |

由上表可知，项目废水调节池发生泄漏后100d、1000d、10a、20a时均不会对郭庄村地下水质产生影响，项目生产对地下水的影响可以接受。

根据现场调查，距离本项目最近的饮用水源保护区为厂址西北5100m处的延津县石小潭乡小潭水厂地下水井群。根据泄漏预测结果，泄漏180天停止泄漏后100d、1000d、10a、20a，耗氧量、氨氮均未对区域地下水质量造成影响，预测结果显示不会对集中式饮用水水源地和周边环境敏感点地下水水质造成不利影响。

地下水环境保护措施

1、为防止项目对地下水的影响，本项目必须采取一定的防渗措施。项目厂址地下水防渗参照执行下列标准：

①《危险废物污染防治技术政策》(环发[2001]199号)；

②《危险废物填埋污染控制标准》(GB18598-2001)；

③《危险废物填埋处置工程建设技术要求》

2、地下水污染防治措施总原则为“地上污染地上治，地下污染地下防”；坚持源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合的原则。

①源头各种控制措施主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，将污染物泄漏、渗漏污染地下水的环境风险降到最低程度。

积极开展废水的回收利用，尽量减少废水排放；各类地下设施，包括污水处理设施的水池等全部进行防渗处理，特别是埋置地下的污水输送管道，需建立混凝土防渗基础，并布设土工膜。

②末端控制措施主要包括院区防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，防止酒落地面的污染物渗入地下，同时对渗入地下的污染物及时收集，从而防止污染地下水。

3、末端控制坚持分区管理和控制原则。

①院区分为污染区和非污染区，污染区包括实验室、病理科、检验科、贮运装置及污染处理设施区等；其他区域为非污染区。

②污染区通过各种途径可能进入地下水环境的各种有毒有害原辅材料、中间物料、产品的泄漏量及其他各类污染物的性质、产生和排放量，将污染区进一步分为一般污染防治区、重点污染防治区。

一般污染防治区是指毒性小的生产装置区、装置区外管廊区和厂外污水管道；重点污染防治区是指危害性大、毒性较大的生产装置区、原料库及固体废物暂存区、水处理设施等。

地下水评价结论

正常工况下，本项目污水处理站、医疗废物暂存间等按照相关规范实施地下水防渗措施，在严格按照要求进行防渗并严格管理前提下，不会有污水和医疗废物渗漏进入地下水环境的情景发生。

在非正常工况下，项目对院址周围的地下水环境有一定的影响，耗氧量和氨氮近距离小范围出现超标，超标范围均在场界范围内，对地下水环境的影响可接受。

声环境影响评价

评价等级及评价范围

根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）相关规定，本次声环境评价等级为二级。声环境影响预测范围为厂址四周厂界外200m，详见下表。

表5-32             声环境影响评价等级判别表

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 项目所处的声环境功能区 | 《GB3096-2008》1类 |
| 建设前后敏感目标噪声级增加量 | 最大增加小于3dB（A） |
| 建设前后受影响人口变化情况 | 受噪声影响人口少 |
| 评价等级 | 二级 |

按照《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）要求，确定声环境预测范围为项目边界外200米。根据声源的特征及所在位置，计算各噪声源对预测点产生的影响值。

预测模式

预测模式采用《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的工业噪声预测计算模式。

评价标准

厂址区域声环境质量标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，昼间55dB(A)、夜间45dB(A)。

噪声源分布及源强

工程主要噪声源分布及源强情况见下表。

表5-33                             工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源 名称 | 型号 | 声源源强(任选一种) |  | 数量(台) | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m | 室内边界声级/dB(A) | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB(A) | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (声压级/距声源距离)/(dB(A)/m) | 声功率级/dB(A) |  |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级/dB(A) | 建筑物外距离 |
| 1 | 门诊综合楼 | 地下车库风机1 | / | / | 80/1 | 1 | 基础减振、厂房隔声 | -35 | 4 | 0 | 5 | 66 | 持续运行 | 25 | 41 | 1m |
| 2 |  | 地下车库风机2 | / | / | 80/1 | 1 |  | -24 | -2 | 0 | 7 | 63 |  | 25 | 38 | 1m |
| 3 |  | 地下车库风机3 | / | / | 80/1 | 1 |  | -20 | 7 | 0 | 9 | 61 |  | 25 | 36 | 1m |
| 4 |  | 地下车库风机4 | / | / | 80/1 | 1 |  | -42 | 11 | 0 | 4 | 68 |  | 25 | 43 | 1m |
| 5 |  | 中央空调机组 | / | / | 85/1 | 1 |  | -28 | 10 | 0 | 12 | 63 |  | 25 | 38 | 1m |
| 6 |  | 冷却塔 | / | / | 85/1 | 1 |  | -17 | 11 | 0 | 15 | 61 |  | 25 | 36 | 1m |
| 7 | 污水处理站 | 水泵 | / | / | 75/1 | 3 |  | -14 | -1 | 0 | 2 | 69 |  | 25 | 44 | 1m |
| 8 |  | 喷淋塔风机 | / | / | 85/1 | 1 |  | 28 | 2 | 0 | 3 | 75 |  | 25 | 50 | 1m |
| 9 | 发电机房 | 柴油发电机 | 200kW | / | 90/1 | 1 |  | 22 | -2 | 0 | 2 | 84 |  | 25 | 59 | 1m |
| 10 | 水泵房 | 水泵1 | / | / | 75/1 | 1 |  | 20 | 2 | 0 | 2 | 69 |  | 25 | 44 | 1m |
| 11 |  | 水泵2 | / | / | 75/1 | 1 |  | 5 | 5 | 0 | 3 | 65 |  | 25 | 40 | 1m |
| 12 |  | 水泵3 | / | / | 75/1 | 1 |  | -1 | -3 | 0 | 2 | 69 |  | 25 | 44 | 1m |

预测计算

①高噪声源衰减分析方法

设备声源传播到受声点的距离为r，厂房高度为a，厂房的长度为b，对于靠近墙面中心为r距离的受声点声压级的计算（仅考虑距离衰减）：

当r≤a/π，噪声传播途径中的声级值与距离无关，基本上没有明显衰减；

当a/π≤r≤b/π时，声源面可近似退化为线源，声压级计算公式为：

当r＞b/π时，可近似认为声源退化为一个点源，计算公式为：

式中：Lr—距噪声源距离为r处声级值，[dB(A)]；

L0—距噪声源距离为r0处声级值，[dB(A)]；

r—关心点距噪声源距离，m；

r0—距噪声源距离，r0取1m。

预测时，根据判定结果，取合适公式进行预测。

②室内声源等效室外声源声功率计算

噪声声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式近似求出：

Lp2=Lp1-(TL+6)

式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；

TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。

③噪声源叠加影响分析方法

式中：L—总声压级，[dB(A)]；

Li—第i个声源的声压级，[dB(A)]；

n—声源数量。

④户外声传播衰减计算公式

Lp(r)＝Lp(r0)+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc)

式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB；

Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB；

DC—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

Adiv—几何发散引起的衰减，dB，本次忽略；

Aatm—大气吸收引起的衰减，dB，本次忽略；

Agr—地面效应引起的衰减，dB，本次忽略；

Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB，本次取25dB；

Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB，本次忽略。

厂界预测结果及评价

根据工程噪声源在厂区的分布和源强，以及其与四周厂界的距离及建筑物的衰减状况，计算出各声源对四周厂界的噪声贡献值，各厂界噪声影响情况贡献值见下表。

表5-34              本项目噪声预测分析           单位：dB(A)

| 预测点 | 主要噪声源 | 治理后噪声值dB(A) | 距厂界的距离m | 贡献值dB(A) | 贡献值叠加dB(A) | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | 门诊综合楼 | 47 | 29 | 21 | 39 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准：昼间55dB(A)，夜间45dB(A) |
|  | 污水处理站 | 51 | 15 | 27 |  |  |
|  | 发电机房 | 59 | 11 | 38 |  |  |
|  | 水泵房 | 48 | 13 | 26 |  |  |
| 南厂界 | 门诊综合楼 | 47 | 25 | 19 | 33 |  |
|  | 污水处理站 | 51 | 30 | 21 |  |  |
|  | 发电机房 | 59 | 23 | 32 |  |  |
|  | 水泵房 | 48 | 26 | 20 |  |  |
| 西厂界 | 门诊综合楼 | 47 | 30 | 17 | 31 |  |
|  | 污水处理站 | 51 | 24 | 23 |  |  |
|  | 发电机房 | 59 | 32 | 29 |  |  |
|  | 水泵房 | 48 | 14 | 25 |  |  |
| 北厂界 | 门诊综合楼 | 47 | 10 | 27 | 36 |  |
|  | 污水处理站 | 51 | 12 | 29 |  |  |
|  | 发电机房 | 59 | 40 | 27 |  |  |
|  | 水泵房 | 48 | 5 | 34 |  |  |
| 延津县第一高级中学(新校区) | 门诊综合楼 | 47 | 140 | 4.1 | 14 |  |
|  | 污水处理站 | 51 | 96 | 11.4 |  |  |
|  | 发电机房 | 59 | 330 | 8.6 |  |  |
|  | 水泵房 | 48 | 310 | 1 |  |  |
| 延津县妇幼保健院 | 门诊综合楼 | 47 | 260 | 1 | 22.4 |  |
|  | 污水处理站 | 51 | 304 | 1.3 |  |  |
|  | 发电机房 | 59 | 70 | 22.1 |  |  |
|  | 水泵房 | 48 | 90 | 8.9 |  |  |

由上表可知：本项目营运期间高噪声设备经基础减振、厂房隔声后，项目厂区四周噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类昼间55dB(A)、夜间45dB(A)标准的要求。项目周边最近敏感点目标噪声贡献值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类昼间55dB(A)、夜间45dB(A)标准的要求，不会出现噪声扰民现象，该项目建设对区域声环境影响可接受。

固体废物环境影响分析

本工程营运期间产生的固体废物主要包括医疗废物、未污染的一次性输液瓶(袋)、污水处理站污泥、生活垃圾、餐厨垃圾等，其中医疗废物、污水处理站污泥属于危险废物，生活垃圾、餐厨垃圾、未污染的一次性输液瓶(袋)属于一般固体废物。其中未污染的一次性输液瓶(袋)经收集后暂存在未污染的一次性输液瓶(袋)暂存间内，日产日清，委托具有相关资源回收单位回收资源化处置；集中收集后暂存于生活垃圾暂存间，每日由环卫部门进行清运处理；餐厨垃圾日产日清，每日由环卫部门进行清运处理；医疗废物暂存在医疗废物暂存间内，定期交由有资质的医废处理单位处置；污水处理站污泥定期清掏，直接交由危废处置单位安全处理。

建设单位拟分别设置1个医疗废物暂存间（60m2）、1座未污染的一次性输液瓶(袋)暂存间（10m2）和1座生活垃圾暂存间（60m2），对项目固废分类分区存放。

根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）：采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。因此，本项目一般固废暂存间应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。

医疗废物贮存库应根据《医疗废物管理条例》和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》进行分类收集、贮存、处置。

①分类收集

科学的分类是消除污染、无害化处置的保证，本项目医疗废物要严格贯彻《医疗卫生机构医疗废物管理办法》，要采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则进行收集。感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集；放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。对感染性废物必须采取安全、有效、经济的隔离和处理方法。操作感染性或任何有潜在危害的废物时，必须穿戴手套和防护服。对有多种成分混合的医学废料，应按危害等级较高者处理。感染性废物应分类丢入垃圾袋，还必须由专业人员严格区分感染性和非感染性废物，一旦分开后，感染性废物必须加以隔离。根据有关规定，所有收集感染性废物的容器都应有“生物危害”标志。有液体的感染性废料时，应确保容器无泄漏。

所有锐利物都必须单独存放，并统一按医学废物处理。收集锐利物包装容器必须使用硬质、防漏、防刺破材料。针或刀应保存在有明显标记、防泄漏、防刺破的容器内。处理含有锐利物品的感染性废料时应使用防刺破手套。

②医疗废物的贮存和运送

本项目建设医疗废物暂存间，用于医疗废物的暂存，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天，应得到及时、有效的处理。因为在医疗废物储存过程中，会有恶臭产生。恶臭强度和垃圾中有机物腐烂程度有很大关系，其中主要污染物为硫化氢、三甲胺、甲硫醇以及氨等。臭味不仅有害于人体健康，还会使某些疾病恶化。

医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求：

1)远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入；

2)有严密的封闭措施，设专(兼)职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物；

3)有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒；避免黄阳光直射；

4)设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。

对于感染性废料和锐利废物，其贮存地应有“生物危险”标志和进入管理限制，且应位于产生废物地点附近。同时感染性废物和锐利废物的贮存应满足以下要求：

1)保证包装内容物不暴露于空气和受潮；

2)保存温度及时间应使保存物无腐败发生，必要时，可用低温保存，以防微生物生长和产生异味；

3)贮存地及包装应确保内容物不成为鼠类或其他生物的食物来源；

4)贮存地不得对公众开放；

5)医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理；

6)对于医疗固体废物，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止

环境风险评价

环境风险分析

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间发生的可预测突发事件或事故(一般不包括人为破坏及自然灾害)，引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

评价工作程序

环境风险评价的工作程序见下图。

图6-1    环境风险评价工作顺序图

评价内容和重点

（1）评价内容

①通过对项目进行风险调查，分析建设项目物质及工艺系统危险性和环境敏感性，进行风险潜势的判断，确定风险评价等级。

②调查危险物质在生产系统中的主要分布，分析可能影响环境的途径。

③对各环境要素开展相应的环境风险评价，分析说明环境风险危害后果。

④提出环境风险管理对策，明确环境风险防范措施及突发环境事件应急措施，提出突发环境事件应急预案编制要求。

⑤通过对项目环境风险的分析与评价，得出环境风险评价结论。

（2）评价重点

根据项目周围环境状况及行业特点，风险评价将以事故风险识别、事故环境风险分析及防范措施作为本风险评价工作重点。

环境风险评价依据

6.1.3.1环境风险调查

本项目为医院建设项目，工程建设内容为1栋病房楼、1栋门诊综合楼、1栋医技楼、1座800m3/d的污水处理站、应急发电机房、医疗废物暂存间、未被污染的输液瓶(袋)暂存间等。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B重点关注的危险物质及临界量表B.1突发环境事件风险物质及临界量，本项目运营过程中主要涉及的乙醇、柴油等属于危险物质，主要风险源有800m3/d污水处理站、柴油发电机房、医疗废物暂存间等单元。

①医用酒精（乙醇）

本项目院区内医用酒精(折纯量)最大储存量约为0.48t，分布在医院物资仓库和各科室。经查找《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B中重点关注的危险物质及临界量，酒精（乙醇）不在附录B名单中，但参考《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)表1中第67项“乙醇临界量500t进行判断”，与临界量比值Q为0.0002。

②柴油

本项目应急柴油发电机单位时间耗油量按73.5kg/h计，柴油储存量满足发电机使用5小时，本项目按照柴油储存量为370kg计算。经查找《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B中重点关注的危险物质及临界量，柴油纳入油类物质，临界量为2500t，与临界量比值Q为0.0001。

③废水、医疗废物、污水处理站污泥

本项目的潜在突发性事故风险主要来自医院污水处理站和医疗废物、污水站污泥事故排放对环境的影响。医院废水中既含SS、BODs、COD、氨氮等污染物，还有多种细菌、病毒、寄生虫卵以及有毒有害物质等；医疗废物主要来自诊疗室、化验室、住院部等，医疗废物含有大量致病性病毒和细菌；污水处理站产生的污泥含有大量病原微生物和寄生虫卵。医疗废水和废物如果不经过严格的处理进入城市市政污水管网或混入垃圾中，将对周围环境和人群健康产生危害。

环境风险潜势判定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，环境风险评价等级根据危险物质数量与临界量比值(Q)、行业及生产工艺(M)值、危险物质及工艺系统危险性(P)分级、环境敏感程度(E)的分级等指标进行判定：在判定过程中危险物质数量与临界量比值(Q)<1，直接判定环境风险潜势为I，可不再通过“行业及生产工艺(M)值、危险物质及工艺系统危险性(P)分级、环境敏感程度(E)的分级等”指标判定环境风险潜势。

6.1.4.1危险物质数量与临界量比值Q

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B中危险物质临界量，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值(Q)：

Q=q1/Q1+q2/Q2+......+qn/Qn

式中：q1、q2......qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1、Q2......Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：(1)1≤Q<10；(2)10≤Q<100；(3)Q≥100。

本次工程Q值计算见下表。

表6-1        危险物质与临界量的比值结果

| 序号 | 风险物质名称 | CAS号 | 存放情况 | 最大储存量（t) | 临界量（t) | Qi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙醇 | 64-17-5 | 医院物资仓库及各科室 | 0.48 | 500 | 0.00096 |
| 2 | 柴油 | / | 应急柴油发电机房 | 0.37 | 2500 | 0.0001 |
| 合计 | ∑qn/Qn |  |  |  |  | 0.00106 |

经计算，本项目Q为0.00106，属于Q<1范围内，环境风险潜势为I，可不再通过“行业及生产工艺(M)值、危险物质及工艺系统危险性(P)分级、环境敏感程度(E)的分级等”指标判定环境风险潜势。

6.1.4.2评价等级

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为II，进行二级评价;风险潜势为I，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。

表6-2        评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

环境风险识别

6.1.5.1物质危险性识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B重点关注的危险物质及临界量以及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），项目∑qi/Qi值小于1，因此，项目不存在重大危险源。

项目运营过程中医疗使用的原辅材料种类繁多，包括药品、试剂、器械等，其中涉及的主要化学品为医用酒精；项目新建1台应急柴油发电机及发电机房，机房内储存有备用柴油；医院日常产生的废水、医疗废物、污水处理站污泥属于危险废物，危害较大，但不属于危险化学品。综上所述，项目涉及的主要风险物质为酒精、柴油、废水、医疗废物、污水处理站污泥。

本项目营运期涉及的危险物质为柴油、乙醇，本项目涉及的主要危险物质理化特性见表6-3~表6-4。

表6-3             柴油理化性质及危险特性

| 标 识 | 中文名 | 柴油 | CAS编号 | 68334-30-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 理 化 性 质 | 外观性状 | 稍有粘性的棕色液体 |  |  |
|  | 熔点(℃) | -18 | 闪点(℃) | 38 |
|  | 沸点(℃) | 282-338 | 密度 | 对密度（水=1）：0.87~0.9相对密度（空气）：4 |
|  | 爆炸极限（%） | 0.7~5.0 | 燃烧性 | 可燃 |
|  | 溶解性 | 不溶于水 |  |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 危险特性 | 遇明灭、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。对环境有危害，对水体和大气可造成污染。本品易燃，具刺激性 |  |  |
|  | 灭火方法 | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土 |  |  |
| 毒性及健康危害 | 健康危害 | 侵入途径：吸入、食入；皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛 |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗至少15分钟，就医； 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，就医； 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医； 食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清，就医。 |  |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置 |  |  |  |
| 储运 | 储存于阴凉、通风的库房，远离火种、热源，应氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输，运输时所用的槽(罐)车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电严禁与氧化剂、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。公路运输时要按规定路线行驶。 |  |  |  |

表6-4               酒精（乙醇）理化性质及危险特性

| 品名 | 乙醇、酒精 |  |  | CAS号 |  | 64-17-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化 性质 | 分子式 | C2H6O | 分子量 | 46.07 | 熔点 | -114.1℃ |
|  | 沸点 | 78.3℃ | 相对密度 | 1.26(空气1.2(水) | 蒸汽压 | 5.33（19℃) |
|  | 外观气味 | 无色液体，有酒香 |  | 密度 |  | 相对密度（水=1）:0.79相对密度（空气）=1 |
|  | 引燃温度(℃) | 363 |  | 闪点(℃) |  | 12 |
|  | 爆炸上限（%） | 19.0 |  | 爆炸下限（%） |  | 3.3 |
|  | 溶解性 | 与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂 |  |  |  |  |
| 危险性 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃 |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 本品为中枢神经系统抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制急性中毒：急性中毒多发生于口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段。患者进入第三或第四阶段，出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力循环衰竭及呼吸停止慢性影响：在生产中长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、粘膜刺激症状，以及头痛、头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心等。长期酗酒可引起多发性神经病、慢性胃炎、脂肪肝、肝硬化、心肌损害及器质性精神病等。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎 |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗液稀释后放入废水系统大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容;用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。回收或运至废物处理场所处置 |  |  |  |  |  |
| 储存注意事项 | 储存于阴凉、通风的仓间内，远离火种、热源。防止阳光直射；保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱金属、胺类等分开存放，切忌混储。灌装时应注意流速(不越过3m/s)，且有接地装置，防止静电积聚。运输时所用的槽(罐)车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱金属、胺类、食用化学品等混装混运。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸 |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用流动清水冲洗眼睛接触:提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，就医食入：饮足量温水，催吐，就医 |  |  |  |  |  |
| 灭火方法 | 尽可能将容器从火场移至空旷处喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束，灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土 |  |  |  |  |  |

6.1.5.2生产系统危险性识别

项目涉及的主要风险物质为酒精、柴油、废水、医疗废物、污水处理站污泥。酒精主要分布在医院物资仓库及各科室，酒精具有易燃、刺激性，贮存过程中发生泄漏时遇到明火容易引起火灾事故。

应急柴油储存于发电机房内，柴油易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。

项目废水发生泄露或污水处理站发生事故排放，进入外环境污染地下水或地表水。项目医疗废物、污水处理站污泥发生泄露，对周围环境和人群的健康造成不良影响。

环境风险分析

6.1.6.1大气环境风险分析

（1）医用酒精泄露事故分析

医用酒精均为瓶装，因此事故时泄漏量较少，可及时收集全部泄漏物，并转移至安全空置的容器内。易挥发性有机物通过表面扩散到大气环境，产生严重环境污染事故的可能性很小，只是对泄漏点周围近距离范围的环境空气有一定影响。

（2）柴油泄漏及火灾爆炸事故分析

本项目院内设有柴油发电机作为应急电源，使用柴油作为燃料。在应急发电机房柴油暂存间存储柴油，储油量为0.37t。柴油发电机房内设施包括发电机组、电气设备和供油设施，有泄漏和火灾风险：油箱等接地不良，发电设备超温、机内电路或供电线路短路引起的电气火灾，供油系统输油管路、油箱内柴油泄漏到地面后接触高温烟气或明火而引起火灾。评价要求建设单位应严格落实相关防火安全、防渗漏措施的基础上，环境事故的风险和对周边环境的影响较小。

（3）恶臭处理设施事故排放

医院恶臭处理设施故障将会导致污水处理站恶臭气体事故排放，影响院区环境空气质量，该废气中含有有毒化学物质和多种致病菌、病毒和寄生虫卵等物质，存在疾病传播的风险，一旦污水处理站恶臭气体治理设施发生故障应立即进行维修，及时排除故障。

（4）事故伴生和次生危害

项目柴油可能存在泄漏并引发火灾的可能性，另外医院运营过程中化学试剂在泄漏或火灾爆炸事故中遇到水、热或其他化学品会产生伴生或次生的危害。为防止火灾爆炸和环境空气污染事故，一般采用消防水对泄漏区进行喷淋冷却，降低事故伴生和次生危害对周围环境的影响。

6.1.6.2地表水环境风险影响分析

（1）医用酒精泄露事故分析

医用酒精均为瓶装且存储量较小，因此事故时泄漏量较少，可及时收集全部泄漏物，不会对地表水环境质量造成影响。

（2）柴油泄漏及火灾爆炸事故

泄露及爆炸的应急处置过程产生的伴生/次生废水，一旦未进行及时收集，将随地势或者雨水管道经排放口排出，影响附近地表水环境质量。

（3）污水处理站风险事故分析

医疗废水处理过程中的事故因素主要是操作不当或处理设施失灵，废水不能达标而直接排放。医院污水可能沾染病人的血、尿、便，或受到粪便、细菌和病毒等病原性微生物污染，可以诱发疾病或造成伤害；且废水中含有多种致病菌、病毒及寄生虫卵，它们在环境中具有一定的适应力，有的甚至在污水中存活较长，危害性较大。事故废水一旦进入附近地表水或地下水体后，一方面病原体进入水体污染水源，引起细菌、病毒、寄生虫等传染，导致介水疾病的传播和流行，对水体鱼类、虾、螃蟹等水产养殖业将产生很大的影响；饮用了受污染的水，对健康危害很大，其影响具有广泛性、长期性、潜伏性等特点，又有致畸、致突变、致癌性，可以引发急、慢性病变。另一方面会影响水生生物的正常生长，甚至杀死水中生物，破坏水体生态平衡。项目废水非正常排放会加大污染负荷，将对市政管道污水水质造成较大影响，对于最终进入延津县第一污水处理厂的水质会造成一定的冲击，有毒、病菌的污染物积蓄在污泥中对延津县第一污水处理厂的处理效果也有一定的负面影响，甚至可能跟随污泥转移造成局部土壤污染。

（4）医疗废物、污水处理站污泥泄漏风险事故分析

医疗废物、污水处理站污泥收集措施不当或未按要求收集；运输过程中抛掷、投下、践踏或在地上拖动载有医疗废物、污水处理站污泥的容器，转运车不符合要求或转运过程中发生车祸；上述情况都可能引起医疗废物、污水处理站污泥泄露，产生风险。医疗废物、污水处理站污泥散落、漏失可污染其他物质，散发传染性、致病性病毒和细菌，对周围环境和人群的健康造成不良影响。

（5）事故伴生和次生危害

在发生火灾、爆炸的事故状态下，将会产生消防废水，若消防废水直接外排，会对周围地表水环境造成污染。为避免事故状况下泄漏的有毒有害物质以及火灾爆炸期间消防污水污染水环境，企业制定严格的废水拦截计划，设置事故水池、管网、切换阀和监控等，使消防水排水处于监控状态，严禁事故废水直接排出院区外，次生危害造成水体污染。

6.1.6.3地下水环境风险影响分析

污水处理站管网系统由于管道堵塞、管道破裂和管道接头处的破损，会造成大量污水外溢，污染地下水。配电房油管泄漏，且防渗层破坏，导致对地下水污染；盐酸泄漏，破坏防渗层，进而污染地下水。因此，评价建议医院后勤管理部门定期对管道、容器及污水设备进行排查，并编制突发环境应急预案，避免污染物下渗污染项目区浅层地下水。在医院加强风险防范措施，严格实施环保措施、加强环境管理的前提下，发生地下水污染的概率较小。

本次工程污水处理设施及管线发生泄漏事故后，污水处理站废水及事故次生泄漏废水等可通过下渗及地下径流对项目区及其下游地区浅层地下水造成污染。柴油发电机房柴油发生泄露，且防渗层破坏，可能导致地下水污染。因此，评价要求医院后勤管理部门定期对管道及污水设备进行排查，并编制突发环境应急预案，避免废水下渗污染项目区浅层地下水。在医院加强风险防范措施，严格实施环保措施、加强环境管理的前提下，发生地下水污染的概率较小。

6.1.6.4土壤环境风险影响分析

（1）医疗废物泄漏风险事故分析

医疗废物在收集或运输过程发生散落、漏失在降雨的淋溶冲刷作用下进入土壤，导致土壤重金属累积和污染。有毒物质一旦进入土壤，会被土壤所吸附，对土壤造成污染，杀死土壤中的微生物和原生动物，破坏土壤中的微生态，反过来又会降低土壤对污染物的降解能力。

（2）污水处理站污泥事故分析

在医院污水处理过程中，污水中所含的80%以上的病原微生物和90%以上的寄生虫卵被浓集在污泥中，因而医院污水站的污泥也含有这些成分并具有病原性。若不经处理，直接堆存储放，极易造成二次污染，对周围环境和人群造成危害和不利影响。

（3）柴油泄露风险事故分析

柴油泄漏后如果地面防渗措施不到位，有可能引起土壤污染。

环境风险防范措施

6.1.7.1酒精环境风险防范措施

本项目所使用的酒精(乙醇)属于易燃物质，贮存过程中发生泄漏时遇到明火容易引起火灾事故。院内酒精储存区张贴严禁吸烟、严禁使用明火醒目标志；健全各项制度，加强人员管理，酒精暂存和发放专人负责；加强安全宣传和教育，确保安全生产落实到每一个环节。本次工程物质储存库进行重点防渗，设置吸附棉、沙土、备用容器等应急物资，设置消防栓、灭火器等消防设备。

6.1.7.2柴油发电机房环境风险防范措施

应急发电机仅停电时使用，柴油的最大储存量为0.37t，在柴油发电机房间，设置防火安全设施，并严格《危险化学品安全管理条例》的规定进行运输、储存和使用，储存间内按有关规范要求配置干粉泡沫化学灭火器。在柴油储存间设置应急桶，并设置围堰，按照要求做好防渗措施。

6.1.7.3污水站环境风险防范措施

项目在运营期遇到停电等情况，院内污水处理设施不能发挥正常作用，会造成院内医疗废水事故性排放。为避免对受纳水体水质造成污染，做好污水事故排放的防范措施十分重要，防范措施如下：

①处理站工作人员做好日常的维护、检修及保养工作，发现问题及时解决，配备应急消毒剂(氯片)，确保院内的污水处理系统发挥正常的工作效率，使其稳定有效运行。

②污水处理站定期清淤，排污管道及污水处理设施定期检修，确保污水管网通畅。若发现污水外溢，沿途市政管网受损，应立即通知相关部门进行检修。督促政府市政部门加强市政管网巡线管理，发现隐患及时解决，杜绝沿线污水直接外排。

③须对污水处理系统进行专项检查、定期检查，及时维修或更换老化的设备及部件，消除隐患，防止事故发生：加强管理，对污水处理系统操作人员进行环保教育和职业技能培训，做到安全正常运行。

④配备应急发电机，在断电时，启用应急发电机，优先保证污水处理系统的用电，使其正常运转。

⑤对污水处理站主要泵类以及风机需做到一用一备，设备出现故障时能立即启用备用设备。

⑥根据《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013)规定，医院污水处理系统应设事故池，非传染病医院污水处理工程事故池容积不小于排放量的30%。医院设置1座容积不小于200m3的事故池，事故水池随本次新建的污水处理站一起建设，事故池容积可以满足不小于日排放量30%的要求。

⑦本项目新建污水处理站配备有1套二氧化氯应急消毒设施，在污水处理站故障引发的医疗废水达不到接管要求启动应急消毒设施对废水进行消毒；同时对出水口水质进行加密监测，评估污染程度；组织专业维修团队进行抢修。

⑧加强对废水处理站各项操作参数等资料的日常记录，按照要求进行废水的监测，及时发现问题并采取减缓危害的措施。

通过采取上述环境风险防范措施，评价认为能够最大限度地减少污水站运行期风险事故的发生，确保污水处理站正常和稳定运行，使处理后废水达标排放。

6.1.7.4危险废物环境风险防范措施

本项目产生的危险废物主要为污水站污泥(含栅渣)，污泥产生量约为113.5t/a，定期交由有资质的危废处理单位处置。

运营期危险废物的环境风险来源于污水处理站污泥等的收集、贮存、运输过程。危险废物运送、暂时贮存过程发生流失、泄漏、扩散和意外事故时，将对周边环境和人群的健康产生影响。

（1）储存风险防范措施

本项目污水处理站污泥随产随清，交由有资质的危废处理单位处置。污水处理站污泥选择的包装容器及材质满足强度要求，禁止将不相同的危险废物在同一容器内混装。

（2）收集过程风险防范措施

本项目经脱水后的污泥经带内衬膜的吨袋包装收集后，使用防渗漏、防遗撒、无锐利边角、易于装卸和清洁的工具运送至危险废物暂存间。包装容器上应贴上标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。

（3）转移和运输过程风险防范措施

危险废物的转移应执行危险废物转移联单制度，通过国家危险废物信息管理系统（以下简称信息系统）填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。

危险废物的运输应遵守国家有关危险货物运输管理的规定。未经公安机关批准，危险废物运输车辆不得进入危险货物运输车辆限制通行的区域。

危险废物移出人、危险废物承运人、危险废物接受人在危险废物转移过程中应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物，并对所造成的环境污染及生态破坏依法承担责任。同时应当依法制定突发环境事件的防范措施和应急预案，并报有关部门备案;发生危险废物突发环境事件时，应当立即采取有效措施消除或者减轻对环境的污染危害，并按相关规定向事故发生地有关部门报告，接受调查处理。

（4）危险废物管理要求

本项目产生的污水处理站污泥应当按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放。必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

6.1.7.5医疗废物环境风险防范措施

本项目产生的医疗废物量为17.55t/a，医疗废物一日一清，最长暂存时间不超过2天，产生的医疗废物暂存在医疗废物暂存间内，定期交由有资质的医废处理单位处置。项目医疗废物采取的环境风险防范措施如下：

（1）按照《医疗废物管理条例》《医疗卫生机构医疗废物管理办法》中有关规定，在病房、手术室或其它产生医疗废物的地方均设置废物收集设施，废物收集装置接近废物产生地。将医疗废物和普通垃圾污物分开，并张贴有危险警告标语，以示警告；医疗废物收集点能确保废物不受水浸及风雨影响和阳光直射。此外，该地方防止动物、鼠类、昆虫及未经许可的人士等接触该类废物。

（2）分类收集，根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内；废弃的麻醉、精神、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行；化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当交由专门机构处置;批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，交由专门机构处置；医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理；病人产生的具有感染性的排泄物，按照国家规定严格消毒，达到国家规定的排放标准后才排入污水处理系统；感染性医疗废物使用双层包装物，并及时密封；放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。

（3）医疗废物转运车按照医疗废物装载比重200kg/m3设计车厢容积，要求满载后车厢容积留有1/4的空间不装载，以利于内部空气循环，便于消毒和冷藏降温按照最大允许装载质量和医疗废物装载比重200kg/m2计算限制装载线高度，并在车厢侧壁予以标识；车厢内部表面，采用耐腐蚀、便于消毒和清洗的材料，表面平整，具有一定强度，车厢底部周边及转角应圆滑，不留死角；车厢的密封材料同样应耐腐蚀；车厢具有良好的密封性能；车厢经防渗处理，在装载货物时，即使车厢内部有液体，也不会渗漏到厢体保温层和外部环境中；车厢底部设置具有良好气密性的排水孔，在清洗车厢内部时，能够有效收集和排出污水，不可使清洗污水直接漫流到外部环境中；为保证在非满载运输车辆紧急启、停或事故时医疗废物周转箱不会翻转，在厢内部设置有对货物进行固定的装置；运送线路避开人口密集区域和交通拥堵道路；不得搭乘无关人员，不得装载或混装其他货物和动植物；车辆行驶时应锁闭车厢门确保安全，不得丢失、遗撒和打开包装取出医疗废物等。

（4）本项目设置有一间60m2医疗废物暂存间，并且设计满足以下要求：①与生活垃圾存放地分开，并有防雨淋、防扬散措施，同时符合消防安全要求；②将分类包装的医疗废物盛放在周转箱内后，置于专用暂时贮存箱中。贮存箱应密闭并采取安全措施，如加锁和固定装置，做到无关人员不可移动，外部应按照GB15562.2和《医疗废物集中处置技术规范(试行)》附录A要求设置警示标识；③医疗废物暂存间每天消毒一次，防止医疗废物在专用暂时贮存箱中腐败散发恶臭，做到日产日清，确实不能做到日产日清，且当地最高气温高于25°C时，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于20°C，时间最长不超过48小时；④项目收集到的医疗废物通过医院专用手推车运往医院专门设置的医疗垃圾暂存库房，定期交由有资质的医废处理单位处置。

（5）医疗废物相关工作人员和管理人员应当达到以下要求：①掌握国家相关法律法规、规章和有关规范性文件的规定，熟悉本机构制定的医疗废物管理的规章制度、工作流程和各项工作要求；②掌握医疗废物、危险废物分类收集、运送、暂时贮存的正确方法和操作程序；掌握在医疗废物、危险废物分类收集、运送、暂时贮存及处置过程中预防被医疗废物刺伤、擦伤等伤害的措施及发生后的处理措施；③掌握发生医疗废物、污水处理站污泥流失、泄漏、扩散和意外事故情况时的紧急处理措施。应当根据接触医疗废物种类及风险大小的不同，采取适宜、有效的职业卫生防护措施，为本院从事医疗废物分类收集、运送、暂时贮存和处置等工作的人员和管理人员配备必要的防护用品，定期进行健康检查。必要时对有关人员进行免疫接种，防止其受到健康损害。工作人员在工作中发生被医疗废物刺伤、擦伤等伤害时，应当采取相应的处理措施，并及时报告机构内的相关部门。

（6）对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，对可能被污染的使用过的工具也须进行消毒；处理工作结束后，工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作，医疗卫生机构应当对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施预防类似事件的发生。

环境应急预案

根据调查，延津县人民医院制定有《污水处理站突发事故应急处理预案》《医疗废物流失、泄漏、扩散的紧急处理措施》、突发环境事件应急预案等相应的应急预案，在各风险区域设有警示标示，按照要求定期进行应急预案演练。延津县人民医院未编制突发环境事件应急预案，建议医院编制突发环境事件应急预案，按照要求进行备案。

环境风险应急预案要求

根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发(2012)77号）要求，企业应建设并完善日常和应急监测系统，编制日常和应急监测方案，提高监控水平、应急响应速度和应急处理能力；建立完备的环境信息平台，定期向社会公布企业环境信息，接受公众监督。企业应将突发环境事件应急预案演练和应急物资管理作为日常工作任务，不断提升环境风险防范应急保障能力。企业突发环境事件应急预案应与当地政府和相关部门以及周边企业的应急预案相衔接，加强区域应急物资调配管理，构建区域环境风险联控机制。

根据导则要求并结合项目特点，需制定的突发环境事件应急预案主要内容见下表。

表6-5        项目突发环境事件应急预案框架要求

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 涉及物料性质及可能发生的突发事故 |
| 2 | 危险源概况 | 对酒精(乙醇)、柴油、医疗废物等进行识别，详述危险源风险类型、数量及其分布 |
| 3 | 应急计划区 | 污水处理站、应急发电机房、医疗废物暂存间、酒精（乙醇）存放点 |
| 4 | 应急组织机构、人员 | 医院：指挥机构一由院长任总指挥，主管的副院长任副总指挥，负责救援工作的组织和指挥，应急救援指挥部设在院办公室；救援队伍—包括通信联络队、治安队、抢险抢修队、医疗救护队负责事故控制、救援、善后处理。地区：地区指挥部—负责医院附近地区指挥、救援、管制、疏散；专业救援队伍—负责对医院救援队伍的支援。 |
| 5 | 预案分级响应条件 | 规定预案级别及分级响应程序 |
| 6 | 应急救援保障 | 设置突发环境事件应急设施、设备与材料，并制定应急设施设备和物资储备管理制度 |
| 7 | 报警、通讯联络方式 | 在泄漏、爆炸现场尽快地向当地相关部门报警 |
| 8 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 9 | 应急防护措施 | 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及连锁反应，清除现场泄漏物，降低危害相应的设施器材配置。邻近区域：控制安全区域，控制和消除污染措施及相应设备。 |
| 10 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 医疗救护及公众健康 |
| 11 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序，事故现场妥善处理，恢复措施，临界区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 12 | 应急培训计划 | 培训一指挥领导小组负责组织，培训部实施培训工作，根据应急预案实施情况每年制定相应培训计划，采取多种形式对应急人员进行应急知识、技能培训；培训对象主要为员工和专业救援人员；主要培训内容为紧急应变处理和急救；进行安全、急救、紧急事故等培训。演练一每年组织一次人员疏散、急救、消防演习，其他应急功能依实际需求不定期开展演习，并做好记录和评价，对应急演习进行总结和追踪记录。 |
| 13 | 附件 | 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料 |

2、环境风险应急监测方案

项目一旦发生环境风险事故，应立即组织事故应急监测。环境风险应急监测应按照《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2021）规定的布点原则、布点方法及其他规定要求进行，具体应急监测方案详见下表。

表6-6                 应急监测一览表

| 项目 | 事故类型 | 监测因子 | 监测布点 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 火灾、爆炸 | CO，PM10 | 医院院区内和院区外邻近的敏感目标 | 事故刚发生时，连续监测小时浓度；泄漏停止后，每天4次，直到环境质量稳定达标为止 |
| 废气 | 废水泄漏 | COD、SS、氨氮、粪大肠菌群数等 | 院区总排口、雨水总排口 | 事故刚发生时，连续监测小时浓度；泄漏停止后，每天2-4次，直到环境质量稳定达标为止 |

环境风险评价结论

针对院区可能存在的事故风险，医院应采取相应的风险防范措施；同时建议医院加强风险管理，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时启动风险应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内，项目环境风险可接受。

环境保护措施及其可行性论证

废水污染防治措施分析

废水来源

本项目废水主要为门诊废水、住院及陪护废水、医护人员废水、后勤人员生活污水、食堂废水、喷淋塔设施废水、制冷系统冷却塔废水。

废水收集

本次工程建成后，按照“雨污分流”的原则，雨水、废水经不同的排水系统分别收集处理排放。雨水经院区雨水管网通过院区雨水排放口排入市政雨水管网。本次工程产生的门诊废水、住院及陪护废水、医护人员废水、后勤人员生活污水、食堂废水、喷淋塔设施废水、制冷系统冷却塔废水经污水管网进行收集，经院区污水处理站处理达标后，通过总排口排入市政污水管网，进入延津县第一污水处理厂处理，最终排入文岩渠。

污水处理站规模

本次工程废水产生量为640.27m3/d，根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）要求：医院污水处理工程设计水量应在实测或测算的基础上留有设计裕量，设计裕量宜取实测值或测算值的10%~20%。本次工程拟新建1座800m3/d的污水处理站，满足本项目废水处理需要。

废水治理工艺

依据设计，本次新建的污水处理站处理工艺为“隔油池+格栅+预消毒+调节池+水解酸化+生物接触氧化+沉淀+紫外线消毒”，属于二级强化处理工艺。

①格栅：废水首先经过格栅去除大颗粒的悬浮物、毛发、食物残渣等，然后进入调节池。

②调节池：格栅出水自流进入调节池，进行均质、均量，尽量减少废水冲击负荷的影响，以达到理想的处理效果。

③水解酸化池：将大分子有机物水解成小分子，同时部分有机物被降解。在水解酸化池中设置了大量的填料，能吸附生成大量的微生物，在其表面形成生物膜，增加了微生物与有机物接触的机会，在水解酸化池中DO的浓度一般在0.3~0.5mg/L之间。将污泥池中的浓缩污泥定时回流至水解酸化池中，既增加了污泥的浓度，又控制了溶解氧的量。在该池中，由于微生物的作用，能将大部分NH3-N变成N2。在水解池内设置弹性填料，同样可以拦截污水中的细小悬浮物，并去除一部分有机物。

④生物接触氧化池：水解酸化池出水自流进入生物接触氧化池进行生化处理，去除大部分的有机物污染物。在接触氧化池中，污水中的有机污染物在好氧菌的新陈代谢作用下被充分地分解去除，同时亚硝化细菌和硝化细菌将污水中的NH3-N转化为NO2-N、NO3-N，部分硝化液回流至水解酸化池进行反硝化反应。接触氧化池作为生物膜法的一种形式，由于有机负荷能力较高，不受气候条件影响，在污水处理中应用较多:一般池内布有组合填料进行生化处理，水下供氧曝气，气水比控制在15:1左右。水解酸化池及接触氧化池内悬挂生物组合填料，使活性污泥生长在填料上呈悬浮状态，与污水充分接触。污水中的悬浮固体和胶状物质被活性污泥吸附，可溶性有机物被活性污泥中的微生物用作自身繁殖的营养，代谢转化为生物细胞，并氧化成为最终产物。非溶解性有机物需先转化成溶解性有机物，而后才被代谢和利用，污水由此得到净化。

⑤沉淀池：经生物接触氧化池处理后的废水进入沉淀池，在沉淀池内进行泥水分离，上层出水进入下一环节进一步处理，沉淀污泥一部分污泥返回接触氧化池，以保证池内有一定浓度的活性污泥，其余污泥排入污泥池内。

⑥消毒池：沉淀池出水进入消毒池，消毒是医疗污水处理的重要工艺过程，其目的是杀灭污水中的各种致病菌，本项目选用紫外线消毒。

⑦污泥处理：项目产生的污泥进入污泥池，经消毒（污泥池内投加生石灰进行消毒）处理后进入污泥脱水机，采用叠螺浓缩脱水一体机进行污泥脱水（脱水后的污泥含水率为80%），脱水后污泥经密闭封装后作为危险废物交由有资质单位处置。污泥池和脱水机脱出的废水回流至调节池继续处理。

图7-1     本项目污水处理站处理工艺流程示意图

废水处理工艺可行性

根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中对非传染病医院污水可采用一级强化处理工艺，具体为“格栅+调节池+混凝沉淀+消毒”，工艺流程图见下图：

图7-2      非传染病医院污水工程工艺流程图

《排污许可证申请与核发技术规范  医疗机构》（HJ1105-2020）附录A中医疗机构排污单位污水治理可行技术如下：

表7-1        医疗机构排污单位污水治理可行技术参照表

| 污水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 可行技术 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门诊废水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群数、动植物油、阴离子表面活性剂等 | 排入城镇污水处理厂（延津县第一污水处理厂） | 一级处理/一级强化处理+消毒工艺。 一级处理包括：筛滤法；沉淀法；气浮法；预曝气法。 一级强化处理包括：化学混凝处理、机械过滤或不完全生物处理。 消毒工艺：加氯消毒，臭氧法消毒，次氯酸钠法、二氧化氯法消毒、紫外线消毒等。 |
| 住院及陪护废水 |  |  |  |
| 医护人员废水 |  |  |  |
| 后勤人员生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN |  |  |
| 食堂废水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油 |  |  |
| 喷淋塔设施废水 | COD、SS |  |  |
| 制冷系统冷却塔废水 | COD、SS |  |  |

医疗污水消毒常用的消毒工艺有外加氯消毒（如氯气、二氧化氯、次氯酸钠）、氧化剂消毒（如臭氧、过氧乙酸）、辐射消毒（如紫外线、y射线）。常用的氯消毒、臭氧消毒、二氧化氯消毒、次氯酸钠消毒和紫外线消毒法的优缺点见下表。

表7-2               几种常见消毒工艺比较表

| 消毒方法 | 优点 | 缺点 | 消毒效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氯Cl2 | 具有持续消毒作用；工艺简单，技术成熟；操作简单，投量准确 | 产生具有致癌、致畸作用的有机氯化物(THMs)；处理水有氯或氯酚味；氯气腐蚀性强；运行管理有一定的危险性 | 能有效杀菌，但杀灭病毒效果较差 |
| 次氯酸钠 NaClO | 无毒，运行、管理无危险性 | 产生具有致癌、致畸作用的有机氯化物(THMs)；使水的pH值升高 | 与Cl2杀菌效果相同 |
| 二氧化氯 ClO2 | 具有强烈的氧化作用，不产生有机氯化物(THMs)；投放简单方便；不受pH影响。运行管理方便，省劳动力。 | 只能就地生产，就地使用；制取设备复杂 | 较Cl2杀菌效果好。 |
| 臭氧O3 | 有强氧化能力，接触时间短；不产生有机氯化物；不受pH影响；能增加水中溶解氧 | 臭氧运行、管理有一定的危险性；操作复杂；制取臭氧的产率低；电能消耗大；基建投资较大；运行成本高。 | 杀菌和杀灭病毒的效果均很好 |
| 紫外线 | 无有害的残余物质；无臭味；操作简单，易实现自动化；运行管理和维修费用低 | 电耗大；紫外灯管与石英套管需定期更换；对处理水的水质要求较高；无后续杀菌作用 | 效果好，但对悬浮物浓度有要求 |
| 单过硫酸氢钾消毒粉 | 无有害的残余物质；无臭味；操作简单，易实现自动化；运行管理和维修费用低 | / | 广谱杀菌，消毒效果好 |

本次新建的污水处理站处理工艺为“隔油池+格栅+预消毒+调节池+水解酸化+生物接触氧化+沉淀+紫外线消毒”，属于二级强化处理工艺;处理后的污水排入延津县第一污水处理厂。消毒方式选用紫外线消毒，消毒后的废水满足排放标准的要求。

综上，经对比分析可知：本次工程新建的污水处理站处理工艺优于《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）和《排污许可证申请与核发技术规范  医疗机构》（HJ1105-2020）的可行技术，废水治理措施可行。

此外，为确保外排废水实现长期稳定达标排放，建设单位需加强以下废水处理质量保障措施：

①组织管理方面的质量保障措施

A、建立健全废水处理质量管理体系，明确工作职责，明确废水处理质量标准和要求，制定相应的管理制度和操作规程，确保废水处理工作按照规范要求进行。

B、加强人员培训和素质提升，通过培训和考核，提高废水处理人员的技术水平和责任意识，使其具备独立处理废水的能力，并能够根据实际情况进行判断和处理。

C、建立健全废水处理档案管理制度，对废水处理过程进行全面记录和归档，以备后续工作和监管。

②设备设施方面的质量保障措施

A、定期进行设备维护和保养，确保设备正常运行和使用寿命。

B、加强设备更新和升级。根据废水处理工作的实际需要，适时对设备进行更新和升级，以提高处理效果和效率。

③监测检测方面的质量保障措施

A、建立完善的废水监测体系，对废水的入口、出口和关键环节进行监测，实时了解废水处理过程中的各项指标和参数。

B、加强废水检测设备的管理和维护，定期对废水检测设备进行校准和维护，确保设备的准确性和可靠性。

C、进行废水处理效果评估。定期对废水处理效果进行评估和监测，了解废水处理工作的效果和存在的问题，及时进行调整和改进。

综上所述，项目废水污染环境保护措施可行，但仍需长期完善并执行相关废水处理质量保障管理措施，以实现外排废水长期稳定达标排放。

达标分析

本次工程新增1座800m3/d污水处理站，污水处理站拟采用的处理工艺为“隔油池+格栅+预消毒+调节池+水解酸化+生物接触氧化+沉淀+紫外线消毒”。本项目废水产排情况见下表。

表7-3                                 本次工程废水产排情况一览表

| 项目 | 废水量(m3/d) |  | pH | COD (mg/L) | BOD5 (mg/L) | SS (mg/L) | NH3-N (mg/L) | TP (mg/L) | TN (mg/L) | 动植物油(mg/L) | 粪大肠菌群数(MPN/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门诊废水 | 17.85 | 557.85 | 6-9 | 300 | 150 | 120 | 50 | / | / | 10 | 300000000 | 4 |
| 住院及陪护废水 | 390 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 医护人员废水 | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 后勤人员生活污水 | 8.5 |  | / | 350 | 250 | / | 25 | 3 | 30 | / | / | / |
| 食堂废水 | 34 |  | / | 500 | 250 | 250 | 20 | / | / | 100 | / | / |
| 喷淋塔设施废水 | 0.72 |  | / | 100 | / | 50 | / | / | / | / | / | / |
| 制冷系统冷却塔废水 | 19.2 |  | / | 50 | / | 60 | / | / | / | / | / | / |
| 综合废水 | 640.27 |  | 6-9 | 303.6 | 152 | 123.4 | 46.5 | 0.04 | 0.4 | 14.3 | 270752963.6 | 3.6 |
| 污水处理站处理效率 | / |  | / | 80% | 85% | 75% | 70% | 40% | 70% | 80% | 99.999% | 75% |
| 外排废水 | 640.27 |  | 6-9 | 60.7 | 22.8 | 30.8 | 14 | 0.02 | 0.12 | 2.9 | 2707.5 | 1.4 |
| 《医疗机构水污染物排放标准》(DB41/2555-2023)表1二级标准 | / |  | 6-9 | 250 | 100 | 60 | / | / | / | 20 | 5000 | 10 |
| 延津县第一污水处理厂收水标准 | / |  | / | 350 | 150 | 200 | 40 | 4 | 55 | / | / | / |
| 对标 | / |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

由上表可知，本项目废水经处理后可以满足《医疗机构水污染物排放标准》（DB41/2555-2023）表1二级标准和延津县第一污水处理厂收水标准要求。

项目新增废水进入污水处理厂可行性分析

延津县第一污水处理厂位于延津县西安大道与永安大道交叉口西北角，设计处理规模为50000m3/d，本项目位于延津县城区1号路与8号路东南角，位于延津县第一污水处理厂的收水范围内。

延津县第一污水处理厂污水处理主体工艺为“厌氧池+缺氧池+好氧池+二沉池+接触池+沉淀池+V型滤池+臭氧接触池”。设计进水水质为COD 350mg/L、BOD5 150mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 40mg/L、TP 4mg/L、TN 60mg/L，出水水质为COD 20mg/L、SS 10mg/L、NH3-N 1mg/L、TP 0.2mg/L、TN 1mg/L，COD、NH3-N、TP、TN执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）地表水Ⅲ类标准要求，SS执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准的要求。

本项目门诊废水、住院及陪护废水、医护人员废水、后勤人员生活污水、食堂废水、喷淋塔设施废水、制冷系统冷却塔废水经院内污水处理站处理后经总排口排入延津县第一污水处理厂进一步处理，处理后排入文岩渠。经查阅延津县第一污水处理厂2024年月均出口数据，该污水处理厂2024年出水量为42695.45m3/d，延津县第一污水处理厂尚有7304.55m3/d的余量。本项目新增废水排放量为640.27m3/d，仅占剩余处理能力的8.8%，能够满足本项目处理的需要，不会对污水处理厂产生冲击；本项目外排废水水质为COD 60.7mg/L、BOD5 22.8mg/L、SS 30.8mg/L、NH3-N 14mg/L、TP 0.02mg/L、TN 0.12mg/L，能够满足延津县第一污水处理厂的收水标准COD 350mg/L、BOD5 150mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 40mg/L、TP 4mg/L、TN 60mg/L的要求，因此外排废水经管网排入延津县第一污水处理厂进一步处理是可行的。

废气污染防治措施可行性分析

有组织废气

本项目的废气产生环节、污染因子情况及拟建措施情况见下表。

表7-4           废气产生情况及治理措施情况一览表

| 项目 | 产污环节 | 主要污染因子 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 污水处理站废气 | 臭气浓度、H2S、NH3 | 加盖密闭，废气收集后引入喷淋塔除臭设施处理，尾气经15m高排气筒DA001排放 |
|  | 食堂油烟废气 | 油烟、非甲烷总烃 | 油烟净化器处理，尾气经烟道引至屋顶排放 |
|  | 地下车库废气 | NOx、CO、HC | 通过通风系统引至楼外排放 |
|  | 应急柴油发电机废气 | 颗粒物、SO2、NOx | 使用频率较低，单次工作时间短，故其柴油燃烧废气属间断性排放，设置专用排烟管道引至房外排放 |

1、污水处理站废气

本项目拟新建1座800m3/d的污水处理站，考虑到医疗污水处理站处理废水中含大量有机物，在缺氧环境下发酵产生异味气体-恶臭，其主要污染物为H2S、NH3等，在污水处理站设计时考虑对臭气进行集中收集处理后高空排放。本项目新建污水处理站各构筑物均加盖封闭，盖板上预留进、出气口，对自由扩散状态的恶臭气体进行收集，收集效率按90%计。项目新建的污水处理站收集的恶臭气体采用1套喷淋塔除臭设施进行处理，设计风量为5000m3/h，去除效率为80%，处理达标后经1根15m高排气筒DA001排放。同时加强污水处理站的运行操作管理，防止恶臭气体形成；经消毒处理后的污泥及时外运交有资质单位处置，避免存放过程中产生恶臭气体；加强院区绿化，污水处理站周围广泛植花草树木，并采用灌木、乔木多层防护绿化，以降低恶臭污染的影响程度。

目前，国内外主要的除臭技术有除臭液除臭法、生物过滤法、活性炭吸附法、离子除臭技术和喷淋塔除臭等。

（1）除臭液除臭工艺

除臭液通过高压雾化泵雾化后，分裂成直径非常小的液滴，这样可以使除臭液在需除臭的区域内与臭气进行充分的接触反应，从而消除致臭成分，经除臭的最终产物不会形成二次污染，对人体无害。

除臭液除臭剂除臭原理如下：除臭液通过专用设备雾化成细小的液滴后与臭气物质接触，通过吸收和吸附作用与臭气分子充分接触，同时增加臭气分子在除臭液的溶解度，然后充分与臭气分子发生一系列反应，生成无毒、无害的有机盐，达到彻底消除异味的目的。除臭液除臭主要适用于低浓度的恶臭污染源。

（2）生物滤池法

生物滤池是填料床滤池。要处理的气体首先进行预湿，然后在敞开式滤池中，气体由下向上通过装满有机填料滤料床进行处理。在密闭式的滤池中，气体可经吹送或抽吸通过填料床。当臭气通过滤池填料时同时发生两个过程：吸着作用（吸附和吸收）和生物转化。臭气被吸收入填料床的表面和生物膜表面，附着在填料表面的微生物（主要是细菌、真菌等）氧化吸附/吸收的气体。要保持微生物的活性的关键因素是填料床内的湿度和温度。生物滤池的缺点是占地较大，优点是较经济，来自天然的富含有机成分的多孔渗水填料构造简单，操作方便，无需液体循环系统。

（3）活性炭吸附法

活性炭可以吸附臭气中致臭的物质，活性炭吸附除臭法就是基于该特性，利用活性炭的强有力的吸附能力以达到去除臭味的目的。由于致臭的物质的化学成分不同，为了有效地去除臭味，要利用各种性质不同的活性炭，在臭气附塔内分别填充具有吸附酸性或碱性或吸附中性物质的活性炭，臭气经过吸附塔时，与各种活性炭充分接触后，臭味物质被吸附后排出吸附塔。活性炭吸附法具有较高的除臭效率，但活性炭吸附容量固定，活性炭吸附一定量时会达到饱和，活性炭必须再生或者更换，所以运行成本相对比较高。这种方法常用于低浓度臭气和脱臭的后处理。

（4）催化分解法

①利用特制的高能UV紫外线光束照射恶臭气体，裂解恶臭气体如：氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯，硫化物H2S等的分子键。

②利用高臭氧分解空气中的氧分子产生游离氧（即活性氧，UV+O2—活性氧），因游离氧所携正负电子不平衡，所以需要与氧分子结合，进而产生臭氧（O+O2—臭氧），使呈游离状态的污染物分子与臭氧氧化结合成低分子无害或低害的化合物，如CO2、H20等。

③利用特制的催化剂进行氧化还原反应，运用高能UV紫外线光束、臭氧及催化剂对恶臭气体进行协同分解氧化反应，使恶臭气体物质降解转化成低分子无害或低害的化合物、水和二氧化碳，彻底达到除臭及杀灭有害细菌的目的。

该方法资源消耗小，设备本身无动力、无压力、无噪声、免维护、不需要添加任何辅助化学物质，不会造成二次污染。具有脱臭效率高、噪音小、适应性强等优势，同时运行成本低，性能稳定，同时有杀菌消毒的功效。可适用于高浓度、大风量环境，工作环境温度在摄氏-30℃—95℃、湿度在30%~98%、pH值在3~13之间均可连续不间断稳定运行。

④喷淋塔除臭除臭喷淋塔通过气液接触实现臭气净化，核心工作原理包含物理吸收、化学中和与生物降解三重机制，采用填料层强化气液传质效率，结合循环喷淋系统实现持续处理。

根据以上各种脱臭方法的分析，几种常用除臭工艺汇总见下表。

表7-5                     除臭方案比选

| 方法 | 活性炭吸附法 | 活性炭吸附法 | 生物法 | 喷淋塔除臭 | 除臭液喷淋 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用范围 | 低浓度臭气 | 中、低浓度臭气 | 各种臭气 | 中、低浓度臭气 | 中、低浓度臭气 |
| 运行管理 | 1.设备参数需随臭气参数改变而改变；2.设置预处理装置去除臭气中粉尘等 | 运行管理方便，无特殊要求 | 1.保持适合微生物生长的pH、温度等条件；2.除臭风机和喷淋水避免长期停止运行；3.喷淋水需去除杂质 | 运行管理方便，无特殊要求 | 运行管理方便，无特殊要 |
| 耗电量 | 较高 | 较高 | 高 | 较高 | 低 |
| 投资费用 | 较低 | 较低 | 高 | 较低 | 低 |
| 运行成本 | 较高 | 较高 | 高 | 较高 | 低 |
| 占地面积 | 较小 | 较小 | 较大 | 较小 | 小 |
| 维护管理 | 系统维护复杂，需定期更换再生活性炭 | 运行成本低，性能稳定 | 系统设备维护复杂，仪器仪表维修量大 | 设备维护简单，维修量小 | 系统由供应商定期维护 |
| 除臭原理 | 巨大比表面积原理来吸附废气中的恶臭气体分子，从而达到除臭的目的 | 利用高能UV光束照射恶臭气体，裂解恶臭气体，同时UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧不稳定需与氧分子结合，进而产生臭氧，呈游离状态的单分子被臭氧氧化结合成小分子无害或低害的化合物，如CO2、H2O等。 | 利用微生物的代谢活动降解恶臭物质，使之氧化为最终产物而达到无臭无害化，微生物以生物膜形式生长在填料上，气态污染物首先经由气相转移到液相的液膜中，然后在液相表面污染物被微生物吸附净化。 | 通过气液接触实现臭气净化，核心工作原理包含物理吸收、化学中和与生物降解三重机制 | 采用雾化设备将药液喷洒形成具有很大比表面积的小雾粒，吸附空气中的臭气分子，生成无味、无二次污染的产物 |

经综合比选，喷淋塔除臭具有运行管理方便，设备维护简单的特点。本项目污水处理站收集的恶臭气体浓度低，由上表可知宜选用喷淋塔除臭。

此外《排污许可证申请与核发技术规范  医疗机构》（HJ1105-2020）附录—表A.1医疗机构排污单位废气治理可行技术参照表中的可行技术见下表。

表7-6        医疗机构排污单位废气治理可行技术参照表

| 污染物产生设施 | 污染物种类 | 排放形式 | 可行技术 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 无组织 | 产生恶臭区域加罩或加盖，投放除臭剂 |
|  | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 有组织 | 集中收集恶臭气体经处理（喷淋塔除臭、活性炭吸附、生物除臭等）后经排气筒排放 |

综上，本项目新建污水处理站各构筑物均加盖密封，盖板上预留进、出气口，臭气采用引风机送入喷淋塔除臭设施进行处理，采取的恶臭气体治理措施为可行技术。

2、应急柴油发电机废气

本项目应急柴油发电机满足国四标准，仅作为应急使用，项目采用双回路电源，停电的概率不大，发电机使用频率低，正常情况下每月开启一次，以检验柴油发电机的稳定性。因柴油发电机运行时间较短，排放废气较少，废气经排烟管道引至房外排放，柴油发电机废气排放对周边环境空气影响较小。

3、地下车库废气

本次工程地下车库设机械通风系统，排风量5次换气h，排气口背向敏感建筑及道路。地下汽车车库设置一氧化碳监测装置，根据一氧化碳浓度控制风机的运行，CO允许浓度不大于30mg/m3。此外通过严格管理停车的泊位顺序，在停车场周围种植汽车尾气吸附性较强的绿化树种，地下车库废气对周围环境影响较小。

4、食堂油烟废气

项目设置食堂，拟安装净化效率不低于95%的油烟净化设施，产生的油烟经油烟净化设施处理后满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1大型排放限值油烟1.0mg/m3、非甲烷总烃10.0mg/m3、油烟去除效率≥95%的标准限值要求，油烟净化器处理后经内置烟道排至楼顶排放。

无组织废气

评价提出污水处理系统采用加盖密闭，废气引入喷淋塔除臭设施进行处理；加强设备密闭，保证废气收集效率，尽量减少无组织排放。

经上述分析可以得出，本项目无组织废气排放总量为：H2S 0.0004t/a、NH3 0.0094t/a。

根据本项目对大气环境的影响预测（详见第5章），本项目建成后对周围大气环境的影响可接受。

噪声污染防治措施可行性分析

本项目运营期噪声源主要为设备噪声(水泵、风机、冷却塔等)，设备噪声声级值为75~90dB(A)。为最大限度减少噪声对环境的影响，建议采取如下污染防治措施：

1、首先从声源上控制，选择低噪声设备，把对环境的影响降到最低限度。

2、对设备进行合理布局，将高噪声设备放置在远离边界和环境保护目标的位置，地下车库送排风系统的风机房置于地下室内，风冷热泵系统位于综合楼的楼顶。

3、对水泵、风机、风冷热泵系统等高噪声设备加强基础减振及支撑结构措施，如采用橡胶隔振垫、软木、压缩型橡胶隔振器等减振措施。

4、对地下车库送风机、污水站鼓风机、恶臭治理设施风机安装消声器，降低空气动力性噪声。

5、恶臭治理设施风机设置隔声罩，地下车库送风机、污水站水泵和鼓风机设置在室内，通过墙体的阻隔作用减少噪声对周边环境的影响。

6、高噪声设备使用中要加强维修保养，使设备处于良好的运行状态，避免因不正常运行所导致的噪声增大。

经采取上述噪声防治措施后，可使本项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求。

固体废物防治措施可行性分析

本项目工程营运期间产生的固废包括医疗废物、未污染的一次性输液瓶(袋)、污水处理站污泥、生活垃圾、餐厨垃圾等，其中医疗废物、污水处理站污泥属于危险废物，生活垃圾、餐厨垃圾、未污染的一次性输液瓶(袋)属于一般固体废物。

各类固废产生及处置措施见下表。

表7-7            工程固体废弃物产生及处置情况

| 项目 | 序号 | 危险废物名称 | 废物特性 | 产生量（t/a） | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固体 废物 | S1 | 未污染的一次性输液瓶(袋) | 一般固废 | 4.03 | 委托具有相关资源回收单位回收资源化处置 |
|  | S2 | 生活垃圾 | 一般固废 | 503.7 | 定期由环卫部门清运 |
|  | S3 | 餐厨垃圾 | 一般固废 | 116.8 | 定期由环卫部门清运 |
|  | S4 | 医疗废物 | 危险废物 | 17.55 | 委托具有医废资质单位处置 |
|  | S5 | 污泥 | 危险废物 | 113.5 | 委托具有危废资质单位处置 |

本项目拟分别设置1座生活垃圾暂存间（60m2）、1座未污染的一次性输液瓶(袋)暂存间（10m2）和1座医疗废物暂存间（60m2），对项目固废分类分区存放。

1、一般固废暂存间防范措施

根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）：采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用本标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。因此，本项目一般固废暂存间应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。

2、医疗废物暂存间防范措施

本项目医疗废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》等文件要求，应采取以下污染防范措施：

①与医疗区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入；

②有严密的封闭措施，设专(兼)职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物；

③有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施;易于清洁和消毒;避免阳光直射；

④设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识；

⑤暂时贮存病理性废物，具备低温贮存或者防腐条件；

⑥项目医疗废物每日集中收集至暂存场所，医疗废物暂时贮存的时间不超过2天；

⑦医疗废物的收集应分类放入标明适当颜色或标识的垃圾袋或垃圾桶中，在盛装的医疗废物达到盛装垃圾容器的四分之三时，应当使用有效的封口方式对包装物或者容器进行紧实严密的封口，废物一旦装入袋或容器中后不宜取出；收集感染性或任何有潜在危害的废物时，必须穿戴手套和防护服；对感染性废物必须采用安全、有效、经济的隔离和处理方法，所有收集感染性废物的容器都应有“生物危险品”标识。收集使用过一次性离心管及其他可能引起切伤刺伤的锐器时，应收集装入专用容器，经消毒并做毁形处理后由专职人员送至存放间，严禁买卖；

⑧医疗废物堆场定期进行消毒处理，所有医疗垃圾使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照本项目规定的污物流路线和确定的内部医疗废物运送时间，将医疗垃圾收集、运送至暂时贮存地点，对使用后的运送工具在内部指定的地点及时进行消毒和清洁，不露天存放医疗废物；

⑨对医疗废物暂存间内地面及墙裙按照《危险废物贮存污染控制标准》要求进行防渗处理。

3、收集容器设置要求

医疗废物收集容器应符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识规定》（环发(2003)188号）要求。盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，应当系中文标签，标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、日期、类别及需要的特别说明等。

①包装袋：包装袋不得使用聚氯乙烯(PVC)塑料为制造原料；聚乙烯(PE)包装袋正常使用时不得渗漏、破裂、穿孔;最大容积为0.1m3，大小和形状适中，便于搬运和配合周转箱(桶)盛装；如果使用线型低密度聚乙烯(LLDPE)或低密度聚乙烯与线型低密度聚乙烯共混(LLDPE+LDPE)为原料，其最小公称厚度应为150um；如果使用中密度或高密度聚乙烯(MDPE，HDPE)，其最小公称厚度应为80um；包装袋的颜色为黄色，并有盛装医疗废物类型的文字说明，如盛装感染性废物，应在包装袋上加注“感染性废物”字样；

②利器盒：利器盒整体为硬质材料制成，密封，以保证利器盒在正常使用的情况下，盒内盛装的锐利器具不撒漏，利器盒一旦被封口，则无法在不破坏的情况下被再次打开；利器盒能防刺穿，其盛装的注射器针头、破碎玻璃片等锐利器具不能刺穿利器盒；满盛装量的利器盒从1.5m高处垂直跌落至水泥地面，连续3次，利器盒不会出现破裂、被刺穿等情况；利器盒易于焚烧，不得使用聚氯乙烯(PVC)塑料作为制造原材料；利器盒整体颜色为黄色，在盒体侧面注明“损伤性废物”；

③周转箱(桶)：周转箱整体为硬质材料，防液体渗漏，可一次性或多次重复使用；多次重复使用的周转箱(桶)应能被快速消毒或清洗，并参照周转箱性能要求制造；周转箱(桶)整体为黄色，外表面应印(喷)制确定的医疗废物警示标识和文字说明；整体装配密闭，箱体与箱盖能牢固扣紧，扣紧后不分离；表面光滑平整，完整无裂损，没有明显凹陷，边缘及提手无毛刺；箱底和顶部有配合牙槽，具有防滑功能。

4、医疗废物管理制度

本项目产生的医疗废物如果流入社会，将污染环境，严重危害人民的生命安全，如:传播疾病，致畸形、致突变等。因此，加大安全处置管理力度将刻不容缓。

①加强自律意识，从源头上截断医疗废物流失。领导加强对医疗废物管理的重视，增加投入，转变观念，增强法律意识，充分认识医疗废物管理不利给社区人群造成的不良后果。在硬件设施上加大投入和建设，有效管理。

②护理人员进行肌肉注射、静脉穿刺拔除后或化验室人员采血后，为避免针眼处出血，往往让患者或其家属按压棉签或带消毒棉的胶布，随后患者或家属则有可能将污染的棉签丢弃至生活垃圾中。医院应采取及时告知并张贴公示等方式尽量避免此类垃圾的流失，进行管理宣传的同时做好零散医疗废物的收集。

③由于陪同家属素质参差不齐，再加上宣传力度不够，有时会将纸杯、果皮、饮料瓶等生活垃圾随手放入医疗垃圾当中，增加医疗废物处理负担。医院对此应加强对患者及其家属的环保知识宣传，避免增加不必要的医疗废物。

④严格医疗废物收集过程的转运程序。医疗废物收集过程中按规定进行称重和核实，数量保证真实。交接本上护士必须现场签名，不能漏签或补签，减少医疗废物流失的隐患。

5、分类管理措施

按照《医疗废物分类目录》中的分类方法对本项目产生的医疗废物进行分类收集，然后严格按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（中华人民共和国卫生部第令36号）对各类废物采取不同的处置措施。①感染性废物：使用双层包装物，并及时密封；在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理；②病理性废物：放入包装物或者容器内，贴上识别标签；③损伤性废物：放入硬质周转箱内，贴上识别标签；④药物性废物：少量的药物性废物可以混入感染性废物，应当在标签上注明贴上识别标签后交由专业机构处置；⑤化学性废物：应当交由专门机构处置。

6、医疗废物的交接、运输

①装运医疗废物的容器根据医疗废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器贴有标签，在标签上详细标明医疗废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。医疗废物运送人员在接收医疗废物时，外观检查医疗卫生机构是否按规定进行包装、标识，并盛装于周转箱内，不得打开包装袋取出医疗废物。对包装破损、包装外表污染或未盛装于周转箱内的医疗废物，医疗废物运送人员要求医疗卫生机构重新包装、标识，并盛装于周转箱内。拒不按规定对医疗废物进行包装的，运送人员有权拒绝运送，并向当地环保部门报告；

②医疗卫生机构交予处置的废物采用危险废物转移联单管理，联单保存期限为五年；

③运送车辆符合《医疗废物转运车技术要求》（GB19217-2003），对医疗废物的运输要求安全可靠，严格按照危险货物运输的管理规定进行医疗废物的运输，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。

同时，评价建议企业按照《河南省固体废物污染防治物联网监管系统建设规范》（豫环办(2019)146号）要求，接入河南省固体废物污染防治物联网监管系统，实现固废产生、收集、贮存、转移、处置等全过程跟踪管理，遏制非法转移和倾倒，防范环境风险和安全隐患，充分利用“互联网+监管”系统。

地下水污染防治措施

本次工程地下水污染防治按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则，防止本次工程运营期对地下水环境造成污染。。

源头控制措施

本次工程对地下水环境可能存在的污染主要来自污水管道、污水处理站各水池的泄漏以及危险废物、医疗废物暂存间底部破损发生渗漏。本项目院区排水系统按雨污分流设置，废水输送管线选用经检验合格的优质管材、阀门和密封圈，防止泄漏。新建污水处理站严格按照施工规范施工，保证施工质量，确保池体达到相应防渗等级要求。危险废物转运时必须安全转移，防止撒漏，并严格执行危险废物转运联单制度，并做好防止“跑、冒、滴、漏”的源头防治措施，加强管理。制定定期巡检制度，对污水站池体、污水管道、危险废物暂存场所及包装容器进行定期检查，避免跑、冒、滴、漏现象发生。

分区防渗措施

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告2017年第43号）等要求，本次工程防渗划分为重点防渗区和一般防渗区，其中新建污水处理站、污水管网、医疗废物暂存间为重点防渗区，未被污染的输液瓶(袋)暂存区、综合楼为一般防渗区。

①重点防渗区

新建污水处理站、污水管网、医疗废物暂存间防渗要求：应采用混凝土结构，防水混凝土可通过调整配合比，或掺加外加剂、掺合料等措施配制而成，其抗渗等级不得小于P8。铺砌地坪地基必须采用粘土材料，且厚度不得低于100cm。黏土材料的渗透系数≤10-7cm/秒，在无法满足100cm厚黏土基础垫层的情况下，可采用30cm厚普通黏土垫层，并加铺2mm厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工防渗材料，渗透系数≤10-10cm/秒。

②一般防渗区

未被污染的输液瓶(袋)暂存区、门诊综合楼：采取有效的混凝土硬化防渗措施即可。

地下水跟踪监测计划

为了及时准确地掌握项目院区及其周边地下水环境质量状况的动态变化，评价建议建立地下水长期监控系统，包括科学、合理地设置地下水污染监控井，建立完善的监测制度，以便及时发现并及时控制地下水污染。

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本次工程地下水评价工作等级为三级，三级评价的建设项目，跟踪监测点位数量一般不少于1个，应至少在建设项目场地下游布设1个。

本次工程所在区域地下水流向为西南向东北，在项目污水处理站、危险废物暂存间、医疗废物暂存间地下水下游郭庄村布设1个地下水监测点，监测层位为潜水含水层，监测因子为pH、高锰酸盐指数、耗氧量、溶解性总固体、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、总大肠菌群，每年至少监测一次。地下水跟踪监测计划见下表。

表7-8            地下水环境监测点位及跟踪监测要求

| 监测 点位 | 位置 | 坐标 | 监测层 位 | 监测因子 | 监测 频次 | 标准 | 监测机 构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 郭庄村 | 项目地下水污染物源东北侧 | 经度： 114.171420° 纬度： 35.178756° | 潜水含水层 | pH、高锰酸盐指数、耗氧量、溶解性总固体、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、总大肠菌群 | 一年监测一次 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准 | 委托环境监测机构监测 |

根据监测结果，掌握地下水污染动态，及时发现和控制污染发展趋势，以避免或减轻对地下水环境的不良影响。

综上所述，本次工程采取的地下水防治措施是可行的。

风险事故应急响应

建设单位应严格按照相关要求制定地下水风险事故应急响应预案，在事故状态下，应紧急启动应急预案，查明污染源所在位置，并及时采取措施进行污染源处理，并制定行之有效的地下水污染防治措施和实施方案。

评价认为在严格落实上述措施的基础上，本工程投产后不会对区域地下水环境造成大的不利影响，措施可行。

工程污染防治措施汇总

工程针对废气、废水、噪声、固废的产生情况和工艺要求，采取了技术成熟、运行稳定可靠、净化效率高、满足达标排放和废物综合利用、安全处置要求的污染防治措施。本项目总投资48248万元，本次工程所需环保投资约355万元，占总投资的0.74%。工程污染防治措施及投资概算见下表。

表7-9             工程污染防治措施及投资概算

| 项目 | 产污环节 | 主要污染因子 | 治理措施 | 投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 污水处理站废气 | NH3、H2S、臭气浓度 | 加盖密闭，废气收集后引入喷淋塔除臭设施处理，尾气经15m高排气筒DA001排放 | 80 |
|  | 食堂油烟废气 | 油烟、非甲烷总烃 | 油烟净化器处理，尾气经烟道引至屋顶排放 |  |
|  | 地下车库废气 | NOx、CO、HC | 通过通风系统引至楼外排放 |  |
|  | 应急柴油发电机废气 | 颗粒物、SO2、NOx | 使用频率较低，单次工作时间短，故其柴油燃烧废气属间断性排放，设置专用排烟管道引至房外排放 |  |
| 废水 | 门诊废水 | pH、COD、BOD5、NH3-N、TP、TN、粪大肠菌群数、动植物油、阴离子表面活性剂等 | 进入院内污水处理站处理，处理后经市政管网排入延津县第一污水处理厂处理 | 100 |
|  | 医护人员生活污水 |  |  |  |
|  | 住院及陪护废水 |  |  |  |
|  | 后勤人员生活污水 |  |  |  |
|  | 喷淋塔废水 |  |  |  |
|  | 制冷系统冷却塔废水 |  |  |  |
|  | 食堂废水 |  |  |  |
| 噪声 | 风机、空调设施、水泵等 | 机械噪声 | 减振、隔声 | 20 |
| 固废 | 医护人员办公生活、住院病人及陪护、门诊病人生活 | 生活垃圾 | 生活垃圾暂存间暂存，定期由环卫部门清运 | 50 |
|  | 食堂 | 餐厨垃圾 | 由环卫部门清运 |  |
|  | 医疗、门诊 | 未污染的一次性输液瓶(袋) | 一次性输液瓶(袋)暂存间暂存，定期委托相关资源回收单位回收资源化处置 |  |
|  |  | 医疗废物 | 医疗废物暂存间暂存，定期委托有资质单位处置 |  |
|  | 污水处理站 | 污泥 | 委托有资质单位处置 |  |
| 防渗措施 | 新建污水处理站、污水管网、医疗废物暂存间进行重点防渗，未 被污染的输液瓶(袋)暂存区、综合楼进行一般防渗 |  |  | 40 |
| 环境风险措施 | 储备相应的应急装备及物资，设置应急消毒设施 |  |  | 30 |
|  | 建设1座容积不小于200m3的事故池 |  |  | 35 |
| 合计 |  |  |  | 355 |

本项目环境保护“三同时”验收设施见下表。

表7-10             环保“三同时”验收一览表

| 项目 | 产污环节 | 主要污染因子 | 治理措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 污水处理站废气 | NH3、H2S、臭气浓度 | 加盖密闭，废气收集后引入喷淋塔除臭设施处理，尾气经15m高排气筒DA001排放 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2有组织硫化氢0.33kg/h、氨4.9kg/h、臭气浓度2000（无量纲）；《餐饮业油烟污染物排放标准》(DB41/1604-2018)表1大型排放限值油烟1.0mg/m3、非甲烷总烃10.0mg/m3、油烟去除效率≥95% |
|  | 食堂油烟废气 | 油烟、非甲烷总烃 | 油烟净化器处理，尾气经烟道引至屋顶排放 |  |
|  | 地下车库废气 | NOx、CO、HC | 通过通风系统引至楼外排放 |  |
|  | 应急柴油发电机废气 | 颗粒物、SO2、NOx | 使用频率较低，单次工作时间短，故其柴油燃烧废气属间断性排放，设置专用排烟管道引至房外排放 |  |
| 废水 | 门诊废水 | pH、COD、BOD5、NH3-N、TP、TN、粪大肠菌群数、动植物油、阴离子表面活性剂等 | 进入院内污水处理站处理，处理后经市政管网排入延津县第一污水处理厂处理 | 延津县第一污水处理厂收水标准COD 350mg/L、BOD5 150mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 40mg/L、TP 4mg/L、TN 60mg/L；《医疗机构水污染物排放标准》(DB41/2555-2023)表1二级标准COD 250mg/L、BOD5 100mg/L、SS 60mg/L、动植物油20mg/L、粪大肠菌群数5000MPN/L、阴离子表面活性剂10mg/L |
|  | 医护人员生活污水 |  |  |  |
|  | 住院及陪护废水 |  |  |  |
|  | 后勤人员生活污水 |  |  |  |
|  | 喷淋塔废水 |  |  |  |
|  | 制冷系统冷却塔废水 |  |  |  |
|  | 食堂废水 |  |  |  |
| 固废 | 医疗、门诊 | 未污染的一次性输液瓶(袋) | 未污染的一次性输液瓶(袋)垃圾暂存间暂存，定期委托具有相关资源回收单位回收资源化处置 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)防渗漏、防雨淋、防扬尘 |
|  | 医护人员办公生活、住院病人及陪护、门诊病人生活 | 生活垃圾 | 垃圾暂存间暂存，定期由环卫部门清运 |  |
|  | 食堂 | 餐厨垃圾 | 日产日清，定期由环卫部门清运 |  |
|  | 医疗、门诊 | 医疗废物 | 医疗废物暂存间暂存，定期委托具有医废资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) |
|  | 污水处理站 | 污泥 | 随产随清，定期委托具有危废资质单位处置 |  |
| 噪声 | 风机、空调设施、水泵等 | 机械噪声 | 基础减振、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类：昼间55dB(A)、夜间45dB(A) |
| 防渗措施 | 新建污水处理站、污水管网、医疗废物暂存间进行重点防渗，未 被污染的输液瓶(袋)暂存区、综合楼进行一般防渗 |  |  | / |
| 环境风险措施 | 储备相应的应急装备及物资，设置应急消毒设施 |  |  | / |
|  | 建设1座容积不小于200m3的事故池 |  |  | / |

综上，评价认为项目在采取工程设计和评价提出的废气、废水、噪声、固废污染防治措施后，废气、废水污染物均能做到稳定达标排放，噪声污染做到有效控制，固废全部综合利用和合理处置，措施可行。

总量控制分析

总量控制因子

根据项目污染物产排特点及当地环保要求，本项目评价总量控制因子确定为：

大气污染物：不涉及；水污染物：COD、TP。

总量指标核算

7.7.2.1废水

本项目在营运中严格落实各项环保治理措施要求，加强环境管理，在满足达标排放的基础上，尽可能减少污染物的排放量。本项目经厂区污水处理站处理后的废水经管网排入延津县第一污水处理厂处理，处理后排入文岩渠。延津县第一污水处理厂出水执行标准为：COD 20mg/L、SS 10mg/L、NH3-N 1mg/L、TP 0.2mg/L、TN 1mg/L。

本项目废水污染物排放情况见下表。

表7-11             废水污染物产排情况       单位：t/a

| 污染物 | 产生量 | 削减量 | 排放量 （总排口） | 排放量(延津县第一污水处理厂出口) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 70.9509 | 56.7654 | 14.1855 | 4.674 |
| 氨氮 | 10.8670 | 7.5952 | 3.2718 | 0.2337 |
| TP | 0.0093 | 0.0046 | 0.0047 | 0.0047* |
| TN | 0.0935 | 0.0655 | 0.028 | 0.028* |
| 水量（t/a） | 233698.55 | 0 | 233698.55 | 233698.55 |

注：*由于延津县第一污水处理厂出水TP、TN因子高于厂区出厂水质，因此污水处理厂出水总量以厂区总排口总量计。

7.7.2.3污染物排放情况汇总

1、本项目污染物产排情况见下表。

表7-12             本项目污染物产排情况             单位：t/a

| 污染物 |  |  | 工程产生量 | 工程削减量 | 工程排放量 | 排放量(延津县第一污水处理厂出口) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | COD |  | 70.9509 | 56.7654 | 14.1855 | 4.674 |
|  | 氨氮 |  | 10.8670 | 7.5952 | 3.2718 | 0.2337 |
|  | TP |  | 0.0093 | 0.0046 | 0.0047 | 0.0047* |
|  | TN |  | 0.0935 | 0.0655 | 0.028 | 0.028* |
|  | 水量 |  | 233698.55 | 0 | 233698.55 | 233698.55 |
| 废气 | 有组织 | H2S | 0.0936 | 0.0768 | 0.0168 | / |
|  |  | NH3 | 0.0036 | 0.003 | 0.0006 | / |
|  |  | 油烟 | 0.4928 | 0.4682 | 0.0246 | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.1971 | 0.1577 | 0.0394 | / |
|  | 无组织 | H2S | 0.0094 | 0 | 0.0094 | / |
|  |  | NH3 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | / |
| 固废 | 一般固废 |  | 624.53 | 624.53 | 0 | / |
|  | 危险废物 |  | 131.05 | 131.05 | 0 | / |

注：*由于延津县第一污水处理厂出水TP、TN因子高于厂区出厂水质，因此污水处理厂出水总量以厂区总排口总量计。

由上表可以看出，本项目废水重点污染物总量控制指标：

①本项目废水经延津县第一污水处理厂处理后，新增废水污染物总量指标为：COD 4.674t/a，氨氮0.2337t/a，总磷0.0047t/a，总氮0.028t/a。

②本项目不涉及新增废气重点污染物总量指标。

本项目建成后新增污染物排放量为COD 4.674t/a，氨氮0.2337t/a，总磷0.0047t/a，总氮0.028t/a，其中废水COD、总磷需进行双倍替代。

环境影响经济损益分析

环境经济损益分析是建设项目环境影响评价的一个重要组成部分，它是综合评价判断建设项目的投资经济效益和环保措施是否能够补偿或多大程度上补偿，由于项目的建设可能造成的环境影响和损失的重要依据。

社会效益分析

本项目的建设能够充分发挥以医院为核心，带动上下游产业发展，形成“建设一个、带动一片”的产业聚集效应。将对延津县的整体产业布局、人口集聚、税收增加、就业率提升产生积极影响。项目的建设是提高延津县乃至新乡市医疗工作水平的又一重要举措，对加快延津县乃至新乡市医疗事业的发展，完善地区医疗卫生体系，改善区域医疗环境将起到积极的促进作用。本项目社会效益主要表现在以下几个方面:

有利于健全社会医疗保障体系：本项目的建设，通过完善公共卫生和医疗服务体系，有利于提高精神相关疾病预防控制和医疗救治能力，改善医疗卫生机构条件，有助于解决群众看病难问题。

有利于推动区域医疗水平的进步，提高市民健康水平：本项目最大限度地将医院人员、技术资源进行整合、调动，挖掘潜能，充分发挥医院的自身优势，提高医院的医疗水平，进而提高城市总体卫生水平，提高人民健康水平。

有利于发挥医院自身优势，进而进一步发展壮大:本项目新增住院床位数650张，有利于解决目前医院面临的床位数不足、用房紧张等问题，方便医院统筹及管理，从而促进医院自身可持续的发展，提高医疗服务水平。综上所述，项目建设社会效益显著。

经济效益分析

本项目为医疗服务设施建设项目，属于社会公益性设施，目的是为社会和人民群众提供更完善、更周到、更细致的医疗和保健服务。

本项目总投资为48248万元，其中环保设施投资355万元，占项目总投资的0.74%。项目建成投入运营后，包括工资、电费和维修费等在内的经营费用将直接促进区域经济的发展。另外可从其它产业如交通、餐饮、住宿和邮电服务等方面的潜在消费中获取一定的地方收入，以此增加地方财政收入。项目投产建成后可以在保障病人健康的同时创造一定的经济效益，因此，从经济效益来讲，本项目是可行的。

环境损益分析

环保投资估算

本次项目投资48248万元，估算环保投资共355万元，其中环保投资主要投资内容及投资估算详见下表。

表8-1                工程完成后环保投资一览表

| 序号 | 项目名称 | 投资费用（万元） | 环保设施、设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气治理 | 80 | 加盖密闭，废气收集后引入喷淋塔除臭设施处理，尾气经15m高排气筒DA001排放 |
|  |  |  | 油烟净化器处理，尾气经烟道引至屋顶排放 |
|  |  |  | 通过通风系统引至楼外排放 |
|  |  |  | 使用频率较低，单次工作时间短，故其柴油燃烧废气属间断性排放，设置专用排烟管道引至房外排放 |
| 2 | 废水治理 | 100 | 污水处理站1座，处理工艺：隔油池+格栅+预消毒+调节池+水解酸化+生物接触氧化+沉淀+紫外线消毒，处理规模：800m3/h |
| 3 | 噪声治理 | 20 | 选用低噪声设备，室内布置、消声、减振 |
| 4 | 固废治理 | 50 | 医疗废物暂存间1座（60m2） 未污染的一次性输液瓶(袋)暂存间1座（10m2） 生活垃圾暂存间1座（60m2） |
| 5 | 风险防范 | 30 | 储备相应的应急装备及物资，设置应急消毒设施 |
|  |  | 35 | 建设1座容积不小于200m3的事故池 |
| 6 | 防渗措施 | 40 | 新建污水处理站、污水管网、医疗废物暂存间进行重点防渗，未被污染的输液瓶(袋)暂存区、门诊综合楼进行一般防渗 |
| 合计 |  | 355 | 占工程总投资的0.74% |

环保效益分析运行费用估算

（1）环保设施的运行费

本项目污染防治措施主要的运行费用为污水处理站和恶臭处理设施的运行费用，本项目污水处理站和恶臭处理设施的年运行费C1为30万元。

（2）环保设施折旧费

项目环保设施运营期间会产生环保设施的折旧费，项目按照折旧年限15年进行考虑，项目环保设施的折旧费用计算如下：

C2=a×C0/n

式中，a—固定资产形成率，取90%；

n—折旧年限，取15年；

C0—环保设施投资。

经计算，项目环保设施折旧费为21.3万元。

（3）环保管理费

环保管理费用包括管理部门的办公费、监测费和技术咨询费等，按环保设施投资折旧费用与运行费用的10%计算，则项目运营期环保管理费为5.13万元。

（4）环保税

根据我国环境保护税法草案（2016年8月29日）规定，水污染物税额为每污染当量1.4元，本项目环保税情况见下表。

表8-2                    环保税一览表

| 污染物 |  | 排污量(kg/a) | 污染当量值(kg) | 污染当量数 | 环保税(万元/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | COD | 4674 | 1 | 4674 | 0.68 |
|  | NH3-N | 233.7 | 0.8 | 186.96 |  |
| 某污染物的污染当量数=该污染物的排放量(kg)/该污染物的污染当量值(kg) |  |  |  |  |  |

(5)环保设施运营支出

环保设施运营支出费用为: 30+21.3+5.13+0.68=57.1万元

以上分析可知，本项目各项污染均得到有效治理，项目环境设施运营支出占工程总投资的0.12%。

环境损失和效益分析

8.3.3.1水环境

本项目所产生的门诊废水、住院及陪护废水、医护人员废水、后勤人员生活污水、食堂废水、喷淋塔设施废水、制冷系统冷却塔废水经院区污水处理站处理，处理达标后经市政污水管网进入延津县第一污水处理厂进一步处理，最终排入文岩渠。项目外排废水经处理措施处理后污染物浓度可得到明显的削减，不会对纳污水体的水质造成明显的不良影响，故项目造成的水境损失较小。

8.3.3.2大气环境

本项目运营期主要大气污染源为污水处理站恶臭等，经相应措施处理后，均能达标排放，不会对周边大气环境造成明显不良影响，故项目造成的大气环境损失较小。

8.3.3.3声环境

本项目运营期噪声源主要为设备噪声(水泵、风机、风冷热泵系统等)。通过加院区内人员管理，选用低噪声设备、采取减振等措施后，不会对周围环境造成显著影响，故项目造成的声环境损失较小。

8.3.3.4固体废物

本项目产生的生活垃圾、餐厨垃圾交由环卫部门清运处理，危险废物(含医疗废物、污泥)经收集暂存后委托有相关资质的单位进行处置，未被污染的输液瓶(袋)经收集暂存后交资源回收公司进行利用，均不外排。项目运营期产生的固体废物对周围环境影响不大，造成的环境损失较小。

总的来说，本项目产生的各类污染物会对项目区域内外环境产生一定的影响，从而造成一定的环境质量损失，但由于污染程度轻，这种损失不大。本项目建设了相应的污染治理设施，保证院区各类污染物实现达标排放，具有较好的环境效益。

环境经济损益分析结论

综上所述，本项目的建设具有良好的社会经济效益。建设项目的投产使用，虽然对周围的水、大气、声环境等造成一定的影响，但建设单位只要从各方面着手，从源头控制污染物，作好污染防治措施，削减污染物排放量，在达标排放情况下，本项目对周围环境的影响将大大减少。因此，本项目的建设从环境经济效益分析上是可行的。

环境管理与监测计划

环境管理

环境管理是企业管理中的一项重要内容，加大环境管理力度是实现企业环境效益、社会效益协调发展和走可持续发展道路的重要措施，是企业生存和发展的重要保障之一，环境监测是工业污染防治的依据和环境管理的基础，加强污染监控工作是了解和掌握排污特征、研究污染发展趋势、开展环保技术研究和综合利用能源的有效途径。随着人民生活水平的不断提高和环保意识的不断增强，对于建设项目所引起的环境质量影响日益受到普遍关注，这就要求企业领导者能够及时地掌握本企业的生产和排污状况，因此制定并落实严格的环境管理与监控计划，才能最大限度的减少污染物的产生与排放。

环境管理要求

运营期环境管理是一项长期的工作，必须建立完善的管理机构和体系，并在此基础上建立健全各项环境监督和管理制度。定期维护、保养和检修各项环保处理设施，以保证这些设施的正常运行。根据定期的环境监测结果，调整优化或增加环保措施。运营期的环境管理工作主要包括：

（1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定项目运行期环境管理规章制度、各种污染物排放指标。

（2）对医院内的公建设施给水管网、排水管网、污水处理站等进行定期维护和检修，确保公建设施的正常运行及管网畅通。

（3）对环保设施进行定期维护及保养，确保处理系统的正常运行，确保废水、废气污染物达标排放。

（4）生活垃圾、危险废物的收集管理应由专人负责，分类收集，对分散布置的垃圾桶应定期清洗和消毒；医疗废物外运时，应采用医疗垃圾转运专用车，运到指定地点处置;危险废物严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部第36号令）等相关要求进行组织收集、贮存和运输，并交由有相关危险废物处理资质的单位处理，防止在项目内部的固体废物收集、运输、存放预处理过程中，因人为管理及操作不善，导致危险废物散落。

（5）绿化能改善区域小气候和起到降噪除尘的作用，项目的绿地必须有专人管理、养护。

（6）建立环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告、环保设施设备运行管理以及其他环境统计资料。

（7）及时了解国家、地方对项目的有关环境保护的法律、法规和其它要求，加强与环保行政主管部门的沟通与联系，主动接受其管理、监督和指导。

环境管理机构的设置

根据《建设项目环境保护设计规定》，新建、扩建企业应设置环境保护管理机构，负责组织、落实、监督本企业的环保工作。

根据调查，医院在后勤管理部门下设有专门的环保机构，并设专职的环保管理专员3-5名，垃圾处置人员2-3名，绿地养护人员2-3名，确保全院区各项环保措施、环保制度的贯彻落实。

本项目环境管理专员负责医院日常环境管理工作，并与院区内其他各部门积极配合，加强管理，根据国家和地方法律法规，落实正常生产中的环保措施，并及时回馈污染治理措施的运行情况。环境管理专员对本项目的基本职能和主要工作职责如下：

（1）全面贯彻落实“保护和改善生产环境与生态环境，防治污染和其他公害”等环保方面的要求，认真、全面地做好项目环境污染防治的工作。

（2）按照生态环境部门给医院下达的环境保护目标责任书，结合医院实际情况，制定出医院的环境保护目标和实施措施，落实到医院年度计划，并作为评定医院指标完成情况的依据之一。

（3）做好环保设施运行管理和维修工作，保证各项环保设施正常运行，确保治理效果，建立并管理好环保设施的档案资料。

（4）负责建立和健全医院内部环境保护目标责任制度和考核制度，严格考核各环保处理设施的处理效果，要有相应的奖惩制度。

（5）搞好全院废水、废气、噪声、固体废物的污染防治、管理工作及风险应急措施例行检查。

（6）定期委托第三方单位开展院区环境自我监督性监测；对环境监测结果进行统计分析，了解掌握工艺中的排污动态，发现异常要及时查找原因并及时改正，确保医院能够按国家和地方性法规标准达标排放，并反馈给各部门，防止污染事故发生。

环境管理制度

按照相关的要求，建立完善的环境管理制度和风险管理及应急制度，并将环境保护和医院经营结合起来，使之成为医院日常运行和经营策略的一个部分，做到节能、降耗、减污，实现环境行为的持续改进。

①报告制度

凡实施排污许可证制度的排污单位，应执行月报制度。月报内容主要为污染治理设施的运行情况、污染物排放情况以及污染事故或污染纠纷等，具体要求应按排污许可证月报表实施。

②污染治理设施的管理、监控制度

为确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置废气治理设备和污水治理设施，不得故意不正常使用污染治理设施。对污染治理设施的管理必须与医院的经营活动一起纳入到医院日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料。同时建立健全岗位责任制、制定正确的操作规程、建立管理台帐。

环境监控计划

环境监测的目的

环境监测是为环境管理提供科学依据不可缺少的基础性工作，同时是执行环保法规，判别环境质量、评价环境治理设施运行效果的重要手段，在环境管理中起着重要作用。

（1）通过环境监测可以掌握环保设施的运行情况和企业的污染物排放达标情况；

（2）环境监测便于及时发现企业存在的环保问题，为改善企业的环保状况提供一定的依据；

（3）环境监测可以在发生环境矛盾纠纷时为环境责任的划分提供依据。

监测任务

环境监测是环境管理的基础，并为企业制定污染防治对策和规划提供依据。根据工程污染物排放的实际情况和就近方便的原则，该项目具体监测工作建议委托有资质的环境监测机构完成。主要任务如下：

①定期监测建设项目排放的污染物是否符合国家所规定的排放标准；

②分析所排污染物的变化规律，为制定污染控制措施提供依据；

③负责污染事故的监测及报告；

④环境监测对象主要有两个方面，即污染源监测和企业环境质量监测。

监控要求

（1）根据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）要求，在废气治理设施前、后分别预留监测孔，设置明显标志。

（2）根据《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）标准要求，分别在废气排放口和噪声排放源设置环境保护图形标志，便于污染源的监督管理和常规监测工作的进行。

（3）污染监控应严格按照国家有关标准和技术规范进行。

运行期监控计划

根据《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ819-2017）、《排污许可证电请与核发技术规范  医疗机构》（HJ1105-2020）、《医疗机构水污染物排放标准》（DB41/2555-2023）等文件要求，并结合项目特点，本报告给出项目的初步监测计划。监控内容及频率见下表。

表9-1               工程营运期环境监测计划表

| 污染源 | 监测点 | 监测项目 | 监测计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 排气筒DA001 | 废气量，氨、硫化氢、臭气浓度 | 1次/季 |
|  | 厂界无组织废气 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 1次/季 |
| 废水 | 废水总排口DW001 | 流量 | 自动监测 |
|  |  | pH | 1次/12h |
|  |  | COD、SS | 1次/周 |
|  |  | 粪大肠菌群数 | 1次/月 |
|  |  | 五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、动植物油、阴离子表面活性剂 | 1次/季 |
| 噪声 | 四周厂界外1m处 | 等效A声级 | 1次/季度 |

验收监测质量保证与质量控制

验收监测采样及样品分析均严格按照《环境水质监测质量保证手册》(第二版)、《环境空气监测质量保证手册》及《环境监测技术规范》等要求进行，实施全程质量控制。具体质控要求如下：

（1）验收监测应当在确保主体工程工况稳定、环境保护设施运行正常的情况下进行，并如实记录监测时的实际工况以及决定或影响工况的关键参数，如实记录能够反映环境保护设施运行状态的主要指标。

（2）合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。

监测管理要求

（1）企业自行监测采用委托监测的，应当委托有资质的社会检测机构或环境保护主管部门所属环境监测机构进行监测。

（2）自行监测记录包含监测各环节的原始记录、委托监测相关记录、自动监测设备运维记录，各类原始记录内容应完整并有相关人员签字，保存五年。

（3）企业应当定期参加环境监测管理和相关技术业务培训。

（4）企业自行监测应当遵守国务院环境保护主管部门颁布的环境监测质量管理规定，确保监测数据科学、准确。

（5）企业自行监测发现污染物排放超标的，应当及时采取防止或减轻污染的措施，分析原因，并向负责备案的环境保护主管部门报告。

（6）企业应按相关要求编制完成上年度自行监测开展情况年度报告，并向负责备案的环境保护主管部门报送。年度报告应包含以下内容：

①监测方案的调整变化情况；

②全年生产天数、监测天数，各监测点、各监测指标全年监测次数、达标次数、超标情况；

③全年废气、废水污染物排放量；

④固体废弃物的类型、产生数量，处置方式、数量以及去向;5按要求开展的周边环境质量影响状况监测结果。

工程污染物总量控制分析

污染物排放总量控制是针对工程分析、环保治理措施及环境影响预测和分析的结果，贯彻“总量控制”、“达标排放”的原则，分析确定本项目废水、废气污染物排放总量控制指标，为环保部门监督管理提供依据。

工程建成后污染物排放情况

根据工程分析，本项目完成后污染物排放情况见下表。

表9-2             本项目污染物产排情况              单位：t/a

| 污染物 |  |  | 工程产生量 | 工程削减量 | 工程排放量 | 排放量(延津县第一污水处理厂出口) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | COD |  | 70.9509 | 56.7654 | 14.1855 | 4.674 |
|  | 氨氮 |  | 10.8670 | 7.5952 | 3.2718 | 0.2337 |
|  | TP |  | 0.0093 | 0.0046 | 0.0047 | 0.0047* |
|  | TN |  | 0.0935 | 0.0655 | 0.028 | 0.028* |
|  | 水量 |  | 233698.55 | 0 | 233698.55 | 233698.55 |
| 废气 | 有组织 | H2S | 0.0936 | 0.0768 | 0.0168 | / |
|  |  | NH3 | 0.0036 | 0.003 | 0.0006 | / |
|  |  | 油烟 | 0.4928 | 0.4682 | 0.0246 | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.1971 | 0.1577 | 0.0394 | / |
|  | 无组织 | H2S | 0.0094 | 0 | 0.0094 | / |
|  |  | NH3 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | / |
| 固废 | 一般固废 |  | 624.53 | 624.53 | 0 | / |
|  | 危险废物 |  | 131.05 | 131.05 | 0 | / |

注：*由于延津县第一污水处理厂出水TP、TN因子高于厂区出厂水质，因此污水处理厂出水总量以厂区总排口总量计。

排污口标志管理

根据国家标准《环境保护图形标志-排放口(源)》和国家环境保护总局《排污口规范化整治要求》(试行)的技术要求，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采样、便于计量检测、便于日常监督检查”的原则来规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌和企业排污口分布图，同时对污水排放口安装流量计，对污染物治理设施安装运行监控装置、排污口的规范化要符合当地生态环境部门的有关要求。

标志牌设置位置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2m。排污口附近lm范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需调整的须报环境监管部门同意并办理调整手续。排污口规范化整治技术要求如下：

（1）按照《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）及其2023修改单、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及其2023修改单、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的规定，规范化的排污口应设置相应的环境保护图形标志牌。

（2）按要求填写由国家生态环境部统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》并根据登记证的内容建立排污口档案。

（3）规范化整治排污口有关设施属于环境保护设施，公司应将其纳入其设备管理，并选派责任心强、有专业知识和技能的专、兼职人员对排污口进行管理。

（4）一般固体废物贮存处置场所应符合防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，危险废物贮存场所应按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）等要求进行设置。具体标识见下表。

表9-3           各排污口环境保护图形标志

| 序号 | 提示图形符号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 废气排放口 | 表示废气向大气环境排放 |
| 2 |  | 废水排放口 | 表示废水排放 |
| 3 |  | 表示废水排放 | 表示噪声向外环境排放 |
| 4 |  | 一般固体废物 | 表示一般固体废物贮存、处置场 |
| 5 |  | 危险废物 | 表示危险废物贮存、处置场 |
| 6 |  | 医疗废物 | 表示医疗废物贮存、处置场 |

环境影响评价结论

评价结论

工程概况

本次工程属于新建项目，拟设置650张床位。本次工程总建筑面积约82320平方米，主要建设内容为门诊综合楼、医技楼、病房楼各一栋。项目总投资48248万元，环保投资估算355万元，环保投资占工程总投资的0.74%。

与相关产业政策的相符性

（1）根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》，本项目属于鼓励类中“三十七、卫生健康5、医疗服务设施建设”，符合国家产业政策要求。

（2）本项目位于延津县城区1号路与8号路东南角，《延津县县城总体规划（2010-2030）》规划区土地使用规划图，本项目用地属于二类工业用地

（3）本项目位于延津县城区1号路与8号路东南角，通过河河南省生态环境分区管控应用平台进行查询，该项目无空间冲突，所在区域属于重点管控单元，环境管控单元编码为：ZH41072620003，环境管控单元名称为：延津县城镇重点单元。经分析，本项目建设符合“三线一单”的相关内容要求，即不在生态保护红线内，符合环境质量底线、资源利用上线的要求。

评价区域内的环境质量现状

10.1.3.1环境空气质量现状

评价区基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）中PM10、PM2.5、O3环境质量现状监测结果不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，属于不达标区。其他污染物：H2S和NH3环境质量现状能满足《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的限值要求；臭气浓度满足环境空气质量要求。

10.1.3.2地表水环境质量现状

文岩渠地表水体个别月份有超标现象，COD、NH3-N和TP年均值满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

10.1.3.3地下水环境质量现状

地下水水质调查统计结果表明，本次水质调查点位的各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准要求；说明项目所在区域地下水水质较好。

10.1.3.4声环境质量现状

目前评价区域噪声现状可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准的要求，厂址区域声环境质量现状较好。

环境影响预测及评价结论

10.1.4.1大气环境影响评价结论

（1）本项目排气筒DA001有组织废气排放的污染物：NH3、H2S的最大落地浓度均出现在下风向50m处，NH3最大落地浓度为0.00002mg/m3、占标率为0.01%，H2S最大落地浓度为0.000001mg/m3、占标率为0.01%。因此，评价认为项目运营后，大气污染物对周围环境的影响程度是可以接受。

（2）本项目面源排放的污染物：NH3的最大落地浓度出现在下风向10m处，最大落地浓度为0.003887mg/m3，占标率为1.94%；H2S的最大落地浓度出现在下风向10m处，最大落地浓度为0.000159mg/m3，占标率为1.59%。各个排放源的占标率均较小，对周围环境影响不大。因此，评价认为项目运营后，大气污染物对周围环境的影响程度是可以接受。

（3）根据导则要求，本项目无需设置大气环境防护距离。

综上所述，在保证评价要求和工程设计的防治措施正常运行的条件下，本工程建设对周围大气环境影响可接受。

10.1.4.2地表水环境影响评价结论

本项目废水分质分类处理，门诊废水、住院及陪护废水、医护人员废水、后勤人员生活污水、食堂废水、喷淋塔设施废水、制冷系统冷却塔废水经院内污水处理站处理，处理后经总排口排入延津县第一污水处理厂处理，处理后均排入文岩渠。本项目外排废水总排放量为640.27m3/d，主要污染物的排放浓度为COD 60.7mg/L、BOD5 22.8mg/L、SS 30.8mg/L、NH3-N 14mg/L、TP 0.02mg/L、TN 0.12mg/L、动植物油2.9mg/L、粪大肠菌群数2707.5MPN/L、阴离子表面活性剂1.4mg/L，满足《医疗机构水污染物排放标准》（DB41/2555-2023）表1二级标准和延津县第一污水处理厂收水标准要求，且项目排放废水量占其处理负荷量比例较小、总处理量未超出设计处理负荷量，不会对延津县第一污水处理厂的出水水质产生影响。

10.1.4.3地下水环境影响预测与评价结论

本项目正常工况下污水不会渗漏进入地下造成污染，在非正常工况下，从泄漏概率、地面破损概率综合考虑，废水调节池泄漏渗入地下可能会对地下水环境噪声影响。根据预测结果可知，非正常状况下污水泄漏180天停止后的100d、1000d、10a、20a，耗氧量对区域地下水质量造成影响的范围为下游4.6m、21.9m、61.8m和112.1m；氨氮对区域地下水质量造成影响的范围为下游4.7m、22.2m、62.5m和113.1m；预测结果显示不会对集中式饮用水水源地和周边环境敏感点地下水水质造成不利影响，项目生产对地下水的影响可以接受。根据厂区平面布置，该范围内为项目厂区，无敏感目标。同时废水调节池发生泄漏后20年内，北厂界和东厂界外耗氧量、氨氮浓度均未超标，不会对郭庄村地下水质产生影响，项目生产对地下水的影响可以接受。

该工程对厂址周围的地下水环境有一定的影响。但从泄漏概率、地面破损概率综合考虑，废水池渗入地下是概率很小的事件，如果采取适当的预防措施和应急处理措施，可以把对地下水环境的影响控制到地下水环境容量可以接受的程度。

10.1.4.4声环境影响预测与评价结论

工程完成后，由于厂区内噪声设备均采取了有效的降噪措施，工程噪声对厂界及周围敏感点的贡献影响可接受，根据预测结果可知，本项目生产期间高噪声设备经基础减振、厂房隔声后，项目厂区四周及敏感点噪声贡献值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类昼间55dB(A)、夜间45dB(A)标准的要求。评价认为，工程建成后其噪声对周围声环境的影响可以接受。

10.1.4.5环境风险影响预测与评价结论

针对院区可能存在的环境风险，医院应采取相应的风险防范措施；同时建议医院加强风险管理，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时启动风险应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内，项目环境风险可控。

污染防治措施及达标排放情况

1、废气：

本项目新建污水处理站各构筑物均加盖密封，盖板上预留进、出气口，臭气采用引风机送入1套喷淋塔除臭设施进行处理，1根15m高排气筒DA001排放。食堂油烟废气经油烟净化器处理后，尾气经内置烟道引至屋顶排放。

本项目废气经处理后，排气筒DA001有组织氨排放速率0.0019kg/h、硫化氢0.000068kg/h，无组织氨排放速率0.0011kg/h、硫化氢0.000045kg/h，均能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2有组织硫化氢0.33kg/h、氨4.9kg/h、臭气浓度2000（无量纲）的标准限值要求；无组织排放能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2无组织硫化氢0.06mg/m3、氨1.5mg/m3、臭气浓度10（无量纲）和《医疗机构水污染物排放标准》（DB41/2555-2023）表3无组织硫化氢0.03mg/m3、氨1.0mg/m3、臭气浓度10（无量纲）的标准限值要求。食堂中油烟排放浓度0.6mg/m3、非甲烷总烃排放浓度0.9mg/m3，均能够满《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1大型排放限值油烟1.0mg/m3、非甲烷总烃10.0mg/m3、油烟去除效率≥95%的标准限值要求。

2、废水：

本项目废水分质分类处理，门诊废水、住院及陪护废水、医护人员废水、后勤人员生活污水、食堂废水、喷淋塔设施废水、制冷系统冷却塔废水经院内污水处理站处理，处理后经总排口排入延津县第一污水处理厂处理，处理后均排入文岩渠。本项目外排废水总排放量为640.27m3/d，主要污染物的排放浓度为COD 60.7mg/L、BOD5 22.8mg/L、SS 30.8mg/L、NH3-N 14mg/L、TP 0.02mg/L、TN 0.12mg/L、动植物油2.9mg/L、粪大肠菌群数2707.5MPN/L、阴离子表面活性剂1.4mg/L，满足《医疗机构水污染物排放标准》（DB41/2555-2023）表1二级标准COD 250mg/L、BOD5 100mg/L、SS 60mg/L、动植物油20mg/L、粪大肠菌群数5000MPN/L、阴离子表面活性剂10mg/L和延津县第一污水处理厂收水标准COD 350mg/L、BOD5 150mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 40mg/L、TP 4mg/L、TN 55mg/L的标准要求。

3、噪声：

工程噪声源主要为冷却塔、风机、水泵等，经减振、厂房隔声等措施治理后，项目厂址四周噪声贡献值为31-39dB(A)、敏感点噪声贡献值为14-22.4dB(A)，均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类昼间55dB(A)、夜间45dB(A)标准的要求。

4、固废：

该工程营运期间产生的固废包括医疗废物、未污染的一次性输液瓶(袋)、污水处理站污泥、生活垃圾、餐厨垃圾等，其中医疗废物、污水处理站污泥属于危险废物，生活垃圾、餐厨垃圾、未污染的一次性输液瓶(袋)属于一般固体废物。

未污染的一次性输液瓶(袋)经收集后暂存在未污染的一次性输液瓶(袋)暂存间内，日产日清，委托具有相关资源回收单位回收资源化处置；集中收集后暂存于生活垃圾暂存间，每日由环卫部门进行清运处理；餐厨垃圾日产日清，每日由环卫部门进行清运处理；医疗废物暂存在医疗废物暂存间内，定期交由有资质的医废处理单位处置；污水处理站污泥定期清掏，直接交由危废处置单位安全处理。

工程可能产生的环境风险对周围环境影响风险可控

针对院区可能存在的环境风险，医院应采取相应的风险防范措施；同时建议医院加强风险管理，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时启动风险应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内，项目环境风险可控。

工程环保投资

工程环保投资355万元，占工程总投资的0.74%，建设单位应认真落实评价提出的各项污染防治措施，确保落实到位，严格执行环保“三同时”制度。

工程建成后将具有较好的社会效益和经济效益

由环境经济效益分析可知，项目采取的各种污染防治措施合理可行，可使项目生产过程中产生的污染物得到较大程度的削减，同时项目的建设将会促进当地经济发展，增加就业机会，具有较好的经济效益和社会效益。

公众参与调查结果表明，公众普遍支持该项目的建设

建设单位已按照《环境影响评价公众参与办法》中的相关要求进行了公众参与工作，公示期间，未收到反对意见。建设单位的公参真实性、有效性、代表性、公正性符合相关环保要求。

总量控制指标建议

评价建议将项目污染物排放量纳入总量指标进行控制：

①本项目废水经延津县第一污水处理厂处理后，新增废水污染物总量指标为：COD 4.674t/a，氨氮0.2337t/a，总磷0.0047t/a，总氮0.028t/a。

②本项目不涉及新增废气重点污染物总量指标。

本项目建成后新增污染物排放量为COD 4.674t/a，氨氮0.2337t/a，总磷0.0047t/a，总氮0.028t/a，其中废水COD、TP需进行双倍替代。

建议

（1）建设单位应严格执行环保“三同时”制度，确保环保资金落实到位。

（2）建立健全安全生产管理制度，积极消除事故隐患，杜绝事故发生。

（3）加强公司清洁生产工作，认真实施各项清洁生产措施，提高原料利用率，减少污染物的排放量。

（4）加强厂区及周围的环境绿化，利用绿色植物阻滞粉尘、吸音降噪作用，有效降低噪声对外环境的影响。

（5）加强环境保护机构建设，健全环保规章制度，加强对各种污染防治设施的运行管理，定期维护检修，确保其正常稳定运行。

（6）规范员工的岗位操作章程制度、增强员工的安全意识。

（7）加强废气排放烟囱和固体废物暂存间地的规范化管理，按规定设置明显标志牌和便于监督监测的采样孔。

总结论

延津县人民医院新院区建设项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类，符合国家产业政策；项目用地为二类工业用地，符合园区总体发展规划要求；根据环境影响预测结果：在保证评价要求和工程设计的防治措施正常运行的条件下，本项目对周围大气环境、地表水环境、地下水环境以及声环境的影响可接受；工程环境风险可控；工程完成后，各项污染防治措施可行，全厂废气、废水、噪声污染物能够做到达标排放，固废采取了有效的处置措施；本项目严格按照规定进行了公众参与。从环保角度而言，该项目建设可行。