新飞智家冰箱（柜）生产线智能化改造项目（一期）竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：河南新飞智家科技有限公司

编制单位：河南新飞智家科技有限公司

2026年5月

建设单位法人代表:

编制单位法人代表:

项目负责人:

填表人：

建设单位: 河南新飞智家科技有限公司  编制单位: 河南新飞智家科技有限公司

电话:        /                      电话:      /

传真:         /                     传真:       /

邮编: ‌453700                         邮编: ‌453700

新乡市新乡高新技术产业开发区河南省新乡市高新区新菏铁路以北、南二环以南、东环路以东、新中大道以西

新乡市新乡高新技术产业开发区河南省新乡市高新区新菏铁路以北、南二环以南、东环路以东、新中大道以西

地址:                               地址:

表一

| 建设项目名称 | 新飞智家冰箱（柜）生产线智能化改造项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 河南新飞智家科技有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建√ 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 新乡市新乡高新技术产业开发区河南省新乡市高新区新菏铁路以北、南二环以南、东环路以东、新中大道以西 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 冰柜、冰箱 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 冰柜200万台/年、冰箱300万台/年 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 冰柜200万台/年、冰箱300万台/年 |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2025.6 | 开工建设时间 | 2025.6.25 |  |  |
| 调试时间 | 2025.8-2026.4.15 | 验收现场检测时间 | 2026.3.31-2026.4.1 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 新乡高新区生态环境和安全生产监管局 | 环评报告表 编制单位 | 新乡市世青环境技术有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 中能蓝海控股有限公司 | 环保设施施工单位 | 中能蓝海控股有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 9600万 | 环保投资总概算 | 25万 | 比例 | 0.26% |
| 实际总概算 | 9600万 | 实际环保投资 | 25万 | 比例 | 0.26% |
| 验收检测依据 | 1.《中华人民共和国环境保护法》（主席令2014年第9号）； 2.《中华人民共和国环境影响评价法》（2018修正版）； 3.《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）； 4.《河南省建设项目环境保护条例》（2016年修正版）； 5.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号，2017.11.22）； 6.《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办[2015]113号）； 7.《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部，2018.5.16）； 8.关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部，环办环评函（2020）688号，2020.12.13）； 9.《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）； 10.《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018） 11.《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023）； 12.《新飞智家冰箱（柜）生产线智能化改造项目环境影响报告表》，新乡市世青环境技术有限公司，2025.6； 13.《新飞智家冰箱（柜）生产线智能化改造项目环境影响报告表》的批复（新高环监告字[2025]5号），新乡高新区生态环境和安全生产监管局，2025.6； 14.《新飞智家冰箱（柜）生产线智能化改造项目环境影响报告表》检测报告，2026.4.14，报告编号：HT202603206； 15.排污单位名称：河南新飞智家科技有限公司；登记编号：91410700MA9FM2RD0L001X；申领时间：2025年7月17日；有效期：2025年7月17日至2030年7月16日。 |  |  |  |  |
| 验收检测评价标准、标号、级别、限值 | 1、废气 表1 废气污染物执行标准限值 污染物; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 废气; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）; 表5; 非甲烷总烃; 有组织：60mg/m3. 表9; 无组织：企业边界4.0mg/m3. 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）; 表1电气机械和器材制造业; 非甲烷总烃; 有组织50 mg/m3. 表2; 厂区内无组织：1h平均浓度值不超过6mg/m3、任意一次浓度值不超过20mg/m3. 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）; 表1; 非甲烷总烃; 有组织：1.0kg/h，40mg/m3. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 表2; 颗粒物; 有组织：排放速率3.5kg/h，排放浓度120mg/m3；无组织：1.0mg/m3. 备注：发泡、刷漆、清洗、印刷等工序要求执行《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）、《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）标准并取严。. 除上表执行标准外，企业需满足以下文件相关要求： 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件2-其他企业边界非甲烷总烃2mg/m3的限值要求。 颗粒物需满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他涉气工业企业有组织10mg/m3、无组织0.5mg/m3排放限值要求。 2、噪声 表2 噪声污染物执行标准限值 标准名称; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 65dB（A）; 55dB（A）. 3、固废 表3 固废执行标准 类别; 标准名称. 危险废物; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. |

表二

1、地理位置 本项目选址位于新乡市新乡高新技术产业开发区河南省新乡市高新区新菏铁路以北、南二环以南、东环路以东、新中大道以西。厂区四周环境为：西临规划路为加油站、新乡亿威数控机床有限公司、河南鑫景龙智能机器人装备有限公司和新乡市长岭金属制品有限公司，东边为农田（规划为工业用地），北临南二环，南侧隔空地为新菏铁路。集聚区内且用地范围内不含有生态环境保护目标。 图1 项目厂区四周环境及周边环境保护目标图 2、工程建设内容 表4 项目基本概况一览表 序号; 项目; 内容; 一致性. 环评批复; 实际建设. 1; 项目名称; 河南新飞智家科技有限公司新飞智家冰箱（柜）生产线智能化改造项目; 河南新飞智家科技有限公司新飞智家冰箱（柜）生产线智能化改造项目; 一致. 2; 建设单位; 河南新飞智家科技有限公司; 河南新飞智家科技有限公司; 一致. 3; 产品方案; 冰柜200万台/年、冰箱300万台/年; 冰柜200万台/年、冰箱300万台/年; 一致. 4; 项目地址; 新乡市新乡高新技术产业开发区河南省新乡市高新区新菏铁路以北、南二环以南、东环路以东、新中大道以西; 新乡市新乡高新技术产业开发区河南省新乡市高新区新菏铁路以北、南二环以南、东环路以东、新中大道以西; 一致. 5; 占地面积（m2）; 占地面积254381.25m2; 占地面积254381.25m2; 一致. 6; 总投资 （万元）; 9600万元; 9600万元; 一致. 7; 定员与工作制度; 本项目依托现有人员，双班生产，每班10小时，年工作300天; 本项目依托现有人员，单班生产，每班10小时，年工作300天; 一致. 4、项目主要组成 表5 项目组成一览表 序号; 项目; 建设内容; 数量、规模或要求; 一致性. 环评批复; 实际建设. 1; 主体工程; 1#冰箱车间; 建筑面积48896.55m2; 建筑面积48896.55m2; 一致. 2#冷柜车间; 建筑面积45286.4m2; 建筑面积45286.4m2; 一致. 3#仓库; 建筑面积16520.23m2; 建筑面积16520.23m2; 一致. 4#仓库; 建筑面积15105.11m2; 建筑面积15105.11m2; 一致. 挤板线车间; 建筑面积2935.25m2; 建筑面积2935.25m2; 一致. 原料库; 80m2; 80m2; 一致. 2; 辅助工程; 综合办公楼; 建筑面积6154.7m2; 建筑面积6154.7m2; 一致. 宿舍楼; 建筑面积6304.2m2; 建筑面积6304.2m2; 一致. 餐厅; 建筑面积3403.13m2; 建筑面积3403.13m2; 一致. 机加车间; 建筑面积300m2; 建筑面积300m2; 一致. 3; 公用工程; 供水; 园区统一供应; 园区统一供应; 一致. 供电; 园区电网供给; 园区电网供给; 一致. 4; 环保工程; 废气治理; 发泡和刷漆工序废气和擦拭、印刷、清洗工序废气经收集后引至现有两级干式过滤+活性炭吸脱附+催化燃烧设施处理+15m排气筒（DA001）排放，焊接工序颗粒物经袋式除尘器+15米排气筒（DA006）排放。; 发泡和刷漆工序废气和擦拭、印刷、清洗工序废气经收集后引至现有两级干式过滤+活性炭吸脱附+催化燃烧设施处理+15m排气筒（DA001）排放，焊接工序颗粒物经袋式除尘器+15米排气筒（DA006）排放。; 一致. 噪声治理; 距离衰减、厂房隔声等降噪措施; 距离衰减、厂房隔声等降噪措施; 一致. 固废治理; 危险废物暂存间一处（建筑面积176m2）; 危险废物暂存间一处（建筑面积176m2）; 一致. 风险防范措施; 危险化学品仓库设置地沟，危险化学品储罐设置围堰，事故废水收集池1座（120m3）; 危险化学品仓库设置地沟，危险化学品储罐设置围堰，事故废水收集池1座（120m3）; 一致. 5、工程主要设备 表6 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 环评批复; 实际建设; 一致性. 型号/参数; 数量/台; 型号/参数; 数量/台. 1; 背部注料12工位箱体发泡线项目; 12工位; 1; 4工位; 1; 一期工程建设4工位，预留8工位后期建设. 2; 箱胆真空吸塑机; /; 2; /; 0; 一期工程未建. 3; 大薄嵌冰箱配套地面线; /; 1; /; 1; 一致. 4; 预混站料站; /; 1; /; 1; 一致. 5; 普通车床; CAX6140/1500; 1; CAX6140/1500; 1; 一致. 6; 铣床; X5042; 1; X5042; 1; 一致. 7; 刨床; BY60100B; 1; BY60100B; 1; 一致. 8; 磨床; HZ-024; 1; HZ-024; 1; 一致. 9; 镗床; TX6111T; 1; TX6111T; 1; 一致. 10; 加工中心; VB-715A; 1; VB-715A; 1; 一致. 11; 线切割; DK7740D; 1; DK7740D; 1; 一致. 12; 电火花; HCD-500ZK; 1; HCD-500ZK; 1; 一致. 13; 摇臂钻; Z3050; 1; Z3050; 1; 一致. 14; 龙门铣床; X2012C; 1; X2012C; 1; 一致. 6、原辅材料消耗 表7 本项目原辅材料及资源能源消耗量 序号; 原辅料名称; 储存方式; 环评批复用量/（t/a）; 实际使用量/（t/a）; 一致性. 1; 黑料; 储罐储存，储罐区; 30000; 30000; 一致. 2; 白料; 储罐储存，储罐区; 20500; 20500; 一致. 3; 发泡剂（环戊烷、环异戊烷）; 储罐储存，储罐区; 2500; 2500; 一致. 4; 发泡剂（正丁烷R600）; 400kg/瓶，原料库; 500; 500; 一致. 5; 制冷剂（异丁烷R600a）; 400kg/瓶，原料库; 400; 400; 一致. 6; 制冷剂（丙烷R290）; 400kg/瓶，原料库; 0; 2; 实际生产需要. 7; 制冷剂（乙烷R170）; 400kg/瓶，原料库; 0; 2; 实际生产需要. 8; 氢氮混合气体（氢气5%、氮气95%）; 50L/瓶，原料库; 32; 32; 一致. 9; 黑色快干醇酸磁漆; 2.5kg/桶，原料库; 1.7368; 1.7368; 一致. 10; 稀释剂; 2.5kg/桶，原料库; 0.02; 0.02; 一致. 7、生产工艺 本项目实际建设内容与环评及批复基本一致，主要生产工艺一致。 本项目外购成品压缩机、冷凝器、温度控制器、塑料配件与厂区内生产的箱体、门体、不锈钢底板、接水盘等钣金件进行总装配。改建后，本项目新增箱体检漏及总装前焊口刷漆工艺，同时新增部分钣金、发泡、吸塑等设备，应对新市场的要求，其他生产工艺与改建前一致。本项目产品主要为各种不同型号的冰箱、冰柜，外形和尺寸不一样，主体生产工艺相同，生产工艺如下： 图2 冰柜、冰箱生产工艺 生产工艺流程简介： （1）侧板、门壳、门板钣金加工：将外购钢材经钣金线按照设计尺寸加工成冰柜、冰箱侧板、门板、门壳等形状。主要包括：①下料、冲孔：将金属板材根据生产要求经切割、电火花下料，钻床冲孔等钣金加工。②割膜：根据生产要求在自动划膜机上进行无声割膜处理。③翻转、辊压：冲切后的金属板材通过翻转、辊压获得需要的形状和一定力学性能。④折直角边/折圆弧：将冲切后的零件进行折直角边，部分需要折圆弧。⑤包角：折边后的金属板材进行包角处理。⑥冷凝器贴敷：将冷凝器贴敷在箱壳材料上。下线、检验、入库周转或转运待用。本次钣金工艺改建内容主要新增部分电火花、线切割等钣金设备，可以更好的提高精度和速度，以应对市场对产品的需求。该技改内容会增加噪声和废切削液、废机油。 图3 钣金加工及产污环节示意图 （2）管材加工：将外购管材利用弯管机、校直机对管材进行折弯、校直、盘管，折弯、盘管。其中部分冰柜产品少量附件安装过程采用乙炔焊进行焊接，以固定在设计位置上，乙炔焊在焊接过程会产生乙炔燃烧废气，主要为二氧化碳，本次评价不再对其进行分析。该工艺有噪声和废管材等边角料产生。 图4 管材加工及产污环节示意图 （3）内胆、门壳成型：将塑料粒（HIPS颗粒料、GPPS颗粒料、色母等）投入到板材机中通过电加热至200℃将塑料粒子热熔挤出制得板材，板材再经真空成型机/吸塑机加工制得箱内胆和门内胆。挤出、真空成型工序会产生有机废气和噪声。本次改建内容新增箱胆真空吸塑机主要应对高端冰箱箱内胆结构相对复杂、精度要求高的市场需求。本次技改内容不涉及原辅料及产品的变化，与现有工程的吸塑机交替生产，故该技改内容不涉及污染物排放的变化。 图5 内胆加工及产污环节示意图 （4）箱体预装检漏工艺：将氮氢混合气充入密闭箱体，加压并保压一定时间，快速筛查箱体是否存在泄漏。检漏工艺为本次技改新增工艺，这种混合气体无毒、无腐蚀性且不易燃，对环境和设备无不利影响，故不新增污染物的排放。‌ （5）发泡工艺：发泡包括箱体、门体发泡，经检漏后的箱体或组装好门体先经预热烘箱预热后，放入专门的发泡设备上，门体采用门体发泡机，箱体采用箱体发泡机。项目发泡工艺采用聚氨酯发泡工艺。主要是通过高压发泡机的注射枪头把黑料和白料与环戊烷、环异戊烷、正丁烷的预混物进行混合，并注入箱体或门体的外壳和内胆之间的夹层内，在一定温度下，多异氰酸酯中的异氰酸根（-NCO）与组合聚醚中的羟基（-OH）在催化剂的作用下发生化学反应，生产聚氨酯，同时生成CO2气体并放出热量，温度达到42℃时，发泡剂汽化，起到发泡作用，此时预混在组合聚醚的发泡剂（环戊烷、环异戊烷、正丁烷）不断汽化使聚氨酯膨胀填充壳体和内胆之间的空隙。在聚氨酯发泡中，发泡剂主要作用是产生气体，在聚氨酯中形成均匀分布的细小气泡，发泡剂本身不参加多异氰酸酯和组合聚醚之间的化学反应。该工序会产生发泡废气（以非甲烷总烃表征）。发泡温度由模温机电加热控制。 本次发泡技改内容增加1台背部注料12工位箱体发泡线和大薄嵌冰箱配套地面线（一期工程建设4工位，预留8工位后期建设），与现有工程的发泡机（底部注料）交替生产，主要应对市场对大薄嵌冰箱中背部注料的需求，改建后发泡层更加均匀，保温效果更好。同时发泡剂由原有三组分（黑料、白料和环戊烷、环异戊烷）调整为四组分（黑料、白料、正丁烷和环戊烷、环异戊烷），减少黑料、白料用量部分调整为正丁烷，正丁烷具有较高的发泡速度、较大的发泡倍数，能够形成细腻均匀的泡孔结构。本次技改内容会减少发泡原料的使用，故该技改内容会减少相应有机废气的排放。 图6 发泡工艺及产污环节示意图 （6）箱体/门体组装：将外购玻璃外壳、门封和门体框架压合在一起。自动化门体压合生产线具有连续上料、装配、压合等功能，降低了工人的劳动强度，提高生产效率和产品质量。 将切边冲孔后的内胆、柜壳、侧板、蒸发器及塑料配件等其他附件等进行安装箱体。 （7）抽真空、注冷液：用抽真空压缩机将制冷系统中的空气抽净，采用压机充注设备将生产管路中的异丁烷制冷剂充入抽空的制冷系统管道中。管道内采用氮气保压，管道内洁净度达到行业要求，抽真空废气基本无灰尘产生，为洁净的空气，在厂房内直接排放。此过程产生设备噪声。 （8）总装、测试：将箱体、门体、充注完成的制冷系统组装成冰柜、冰箱，将总装好的冰柜、冰箱在测试线上对冰柜、冰箱功能进行测试，对经测试合格的冰柜、冰箱焊口进行刷漆。不合格产品（不合格的返回前一道工序进行重新注液等，直至合格）。 （9）焊口刷漆：本次技改内容新增焊口刷漆工艺。测试产品在总装完成后，都要在连接管道的焊点人工用刷子刷上一层黑漆，一是保护不生锈，再是利用黑色向外辐射热量，经自然风干后再包装入库。该工序新增有机废气和废漆桶，工人在刷漆工位对焊口进行刷漆，同时工位密闭负压收集有机废气。 图7 刷漆加工及产污环节示意图 （10）包装：检验合格后的产品包装后交付客户，此过程产生的污染物主要是废包装材料。 （11）模具及设备维修：本项目模具及设备发生故障时采用车、铣、磨等机加工和电焊进行维修，本次技改增加车床、铣床、刨床、磨床等机加设备，该工艺会增加污染物噪声及废切削液。同时现有工程设备维修时焊烟采用焊烟净化器治理后无组织排放。本次技改将固定工位进行焊接，采用集气罩收集，经袋式除尘器治理后，15m高排气筒有组织排放。 图8 模具及设备维修产污环节示意图 本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见下表。 表8 项目营运期产污环节一览表 类别; 产污环节; 主要污染因子; 处理措施. 废气; 发泡工序; 非甲烷总烃; 箱体发泡机运行时将箱体外壳置于密闭模具内再进行发泡，模具设置有专用排气口收集发泡废气，刷漆工序单独密闭，负压收集刷漆废气，引至现有两级干式过滤+活性炭吸脱附+催化燃烧设施处理后15m排气筒排放. 刷漆工序; 非甲烷总烃. 焊接工序; 颗粒物; 固定工位，设集气罩对粉尘进行收集，经袋式除尘器处理后由15m高排气筒排放. 固废; 机加工工序; 废切削液; 利用现有危废暂存间，定期交有资质单位处理. 废机油. 刷漆; 废漆桶. 噪声; 发泡线、吸塑机、车床、铣床等设备运行; 噪声; 厂房采取密闭隔音、距离衰减.

表三

主要污染源、污染物处理和排放： 1、废气 本项目工程废气主要为发泡、刷漆工序产生的非甲烷总烃和焊接工序产生的颗粒物，非甲烷总烃收集后引入“两级干式过滤+活性炭吸脱附+催化燃烧”装置处理，处理后尾气经1根15m高的排气筒DA001排放；颗粒物收集后引入“袋式除尘器”装置处理，处理后经1根15m高的排气筒DA006排放。 图9 废气处理流程示意图 2、噪声 本项目工程噪声源主要为发泡线、吸塑机、车床、铣床等设备运行，噪声经过基础减振、厂房隔声，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB（A）、夜间55dB（A）要求。 图10 噪声治理流程示意图 3、固废 本项目产生的危险废物为废切削液、废机油、废漆桶，密闭容器收集后于危险废物暂存间暂存，定期委托有相应危废处置资质的单位处置。 目前企业现有1座176m2的危险废物暂存间，对项目固废实现分类存放，危险废物暂存间建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准。 图11 固废处理流程示意图 5、环保设施“三同时”落实情况 本项目严格按照环评及批复要求建设了相应的环保治理设施，详见下表。 表9 项目环保治理设施一览表 污染因素; 产污环节; 主要污染因子; 环评批复; 实际建设. 防治措施内容、数量; 投资（万元）; 防治措施内容、数量; 投资（万元）. 废气; 发泡工序; 非甲烷总烃; 箱体发泡机运行时将箱体外壳置于密闭模具内再进行发泡，模具设置有专用排气口收集发泡废气，刷漆工序单独密闭，负压收集刷漆废气，引至现有两级干式过滤+活性炭吸脱附+催化燃烧设施处理后15m排气筒排放; 15; 箱体发泡机运行时将箱体外壳置于密闭模具内再进行发泡，模具设置有专用排气口收集发泡废气，刷漆工序单独密闭，负压收集刷漆废气，引至现有两级干式过滤+活性炭吸脱附+催化燃烧设施处理后15m排气筒排放; 15. 刷漆工序; 非甲烷总烃. 焊接工序; 颗粒物; 固定工位，设集气罩对粉尘进行收集，经袋式除尘器处理后由15m高排气筒排放; 固定工位，设集气罩对粉尘进行收集，经袋式除尘器处理后由15m高排气筒排放. 固废; 机加工工序; 废切削液; 利用现有危废暂存间，定期交有资质单位处理; 5; 利用现有危废暂存间，定期交有资质单位处理; 5. 废机油. 刷漆; 废漆桶. 噪声; 发泡线、吸塑机、车床、铣床等设备运行; 噪声; 厂房采取密闭隔音、距离衰减; 5; 厂房采取密闭隔音、距离衰减; 5. 合计; /; 25; /; 25. 6、厂区平面布置及监测点位图 图12 本项目厂区平面及监测点位图 7、项目变动情况 本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）以下简称《通知》的对比分析： 表10 本项目与《通知》的对比分析 通知内容; 本项目情况; 对比结果. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。; 无变动; 不属于. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 本次仅针对一期建设内容进行验收，背部注料12工位箱体发泡线仅建设4工位，预留8工位后期建设，该设备不影响产能，故项目产能不变。; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 无变动; 不属于. 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 本次仅针对一期建设内容进行验收，背部注料12工位箱体发泡线仅建设4工位，该设备与现有工程发泡机交替生产，不新增污染物排放量。 本次验收新增制冷剂（丙烷R290）和制冷剂（乙烷R170），均属于环保型制冷剂，不新增污染物排放量。; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 不涉及; /. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 无变动; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 不涉及; /. 根据上表对比结果可知，项目不属于重大变动，满足验收要求。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、项目环境影响报告表主要结论 河南新飞智家科技有限公司新飞智家冰箱（柜）生产线智能化改造项目符合国家相关产业政策要求。生产过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。从环保角度分析，该项目可行。 2、审批部门的决定 审批意见： 新高环监告字[2025]5号 新乡高新区生态环境和安全生产监管局 关于河南新飞智家科技有限公司新飞智家冰箱（柜） 生产线智能化改造项目环境影响报告表告知承诺制 审批申请的批复 河南新飞智家科技有限公司： 你公司（统一社会信用代码：91410700MA9FM2RD0L）关于《新飞智家冰箱（柜）生产线智能化改造项目》告知承诺制审批的申请收悉，该项目审批事项在我区网站公示期满。按照《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》以及生态环境部《关于统筹做好疫情防控和经济社会发展生态环保工作的指导意见》（环综合[2020]13号》等规定，依据你公司及环评文件编制单位的承诺，我局原则同意你公司按照《环境影响报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。 你公司应全面落实《环境影响报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放，并满足总量控制要求。该批复有效期为5年，如该项目逾期未开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。你单位应在项目投产前，取得污染物排放总量指标作为申报排污许可证的条件，并按照规定及时进行竣工环境保护验收。 2025年6月11日 3、本项目落实环评批复情况 表11 本项目落实环评批复情况 新乡高新区生态环境和安全生产监管局会对本项目环评批复情况; 落实情况. 按照《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》以及生态环境部《关于统筹做好疫情防控和经济社会发展生态环保工作的指导意见》（环综合[2020]13号》等规定，依据你公司及环评文件编制单位的承诺，我局原则同意你公司按照《环境影响报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。; 已落实. 你公司应全面落实《环境影响报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放，并满足总量控制要求。; 已落实. 该批复有效期为5年，如该项目逾期未开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。; 已落实. 你单位应在项目投产前，取得污染物排放总量指标作为申报排污许可证的条件，并按照规定及时进行竣工环境保护验收。; 已落实.

表五

验收检测质量保证及质量控制： 受河南新飞智家科技有限公司委托，河南环碳检测技术有限公司按照标准规范对相关项目进行采样监测。 1、验收执行标准 （1）废气 表12 废气污染物执行标准限值 污染物; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 废气; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）; 表5; 非甲烷总烃; 有组织：60mg/m3. 表9; 无组织：企业边界4.0mg/m3. 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）; 表1电气机械和器材制造业; 非甲烷总烃; 有组织50 mg/m3. 表2; 厂区内无组织：1h平均浓度值不超过6mg/m3、任意一次浓度值不超过20mg/m3. 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）; 表1; 非甲烷总烃; 有组织：1.0kg/h，40mg/m3. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 表2; 颗粒物; 有组织：排放速率3.5kg/h，排放浓度120mg/m3；无组织：1.0mg/m3. 备注：发泡、刷漆、清洗、印刷等工序要求执行《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）、《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）标准并取严。. 除上表执行标准外，企业需满足以下文件相关要求： 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件2-其他企业边界非甲烷总烃2mg/m3的限值要求。 颗粒物需满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他涉气工业企业有组织10mg/m3、无组织0.5mg/m3排放限值要求。 （2）噪声 表13 厂界环境噪声排放标准 标准名称; 标准限值. 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 65dB（A）; 55dB（A）. （4）固废 生产过程产生的危险废物储存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。 2、总量控制指标 本项目污染物排放量为：颗粒物0.0007t/a、非甲烷总烃为4.6623t/a。 3、分析方法、方法来源和所用仪器设备 本次检测采样及分析均采用国家标准分析方法，方法来源和所用仪器设备见下表。 表14 检测分析方法一览表 序号; 检测项目; 依据标准; 检出限. 1; 颗粒物; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 16157-1996及修改单; /. 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017; 1.0mg/m3. 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022; 168μg/m3. 2; 非甲烷总烃; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017; 0.07mg/m3（以碳计）. 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017; 0.07mg/m3（以碳计）. 3; 厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; /. 表15 检测仪器一览表 序号; 检测仪器; 仪器编号; 检定/校准有效期. 1; 自动烟尘（气）测试仪TC-60H; HTJC-138; 2026年5月11日. 2; 真空气袋采样器KB-6D; HTJC-021; 2027年2月24日. 3; 自动烟尘（气）测试仪TC-60HN; HTJC-140; 2026年5月11日. 4; 真空气袋采样器KB-6D; HTJC-022; 2027年2月24日. 5; 低浓度烟尘（气）测试仪TW-3200D; HTJC-141; 2026年5月11日. 6; 真空采样箱HP-CYX-3; HTJC-146; 2026年5月11日. 7; 空气/智能TSP综合采样器崂应2050; HTJC-122; 2026年5月11日. 8; 空气/智能TSP综合采样器崂应2050; HTJC-123; 2026年5月11日. 9; 空气/智能TSP综合采样器崂应2050; HTJC-124; 2026年5月11日. 10; 空气/智能TSP综合采样器崂应2050; HTJC-125; 2026年5月11日. 11; 真空箱气袋采样器ZF-3052型; HTJC-153; 2026年7月31日. 12; 真空箱气袋采样器ZF-3052型; HTJC-154; 2026年7月31日. 13; 真空箱气袋采样器ZF-3052型; HTJC-155; 2026年7月31日. 14; 真空箱气袋采样器ZF-3052型; HTJC-156; 2026年7月31日. 15; 真空箱气袋采样器ZF-3052型; HTJC-157; 2026年7月31日. 16; 手持式风速风向仪LTF-1B; HTJC-177; 2026年9月20日. 17; 多功能声级计AWA5688; HTJC-164; 2026年12月22日. 18; 声校准器AWA6022A; HTJC-184; 2026年10月3日. 19; 电子精密天平 CEB1035B（十万分之一）; HTJC-039; 2027年2月24日. 20; 恒温恒湿称重系统 LB-350N; HTJC-056; 2027年2月24日. 21; 电热鼓风干燥箱101-1S; HTJC-041; 2027年2月24日. 22; 气相色谱仪HF-900; HTJC-131; 2026年5月11日. 23; 气相色谱仪HF-900A; HTJC-149; 2026年7月10日. 4、质量控制措施 本次检测分析严格按照国家相关环境检测技术规范和标准分析方法要求实施全程序质量控制。具体质控要求如下： 1.检测期间，企业生产正常，环保设施运行稳定。 2.严格按照国家相关环境检测技术规范和标准方法要求进行现场采样、检测。 3.检测人员经过培训和能力确认并符合相关技术能力规范。检测仪器经计量检定/校准合格并在有效期内。 4.检测分析方法采用国家颁布的标准（或推荐）分析方法。 5.现场检测仪器设备校验/校准结果、实验室质控样品分析结果符合方法要求，检测结果合格有效。 6.检测数据严格实行三级审核。

表六

验收检测内容： 检测内容通过对现场的调查与核实，确定验收期间检测因子、采样点位、检测频次见下表。 表16 验收检测内容一览表 检测类别; 检测点位; 检测项目; 检测频次. 废气; 有组织废气; DA001进口1#、2#、出口; 非甲烷总烃; 检测2天，3次/天. DA006进、出口; 颗粒物; 检测2天，3次/天. 无组织废气; 厂界上风向1#、下风向2#、3#、4#; 颗粒物、非甲烷总烃; 检测2天，3次/天. 生产车间外1m; 非甲烷总烃; 检测2天，3次/天. 噪声; 东、南、西、北厂界外1m; 等效连续A声级; 检测2天，昼、夜各1次.

表七

验收检测期间生产工况记录： 新飞智家冰箱（柜）生产线智能化改造项目产能为冰柜200万台/年、冰箱300万台/年，年工作天数为300天。验收监测期间，主体工程调试工况稳定，各项环境保护设施运行正常，符合验收监测期间对生产工况的要求。生产运行工况见下表。 表17 验收期间工况负荷表 监测时间; 产品名称; 设计产量; 实际产量; 运行负荷. 2026.3.31; 冰柜; 6667台; 3530台; 53%. 冰箱; 1万台; 2511台; 25%. 2026.4.1; 冰柜; 6667台; 2783台; 42%. 冰箱; 1万台; 2195台; 22%. 备注：监测期间实际产量（单班生产）由河南新飞智家科技有限公司提供。.

验收检测结果： 一、环境保护设施调试效果 1、噪声监测结果与评价 表18 噪声监测结果 单位：dB（A） 监测日期; 监测频次; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 2026.3.31; 昼间; 54; 54; 53; 55. 夜间; 42; 42; 44; 41. 2026.4.1; 昼间; 54; 54; 53; 55. 夜间; 42; 42; 44; 42. 由监测结果可知：本项目东、西、南、北各厂界昼间噪声值为53~55dB（A）、夜间噪声值为42~44dB（A），可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB（A）、夜间55dB（A）的限值要求。 2、废气监测结果与评价 （1）有组织废气 表19 废气有组织监测结果-1 采样日期; 采样点位; 测次; 非甲烷总烃. 废气量 （m3/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）. 2026.3.31; DA001进口1#; 1; 4.35×104; 33.3; 1.4. 2; 4.30×104; 33.3; 1.4. 3; 4.33×104; 32.7; 1.4. 均值; 4.33×104; 33.1; 1.4. DA001进口2#; 1; 3.84×104; 31.9; 1.2. 2; 3.74×104; 32.0; 1.2. 3; 3.83×104; 33.1; 1.3. 均值; 3.80×104; 32.3; 1.2. DA001出口; 1; 9.10×104; 5.63; 0.51. 2; 9.22×104; 5.05; 0.47. 3; 9.17×104; 5.08; 0.47. 均值; 9.16×104; 5.25; 0.48. 2026.4.1; DA001进口1#; 1; 4.27×104; 31.3; 1.3. 2; 4.30×104; 31.8; 1.4. 3; 4.32×104; 31.3; 1.4. 均值; 4.30×104; 31.5; 1.4. DA001进口2#; 1; 3.86×104; 31.0; 1.2. 2; 3.81×104; 32.0; 1.2. 3; 3.79×104; 30.8; 1.2. 均值; 3.82×104; 31.3; 1.2. DA001出口; 1; 9.26×104; 5.02; 0.46. 2; 9.16×104; 5.20; 0.48. 3; 9.23×104; 5.03; 0.46. 均值; 9.22×104; 5.08; 0.47. 表20 废气有组织监测结果-2 采样日期; 采样点位; 测次; 废气量 （m3/h）; 颗粒物. 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）. 2026.3.31; DA006进口; 1; 710; 89; 0.63. 2; 702; 84; 0.59. 3; 698; 87; 0.61. 均值; 703; 87; 0.61. DA006出口; 1; 801; 1.1; 8.8×10-4. 2; 783; 1.1; 8.6×10-4. 3; 790; 1.1; 8.7×10-4. 均值; 791; 1.1; 8.7×10-4. 2026.4.1; DA006进口; 1; 693; 86; 0.060. 2; 704; 87; 0.061. 3; 709; 89; 0.063. 均值; 702; 87; 0.061. DA006出口; 1; 787; 1.1; 8.7×10-4. 2; 790; 1.1; 8.7×10-4. 3; 792; 1.1; 8.7×10-4. 均值; 790; 1.1; 8.7×10-4. 由上表监测数据可知，项目废气非甲烷总烃排放速率最大值为0.51kg/h、排放浓度最大值为5.63mg/m3，可以满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）非甲烷总烃排放速率1.0kg/h、排放浓度40mg/m3限值要求；同时可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）中非甲烷总烃排放浓度60mg/m3和《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）中非甲烷总烃排放浓度50mg/m3限值要求。颗粒物排放速率最大值为8.8×10-4kg/h、排放浓度最大值为1.1mg/m3，能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他所有工业企业10mg/m3限值要求，且同时满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级颗粒物排放速率3.5kg/h（15m高排气筒）的限值要求。 （2）无组织废气 表21 无组织废气监测结果-1 采样时间; 监测频次; 监测点位; 非甲烷总烃 （mg/m3）; 颗粒物 （μg/m3）; 备注. 2026.3.31; 1; 厂界上风向; 0.52; 235; 气压：100.7kPa 风速：2.5m/s 气温：20.7℃ 风向：西南 天气：晴. 厂界下风向1#; 0.89; 256. 厂界下风向2#; 0.81; 259. 厂界下风向3#; 0.73; 244. 2; 厂界上风向; 0.52; 235; 气压：100.7kPa 风速：2.3m/s 气温：19.4℃ 风向：西南 天气：晴. 厂界下风向1#; 0.75; 261. 厂界下风向2#; 0.80; 267. 厂界下风向3#; 0.79; 246. 3; 厂界上风向; 0.52; 228; 气压：100.8kPa 风速：2.4m/s 气温：17.3℃ 风向：西南 天气：晴. 厂界下风向1#; 0.77; 263. 厂界下风向2#; 0.80; 269. 厂界下风向3#; 0.86; 249. 2026.4.1; 1; 厂界上风向; 0.51; 229; 气压：100.7kPa 风速：2.6m/s 气温：11.2℃ 风向：西南 天气：晴. 厂界下风向1#; 0.95; 250. 厂界下风向2#; 0.83; 251. 厂界下风向3#; 0.79; 240. 2; 厂界上风向; 0.51; 234; 气压：100.6kPa 风速：2.4m/s 气温：14.6℃ 风向：西南 天气：晴. 厂界下风向1#; 0.83; 256. 厂界下风向2#; 0.87; 259. 厂界下风向3#; 0.90; 243. 3; 厂界上风向; 0.48; 230; 气压：100.6kPa 风速：2.7m/s 气温：16.3℃ 风向：西南 天气：晴. 厂界下风向1#; 0.77; 257. 厂界下风向2#; 0.91; 260. 厂界下风向3#; 0.92; 247. 表22 无组织废气监测结果-2 采样日期; 频次; 采样点位; 非甲烷总烃(mg/m3); 气象参数. 气温 (℃); 气压 (kPa); 风速 (m/s); 风向; 天气. 2026.3.31; 1; 生产车间外1m; 1.07; 20.7; 100.7; 2.5; 西南; 晴. 2; 生产车间外1m; 1.04; 19.4; 100.7; 2.3; 西南; 晴. 3; 生产车间外1m; 1.09; 17.3; 100.8; 2.4; 西南; 晴. 2026.4.1; 1; 生产车间外1m; 1.23; 11.2; 100.7; 2.6; 西南; 晴. 2; 生产车间外1m; 1.22; 14.6; 100.6; 2.4; 西南; 晴. 3; 生产车间外1m; 1.14; 16.3; 100.6; 2.7; 西南; 晴. 由上表的监测数据可知，厂界无组织废气非甲烷总烃排放浓度范围为0.48~0.95mg/m3，厂区内无组织废气非甲烷总烃排放浓度范围为1.04~1.23mg/m3，能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中工业企业边界2.0mg/m3的标准要求，同时可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）中企业边界4.0mg/m3限值要求和《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表2中厂区内无组织：1h平均浓度值不超过6mg/m3、任意一次浓度值不超过20mg/m3的要求。厂界无组织废气颗粒物排放浓度范围为0.228~0.269mg/m3，能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他所有工业企业的0.5mg/m3限值要求。 3、总量控制指标 本项目废气污染物主要为非甲烷总烃、颗粒物，各工段污染物排放情况见下表。 表23 实际建设废气污染物排放情况 排放点; 污染因子; 排放速率最大值（kg/h）; 实际排放时数（h/a）; 实测排放量（t/a）; 生产负荷; 折算排放量（t/a）. DA001; 非甲烷总烃; 0.51; 3000; 1.5300; 50%; 3.0600. DA006; 颗粒物; 0.00088; 300; 0.0003; 50%; 0.0005. 备注：涉废气工序满负荷运行，实际生产时间缩短，生产负荷为实际生产时间与设计生产时间折合负荷。. 本项目废气污染物实际排放量与环评批复总量控制要求对比情况见下表。 表24 废气污染物排放量情况及环评批复允许排放量 污染因子; 环评批复有组织允许排放量（t/a）; 实际排放量（t/a）. 非甲烷总烃; 4.6623; 3.0600. 颗粒物; 0.0007; 0.0005. 由上表可知，本项目满负荷运行时废气污染物排放量能够满足环评批复总量控制要求。 二、环境管理检查 1、环保手续与“三同时”执行情况 建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。 2、环境管理制度及执行情况 建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。 3、环保设施运转情况 检测期间各项环保设施运转正常。 4、与建设项目竣工环境保护验收暂行办法（国环规环评[2017]4号）以下筒称（暂行办法）对比分析 表25 本项目与暂行办法第八条对比分析 内容; 本项目情况; 对比结果. 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建成环境保护设施能与主体工程同时投产使用。; 相符. 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定。; 相符. 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析可知：本项目环境影响报告表经批准后，本建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。; 不涉及. 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。; 不涉及. 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目已进行排污登记。; 不涉及. 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目属于分期建设、分期验收项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力能满足其相应主体工程需要。; 相符. 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本建设单位不涉及违反国家和地方环境保护法律法规。; 不涉及. 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。; 不涉及. 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目符合其他环境保护法律法规规章的规定。; 不涉及.

表八

验收检测结论： 1、环境保护设施验收结论 ①验收检测期间，主体工程工况稳定，各项环境保护措施运行正常，符合验收检测期间对生产工况的要求。 ②根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析可知：本项目不存在重大变动，且本项目符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），满足验收条件。 ③本项目工程废气主要为发泡、刷漆工序产生的非甲烷总烃和焊接工序产生的颗粒物，非甲烷总烃收集后引入“两级干式过滤+活性炭吸脱附+催化燃烧”装置处理，处理后尾气经1根15m高的排气筒DA001排放；颗粒物收集后引入“袋式除尘器”装置处理，处理后经1根15m高的排气筒DA006排放。 验收监测期间，项目废气非甲烷总烃排放速率最大值为0.51kg/h、排放浓度最大值为5.63mg/m3，可以满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）非甲烷总烃排放速率1.0kg/h、排放浓度40mg/m3限值要求；同时可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）中非甲烷总烃排放浓度60mg/m3和《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）中非甲烷总烃排放浓度50mg/m3限值要求。颗粒物排放速率最大值为8.8×10-4kg/h、排放浓度最大值为1.1mg/m3，能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他所有工业企业10mg/m3限值要求，且同时满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级颗粒物排放速率3.5kg/h（15m高排气筒）的限值要求。厂界无组织废气非甲烷总烃排放浓度范围为0.48~0.95mg/m3，厂区内无组织废气非甲烷总烃排放浓度范围为1.04~1.23mg/m3，能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中工业企业边界2.0mg/m3的标准要求，同时可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）中企业边界4.0mg/m3限值要求和《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表2中厂区内无组织：1h平均浓度值不超过6mg/m3、任意一次浓度值不超过20mg/m3的要求。厂界无组织废气颗粒物排放浓度范围为0.228~0.269mg/m3，能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他所有工业企业的0.5mg/m3限值要求。 ④验收监测期间，本项目东、西、南、北各厂界昼间噪声值为53~55dB（A）、夜间噪声值为42~44dB（A），可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB（A）、夜间55dB（A）的限值要求。 ⑤本项目产生的危险废物为废切削液、废机油、废漆桶，密闭容器收集后于危险废物暂存间暂存，定期委托有相应危废处置资质的单位处置。 目前企业现有1座176m2的危险废物暂存间，对项目固废实现分类存放，危险废物暂存间建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准。 ⑦本项目折算为满负荷情况下，全厂污染物实际排放量非甲烷总烃3.0600t/a、颗粒物0.0005t/a，满足环评批复中有组织非甲烷总烃4.6623t/a、颗粒物0.0007t/a的控制指标。 2、环境管理检查结论 项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：             填表人（签字）：                   项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 新飞智家冰箱（柜）生产线智能化改造项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2406-410771-04-02-292312 |  | 建设地点 |  | 新乡市新乡高新技术产业开发区河南省新乡市高新区新菏铁路以北、南二环以南、东环路以东、新中大道以西 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | C3851家用制冷电器具制造 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | □新建（迁建） √改扩建 □技术改造 |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | 经度：113度54分47.569秒 纬度：35度13分43.438秒 |  |  |
|  | 设计生产能力 | 冰柜200万台/年、冰箱300万台/年 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 冰柜200万台/年、冰箱300万台/年 |  | 环评单位 |  | 新乡市世青环境技术有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 | 新乡高新区生态环境和安全生产监管局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 新高环监告字[2025]5号 |  | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 | 2025.6.25 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2025.7.15 |  | 排污许可证申领时间 |  | 2025.7.17 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 | 中能蓝海控股有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 中能蓝海控股有限公司 |  | 本工程排污许可证编号 |  | 91410700MA9FM2RD0L001X |  |  |  |  |
|  | 验收单位 | 河南新飞智家科技有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施检测单位 |  | 河南环碳检测技术有限公司 |  | 验收检测时工况 |  | 22%-53% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） | 9600 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 25 |  | 所占比例（%） |  | 0.26% |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） | 9600 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 25 |  | 所占比例（%） |  | 0.26% |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） | / | 废气治理（万元） |  | 15 | 噪声治理（万元） |  | 5 | 固体废物治理（万元） |  | 5 |  | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 | / |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / |  | 年平均工作时间（天） |  | 300 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  | 河南新飞智家科技有限公司 |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91410700MA9FM2RD0L |  | 验收时间 |  | 2026年4月 |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排放量（1） |  | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许排放浓度（3） |  | 本期工程产生量（4） |  | 本期工程自身削减量（5） | 本期工程实际排放量（6） | 本期工程核定排放总量（7） | 本期工程“以新带老”削减量（8） | 全厂实际排放总量（9） | 全厂核定排放总量（10） | 区域平衡替代削减量（11） |  |  | 排放增减量（12） |  |
|  | 废水 | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 化学需氧量 | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 氨氮 | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 总磷 | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 总氮 | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 石油类 | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 废气 | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 二氧化硫 | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 工业粉尘 | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 氮氧化物 | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | VOCs | 9.1325 |  | / | / |  | / |  | / | 3.0600 | 6.8187 | 6.84 | 5.3525 | 9.0281 | / |  |  | -3.7800 |  |
|  | 颗粒物 | 0.032 |  | / | / |  | / |  | / | 0.0005 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0302 | 0.0318 | / |  |  | -0.0018 |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）= （4）-（5）-（8）- （11） +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；VOCs排放浓度——毫克/立方米