新乡市华正散热器有限公司

年产五十万台套车辆换热系统（二期）

竣工环境保护验收报告

建设单位：新乡市华正散热器有限公司

编制单位：新乡市华正散热器有限公司

2026年5月

建设单位法人代表：         （签名）

编制单位法人代表：         （签名）

项  目  负  责  人：郑小琳

报  告  编  写  人：张春惠

新乡市华正散热器有限公司

新乡市华正散热器有限公司

建设单位：                              编制单位：

电话：13839085207                      电话：13839085207

传真：         /                         传真：       /

邮编：    453000                        邮编：    453000

新乡市凤泉区耿黄镇产业集聚区

新乡市凤泉区耿黄镇产业集聚区

地址：                                   地址：

表一

| 建设项目名称 | 新乡市华正散热器有限公司年产五十万台套车辆换热系统（二期） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 新乡市华正散热器有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 新乡市凤泉区耿黄镇产业集聚区 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 车辆换热系统 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 车辆换热系统：五十万台套/年 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 车辆换热系统：五十万台套/年（二期） |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2024.11 | 开工建设时间 | 2026.1.1 |  |  |
| 调试时间 | 2026.5.12~2026.5.30 | 验收现场 监测时间 | 2026.5.15~2026.5.16 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 新乡市生态环境凤泉分局 | 环评报告表 编制单位 | 河南蓝天环境工程有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | 郑州大凉风环保科技有限公司 | 环保设施 施工单位 | 郑州大凉风环保科技有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 50000万 | 环保投资总概算 | 60万 | 比例 | 0.12% |
| 实际总概算 | 50000万（全厂） | 环保投资 | 109万（全厂） | 比例 | 0.218% |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（主席令2014年第9号）； 2、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018修正版）； 3、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）； 4、《河南省建设项目环境保护条例》（2016年修正版）； 5、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（〔2001〕第13号令）； 6、《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）； 7、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，2018.5.16）； 8、关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部办公厅，环办环评函〔2020〕688号）； 9、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）； 10、《新乡市华正散热器有限公司年产五十万台套车辆换热系统环境影响报告表》，河南蓝天环境工程有限公司，2024.11； 11、《新乡市华正散热器有限公司年产五十万台套车辆换热系统环境影响报告表》的批复（凤环告表[2024]2号），新乡市生态环境局凤泉分局，2024.11.07； 12、《新乡市华正散热器有限公司年产五十万台套车辆换热系统竣工验收检测报告》，河南嘉昱环保技术有限公司，2026.5.25，报告编号：HNJY26T010502； 13、新乡市华正散热器有限公司排污许可证（排污许可证编号：914107047891561759002Y）；排污许可管理类别：登记管理；首次登记时间：2025年1月3号；登记变更时间：2026年05月11日；有效期限：2026年05月11日至2031年05月10日； 注：为适应市场发展和满足实际经营需求，新乡市华正散热器有限公司决定对其年产五十万台套车辆换热系统项目进行分期建设。项目一期已按照全厂年产50万台套车辆换热系统的建设规模建成并完成验收，在一期项目验收过程中，涉水、钎焊、发泡等工序均采用委外加工方式。本次二期验收对原有委外工序所需的生产设备及配套治污设施进行建设，以实现相关工序在厂区内的自主生产。二期项目建成后，整体生产规模和产品产能均未增加，全厂产能不变，即年产五十万台套车辆换热系统。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、污染物排放标准 表1 污染物排放标准 污染物; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 废气; 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 颗粒物; 有组织排放口; 10mg/m3. 无组织（厂界）; 0.5mg/m3. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级; 颗粒物; 有组织（15m高排气筒）; 排放速率3.5kg/h. 氟化物; 有组织（15m高排气筒）; 排放速率0.1kg/h. 河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）; 颗粒物; 车间或生产设施102排气筒; 30mg/m3. SO2; 200mg/m3. NOX; 300mg/m3. 氟化物; 6.0mg/m3. 《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中涉锅炉/炉窑企业A级; 颗粒物; 有组织; 10mg/m3. SO2; 35mg/m3. NOX; 50mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）; 非甲烷总烃; 有组织; 80mg/m3. 无组织（工业企业边界）; 2.0mg/m3. 废水; 小尚庄污水处理厂收水标准; COD; 350mg/L. SS; 250mg/L. NH3-N; 30mg/L. TP; 3mg/L. TN; 40mg/L. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级; 氟化物; 20mg/L. 石油类; 20mg/L. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 噪声; 昼间65dB(A)、夜间55dB(A). 固废; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中防渗漏、防雨淋、防扬尘的要求. 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. |

表二

1、地理位置 本项目位于新乡市凤泉区耿黄镇产业集聚区，新建厂房进行生产。项目四周环境为：厂区北侧、西侧均为空地，南侧为河南鑫泉能源科技有限公司，东侧为河南易成阳光新能源有限公司。项目1km内周围环境敏感点有：北617米的东张门村、南686米的东鲁堡村。项目实际建设地点四周环境及生态环境保护目标与环评及批复内容一致，项目四周环境图见图1，环境保护目标分布及位置关系图见图2。 图1 项目厂区四周环境图 图2 环境保护目标分布及位置关系图 2、工程建设内容： 表2 项目基本概况一览表 序号; 项目; 环评及批复内容; （二期建成后全厂）实际建设内容; 备注. 1; 项目名称; 新乡市华正散热器有限公司年产五十万台套车辆换热系统; 新乡市华正散热器有限公司年产五十万台套车辆换热系统（二期）; 一致. 2; 建设单位; 新乡市华正散热器有限公司; 新乡市华正散热器有限公司; 一致. 3; 产品方案; 车辆换热系统：五十万台套/年; 车辆换热系统：五十万台套/年（二期）; 一致. 4; 项目选址; 新乡市凤泉区耿黄镇产业集聚区; 新乡市凤泉区耿黄镇产业集聚区; 一致. 5; 占地面积; 63160.48m2; 63160.48m2; 一致. 6; 职工人数; 200人; 50人（全厂200人）; 一致. 7; 劳动制度; 单班制（8小时）、300天/年; 单班制（8小时）、300天/年; 一致. 8; 项目投资; 50000万; 20000万（全厂5000万）; 一致. 为适应市场发展和满足实际经营需求，新乡市华正散热器有限公司决定对其年产五十万台套车辆换热系统项目进行分期建设。项目一期已按照全厂年产50万台套车辆换热系统的建设规模建成并完成验收，在一期项目验收过程中，涉水、钎焊、发泡等工序均采用委外加工方式。本次二期验收对原有委外工序所需的生产设备及配套治污设施进行建设，以实现相关工序在厂区内的自主生产。二期项目建成后，整体生产规模和产品产能均未增加，全厂产能不变，即年产五十万台套车辆换热系统。

3、该项目主要组成情况见下表： 表3 项目组成一览表 序号; 项目; 内容; 数量、规模或要求; 备注. 环评批复; 一期已验收; （二期）实际建设. 1; 主体工程; 生产车间1#; 1座，1层，占地面积20000m2; 1座，1层，占地面积20000m2; /; 一期已验收. 生产车间2#; 1座，1层，占地面积21370.37m2; 1座，1层，占地面积21370.37m2; /. 2; 辅助工程; 成品库; 1座，1层，占地面积2500 m2; 1座，1层，占地面积2500 m2; /. 1座，1层，占地面积1500 m2; 1座，1层，占地面积1500 m2; /. 原料库; 1座，1层，占地面积220 m2; 1座，1层，占地面积220 m2; /. 1座，1层，占地面积300 m2; 1座，1层，占地面积300 m2; /. 3; 环保工程; 废水; 试压废水; 工艺（调节池+芬顿高级氧化沉淀一体池+MBR反应池+清水池）（处理规模： 30m3/d）; /; 工艺（调节池+芬顿高级氧化沉淀一体池+MBR反应池+清水池）（处理规模：30m3/d）; 一致. 钎焊废水. 清洗废水. 纯水制备废水; /. 生活污水; 化粪池; 化粪池; /; 一期已验收. 废气; 切割废气; 颗粒物; 袋式除尘器+15m高排气筒P1; 袋式除尘器; 15m高排气筒P1; /. 抛丸废气; 颗粒物; 袋式除尘器; 15m高排气筒P2. 打磨废气; 颗粒物. 焊接废气; 颗粒物. 喷粉废气; 颗粒物; 袋式除尘器; 15m高排气筒P4. 钎剂喷涂废气; 颗粒物; 袋式除尘器; +15m高排气筒P2; /; 袋式除尘器; +15m高排气筒P5; 因设备分布较远，增加一根排气筒. 炉中钎焊废气; 氟化物; 氧化铝粉球除氟装置; 氧化铝粉球除氟装置; +15m高排气筒P7. 天然气燃烧（钎剂烘干）; 颗粒物; 低氮燃烧; 低氮燃烧; 活性炭吸/脱附-催化燃烧装置+15m高排气筒P6. SO2. NOX. 天然气燃烧（除油烘干）; 颗粒物; 低氮燃烧; 活性炭吸/脱附-催化燃烧装置+15m高排气筒P4; /. SO2. NOX. 钎焊前除油烘干; 非甲烷总烃; 喷淋塔; 喷淋塔. 发泡; 非甲烷总烃. 喷漆; 颗粒物（漆雾）、非甲烷总烃; 纤维棉干式过滤装置; 活性炭吸/脱附-催化燃烧装置+15m高排气筒P3; 活性炭吸/脱附-催化燃烧装置+15m高排气筒P3; /; 一期已验收. 涂装烘干; 非甲烷总烃; /. 天然气燃烧; 颗粒物; 低氮燃烧. SO2. NOX. 噪声; 基础减振、厂房隔声; 基础减振、厂房隔声; /; 一期已验收. 固废; 一般固废间1座（20m2）; 一般固废间1座（145m2）. 危险废物贮存库1座（20m2）; 危险废物贮存库1座（30m2）. 4; 公用工程; 水; 园区统一供应; 园区统一供应. 天然气. 电. 注：二期工程在实际建设过程中因生产设备分布较为分散，项目根据厂房布局和产污设备安装位置，对各工序废气治理设施的接入路径进行了合理优化与拆分，具体调整为：钎剂喷涂和炉中钎焊产生的废气由合并排气筒排放，调整为分别接入独立的排气筒P5和P7排放；钎剂烘干和除油烘干过程中产生的天然气燃烧废气由对应排气筒单独排放，调整为合并接入排气筒P6排放。本次调整仅优化废气收集路径，有效解决了因设备分布较远而导致的长距离输送易泄漏、收集效率低等问题，以确保废气收集效率和稳定达标排放。 根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）第10条：“新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。”属于重大变动。根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），本项目新增排气筒均属于一般排放口。本次仅废气治理措施变动，不增加产能，不新增污染物种类，不增加污染物排放量，该变动情况不属于重大变动。 4、工程主要设备： 表4 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 环评批复; 一期已验收; （二期）实际建设; 一致性. 数量; 型号; 数量; 型号; 数量. 1; 剪板机; QC3*1500; 4; QC3*1500; 4; /; /; 一期已验收. 2; 数控剪板机; /; /; MS8-6*3200-Q; 1; /; /. 3; 切管机; GMJ400; 2; GMJ400; 2; /; /. 4; 水口滚筋机; /; 1; /; 1; /; /. 5; 等离子切割机; LGK8-63; 1; LGK8-63; 1; /; /. 6; 激光切割机; DNE1530FCCDX; 2; DNE1530FCCDX; 2; /; /. 7; 激光切割机; GL-3015F; 1; GL-3015F; 1; /; /. 8; 光纤激光切割机; FCP6025-GI; 1; FCP6025-GI; 1; /; /. 9; 光纤激光切割机; /; /; FCP3015F-Q1; 2; /; /. 10; 激光切割机; FCP3015F-Q1-2; 2; FCP3015F-Q1-2; 2; /; /. 11; 电火花数控切割机; HG-500BK; 6; HG-500BK; 6; /; /. 12; 精密电火花数控线切割机床; /; /; TL5040B; 1; /; /. 13; 电火花切割机床控制机; /; /; HSQ2; 2; /; /. 14; 电火花线切割机床; /; /; HB800C; 1; /; /. 15; 上下料整机; AVF6000-30.5; 1; AVF6000-30.5; 1; /; /. 16; 液压机; YGM-500; 1; YGM-500; 1; /; /. 17; 开式固定台压力机; JH21-250B; 8; JH21-250B; 8; /; /. 18; 边板成型机; XR-2021-27-005828; 1; XR-2021-27-005828; 1; /; /. 19; 开式可倾压力机; JG23-40A; 5; JG23-40A; 5; /; /. 20; 四柱压力机; YX32-315; 2; YX32-315; 2; /; /. 21; 开式固定台深劲压力机; J21S-40; 1; J21S-40; 1; /; /. 22; 数控转塔冲床; EP20; 4; EP20; 4; /; /. 23; 冲压机器人; ARB-1400; 5; ARB-1400; 5; /; /. 24; 冲压上料机器人; 无牌; 1; 无牌; 1; /; /. 25; 打磨工作台; DF-DM; 4; DF-DM; 4; /; /. 26; 五轴数控打磨机; /; /; G230A; 1; /; /. 27; 全自动砂光机; /; /; YH-500SG; 1; /; /. 28; 金属平面抛光机; /; /; /; 1; /; /. 29; 平面磨床; M7150; 1; M7150; 1; /; /. 30; 万能工具磨; M6025K; 1; M6025K; 1; /; /. 31; 台式打磨台; LB-50; 1; LB-50; 1; /; /. 32; 自动打磨机; /; 1; /; 1; /; /. 33; 吊钩式抛丸清理机; /; 2; /; 2; /; /. 34; 折弯机; WE67Y-63/2500; 8; WE67Y-63/2500; 8; /; /. 35; 台式钻床; Z4116; 1; Z4116; 1; /; /. 36; 摇臂钻床; Z3050X16; 1; Z3050X16; 1; /; /. 37; 车床; CY6150X100; 1; CY6150X100; 1; /; /. 38; 冲床; JFC21-45; 1; JFC21-45; 1; /; /. 39; 电动攻丝机; M3-M16; 1; M3-M16; 1; /; /. 40; 数控加工中心; GME1310; 2; GME1310; 2; /; /. 41; 数控车床; CJK6130; 5; CJK6130; 5; /; /. 42; 铣床; X1070; 2; X1070; 2; /; /. 43; 电火花高速小孔加工机; DD703; 1; DD703; 1; /; /. 44; 精密火花机; ZNC-700; 1; ZNC-700; 1; /; /. 45; 立式强力加工中心; VHC1265; 2; VHC1265; 2; /; /. 46; 制管机; 19#16#10#; 2; 19#16#10#; 2; /; /. 47; 制片机; 错排铝18*2; 11; 错排铝18*2; 11; /; /. 48; 数控串片机; 1240*1200; 5; 1240*1200; 5; /; /. 49; 中速翅片机; /; /; GS-180; 1; /; /. 50; 翅片成型机; CPJ/12*10; 12; /; /; CPJ/12*10; 14; 增加2台. 51; 翅片成型机; CPJ14*10*300; 1; /; /; CPJ14*10*300; 3; 增加2台. 52; 翅片冲齿机; 10*300; 1; /; /; 10*300; 3; 增加2台. 53; 翅片滚折机; GZ（U型）; 2; /; /; GZ（U型）; 4; 增加2台. 54; 装芯机; 1200*1200; 3; /; /; 1200*1200; 4; 增加1台. 55; 全自动翅片芯体装配机; 48芯厚; 2; /; /; 48芯厚; 4; 增加2台. 56; 翅片成型机生产线; HCPJ-300B; 1; /; /; HCPJ-300B; 2; 增加1台. 57; 翅片成型机生产线; HCPJ-450A; 1; /; /; HCPJ-450A; 2; 增加1台. 58; 芯体装配机; 1200*1200; 16; /; /; 1200*1200; 16; 一致. 59; 换热芯体装配专机1200; WOS-HEA1200-2-5T-001; 1; WOS-HEA1200-2-5T-001; 1; /; /; 一期已验收. 60; 换热芯体装配专机1600; WOS-HEA1600-3-5T-001; 1; WOS-HEA1600-3-5T-001; 1; /; /. 61; 超声波清洗机; 3.5m3; 3; /; /; 3.5m3; 4; 增加1台. 62; 高压清洗机; 3.5m3; 1; /; /; 3.5m3; 2; 增加1台. 63; 连续烘干机; /; 2; /; /; /; 3; 增加1台. 64; 钎剂喷涂机; GD-1003PT; 1; /; /; GD-1003PT; 2; 增加1台. 65; 制氮机; FD-220; 1; /; /; FD-220; 1; 一致. 66; NB铝连续式钎焊炉; A001; 2; /; /; A001; 2; 一致. 67; 板翅式油散装配机; 86HB150-401A; 2; /; /; 86HB150-401A; 4; 增加2台. 68; 水室扣压机; SSYZ; 4; /; /; SSYZ; 6; 增加2台. 69; 水室滚压机; /; 1; /; /; /; 3; 增加2台. 70; 高频点焊机; /; 4; /; /; /; 4; 一致. 71; 真空焊接炉; /; 4; /; 5; /; /; 一期已验收. 72; 直流氩弧焊机; WS300; 23; WS300; 23; /; /. 73; 自动焊接系统双枪直缝焊专机; M1G; 1; M1G; 1; /; /. 74; 氩弧焊接机器人; YRC1000 AR2010; 1; YRC1000 AR2010; 1; /; /. 75; 氩弧焊接机器人; /; /; MIG-500RP; 1; /; /. 76; 手持激光焊机; /; /; AISE40; 2; /; /. 77; 二氧化碳气体保护焊机; NBC250; 16; NBC250; 16; /; /. 78; 自动CO2保护焊机器人; CM350; 2; CM350; 2; /; /. 79; 旋臂起重器; BZD-1T; 1; BZD-1T; 1; /; /. 80; 振动试验台; DZD-010LFS; 2; DZD-010LFS; 2; /; /. 81; 高压清洗机; 3.5m3; 1; 3.5m3; 1; /; /. 82; 烘干箱; 4000*4000; 2; 4000*4000; 2; /; /. 83; 气动打标机; /; /; BJM-2000; 1; /; /. 84; 装配流水线; 1000*6500; 2; 1000*6500; 2; /; /. 85; 水检台; 3m3; 4; /; /; 3m3; 4; 一致. 86; 激光打标机; /; 2; /; /; /; 2; 一致. 87; 喷漆线; 喷漆室; L10×W10×H5m; 1; L31×W5.7×H5m; 1; /; /; 一期已验收. 88; 喷涂机; /; 4; /; 4; /; /. 89; 喷粉线; 喷粉室; L10×W10×H5m; 2; L46×W14×H5m; 1; /; /. 90; 喷粉枪; /; 8; /; 8; /; /. 91; 烘干房; L10×W30×H5m; 1; L24×W1.2×H2.6m; 1; /; /. L18×W3×H2.6m; 1; /; /. L35×W4.6×H2.7m; 1; /; /. 92; 吸塑包装机; 1200*1600*250; 1; 1200*1600*250; 1; /; /. 93; 电动攻丝机; M3-M16; 1; M3-M16; 1; /; /. 94; 压装机; 1750; 1; 1750; 1; /; /. 95; 包装缠绕机; MH-FG-2000B; 1; MH-FG-2000B; 1; /; /. 96; 捆扎打包机; MH-101A; 2; MH-101A; 2; /; /. 97; 冷冻式压缩空气干燥机; BF-3.8F; 1; BF-3.8F; 1; /; /. 98; 反渗透(RO)净水机; RO; 1; RO; 1; /; /. 99; 废料压块机; /; 1; /; 1; /; /. 100; 发泡机; QP-388; 6; /; /; QP-388; 8; 增加2台. 101; 自动打包机; 1X-101A; 3; /; /; 1X-101A; 3; 一致. 由上表可知，本项目二期生产设备数量与环境批复基本一致。为满足实际生产需求，项目新增了4台翅片成型机、2台翅片冲齿机、2台翅片滚折机、1台装芯机、2台全自动翅片芯体装配机、2台翅片成型机生产线、1台超声波清洗机、1台高压清洗机、1台连续烘干机、1台钎剂喷涂机、2台板翅式油散装配机、2台水室扣压机、2台水室滚压机、2台发泡机，该设备均为辅助生产设备，不属于影响产能的设备。 根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）第6条“新增产品品种或生产工艺(含主要生产装置、设备及配套设施)、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：(1)新增排放污染物种类的(毒性、挥发性降低的除外)；(2)位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；废水第一类污染物排放量增加的；(4)其他污染物排放量增加10%及以上的。”属于重大变动。根据表18废气污染物排放情况，本次二期项目实际建设设备变动，不增加产能，不新增污染物种类，不增加污染物排放量，该变动情况不属于重大变动。

5、本项目原辅材料消耗量见下表： 表5 本项目原辅材料及资源能源消耗量 序号; 原料名称; 年用量; 一致性. 环评批复; （二期）实际建设. 1; 铜材; 385t; 385t; 一期已验收. 2; 铝材; 2150; 2150. 3; 钢材; 1300t; 1300t. 4; 焊丝; 35t; 35t. 5; 钎焊剂; 45t; 45t. 6; CO2; 46t; 46t. 7; 氩气; 150t; 150t. 8; 氮气; 350t; 350t. 9; 翅片冲压油; 3t; 3t. 10; 矿物油; 25t; 25t. 11; 切削液; 2t; 2t. 12; 粉状涂料; 30t; 30t. 13; 水性丙烯酸底面合一涂料; 35t; 35t. 14; 碱性清洗剂; 90t; 90t; 一致. 15; 发泡剂（A型胶）; 43.75t; 43.75t. 16; 发泡剂（B型胶）; 43.75t; 43.75t. 17; 水; 18039m3/a; 17739 m3/a; 市政统一供给. 18; 电; 2000万kW•h/a; 2000万kW•h/a. 19; 天然气; 30万m3/a; 30万m3/a. 6、水平衡图： 本项目用水排水环节与原环评一致无变动，仅用水量发生变动，水平衡见下表： 图2 实际建设水平衡图 m3/d 7、生产工艺流程示意图如下： 二期项目建成后全厂工艺与原环评批复工艺一致，无变动，二期项目建成后全厂实际建设工艺如下： 注：G：废气；N：噪声；S：固废；W：废水 图3 实际建设工艺流程图 二期项目建成后全厂实际建设工艺流程简述： （1）下料、加工：将外购的铜材、铝材、钢材等根据设计尺寸，通过切管机、剪板机、切割机等进行分切下料得到板料，然后经压力机、边板成型机、冲床等进行板料剪切，经冲压机器人进行板料冲孔，经抛丸打磨设备抛光、打磨，经折弯机进行板料折弯，最后经钻床、车床、加工中心、铣床、攻丝机、切割机等设备进行机械加工，以此获得一定形状和规格的冲压件。切割过程、打磨过程、抛丸过程会产生颗粒物，设备运行会产生噪声，下料及机加工过程会产生废边角料、废切削液、废润滑油。 （2）芯体组装： 1）制管、制带：根据设计尺寸将铜材/铝材经制管机、制片机、串片机等冲压成型得到散热管；铜材/铝材经翅片机滚压加工成翅片，再通过翅片滚折机压制成散热带，此环节另需添加翅片冲压油进行润滑。 2）清洗、预喷涂：工件在生产、运输过程中，表面会附着少量灰尘和油污，因此预喷涂前将散热器主板等大型结构件送入高压清洗机中清洗表面油污，清洗后送入连续烘干机内将水分烘干。烘干后的散热器主板等大型结构件先进入钎剂喷涂机密闭喷涂区，利用高压泵将调配好的钎焊液以雾状均匀涂于工件表面，后传送到烘干区（200℃电烘干），烘干后自然降温。预喷涂的主要作用是为了避免芯体钎焊时大型结构件钎焊剂喷涂不均匀的现象。 向外购的桶装钎焊剂内注入纯水搅拌得到钎焊液，钎焊剂和纯水配比为5~8%，由于钎焊剂几乎不溶于水，使用时需不停搅拌。此过程会产生设备噪声和钎剂喷涂废气及钎剂喷涂废水。 3）芯体半成品组装：预喷涂后的主板与散热管、散热管与散热带等通过装芯机、装配机、扣压机等组装成芯体半成品，组装后的芯体半成品需通过钎焊炉进行钎焊。此过程会有噪声和清洗废水产生。 4）钎焊：钎焊是将主板与散热管、散热管与散热带之间进行焊接密封。钎焊原理：NB铝连续式钎焊炉由除油烘干炉、钎剂喷涂、钎剂烘干和炉中钎焊四个工区组成，各部分之间均设置隔断，均为独立空间和传送系统，工件经传送带依次经过各生产区。除油烘干炉将芯体半成品工件上残留的翅片冲压油挥发，除油炉温度控制在200℃度左右，采用天然气燃烧加热。预热完成的工件进入喷涂区，喷涂区利用高压泵将调配好的钎焊液以雾状均匀涂于芯体半成品工件表面，经喷涂后的工件自动进入烘干工区。烘干通道温度控制在250±20℃之间，天然气燃烧加热，烘干时间约2-5分钟，其目的是去除喷涂钎焊液的水分。钎焊炉为封闭环境，工作时通入氮气隔绝氧气，防止焊剂氧化，钎焊炉温度控制在600℃~610℃之间，天然气燃烧加热。钎焊炉在氮气气氛保护条件下，钎剂熔化（工件未熔化）并借助毛细作用被吸入和充满固态工件间隙之间，钎剂与工件金属相互扩散形成牢固的焊缝。钎焊结束后炉内工件采用风冷降温，利用冷空气将钎焊炉内热空气置换出来进行冷却降温。本项目钎焊生产线为天然气加热，设备运行会产生噪声，翅片冲压油遇高温分解为烃类物质，以非甲烷总烃计，钎剂喷涂工段会产生钎剂喷涂废气、钎剂喷涂废水，钎焊工段会产生钎焊废气、天然气燃烧会产生颗粒物、SO2、NOX。 项目使用氮气为制氮机制取，制氮机以空气为原料，以碳分子筛作为吸附剂，运用变压吸附原理，利用碳分子对氧和氮的选择性吸附而使氮和氧分离的方法。 5）清洗：利用超声波清洗机、高压清洗机去除工件表面的油类物质，保证后续表面处理工序工件表面的吸附率，从而提高产品的表面质量，清洗后经连续烘干机烘干表面水分（电加热）。本项目超声波清洗采用碱性清洗剂，其主要成分是碱类表面活性剂、磷酸盐等，槽液浓度为10%，采用热水循环方式清洗，槽液温度约30-50℃，采用电加热，生产过程中清洗剂循环使用，定时添加。设备运行会产生噪声；超声波清洗、高压清洗会产生清洗废水。 （4）焊接：钎焊后的芯体半成品经二保焊机、氩弧焊机、电焊机、真空焊接炉等焊接设备对外框架半成品、上下水室半成品进行焊接即为车辆换热系统半成品。焊接过程会产生焊接废气，设备运行会产生设备噪声。 （5）试压：根据车辆换热系统半成品型号不同分别进行干试台试验、水检台试验。设备运行会产生噪声，水检台、高压清洗机将产生试压废水及清洗废水。 干试台试验流程：车辆换热系统半成品置于干式台上，向散热器内通入压缩空气，按照渗透量判断是否合格。 水检台试验流程：车辆换热系统半成品浸泡于水检台的清水中，并利用空压机对车辆换热系统半成品内部进行打气，若有气泡产生则证明该半成品不合格，需重新进行焊接；若无气泡产生，则将该半成品放至振动试验台对其进行振动后再放入水检台进行二次试验，以检验该半成品是否质量合格。试压合格的半成品经高压清洗机清洗后送至烘干箱将水分烘干（电加热），不合格半成品返回重新进行焊接。 （6）装配：试压合格的半成品经装配流水线、激光打标机等进行零配件组装、打标得到成品。设备运行会产生设备噪声。 （7）喷涂：根据客户要求需对成品进行喷粉或喷漆。 喷粉：该工序在密闭喷粉间内进行，首先将热固性粉末涂料连同包装袋放入密闭喷粉间的粉料桶内，通过负压管道使粉料进入喷粉枪，经高压静电设备进行充电，在电场的作用下，粉料从喷粉枪喷口喷涂到散热器成品壳体的表面，粉末会被均匀地吸附在工件表面，形成粉状涂层。喷粉过程会产生颗粒物，设备运行会产生噪声。 喷漆：散热器成品经行车送入喷漆房，采用高压无气喷涂的方式进行喷漆作业，使其表面形成漆膜，达到防锈、防腐的目的。高压无气喷涂的原理是采用高压隔膜泵将液体状的涂料增压，进高压软管输送至无气喷枪，最后在无气喷嘴处释放液压，瞬时雾化后喷向涂物表面，形成涂膜层。喷漆工序会有漆雾、有机废气及废油漆桶产生，设备运行会产生噪声。 烘干：喷粉后、喷漆后的产品进入烘干房内进行固化烘干，烘干房采用采用天然气燃烧的烟气直接加热，烘干时间为30分钟，产品涂层经过高温烘烤后流平烘干，融化成一层致密的涂层牢牢附着在工件表面。烘干过程会产生非甲烷总烃，天然气燃烧会产生颗粒物、SO2和NOx，设备运行会产生噪声。 （8）包装：喷涂后的成品经电动攻丝机、吸塑包装机、压装机、打包机、缠绕机等进行包装，即为成品车辆换热系统。为保护运输过程中物品免受震动和碰撞的影响，对产品四周的凹槽空穴处进行发泡成型，形成富有弹性的密封垫圈，发泡工序会产生有机废气，设备运行会产生噪声。

本项目二期项目建成后全厂营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见下表。 表6 二期项目建成后全厂营运期产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 污染防治. 废气; 切割废气; 颗粒物; 袋式除尘器+15m高排气筒P1. 抛丸废气; 颗粒物; 袋式除尘器+15m高排气筒P2. 打磨废气; 颗粒物. 焊接废气; 颗粒物. 喷粉; 颗粒物; 袋式除尘器+15m高排气筒P4. 喷漆; 颗粒物（漆雾）、非甲烷总烃; 纤维棉干式过滤装置; 活性炭吸/脱附-催化燃烧装置+15m高排气筒P3. 涂装烘干; 非甲烷总烃; /. 天然气燃烧; 颗粒物; 低氮燃烧. SO2. NOX. 钎剂喷涂废气; 颗粒物; 袋式除尘器+15m高排气筒P5. 炉中钎焊废气; 氟化物; 氧化铝粉球除氟装置+15m高排气筒P7. 钎焊前除油烘干; 非甲烷总烃; 喷淋塔; 活性炭吸/脱附-催化燃烧装置+15m高排气筒P6. 发泡; 非甲烷总烃. 天然气燃烧; 颗粒物; 低氮燃烧. SO2. NOX. 废水; 试压废水; COD、SS、NH3-N、TP、TN、石油类、PH; 调节池+芬顿高级氧化沉淀一体池+MBR反应池+清水池（处理规模：30m3/d）; 排入小尚庄污水处理厂进一步处理. 钎焊废水; COD、SS、NH3-N、TP、TN、PH. 清洗废水; COD、SS、NH3-N、TP、TN、氟化物、PH. 纯水制备废水; COD、SS; /. 职工生活污水; pH、COD、NH3-N、SS、TP、TN; 化粪池. 固废; 上料加工; 废边角料; 一般固废间1座（145m2）. 袋式除尘器; 收集粉尘. 机加; 废矿物油; 危险废物贮存库1座（30m2）. 废切削液. 喷漆; 废油漆桶. 漆渣. 废气治理设施; 废纤维棉. 废活性炭. 噪声; 生产设备; 噪声; 减振、隔声、距离衰减等.

表三

主要污染源、污染物处理和排放： 1、废水 二期项目建成后全厂生活污水经化粪池处理，生产废水（主要为试压废水、钎焊废水、清洗废水）经厂区污水处理站（调节池+芬顿高级氧化沉淀一体池+MBR反应池+清水池，处理规模：30m3/d）进行处理，处理后的生产废水与生活污水、纯水制备废水合并一起经废水总排口通过污水管网排入新乡市小尚庄污水处理厂进一步处理。 图4 废水治理流程示意图 2、废气 本项目二期项目钎剂喷涂工序产生的颗粒物废气经密闭管道收集后引入袋式除尘器处理，尾气经15m高排气筒P5排放。炉中钎焊工序产生的氟化物经密闭管道收集后引入氧化铝粉球除氟装置处理，尾气经15m高排气筒P7排放。钎焊前除油烘干工序、发泡工序产生的非甲烷总烃废气经密闭管道收集后引入活性炭吸/脱附-催化燃烧装置处理，尾气经15m高排气筒P6排放。 图5 废气治理流程示意图 3、噪声 本项目高噪声设备主要为下料机加设备等，经基础减振、厂房隔声后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB（A）、夜间55dB（A）标准的排放要求。 图6 噪声治理流程示意图 4、固废 本项目运营期产生的固废主要有下料和机加工工序产生的边角料，除尘过程产生的除尘器集尘，机加工工序产生的废切削液、废润滑油，喷漆过程产生的废油漆桶及漆渣，有机废气处理过程产生的废过滤棉、废催化剂和废活性炭。 目前企业实际建设1座145m2的一般固废暂存间和1座30m3的危废暂存间，对项目固废实现分类存放。固废暂存间地面进行了硬化，有防风、防晒、防雨淋设施，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的“防渗漏、防雨淋、防扬尘”要求。危废暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的防风、防晒、防雨淋、防扬散、防流失、防渗漏措施。 图7 固废处置流程示意图

4、环保设施“三同时”落实情况 本项目严格按照原环评及批复要求建设了相应的环保治理设施，详见下表。 表7 项目环保治理设施一览表 单位：万元 污染因素; 产污环节; 污染物; 环评批复; 实际建设（全厂）. 防治措施内容、数量; 投资; 防治措施内容、数量; 投资. 废气; 切割废气; 颗粒物; 负压管道收集; 袋式除尘器+15m高排气筒P1; 30; 负压管道收集; 袋式除尘器+15m高排气筒P1; 80. 抛丸废气; 集气罩收集; 负压管道收集; 袋式除尘器+15m高排气筒P2. 打磨废气; 集气罩收集; 负压管道收集. 焊接废气; 集气罩收集; 负压管道收集. 喷粉; 负压管道收集; 负压管道收集; 袋式除尘器+15m高排气筒P4. 喷漆; 颗粒物（漆雾）; 负压管道收集; 纤维棉干式过滤装置+活性炭吸/脱附-催化燃烧装置+15m高排气筒P3; 负压管道收集; 纤维棉干式过滤装置+活性炭吸/脱附-催化燃烧装置+15m高排气筒P3. 喷漆; 非甲烷总烃; 负压管道收集; 负压管道收集. 涂装烘干; 非甲烷总烃; 负压管道收集; 负压管道收集. 天然气燃烧; 颗粒物; 负压管道收集; 负压管道收集. SO2. NOX. 钎剂喷涂废气; 颗粒物; 负压管道收集; 袋式除尘器; 15m高排气筒P2; 负压管道收集; 袋式除尘器+15m高排气筒P5. 炉中钎焊; 氟化物; 负压管道收集; 氧化铝粉球除氟装置; 负压管道收集; 氧化铝粉球除氟装置+15m高排气筒P7. 天然气燃烧; 颗粒物; 负压管道收集; 低氮燃烧; 负压管道收集; 低氮燃烧; 15m高排气筒P6. SO2; 负压管道收集. NOX; 负压管道收集. 钎焊前除油烘干; 非甲烷总烃; 负压管道收集; 喷淋塔+活性炭吸/脱附-催化燃烧装置+15m高排气筒P4; 负压管道收集; 喷淋塔+活性炭吸/脱附-催化燃烧装置+15m高排气筒P4. 发泡; 非甲烷总烃; 负压管道收集. 地表水环境; 试压废水; COD、SS、NH3-N、TP、TN、PH; 厂区污水处理站（一座）（调节池+芬顿高级氧化沉淀一体池+MBR反应池+清水池）；规模：30m3/d; 25; 厂区污水处理站（一座）（调节池+芬顿高级氧化沉淀一体池+MBR反应池+清水池）；规模：30m3/d; 25. 钎焊废水; COD、SS、NH3-N、TP、TN、氟化物、PH. 清洗废水; COD、SS、NH3-N、TP、TN、石油类、PH. 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN、PH; 化粪池; 化粪池. 纯水制备废水; COD、SS; /; /. 声环境; 切割机、打磨机等; 噪声; 基础减振、厂房隔声; 3; 基础减振、厂房隔声; 3. 电磁辐射; /; /; /; /; /; /. 固体废物; 上料加工; 废边角料; 一般固废间1座（20m2）; 1; 一般固废间1座（145m2）; 1. 袋式除尘器; 收集粉尘. 污水处理站; 污泥. 机加; 废矿物油; 危废暂存间1座（20m2）; 危废暂存间1座（30m2）. 废切削液. 喷漆; 废油漆桶. 漆渣. 废气治理设施; 喷淋废液. 废纤维棉. 废活性炭. 废催化剂. 土壤及地下水污染防治措施; 危险废物采用密闭桶装，并置于托盘上，确保不渗漏。; /; 危险废物采用密闭桶装，并置于托盘上，确保不渗漏。; /. 管理要求; 按照排污许可技术规范、年度污染防治攻坚方案、专项整治方案以及绩效分级评级指南等要求安装相关环保监控、监测设备。; 1; 排污许可技术规范、年度污染防治攻坚方案等文件未做管控要求; /. 合计; /; 60; /; 109.

5、厂区平面布置及监测点位图 图8 本项目厂区平面及监测点位图 6、项目变动情况 本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）以下简称《通知》的对比分析： 表8 本项目与《通知》的对比分析 通知内容; 本项目情况; 对比结果. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。; 无变动; 不属于. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 无变动; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 无变动; 不属于. 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 为满足实际生产需求，项目新增了4台翅片成型机、2台翅片冲齿机、2台翅片滚折机、1台装芯机、2台全自动翅片芯体装配机、2台翅片成型机生产线、1台超声波清洗机、1台高压清洗机、1台连续烘干机、1台钎剂喷涂机、2台板翅式油散装配机、2台水室扣压机、2台水室滚压机、2台发泡机，该设备均为辅助生产设备，不属于影响产能的设备。根据表18废气污染物排放情况，本次二期实际建设设备变动，不增加产能，不新增污染物种类，不增加污染物排放量，该变动情况不属于重大变动。; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 二期工程在实际建设过程中因生产设备分布较为分散，项目根据厂房布局和产污设备安装位置，对各工序废气治理设施的接入路径进行了合理优化与拆分，具体调整为：钎剂喷涂和炉中钎焊产生的废气由合并排气筒排放，调整为分别接入独立的排气筒P5和P7排放；钎剂烘干和除油烘干过程中产生的天然气燃烧废气由对应排气筒单独排放，调整为合并接入排气筒P6排放。本次调整仅优化废气收集路径，有效解决了因设备分布较远而导致的长距离输送易泄漏、收集效率低等问题，以确保废气收集效率和稳定达标排放。本次仅废气治理措施变动，不增加产能，不新增污染物种类，不增加污染物排放量，该变动情况不属于重大变动。; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），本项目新增排气筒均属于一般排放口，不属于重大变动。; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 无变动; 不属于. 根据上表对比结果可知，项目不属于重大变动，满足验收要求。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批意见： 年产五十万台套车辆换热系统符合国家相关产业政策要求。营运过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。从环保角度分析，该项目可行。 2、审批意见： 凤环告表[2024]2号 新乡市生态环境局凤泉分局关于 《新乡市华正散热器有限公司年产五十万台套车辆换热系统 环境影响报告表》的批复 新乡市华正散热器有限公司： 你公司（统一社会信用代码：914107047891561759）关于《新乡市华正散热器有限公司年产五十万台套车辆换热系统环境影响报告表》的告知承诺制审批的申请收悉。该项目审批事项凤泉区政府网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等规定，依据你公司及环评文件编制单位的承诺，我局原则同意你公司按照《环境影响评价报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。 你公司应全面落实《环境影响评价报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放，并满足总量控制要求。该批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。在项目投产前，取得污染物排放总量指标，并作为申报排污许可证的条件，按规定及时进行竣工环境保护验收。 2024年11月7日 新乡市生态环境局凤泉分局 3、本项目落实环评批复情况 表9 本项目落实环评批复情况 新乡市生态环境局凤泉分局对本项目环评批复意见; 落实情况. 你公司（统一社会信用代码：914107047891561759）关于《新乡市华正散热器有限公司年产五十万台套车辆换热系统环境影响报告表》的告知承诺制审批的申请收悉。该项目审批事项凤泉区政府网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等规定，依据你公司及环评文件编制单位的承诺，我局原则同意你公司按照《环境影响评价报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。 你公司应全面落实《环境影响评价报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放，并满足总量控制要求。该批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。在项目投产前，取得污染物排放总量指标，并作为申报排污许可证的条件，按规定及时进行竣工环境保护验收。; 已落实.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 受新乡市华正散热器有限公司委托，河南嘉昱环保技术有限公司按照标准规范对相关项目进行采样监测。 1、分析方法及监测使用仪器 检测过程中采用的分析方法及检测仪器见下表： 表11 监测方法及所用仪器设备一览表 检测类别; 检测因子; 检测方法及编号; 检测仪器及型号/编号; 检出限; 最低检出浓度. 废气 有组织 排放; 流量; 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（7排气流速、流量的测定）GB/T16157-1996及修改单; 低浓度烟尘（气）测试仪/TW-3200D型JYYQ-2-01-3 JYYQ-2-01-4 JYYQ-2-01-8; /; /. 低浓度 颗粒物; 《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》HJ836-2017; 1.0mg/m3; /. 废气 有组织 排放; 氟化物; 《大气固定污染源氟化物的测定离子选择电极法》 HJ/T67-2001; 微机型氟离子计 PXS-F JYYQ-1-13-2; 6×10-2mg/m3; /. 二氧化硫; 《固定污染源废气二氧化硫的测定定电位电解法》HJ57-2017; 低浓度烟尘（气）测试仪/TW-3200D型 JYYQ-2-01-3 JYYQ-2-01-4 JYYQ-2-01-8; 3mg/m3; /. 氮氧化物; 《固定污染源废气氮氧化物的测定定电位电解法》HJ693-2014; 3mg/m3; /. 非甲烷 总烃; 《固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法》HJ38-2017; 气相色谱仪 GC9790Ⅱ JYYQ-1-05-1; 0.07mg/m3（以碳计）; /. 废气 无组织 排放; 非甲烷 总烃; 《环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法》HJ604-2017; 气相色谱仪 GC9790Ⅱ JYYQ-1-05-1; 0.07mg/m3（以碳计）; /. 总悬浮 颗粒物; 《环境空气总悬浮颗粒物的测定 重量法》HJ1263-2022; 电子天平 （十万分之一） AUW120D JYYQ-1-01-1; 7μg/m3; /. 氟化物; 《环境空气氟化物的测定滤膜采样/氟离子选择电极法》 HJ955-2018; 微机型氟离子计 PXS-F JYYQ-1-13-2; 0.5μg/m3; /. 二氧化硫; 《环境空气二氧化硫的测定甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》 HJ482-2009及修改单; 可见分光光度计 721 JYYQ-1-08-1; 0.007mg/m3; /. 氮氧化物; 《环境空气氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定盐酸萘乙二胺分光光度法》HJ479-2009及修改单; 可见分光光度计721 JYYQ-1-08-1; 0.005mg/m3; /. 废水; pH值; 《水质pH值的测定电极法》 HJ1147-2020; 便携式pH计PHB-4 JYYQ-2-02-4; /; /. 化学需 氧量; 《水质化学需氧量的测定重铬酸盐法》HJ828-2017; 酸式滴定管; 4mg/L; /. 氨氮; 《水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》HJ535-2009; 可见分光光度计721 JYYQ-1-08-1; 0.025mg/L; /. 悬浮物; 《水质悬浮物的测定重量法》 GB/T11901-1989; 电子分析天平 （万分之一） FA224 JYYQ-1-01-2; /; /. 总氮; 《水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ636-2012; 紫外可见分光光度计 T6新世纪 JYYQ-1-07-1; 0.05mg/L; /. 总磷; 《水质总磷的测定钼酸铵分光光度法》GB/T11893-1989; 可见分光光度计 721 JYYQ-1-08-1; /; 0.01mg/L. 石油类; 《水质石油类和动植物油类的测定红外分光光度法》 HJ637-2018; 红外测油仪 OL580 JYYQ-1-06-1; 0.06mg/L; /. 噪声; 厂界 环境噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008; 多功能声级计 AWA5688 JYYQ-2-04-3; /; /. 2、监测质量保证 2.1所有检测及分析仪器均经过有资质部门检定/校准，并通过确认，均在有效期内，状态正常。并参照有关计量检定规程定期校验和维护。 2.2检测人员均经考核合格，并持证上岗。 2.3废气检测前、后用流量校准器对烟尘/气测试仪和大气综合采样器进行流量校准，用标准气体对烟尘/气测试仪进行标气校准，并按照相关规定进行现场检漏，结果均合格。 2.4 噪声测量前、后用声校准器对声级计进行校准，示值偏差不大于0.5dB。 2.5 本项目按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）进行质量控制，检测数据严格实行三级审核。

验收监测内容： 监测内容通过对现场的调查与核实，确定验收期间监测因子、监测点位、监测频次见下表。 表12 验收监测内容 检测类别; 检测点位; 检测项目; 检测频次. 废气有组织排放; 1#钎焊炉、2#钎焊炉废气处理设施合并排气筒出口; 流量，氟化物浓度及排放速率; 3次/周期，连续检测2周期。. 预喷涂、喷涂除尘器合并 排气筒出口; 流量，颗粒物浓度及排放速率. 天然气燃烧、除油烘干、发泡治理设施进口1、进口2、出口; 流量，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃浓度及排放速率. 废气无组织排放; 厂界上风向设1个参照点， 下风向设3个监控点; 非甲烷总烃、颗粒物、氟化物、二氧化硫、氮氧化物; 3次/天，连续检测2天。. 废水; 污水治理设施进口、出口; pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、总氮、石油类; 4次/天，连续检测2天。. 厂区总排口. 噪声; 东、南、西、北厂界; 厂界环境噪声; 每天昼间、夜间各检测1次，连续检测2天。.

表六

表七

验收监测期间生产工况记录： 本项目为新乡市华正散热器有限公司年产五十万台套车辆换热系统（二期），验收检测期间，该项目正常生产，主体工程工况稳定，各项环境保护措施运行正常，符合验收检测期间对生产工况的要求。生产运行工况见下表。 表13 验收期间工况负荷表 监测时间; 产品名称; 设计生产能力; 实际生产能力; 运行负荷（%）. 2026.5.15; 车辆换热系统; 五十万台套/年; 47t/d; 94%. 2026.5.16; 47.35t/d; 94.7%. 备注; 年工作300天（生产负荷由新乡市华正散热器有限公司提供）. 由上表可知：验收监测期间，生产设备及环保设施均能稳定运行，最大生产负荷为94~94.7%。 验收监测结果： 一、环境保护设施调试效果 1、废气监测结果与评价 （1）有组织废气 表15 有组织废气检测结果1 采样日期; 采样点位; 采样频次; 标干流量 （Nm3/h）; 氟化物. 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 2026.05.15; 1#钎焊炉、2#钎焊炉废气处理设施合并排气筒出口; 1; 3.46×103; 5.15; 0.0178. 2; 3.62×103; 5.07; 0.0184. 3; 3.61×103; 4.96; 0.0179. 均值; 3.56×103; 5.06; 0.0180. 2026.05.16; 1#钎焊炉、2#钎焊炉废气处理设施合并排气筒出口; 1; 3.52×103; 5.09; 0.0179. 2; 3.44×103; 5.21; 0.0179. 3; 3.62×103; 5.13; 0.0186. 均值; 3.53×103; 5.14; 0.0181. 采样日期; 采样点位; 采样频次; 标干流量 （Nm3/h）; 颗粒物. 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 2026.05.15; 预喷涂、喷涂除尘器合并排气筒出口; 1; 1.20×104; 7.3; 0.088. 2; 1.19×104; 7.5; 0.089. 3; 1.22×104; 8.1; 0.099. 均值; 1.20×104; 7.6; 0.091. 2026.05.16; 预喷涂、喷涂除尘器合并排气筒出口; 1; 1.20×104; 7.9; 0.095. 2; 1.25×104; 8.2; 0.10. 3; 1.22×104; 7.6; 0.093. 均值; 1.22×104; 7.9; 0.096. 由上表可知，本项目排气筒P7经过治理后的氟化物排放浓度为4.96~5.21mg/m3、排放速率为0.0178~0.0186kg/h，满足河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表2特征大气污染物排放浓度限值其他炉窑氟化物排放浓度6.0mg/m3的限值要求，同时满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放速率0.1kg/h（15m高排气筒）的限值要求。 本项目排气筒P5经过治理后的颗粒物排放浓度为7.3~8.2mg/m3、排放速率为0.088~0.1kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织排放浓度120mg/m3、排放速率3.5kg/h（15m高排气筒）的限值要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3的限值要求。

表16 有组织废气检测结果2 采样日期; 采样点位; 采样频次; 标干流量(Nm3/h); 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物; 非甲烷总烃(以碳计). 实测值(mg/m3); 排放速率(kg/h); 实测值(mg/m3); 排放速率(kg/h); 实测值(mg/m3); 排放速率(kg/h); 实测值(mg/m3); 排放速率(kg/h). 2026.05.15; 天然气燃烧、除油烘干、发泡治理设施进口1; 1; 5.17×103; 5.9; 0.031; 4; 0.021; 36; 0.19; 121; 0.626. 2; 5.06×103; 5.7; 0.029; 6; 0.030; 38; 0.19; 114; 0.577. 3; 5.08×103; 5.3; 0.027; 5; 0.025; 42; 0.21; 123; 0.625. 均值; 5.10×103; 5.6; 0.029; 5; 0.026; 39; 0.20; 119; 0.607. 天然气燃烧、除油烘干、发泡治理设施进口2; 1; 3.17×103; 5.4; 0.017; 4; 0.013; 35; 0.11; 70.1; 0.222. 2; 3.08×103; 5.1; 0.016; 5; 0.015; 37; 0.11; 68.9; 0.212. 3; 3.27×103; 5.2; 0.017; 4; 0.013; 39; 0.13; 70.5; 0.231. 均值; 3.17×103; 5.2; 0.016; 4; 0.013; 37; 0.12; 69.8; 0.221. 天然气燃烧、除油烘干、发泡治理设施出口; 1; 8.24×103; 4.9; 0.040; <3; 0.012; 17; 0.14; 1.40; 0.0115. 2; 8.36×103; 5.1; 0.043; <3; 0.013; 14; 0.12; 1.45; 0.0121. 3; 8.30×103; 4.8; 0.040; <3; 0.012; 17; 0.14; 1.29; 0.0107. 均值; 8.30×103; 4.9; 0.041; <3; 0.012; 16; 0.13; 1.38; 0.0115. 2026.05.16; 天然气燃烧、除油烘干、发泡治理设施进口1; 1; 4.89×103; 6.2; 0.030; 7; 0.034; 41; 0.20; 125; 0.611. 2; 4.94×103; 5.4; 0.027; 6; 0.030; 37; 0.18; 129; 0.637. 3; 4.84×103; 5.9; 0.029; 4; 0.019; 43; 0.21; 123; 0.595. 均值; 4.89×103; 5.8; 0.028; 6; 0.029; 40; 0.20; 126; 0.616. 天然气燃烧、除油烘干、发泡治理设施进口2; 1; 2.98×103; 5.5; 0.016; 5; 0.015; 38; 0.11; 71.3; 0.212. 2; 3.13×103; 4.8; 0.015; 5; 0.016; 40; 0.13; 71.0; 0.222. 3; 3.08×103; 5.3; 0.016; 6; 0.018; 37; 0.11; 72.2; 0.222. 均值; 3.06×103; 5.2; 0.016; 5; 0.015; 38; 0.12; 71.5; 0.219. 天然气燃烧、除油烘干、发泡治理设施出口; 1; 8.16×103; 5.2; 0.042; <3; 0.012; 16; 0.13; 1.42; 0.0116. 2; 7.94×103; 5.1; 0.040; <3; 0.012; 17; 0.13; 1.45; 0.0115. 3; 8.22×103; 4.9; 0.040; <3; 0.012; 15; 0.12; 1.35; 0.0111. 均值; 8.11×103; 5.1; 0.041; <3; 0.012; 16; 0.13; 1.41; 0.0114. 由上表可知，本项目排气筒P6经过治理后的颗粒物排放浓度为4.8~5.2mg/m3、排放速率为0.04~0.043kg/h，二氧化硫排放浓度均小于3mg/m3、排放速率为0.012~0.013kg/h，氮氧化物排放浓度为14~17mg/m3、排放速率为0.12~0.14kg/h，因此天然气燃烧废气颗粒物、SO2、NOx均满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）中排放浓度30mg/m3、200mg/m3、300mg/m3的要求，同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中涉锅炉/炉窑企业A级排放浓度10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3的限值要求。 非甲烷总烃排放浓度为1.29~1.45mg/m3、排放速率为0.0107~0.0121kg/h，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）其他行业有机废气排放口非甲烷总烃80mg/m3限值要求，同时满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级非甲烷总烃有组织10kg/h（15m高排气筒）的排放限值要求。 （2）无组织废气 表15 无组织废气监测结果表 采样日期; 采样频次; 检测点位; 检测结果; 气象参数. 非甲烷总烃（mg/m3） （以碳计）; 颗粒物 （μg/m3）; 氟化物 （μg/m3）; 二氧化硫（mg/m3）; 氮氧化物 （mg/m3）. 2026.05.15; 第1次; 厂界上风向1#; 0.56; 255; 未检出; 0.034; 0.045; 天气：阴 气温（℃）：20.1 气压（kPa）：100.4 风速（m/s）：1.5 风向：NE. 厂界下风向2#; 0.68; 368; 未检出; 0.060; 0.073. 厂界下风向3#; 0.70; 349; 未检出; 0.057; 0.079. 厂界下风向4#; 0.75; 355; 未检出; 0.056; 0.082. 2026.05.15; 第2次; 厂界上风向1#; 0.59; 249; 未检出; 0.030; 0.043; 天气：阴 气温（℃）：24.9 气压（kPa）：100.2 风速（m/s）：1.2 风向：NE. 厂界下风向2#; 0.73; 351; 未检出; 0.057; 0.075. 厂界下风向3#; 0.70; 363; 未检出; 0.059; 0.081. 厂界下风向4#; 0.72; 348; 未检出; 0.056; 0.079. 2026.05.15; 第3次; 厂界上风向1#; 0.58; 239; 未检出; 0.032; 0.046; 天气：阴 气温（℃）：27.1 气压（kPa）：100.1风速（m/s）：1.3 风向：NE. 厂界下风向2#; 0.69; 346; 未检出; 0.062; 0.083. 厂界下风向3#; 0.74; 370; 未检出; 0.059; 0.076. 厂界下风向4#; 0.73; 364; 未检出; 0.057; 0.081. 2026.05.16; 第1次; 厂界上风向1#; 0.56; 232; 未检出; 0.031; 0.041; 天气：阴 气温（℃）：18.1 气压（kPa）：100.5 风速（m/s）：1.7 风向：NE. 厂界下风向2#; 0.69; 345; 未检出; 0.059; 0.075. 厂界下风向3#; 0.70; 358; 未检出; 0.056; 0.081. 厂界下风向4#; 0.75; 362; 未检出; 0.061; 0.076. 2026.05.16; 第2次; 厂界上风向1#; 0.60; 241; 未检出; 0.029; 0.045; 天气：阴 气温（℃）：21.9 气压（kPa）：100.4 风速（m/s）：1.5 风向：NE. 厂界下风向2#; 0.71; 361; 未检出; 0.060; 0.077. 厂界下风向3#; 0.70; 343; 未检出; 0.058; 0.076. 厂界下风向4#; 0.72; 354; 未检出; 0.062; 0.083. 2026.05.16; 第3次; 厂界上风向1#; 0.58; 235; 未检出; 0.033; 0.043; 天气：阴 气温（℃）：23.1 气压（kPa）：100.2风速（m/s）：1.3 风向：NE. 厂界下风向2#; 0.69; 340; 未检出; 0.058; 0.079. 厂界下风向3#; 0.74; 363; 未检出; 0.060; 0.084. 厂界下风向4#; 0.73; 354; 未检出; 0.057; 0.077. 由上表检测数据可知，无组织非甲烷总烃浓度范围值为0.56~0.75mg/m3、无组织颗粒物浓度范围值为0.232~0.27mg/m3、无组织二氧化硫浓度范围值为0.029~0.062mg/m3、无组织氮氧化物浓度范围值为0.041~0.084mg/m3、无组织氟化物未检出。颗粒物能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中厂界颗粒物0.5mg/m3的限值要求、非甲烷总烃无组织排放浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）附件2-其他企业边界非甲烷总烃2mg/m3的限值要求、氟化物无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级氟化物无组织20μg/m3的排放限值要求。

2、废水监测结果与评价 二期项目建成后全厂生活污水经化粪池处理，生产废水（主要为试压废水、钎焊废水、清洗废水）经厂区污水处理站（调节池+芬顿高级氧化沉淀一体池+MBR反应池+清水池，处理规模：30m3/d）进行处理，处理后的生产废水与生活污水、纯水制备废水合并一起经废水总排口通过污水管网排入新乡市小尚庄污水处理厂进一步处理。 本项目废水污染物监测结果见下表： 表16 废水监测结果表 单位：mg/L 采样时间; 检测点位; 采样频次; pH值; 化学需氧量; 氨氮; 悬浮物; 总氮; 总磷; 石油类; 氟化物. 2026.05.15; 污水治理设施进口; 第1次; 7.4; 1.63×103; 28.1; 329; 36.8; 38.6; 10.9; 27.8. 第2次; 7.5; 1.67×103; 26.9; 337; 35.8; 37.9; 11.1; 26.9. 第3次; 7.3; 1.71×103; 27.8; 345; 36.4; 36.5; 10.6; 28.1. 第4次; 7.4; 1.65×103; 27.5; 333; 36.3; 37.5; 10.4; 27.5. 污水治理设施出口; 第1次; 7.2; 494; 15.3; 33; 20.1; 3.91; 4.95; 11.3. 第2次; 7.1; 488; 16.2; 28; 21.2; 3.85; 5.03; 11.7. 第3次; 7.2; 501; 15.7; 34; 20.5; 3.76; 4.87; 10.9. 第4次; 7.3; 496; 15.1; 31; 19.8; 3.83; 4.91; 11.4. 厂区总排口; 第1次; 7.5; 254; 8.96; 42; 11.6; 1.87; 1.87; 3.49. 第2次; 7.4; 251; 9.15; 39; 12.0; 2.01; 2.01; 3.67. 第3次; 7.3; 246; 9.28; 36; 12.3; 1.95; 1.93; 3.54. 第4次; 7.5; 249; 9.08; 38; 11.7; 1.99; 1.91; 3.61. 2026.05.16; 污水治理设施进口; 第1次; 7.3; 1.64×103; 27.5; 317; 36.1; 36.8; 10.5; 28.4. 第2次; 7.5; 1.70×103; 27.9; 328; 36.6; 37.2; 10.8; 27.5. 第3次; 7.4; 1.65×103; 26.5; 319; 34.9; 37.4; 11.0; 27.2. 第4次; 7.3; 1.62×103; 27.2; 313; 35.7; 36.5; 10.7; 26.8. 污水治理设施出口; 第1次; 7.1; 493; 14.9; 32; 19.4; 3.76; 4.85; 11.5. 第2次; 7.3; 489; 15.3; 28; 20.1; 3.81; 4.93; 10.8. 第3次; 7.2; 512; 14.7; 35; 19.2; 3.74; 4.67; 11.3. 第4次; 7.1; 504; 15.2; 33; 19.8; 3.69; 4.84; 11.1. 厂区 总排口; 第1次; 7.6; 252; 9.03; 40; 11.7; 1.76; 1.93; 3.51. 第2次; 7.5; 246; 8.75; 36; 11.4; 1.82; 1.85; 3.46. 第3次; 7.4; 243; 8.99; 34; 11.8; 1.85; 1.91; 3.38. 第4次; 7.5; 255; 9.14; 41; 12.1; 1.91; 1.84; 3.42. 验收监测期间，本项目厂区总排口废水水质为pH7.3~7.6、COD 243~255mg/L、SS 34~42mg/L、NH3-N8.75~9.28mg/L、TP 1.76~2.01mg/L、TN 11.4~12.3mg/L、石油类1.84~2.01mg/L、氟化物3.38~3.67mg/L，能够满足小尚庄污水处理厂收水标准COD 350mg/L、SS 250mg/L、NH3-N 30mg/L、TP 3mg/L、TN 40mg/L的限值要求、同时满足污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4三级标准 COD500mg/L、SS 400mg/L、石油类20 mg/L、氟化物20 mg/L的限值要求。 3、噪声监测结果与评价 项目噪声监测结果见下表。 表17 噪声监测结果表 单位：dB(A) 检测日期; 检测时段; 南厂界; 北厂界. 2026.5.15; 昼间; 56; 57. 夜间; 45; 47. 2026.5.16; 昼间; 54; 55. 夜间; 44; 46. 备注：东、西厂界为共用厂界，不进行噪声检测。. 验收监测期间，本项目东、西厂界为共用墙，不具备检测条件，噪声监测结果为昼间54~57dB（A）、夜间44~47 dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB（A）、55dB（A）的限值要求。 4、污染物排放总量核算 （1）废气 根据检测数据可以计算出项目的废气污染物排放情况见下表。 表18 废气污染物排放情况 污染因子; 最大排放速率（kg/h）; 排放时间（h/a）; 二期项目实际排放量（t/a）; 运行负荷（%）; 折算满负荷排放量（t/a）; 一期实际排放量（t/a）; 全厂实际排放量（t/a）; 环评批复排放量（t/a）. 氟化物; 0.0186; 1200; 0.0223; 94; 0.0237; /; 0.0237; 0.0495. 颗粒物; 0.1; 1200; 0.1200; 0.1277; 0.8434; 1.0808; 1.222. 颗粒物; 0.043; 2400; 0.1032; 0.1098. SO2; 0.013; 2400; 0.0312; 0.0332; /; 0.0332; 0.06. NOX; 0.14; 2400; 0.3360; 0.3574; 0.0867; 0.4441; 0.561. 非甲烷总烃; 0.0121; 1200; 0.0145; 0.0154; 0.2771; 0.2925; 0.3415. 经过比对，本项目废气折算为满负荷的排放量能够满足环评批复总量控制要求。 （2）废水 在实际检测过程中，由于生产废水和生活污水排放具有阶段性和不稳定性，未能形成连续稳定的径流，因此未对废水流量进行测定。根据企业实际水表记录，验收期间实际厂区总排口外排废水量约为49.7m3/d（14910m3/a），按照最不利条件折算为满负荷情况下废水总量为52.9m3/d（15861.7m3/a）。 表19 本项目废水污染物总量核算结果 污染物; 实际排放量; 环评批复. COD; 0.7931; 0.8085. 氨氮; 0.0793; 0.0809. TP; 0.0079; 0.0081. TN; 0.2379; 0.2426. 经过比对，本项目废水实际排放量能够满足环评批复总量控制要求。 二、环境管理检查 1、环保手续与“三同时”执行情况 建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。 2、环境管理制度及执行情况 建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。 3、环保设施运转情况 监测期间各项环保设施运转正常。 4、与建设项目竣工环境保护验收暂行办法（国环规环评【2017】4号）以下简称（暂行办法）对比分析 表20 本项目与暂行办法对比分析情况 内容; 本项目情况; 对比结果. 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建成环境保护设施能与主体工程同时投产使用。; 相符. 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定。; 相符. 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析（见表9）可知：本项目环境影响报告表经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。; 不涉及. 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。; 不涉及. 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目已办理排污许可证。; 相符. 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目属于分期建设、分期验收项目，本次仅验收二期工程，其投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力能满足其相应主体工程需要。; 相符. 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本建设单位不涉及违反国家和地方环境保护法律法规。; 不涉及. 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。; 不涉及. 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目符合其他环境保护法律法规规章的规定。; 不涉及.

表八

验收监测结论： 1、环境保护设施调试效果 （1）验收监测期间，主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收监测期间对生产工况的要求。 （2）项目建设性质、规模、地点和环境保护措施等实际建设内容均与原环评及批复要求一致。 （3）根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析可知：本项目不存在重大变动，且本项目符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号），满足验收条件。 （4）验收监测期间，污染物排放监测结果： 废气：本项目二期项目钎剂喷涂工序产生的颗粒物废气经密闭管道收集后引入袋式除尘器处理，尾气经15m高排气筒P5排放。炉中钎焊工序产生的氟化物经密闭管道收集后引入氧化铝粉球除氟装置处理，尾气经15m高排气筒P7排放。钎焊前除油烘干工序、发泡工序产生的非甲烷总烃废气经密闭管道收集后引入活性炭吸/脱附-催化燃烧装置处理，尾气经15m高排气筒P6排放。 本项目排气筒P7经过治理后的氟化物排放浓度为4.96~5.21mg/m3、排放速率为0.0178~0.0186kg/h，满足河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表2特征大气污染物排放浓度限值其他炉窑氟化物排放浓度6.0mg/m3的限值要求，同时满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放速率0.1kg/h（15m高排气筒）的限值要求。 本项目排气筒P5经过治理后的颗粒物排放浓度为7.3~8.2mg/m3、排放速率为0.088~0.1kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织排放浓度120mg/m3、排放速率3.5kg/h（15m高排气筒）的限值要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3的限值要求。 本项目排气筒P6经过治理后的颗粒物排放浓度为4.8~5.2mg/m3、排放速率为0.04~0.043kg/h，二氧化硫排放浓度均小于3mg/m3、排放速率为0.012~0.013kg/h，氮氧化物排放浓度为14~17mg/m3、排放速率为0.12~0.14kg/h，因此天然气燃烧废气颗粒物、SO2、NOx均满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）中排放浓度30mg/m3、200mg/m3、300mg/m3的要求，同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中涉锅炉/炉窑企业A级排放浓度10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3的限值要求。非甲烷总烃排放浓度为1.29~1.45mg/m3、排放速率为0.0107~0.0121kg/h，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）其他行业有机废气排放口非甲烷总烃80mg/m3限值要求，同时满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级非甲烷总烃有组织10kg/h（15m高排气筒）的排放限值要求。 无组织非甲烷总烃浓度范围值为0.56~0.75mg/m3、无组织颗粒物浓度范围值为0.232~0.27mg/m3、无组织二氧化硫浓度范围值为0.029~0.062mg/m3、无组织氮氧化物浓度范围值为0.041~0.084mg/m3、无组织氟化物未检出。颗粒物能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中厂界颗粒物0.5mg/m3的限值要求、非甲烷总烃无组织排放浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）附件2-其他企业边界非甲烷总烃2mg/m3的限值要求、氟化物无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级氟化物无组织20μg/m3的排放限值要求。 废水：二期项目建成后全厂生活污水经化粪池处理，生产废水（主要为试压废水、钎焊废水、清洗废水）经厂区污水处理站（调节池+芬顿高级氧化沉淀一体池+MBR反应池+清水池，处理规模：30m3/d）进行处理，处理后的生产废水与生活污水、纯水制备废水合并一起经废水总排口通过污水管网排入新乡市小尚庄污水处理厂进一步处理。 本项目厂区总排口废水水质为pH7.3~7.6、COD 243~255mg/L、SS 34~42mg/L、NH3-N8.75~9.28mg/L、TP 1.76~2.01mg/L、TN 11.4~12.3mg/L、石油类1.84~2.01mg/L、氟化物3.38~3.67mg/L，能够满足小尚庄污水处理厂收水标准COD 350mg/L、SS 250mg/L、NH3-N 30mg/L、TP 3mg/L、TN 40mg/L的限值要求、同时满足污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4三级标准 COD500mg/L、SS 400mg/L、石油类20 mg/L、氟化物20 mg/L的限值要求。 噪声：验收监测期间，本项目东、西厂界为共用墙，不具备检测条件，噪声监测结果为昼间54~57dB（A）、夜间44~47 dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB（A）、55dB（A）的限值要求。 固废：本项目运营期产生的固废主要有下料和机加工工序产生的边角料，除尘过程产生的除尘器集尘，机加工工序产生的废切削液、废润滑油，喷漆过程产生的废油漆桶及漆渣，有机废气处理过程产生的废过滤棉、废催化剂和废活性炭。 目前企业实际建设1座145m2的一般固废暂存间和1座30m3的危废暂存间，固废暂存间地面进行了硬化，有防风、防晒、防雨淋设施，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的“防渗漏、防雨淋、防扬尘”要求。危废暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的防风、防晒、防雨淋、防扬散、防流失、防渗漏措施。 （5）总量：按照最不利条件折算为满负荷情况下的本项目建成后污染物实际排放总量为氟化物0.0237t/a、颗粒物0.2375t/a、非甲烷总烃0.0154t/a、S020.0332t/a、NOx 0.3574t/a、COD 0.7931t/a、NH3-N 0.0793t/a、TP 0.0079t/a、TN 0.2379t/a，全厂污染物排放量为氟化物0.0237t/a、颗粒物1.0808t/a、非甲烷总烃0.2925t/a、S020.0332t/a、NOx 0.4441t/a、COD 0.7931t/a、NH3-N 0.0793t/a、TP 0.0079t/a、TN 0.2379t/a，能够满足原环评批复总量控制指标颗粒物1.222t/a、非甲烷总烃0.3415t/a、S02 0.06t/a、NOx 0.561t/a、COD 0.8085t/a、NH3-N 0.0809t/a、TP 0.0081t/a、TN 0.2426t/a。 2、环境管理检查结论 项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：新乡市华正散热器有限公司                    填表人（签字）：          项目经办人（签字）

| 建设项目 | 项目名称 |  | 新乡市华正散热器有限公司年产五十万台套车辆换热系统 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2304-410704-04-05-955638 | 建设地点 |  | 新乡市凤泉区耿黄镇产业集聚区 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  | C3670汽车零部件及配件制造 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建 □改扩建 □技术改造 | 项目厂区中心经度/纬度 |  | 113度52分38.654秒，35度22分51.572秒 |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 车辆换热系统：五十万台套/年 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 车辆换热系统：五十万台套/年（二期建成后全厂） | 环评单位 |  | 河南蓝天环境工程有限公司 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 新乡市生态环境局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 凤环告表[2024]2号 | 环评文件类型 |  | 环境影响评价报告表 |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2026.1.1 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2026.5.10 | 排污许可证申领时间 |  | 2026.5.11 |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | 郑州大凉风环保科技有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 郑州大凉风环保科技有限公司 | 本工程排污许可证编号 |  | 914107047891561759002Y |  |  |
|  | 验收单位 |  | 新乡市华正散热器有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 河南嘉昱环保技术有限公司 | 验收监测时工况 |  | 94~94.7% |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 50000 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 60 | 所占比例（%） |  | 0.12% |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 50000（二期建成后全厂） |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 109（二期建成后全厂） | 所占比例（%） |  | 0.218% |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 25 | 废气治理（万元） | 80 | 噪声治理（万元） |  | 3 | 固体废物治理（万元） |  | 1 | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | / |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时间 |  | 300天 |  |  |
| 运营单位 |  |  | 新乡市华正散热器有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 914107047891561759 | 验收时间 |  | 2026年6月 |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填）t/a |  | 污染物 | 原有排 放量（1） | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许排放浓度（3） | 本期工程产生量（4） | 本期工程自身削减量（5） |  | 本期工程实际排放量（6） | 本期工程核定排放总量（7） | 本期工程“以新带老”削减量（8） | 全厂实际排放总量（9） | 全厂核定排放总量（10） |  | 区域平衡替代削减量（11） | 排放增减量（12） |
|  |  | 废水 | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / |  | / | / |
|  |  | 化学需氧量 | / | / | / | / | / |  | 0.7931 | / | / | 0.7931 | 0.8085 |  | / | +0.7931 |
|  |  | 氨氮 | / | / | / | / | / |  | 0.0793 | / | / | 0.0793 | 0.0809 |  | / | +0.0793 |
|  |  | TP | / | / | / | / | / |  | 0.0079 | / | / | 0.0079 | 0.0081 |  | / | +0.0079 |
|  |  | TN | / | / | / | / | / |  | 0.2379 | / | / | 0.2379 | 0.2426 |  | / | +0.2379 |
|  |  | 废气 | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / |  | / | / |
|  |  | 氟化物 | / | / | / | / | / |  | 0.0237 | / | / | 0.0237 | 0.0495 |  | / | +0.0237 |
|  |  | 颗粒物 | 0.8434 | / | / | / | / |  | 0.2375 | / | / | 1.0808 | 1.222 |  | / | +1.0808 |
|  |  | 二氧化硫 | / | / | / | / | / |  | 0.0332 | / | / | 0.0332 | 0.06 |  | / | +0.0332 |
|  |  | 氮氧化物 | 0.0867 | / | / | / | / |  | 0.3574 | / | / | 0.4441 | 0.561 |  | / | +0.4441 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.2771 | / | / | / | / |  | 0.0154 | / | / | 0.2925 | 0.3415 |  | / | +0.2925 |