表一

| 建设项目名称 | 新乡市新时代纸制品有限公司年产 100 万平方米纸箱项目（一期） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 新乡市新时代纸制品有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 新乡市新乡县翟坡镇任小营村东 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 纸箱 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 一期纸箱50万平方米/a |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 纸箱50万平方米/a |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2024.12 | 开工建设时间 | 2025.12 |  |  |
| 调试时间 | 2026.4.1~2026.6.30 | 验收现场监测时间 | 2026.6.1~2026.6.2 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 新乡市生态环境局新乡县分局 | 环评报告表 编制单位 | 河南环科环保技术有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 新乡市新时代纸制品有限公司 | 环保设施施工单位 | 新乡市新时代纸制品有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 80 | 环保投资总概算 | 20 | 比例 | 25% |
| 实际总概算 | 50 | 实际环保投资 | 20 | 比例 | 40% |
| 验收监测依据 | - 1.《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）； - 2.《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）； - 3.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020年修订）》（2020年9月1日）； - 4.《中华人民共和国噪声污染防治法》（2021年12月24日）； - 5.《国家危险废物名录》（2025年版）； - 6.《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》； - 7.《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）； - 8.《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日修订版）； - 9.《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（2018年5月16日印发）； - 10.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）； - 11.关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函（2020）688号）（2020.12.13）； - 12.《新乡市新时代纸制品有限公司年产 100 万平方米纸箱项目环境影响报告表》，河南环科环保技术有限公司，2024年12月； - 13.新乡市生态环境局新乡县分局关于《新乡市新时代纸制品有限公司年产 100 万平方米纸箱项目环境影响报告表》的批复（新环表〔2024〕52号、2024.12.17）； - 14.新乡市新时代纸制品有限公司排污许可证，许可证编号：91410703MA45217M7L001P。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | - 1、废气 - 本次验收工程产生的废气主要为印刷工序产生的非甲烷总烃废气，污染物执行标准如下表所示。 - 表1 废气污染物排放标准 标准名称; 生产工序; 污染因子; 标准限值. 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）; 印刷工序; 非甲烷总烃; 有组织40mg/m3. 速率1.0kg/h. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 印刷工序; 非甲烷总烃; 无组织4.0mg/m3. - 除上述标准外，企业还需满足： - 《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施》环办便函[2021]341号包装印刷行业绩效分级指标A级分级中有组织非甲烷总烃排放浓度20-30mg/m3，厂界无组织排放监控点非甲烷总烃满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业浓度2.0mg/m³的限值要求。 - 2、噪声 - 本次验收工程运行期噪声源主要有分纸压痕机、三色水墨印刷机、切角开机等，各厂界噪声执行标准如下表所示。 - 表2 噪声污染物执行标准限值 标准名称; 昼间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 60dB(A). - 3、固废 - 一般固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的相关规定，危废暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求。 |

表二

工程建设内容： - 1、项目情况 - 本项目环评报告未说明分期建设，因市场原因，企业按实际生产建设情况进行分期建设。 - 本次一期产品方案为：纸箱50万平方米/a，剩余产品及配套设备于后期建设，目前一期已建设完成。根据《建设项目环境保护管理条例》第十八条规定：分期建设、分期投入生产或使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收。本次仅对一期项目已投产的设备进行验收，环保措施已安装完成。 - 2、项目地理位置 - 本项目位于新乡市新乡县翟坡镇任小营村东，租赁现有厂房进行生产。项目四周环境为：西侧为申通快递转运中心，东侧为空地，北侧和南侧为空厂房。 距离项目最近的环境保护目标为任小营村，距离为350m，项目项目环境保护目标及周边环境图见图1。 图1 项目环境保护目标及周边环境图 - 3、项目基本情况 - 项目基本建设情况见下表。 - 表3 项目基本概况一览表 项目; 环评及批复内容; 实际建设内容; 是否与环评一致. 建设单位; 新乡市新时代纸制品有限公司; 新乡市新时代纸制品有限公司; 一致. 产品方案; 一期纸箱50万平方米/a; 纸箱50万平方米/a; 一致. 项目地址; 新乡市新乡县翟坡镇任小营村东; 新乡市新乡县翟坡镇任小营村东; 一致. 占地面积; 1000m2; 1000m2; 一致. 总投资; 80万; 一期50万; 一致. 劳动制度; 员工定员10人，单班制（每班8小时），年工作300天; 一期员工定员6人，单班制（每班8小时），年工作300天; 一致. 本项目在实际建设过程中与环评相比，项目建设单位、项目地址、占地面积均未发生变动，产品方案、总投资及劳动定员均为一期项目实际情况。 - 4、项目主要组成 - 项目基本建设情况见下表。 - 表4 项目主要组成情况一览表 项目; 建设内容; 环评及批复内容; 实际建设内容; 是否与环评一致. 主体工程; 生产车间; 1座，一层，占地面积1000m2; 1座，一层，占地面积1000m2; 一致. 环保工程; 废水; 生活污水; 化粪池1座; 生活污水; 化粪池1座; 一致. 废气; 印刷; 密闭后负压收集+“活性炭吸附/脱附+催化燃烧”装置+15m排气筒; 印刷; 密闭后负压收集+“活性炭吸附/脱附+催化燃烧”装置+15m排气筒; 一致. 噪声; 基础减振、厂房隔声; 基础减振、厂房隔声; 一致. 固废; 一般固废间; 1座，一层，占地面积5m2; 一般固废间; 1座，一层，占地面积5m2; 一致. 危废暂存间; 1座，一层，占地面积5m2; 危废暂存间; 1座，一层，占地面积5m2; 一致. 公用工程; 电; 市政统一供给; 市政统一供给; 一致. 水; 市政统一供给; 市政统一供给; 一致. - 本项目在实际建设过程中与环评相比，未发生变动。 - 5、工程主要设备 本次验收项目生产设备一览表如下。 - 表5 本次验收设备一览表 序号; 设备名称; 环评批复; 实际一期建设; 备注. 型号; 数量; 型号; 数量. 1; 三色水墨印刷机; CN-A2-1425; 2; CN-A2-1425; 1; 一期. 2; 分纸压痕机; /; 1; /; 1; 一期. 3; 切角开机; /; 2; /; 1; 一期. 4; 钉箱机; DXJ-1400; 3; DXJ-1400; 2; 一期. 5; 打捆机; /; 1; /; 1; 一期. 6; 粘箱机; /; 2; /; 1; 一期. - 6、原辅材料消耗 - 项目主要原辅材料及能源消耗情况见下表。 - 表6 项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 原辅材料; 环评批复用量; 实际一期生产用量; 备注. 1; 纸板; 105万平方米/a; 52.5万平方米/a; 一期项目原辅材料消耗折合满负荷后与环评一致. 2; 水性油墨; 0.2t/a; 0.1t/a. 3; 淀粉胶; 0.04t/a; 0.02t/a. 4; 结束带; 0.2t/a; 0.1t/a. 5; 电; 550万kw·h; 275万kw·h. 6; 水; 72m3/a; 36m3/a. - 本项目一期验收期间原辅材料消耗与环评批复一致。

主要工艺流程及产污环节 - 本次验收项目主要产品为纸箱，实际生产工艺流程与环评及批复一致。 - 1、生产工艺流程 - 图2 生产工艺及产污工序 - 生产工艺流程详细说明如下： - （1）分割：通过分纸压痕机将外购纸板裁切成所需的形状大小。该设备运行过程中会产生噪声和废边角料。 - （2）印刷：三色水墨印刷机可同时进行印刷、开槽和模切工序。通过三色水墨印刷机和水性油墨将所需的文字或图案通过三色水墨印刷机转印到纸板上。印刷过程中会产生废气，设备运行会产生噪声。 - （3）开槽：通过三色水墨印刷机在纸板表面沿设计好的路径取出多余纤维形成一道槽线，目的是使纸板沿槽线折叠成立体楞角，设备运行会产生噪声和废边角料。 - （4）模切：通过三色水墨印刷机将平面印刷过的纸板切割成所需形状，设备运行会产生噪声和废边角料。 - （5）切角：使用切角开机对纸箱进行 45 度斜边或多边形切割，设备运行会产生噪音和废边角料。 - （6）粘合：使用胶粘剂将纸箱进行粘合，粘合后即为成品纸箱。 - （7）装订：通过钉箱机将纸箱进行封箱。 - （8）打捆：通过打捆机将装订好的纸箱进行捆绑，该过程会产生废结束带。 - 2、产污环节 - 本次验收项目产污环节见下表。 - 表7 本项目产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 经化粪池处理后定时清运. 废气; 印刷; 非甲烷总烃; 印刷机整体二次密闭; 活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置; 15m高排气筒DA001. 噪声; 印刷机、切角开机、钉箱机等; 噪声; 基础减振、厂房隔声等. 固废; 一般固废; 模切、分割、开槽; 废边角料; 一般固废暂存间暂存，定期外售. 粘合; 废淀粉胶桶. 打捆; 废结束带. 危废固废; 印刷; 废水性油墨桶; 集中收集后危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处置. 废抹布. 废气治理措施; 废催化剂. 废活性炭.

表三

主要污染源、污染物处理和排放 - 1、废气 - 本次验收工程产生的废气主要为纸箱生产过程中印刷工序产生的非甲烷总烃。印刷工序废气经印刷机整体二次密闭收集后，经活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置（TA001）处理后，通过15m高排气筒DA001有组织排放。 - 本项目废气治理措施工艺流程见下图。 - 图3 本次验收项目废气治理工艺路线图 - 2、废水 - 本次验收工程废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排。 - 图4 本次验收项目废水治理工艺路线图 - 3、噪声 - 本次验收项目主要的噪声源为印刷机、切角开机、钉箱机等生产设备运行噪声，采取基础减振、距离衰减和厂房隔声等相应的降噪措施。 - 图5 噪声治理流程示意图 - 4、固废 本次验收项目一般废物为：废边角料、废淀粉胶桶、废结束带，收集后一般固废间暂存，定期外售。 一般固废暂存于厂内一座5m2的一般固废暂存间内定期外售，一般固废暂存间的建设满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 本次验收项目危险废物为：废油墨桶、废抹布、废催化剂、废活性炭，收集后危废暂存间暂存，定期委托有相应危废处置资质的单位处置。 危废暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求。危险废物在危废暂存间采用专用密闭容器储存，危废暂存间采取防风、防晒、防雨淋、防扬散、防流失、防渗漏措施。 - 5、环保设施“三同时”落实情况 本项目严格按照环评及批复要求建设了相应的环保治理设施，详见下表。 - 表8 本项目环保投资一览表 类别; 产污环节; 环评批复防治措施; 实际建设防治措施; 投资 （万元）. 废水; 生活污水; 化粪池; 化粪池; /. 废气; 印刷; 印刷机整体密闭; 活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置（TA001）+15排气筒（DA001）; 印刷机整体密闭; 活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置（TA001）+15排气筒（DA001）; 15. 固体 废物; 一般固废; 一般固废间5㎡; 一般固废间5㎡; 1. 危险废物; 危废暂存间5㎡; 危废暂存间5㎡; 2. 噪声; 高噪声设备; 基础减振、厂房隔声; 基础减振、厂房隔声; 2. 合计; 20.

- 6、厂区平面布置及监测点位图 图6 监测点位示意图 - 7、项目变动情况分析 本次一期验收工程实际建设情况、厂址位置、平面布置、原辅材料和生产工艺等方面均与环评及批复要求一致。与环评批复不一致的地方有： 生产规模发生变动： 因市场原因变化，厂区设备分期投入，一期建设满足“年产50万平方米纸箱”要求。 本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函〔2020〕688号）以下简称《通知》的对比分析： - 表9 本项目与《通知》的对比分析 通知内容; 本项目情况; 对比结果. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。; 未变化; 不属于. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 本次一期验收规模与环评一致; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细非甲烷总烃不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入非甲烷总烃、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 未变化; 不属于. 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 未变化; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 未变化; 不属于. 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 未变化; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 未变化; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 未变化; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 未变化; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 未变化; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 未变化; 不属于. 综上，本次验收项目变动不属于重大变动，原环评的环境影响评价结论未发生变化。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、项目环境影响报告表主要结论 新乡市新时代纸制品有限公司年产 100 万平方米纸箱项目符合国家相关产业政策要求。营运过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。从环保角度分析，该项目可行。

- 2、审批部门审批决定 审批意见 新环表〔2024〕52号 关于对《新乡市新时代纸制品有限公司年产 100 万平方米纸箱项目环境影响报告表》的批复 新乡市新时代纸制品有限公司： 你公司上报的由河南环科环保技术有限公司环工程师赵凤新(资格证书编号:20230503541000000026)主持编制的《新乡市新乡县纸制品有限公司年产100万平方米纸箱项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。该项目环评审批事项已在新乡县政府网站公示期满，根据《报告表》结论，经研究，批复如下： 一、我局批准《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护对策措施建设。项目总投资80万元，在新乡市新乡县翟坡镇任小营村东建设新乡市新乡县纸制品有限公司年产100万平方米纸箱项目。 二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》及项目建设情况，并接受相关方的咨询。 三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施及环保投资概算，确保各项环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。 （一）依据《报告表》和本批复文件，对建设项目建设过程中产生的废气、废水、噪声、固废等污染物采取相应的防治措施。 （二）项目运行时外排污染物应满足以下要求： 1、废气：印刷机整体二次密闭，印刷工序产生的非甲烷总烃密闭负压收集后，引入“活性炭吸附/脱附+催化燃烧”装置处理，处理尾气由15m高排气筒排出，非甲烷总烃排放浓度满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》(DB41/1956-2020)挥发性有机物有组织排放限值40mg/m3。 严格按照环评要求及绩效引领性指标要求全过程控制废气无组织排放。厂区内非甲烷总烃无组织排放浓度满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）挥发性有机物监控点处1h平均值6mg/m3，监控点处任意一次浓度值20mg/m3的排放限值。 2、废水：生活废水经化粪池处理后定期清运，不外排。 3、噪声：设备运行噪声采取基础减振、厂房隔声等等措施，厂界噪声值须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 4、固废：固体废物全部按环评要求妥善处理或综合利用，一般固废贮存按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的标准要求进行控制，危险废物贮存按照《危险废物贮存污染物控制标准》(GB18597-2001)及2023修改的相关要求，避免对环境造成二次污染。 四、污染物排放总量：本项目建成后，全厂污染物总量控制指标为V0Cs 0.0018t/a。 五、按照国家、省、市、县有关规定设置规范的污染物排放口。 六、项目建成后，按照生态环境部《固定污染源排污许可分类管理名录》管理类别规定，在启动生产设施或者发生实际排污之前申领排污许可证或者填报排污登记表，并按规定程序和要求进行环境保护竣工验收，将验收信息上传至全国建设项目竣工环境保护验收信息系统，接受各级生态环境部门监督检查，建设单位应对环保设施和项目开展安全风险辨识管理，防范环境安全风险。 七、本批复下达之日起5年内有效。项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变化的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。 八、如果今后国家或我省颁布新的标准，届时你公司应按新标准执行。 经办人：崔鹏鹏 新乡市生态环境局新乡县分局 2024年12月17日

- 3、本项目落实环评批复情况 表10 项目落实环评批复情况 批复情况; 落实情况. - 一、我局批准《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护对策措施建设。项目总投资80万元，在新乡市新乡县翟坡镇任小营村东建设新乡市新乡县纸制品有限公司年产100万平方米纸箱项目。; 已落实，实际分期建设，本次验收范围为一期验收工程. - 二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》及项目建设情况，并接受相关方的咨询。; 已落实，已公开. 三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施及环保投资概算，确保各项环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。 （一）依据《报告表》和本批复文件，对建设项目建设过程中产生的废气、废水、噪声、固废等污染物采取相应的防治措施。 （二）项目运行时外排污染物应满足以下要求： 1、废气：印刷机整体二次密闭，印刷工序产生的非甲烷总烃密闭负压收集后，引入“活性炭吸附/脱附+催化燃烧”装置处理，处理尾气由15m高排气筒排出，非甲烷总烃排放浓度满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》(DB41/1956-2020)挥发性有机物有组织排放限值40mg/m3。 严格按照环评要求及绩效引领性指标要求全过程控制废气无组织排放。厂区内非甲烷总烃无组织排放浓度满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）挥发性有机物监控点处1h平均值6mg/m3，监控点处任意一次浓度值20mg/m3的排放限值。 2、废水：生活废水经化粪池处理后定期清运，不外排。 3、噪声：设备运行噪声采取基础减振、厂房隔声等等措施，厂界噪声值须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 4、固废：固体废物全部按环评要求妥善处理或综合利用，一般固废贮存按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的标准要求进行控制，危险废物贮存按照《危险废物贮存污染物控制标准》(GB18597-2001)及2023修改的相关要求，避免对环境造成二次污染。; 已落实，各项污染物达标排放. - 四、污染物排放总量：本项目建成后，全厂污染物总量控制指标为V0Cs 0.0018t/a。; 已落实，严格按照总量控制指标运行. - 五、按照国家、省、市、县有关规定设置规范的污染物排放口。; 已落实，按照规定设置规范排放口. - 六、项目建成后，按照生态环境部《固定污染源排污许可分类管理名录》管理类别规定，在启动生产设施或者发生实际排污之前申领排污许可证或者填报排污登记表，并按规定程序和要求进行环境保护竣工验收，将验收信息上传至全国建设项目竣工环境保护验收信息系统，接受各级生态环境部门监督检查，建设单位应对环保设施和项目开展安全风险辨识管理，防范环境安全风险。; 已落实. - 七、本批复下达之日起5年内有效。项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变化的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。; 已落实. - 八、如果今后国家或我省颁布新的标准，届时你公司应按新标准执行。; 已落实. - 由上表可知，本项目实际建设已落实环评批复中的各项要求。

表五

验收监测质量保证及质量控制： 受新乡市新时代纸制品有限公司委托，河南环碳检测技术有限公司按照标准规范对相关项目进行采样监测。 1、分析方法及检测使用仪器 本次监测采样及分析均采用国家标准分析方法，方法来源和所用仪器设备见下表： 表11 检测分析方法及仪器一览表 序号; 检测类别; 检测因子; 检测方法及编号; 检出限. 1; 废气; 非甲烷总烃; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染 物采样方法 GB/T 16157-1996及修改单; /. 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017; 0.07mg/m3（以碳计）. 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017; 0.07mg/m3（以碳计）. 2; 噪声; 厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; /. 表12 主要检测仪器一览表 序号; 检测仪器; 仪器编号; 检定/校准有效期. 1; 自动烟尘（气）测试仪TC-60H; HTJC-138; 2027年5月6日. 2; 自动烟尘（气）测试仪TC-60HN; HTJC-140; 2027年5月6日. 3; 真空箱气袋采样器ZF-3052型; HTJC-158; 2026年7月31日. 4; 真空箱气袋采样器ZF-3052型; HTJC-159; 2026年7月31日. 5; 真空箱气袋采样器ZF-3052型; HTJC-160; 2026年7月31日. 6; 真空箱气袋采样器ZF-3052型; HTJC-161; 2026年7月31日. 7; 真空箱气袋采样器ZF-3052型; HTJC-162; 2026年7月31日. 8; 手持式风速风向仪LTF-1B; HTJC-178; 2026年9月20日. 9; 多功能声级计AWA5688; HTJC-113; 2027年5月19日. 10; 声校准器AWA6022A; HTJC-115; 2027年5月19日. 11; 气相色谱仪HF-900; HTJC-131; 2027年5月6日. 12; 气相色谱仪HF-900A; HTJC-149; 2026年7月10日. 2、质量控制措施 本次检测分析严格按照国家相关环境检测技术规范和标准分析方法要求实施全程序质量控制。具体质控要求如下： 6.1检测期间，企业生产正常，环保设施运行稳定。 6.2严格按照国家相关环境检测技术规范和标准方法要求进行现场采样、检测。 6.3检测人员经过培训和能力确认并符合相关技术能力规范。检测仪器经计量检定/校准合格并在有效期内。 6.4检测分析方法采用国家颁布的标准（或推荐）分析方法。 6.5现场检测仪器设备校验/校准结果、实验室质控样品分析结果符合方法要求，检测结果合格有效。 6.6检测数据严格实行三级审核。

表六

验收监测内容： 1、验收执行标准 ①废气 - 表13 废气污染物排放标准 标准名称; 生产工序; 污染因子; 标准限值. 《印刷工业挥发性有机物排放标准》( DB41/1956-2020; 印刷工序; 非甲烷总烃; 有组织40mg/m3. 速率1.0kg/h. - 除上述标准外，企业还需满足： - 《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施》环办便函[2021]341号包装印刷行业绩效分级指标A级分级中有组织非甲烷总烃排放浓度20-30mg/m3，厂界排放监控点非甲烷总烃满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）浓度2.0mg/m³的限值要求。 ②噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值见表14。 - 表14 噪声污染物执行标准限值 标准名称; 昼间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 60dB(A). 2、总量控制指标 环评中项目建成后全厂总量控制指标：非甲烷总烃0.0018t/a。 本次验收工程总量控制指标为：有组织非甲烷总烃0.0017t/a。 3、验收监测内容 监测内容通过对现场的调查与核实，确定验收期间监测因子、采样点位、监测频次见下表。 表15 验收监测内容一览表 检测类别; 检测内容; 检测项目; 检测频次. 有组织废气; 废气治理设施进口、排气筒出口P2#; 非甲烷总烃; 检测2天，3次/天. 无组织废气; 厂界上风向1#、下风向2#、3#、4#、5#; 非甲烷总烃; 检测2天，4次/天. 噪声; 厂界四周外1m; 等效连续A声级; 检测2天，昼间1次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 验收监测期间，该项目正常生产，主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收监测期间对生产工况的要求。生产运行工况见下表。 表16 验收期间工况负荷表 监测时间; 产品名称; 设计生产规模（一期）; 生产规模（一期）; 运行负荷（%）. 2026.6.1; 纸箱; 1666.67平方米/d; 1500平方米/d; 90%. 2026.6.2; 纸箱; 1666.67平方米/d; 1500平方米/d; 90%. 备注：生产负荷由新乡市新时代纸制品有限公司提供。.

验收监测结果： 一、污染物排放监测结果 1、废气监测结果 （1）有组织废气监测结果 有组织废气污染物监测结果见下表。 表17 有组织废气监测结果表 采样日期; 采样点位; 测次; 废气量 (m3/h); 非甲烷总烃. 排放浓度 (mg/m3); 排放速率 (kg/h). 2026-6-1; 废气治理设施进口; 1; 1.39×103; 18.5; 0.026. 2; 1.46×103; 18.3; 0.027. 3; 1.45×103; 18.7; 0.027. 均值; 1.43×103; 18.5; 0.026. 排气筒出口P2#; 1; 1.44×103; 1.91; 2.8×10-3. 2; 1.52×103; 1.84; 2.8×10-3. 3; 1.51×103; 1.78; 2.7×10-3. 均值; 1.49×103; 1.84; 2.7×10-3. 2026-6-2; 废气治理设施进口; 1; 1.56×103; 17.1; 0.027. 2; 1.62×103; 17.2; 0.028. 3; 1.58×103; 17.3; 0.027. 均值; 1.59×103; 17.2; 0.027. 排气筒出口P2#; 1; 1.61×103; 1.57; 2.5×10-3. 2; 1.67×103; 1.53; 2.6×10-3. 3; 1.65×103; 1.54; 2.5×10-3. 均值; 1.64×103; 1.55; 2.5×10-3. 由上表可知，本次验收项目运行期间，DA001排放口的非甲烷总烃排放浓度为1.53~1.91 mg/m3、排放速率为2.5×10-3~2.8×10-3kg/h，排放浓度能够满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）非甲烷总烃有组织浓度40mg/m3、排放速率1.0kg/h的标准限值要求，同时满足《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施》环办便函[2021]341号包装印刷行业绩效分级指标A级分级中有组织非甲烷总烃排放浓度20-30mg/m3排放限值的要求。 （2）无组织废气监测结果 无组织废气污染物监测结果见下表。 表18 无组织废气监测结果 采样日期; 频次; 采样点位; 非甲烷总烃(mg/m3); 气象参数. 气温 (℃); 气压 (kPa); 风速 (m/s); 风向; 天气. 2026-6-1; 1; 上风向1#; 0.59; 27.6; 99.7; 1.9; 东; 晴. 下风向2#; 0.82. 下风向3#; 0.92. 下风向4#; 0.90. 下风向5#; 0.85. 2; 上风向1#; 0.54; 33.4; 99.5; 1.9; 东; 晴. 下风向2#; 0.86. 下风向3#; 0.80. 下风向4#; 0.87. 下风向5#; 0.96. 3; 上风向1#; 0.58; 32.5; 99.6; 1.8; 东; 晴. 下风向2#; 0.82. 下风向3#; 0.87. 下风向4#; 0.79. 下风向5#; 0.94. 4; 上风向1#; 0.53; 32.3; 99.6; 1.9; 东; 晴. 下风向2#; 0.86. 下风向3#; 0.80. 下风向4#; 0.83. 下风向5#; 0.92. 2026-6-2; 1; 上风向1#; 0.57; 29.7; 99.7; 2.1; 东; 多云. 下风向2#; 0.82. 下风向3#; 0.88. 下风向4#; 0.85. 下风向5#; 0.92. 2; 上风向1#; 0.56; 35.4; 99.5; 2.2; 东; 多云. 下风向2#; 0.93. 下风向3#; 0.85. 下风向4#; 0.94. 下风向5#; 0.88. 3; 上风向1#; 0.58; 35.8; 99.5; 2.1; 东; 多云. 下风向2#; 0.87. 下风向3#; 0.84. 下风向4#; 0.88. 下风向5#; 0.92. 4; 上风向1#; 0.52; 34.3; 99.6; 2.1; 东; 多云. 下风向2#; 0.84. 下风向3#; 0.83. 下风向4#; 0.92. 下风向5#; 0.91. 由上表可知，本次验收项目运行期间，厂界无组织废气非甲烷总烃排放浓度为0.52~0.96mg/m3。非甲烷总烃排放浓度能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）无组织非甲烷总烃2.0mg/m3的限值要求。 3、噪声监测结果 本项目厂界噪声检测结果见下表。 表19 厂界噪声监测结果表 单位：dB（A） 检测日期; 检测点位; 等效连续A声级 检测结果. 昼间. 2026-6-1; 东厂界外1m; 53. 南厂界外1m; 52. 西厂界外1m; 53. 北厂界外1m; 52. 2026-6-2; 东厂界外1m; 52. 南厂界外1m; 52. 西厂界外1m; 53. 北厂界外1m; 52. 标准限值; 60. 达标判定; 达标. 备注：1.2026年6月1日，昼间晴，东风，风速1.9m/s； 2.2026年6月2日，昼间多云，东风，风速2.1m/s； 3.根据《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》(HJ706-2014)中6.1：对于只需判定噪声源是否达标的情况，若噪声测量值低于相应噪声源排放标准的限值可以不进行背景噪声的测量及修正。. 由检测结果可知：本项目厂界昼间噪声值为：52~53dB（A），可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB（A）的限值要求。 3、固体废物监测 本次验收项目一般废物为：废边角料、废结束带、废淀粉胶桶。 一般固废暂存于厂内一座5m2的一般固废暂存间内定期外售，一般固废暂存间的建设满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 本次验收项目危废废物为：废水性油墨桶、废抹布、废活性炭、废催化剂， 危废暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。危险废物在危废暂存间采用专用密闭容器储存，危废暂存间采取防风、防晒、防雨淋、防扬散、防流失、防渗漏措施。 上述固废均能够妥善处置，不外排，本项目不需设置固废监测。 4、污染物排放总量核算 根据监测数据与环评报告，本项目污染物实际排放量与环评批复量见下表。 表20 本次验收项目废气污染物排放量核算汇总 类型; 排放口编号; 污染因子; 排放速率均值kg/h; 排放时间h/a; 实际年排放量t/a; 验收期间工况%; 满负荷下实际年排放量t/a. 废气; DA001; 非甲烷总烃; 0.0026; 600; 0.00156; 90; 0.0017. - 本次验收项目实际排放量与环评批复总量对比情况如下表所示。 表21 本次验收项目污染物总量对比 单位：t/a 污染物; 本项目验收满负荷运行实际排放总量; 项目环评批复排放总量. 非甲烷总烃; 0.0017; 0.0018. 5、环境管理检查 （1）环保手续与“三同时”执行情况 建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。 （2）环境管理制度及执行情况 建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。 （3）环保设施运转情况 检测期间各项环保设施运转正常。 - （4）与《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）以下简称《暂行办法》对比分析 表22 本项目与《暂行办法》第八条对比分析 内容; 本项目情况; 对比结果. 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建成环境保护设施能与主体工程同时投产使用。; 相符. 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本次验收工程污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定。; 相符. 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 根据本次验收工程实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的对比分析可知：本项目环境影响报告表经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。; 相符，项目变动不属于重大变动. 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本次验收工程建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。; 相符. 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本次验收工程已办理排污许可证。; 相符. 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本次验收工程已按环评要求建设环境保护设施，防治环境污染和生态破坏的能力能够满足工程需要。; 相符. 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本建设单位不涉及违反国家和地方环境保护法律法规。; 相符. 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本工程验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。; 相符. 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本次验收工程符合其他环境保护法律法规规章的规定。; 相符. - 由上表可知，本项目实际建设符合《暂行办法》中的相关要求，满足验收条件。

表八

验收监测结论： 1、环境保护设施验收结论 ①验收检测期间，该项目正常生产，主体工程工况稳定，各项环境保护措施运行正常，符合验收检测期间对生产工况的要求。 ②根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析可知：本项目变动情况不存在重大变动，且本项目符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号），满足验收条件。 - ③本次验收工程产生的废气主要为纸箱生产过程中印刷工序产生的非甲烷总烃。印刷废气经密闭设备收集后，经活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置（TA001）处理后，通过15m高排气筒DA001有组织排放。 - 本次验收项目运行期间，DA001排放口的非甲烷总烃排放浓度为1.53~1.91 mg/m3、排放速率为2.5×10-3~2.8×10-3kg/h，排放浓度能够满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）非甲烷总烃有组织浓度40mg/m3、速率1.0kg/h的标准限值要求。 本次验收项目运行期间，厂界无组织废气非甲烷总烃排放浓度为0.52~0.96mg/m3。非甲烷总烃排放浓度能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中企业边界非甲烷总烃2.0mg/m3的限值要求。 ④本项目厂界昼间噪声值为：52~53dB（A），可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB（A）的限值要求。 ⑤本次验收项目一般废物为：废边角料、废结束带、废淀粉胶桶。 一般固废暂存于厂内一座5m2的一般固废暂存间内定期外售，一般固废暂存间的建设满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 本次验收项目危废废物为：废水性油墨桶、废抹布、废活性炭、废催化剂。 危废暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。危险废物在危废暂存间采用专用密闭容器储存，危废暂存间采取防风、防晒、防雨淋、防扬散、防流失、防渗漏措施。 ⑥本项目折算为满负荷情况下，全厂污染物实际排放量为非甲烷总烃0.0017t/a，环评总量控制指标为非甲烷总烃0.0018t/a。本项目实际排放总量未超出环评批复总量，本项目污染物排放量能够满足总量指标。 2、环境管理检查结论 项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：新乡市新时代纸制品有限公司                               填表人（签字）：                                    项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 新乡市新时代纸制品有限公司年产100万平方米纸箱项目（一期） |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2407-410721-04-01-529354 |  | 建设地点 |  | 新乡市新乡县翟坡镇任小营村东 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 | C2231纸和纸板容器制造；C2319包装装潢及其他印刷 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建 改扩建 技术改造 |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | E 113°48′42.825″ N 35°14′58.870″ |  |  |
|  | 设计生产能力 | 纸箱100万平方米/a |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 纸箱50万平方米/a（一期） |  | 环评单位 |  | 河南环科环保技术有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 | 新乡市生态环境局新乡县分局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 新环表〔2024〕52号 |  | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 | 2025.12 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2026.2 |  | 排污许可证申领时间 |  | 2026.2.4 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 | 新乡市新时代纸制品有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 新乡市新时代纸制品有限公司 |  | 本工程排污许可证编号 |  | 91410703MA45217M7L001P |  |  |  |  |
|  | 验收单位 | 新乡市新时代纸制品有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施检测单位 |  | 河南环碳检测技术有限公司 |  | 验收检测时工况 |  | 90% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） | 80 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  | 20 |  | 所占比例（%） |  | 25 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） | 50 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  | 20 |  | 所占比例（%） |  | 40 |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） | 0 | 废气治理（万元） |  | 15 | 噪声治理（万元） |  | 2 | 固体废物治理(万元) |  | 3 |  | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 | / |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / |  | 年平均工作时间 |  | 300天 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  | 新乡市新时代纸制品有限公司 |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91410703MA45217M7L |  | 验收时间 |  | 2026年6月 |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) |  |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水（万吨/年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VOC |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0017 | 0.0018 |  | 0.0017 | 0.0018 |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)，3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量—万吨/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量——吨/年