新乡市新时代纸制品有限公司年产 100 万平方米纸箱项目（一期）竣工环境保护验收意见

2026年6月22日，新乡市新时代纸制品有限公司根据《新乡市新时代纸制品有限公司年产 100 万平方米纸箱项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

# 一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：新乡市新乡县翟坡镇任小营村东

建设性质：新建

产品、规模：纸箱50万平方米/a（一期）

（二）建设过程及环保审批情况

《新乡市新时代纸制品有限公司年产 100 万平方米纸箱项目环境影响报告表》由河南环科环保技术有限公司于2024年12月编制完成，于2024年12月17日由新乡市生态环境局新乡县分局审批通过，批复文号：新环表〔2024〕52号。

（三）投资情况

项目一期投资50万元，其中环保投资20万元，占比约为40%。

（四）验收范围

本次验收对《新乡市新时代纸制品有限公司年产 100 万平方米纸箱项目（一期）》进行验收，主要为新乡市新时代纸制品有限公司年产50万平方米纸箱项目的主体工程、配套设施、辅助设施、环保设施的建设、运行及环保要求落实情况。

# 二、工程变动情况

本次一期验收工程实际建设情况、厂址位置、平面布置、原辅材料和生产工艺等方面均与环评及批复要求基本一致。与环评批复不一致的地方有：

# 生产规模发生变动：

# 因市场原因变化，厂区设备分期投入，一期建设满足“年产50万平方米纸箱”要求。

# 三、环境保护设施落实情况

（1）废气

- 本次验收工程产生的废气主要为印刷生产过程中产生的非甲烷总烃。

印刷工序废气经设备密闭收集，经活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置（TA001）处理后，通过15m高排气筒DA001有组织排放。

（2）废水

本项目废水主要为职工生活污水。生活污水经化粪池处理后，定期清运，不外排。

（3）噪声

- 本次验收项目主要的噪声源为分纸压痕机、三色水墨印刷机、切角开机等生产设备运行噪声，采取基础减振、距离衰减和厂房隔声等相应的降噪措施。

（4）固废

本次验收项目一般废物为：废边角料、废淀粉胶桶、废结束带，收集后一般固废间暂存，定期外售。

一般固废暂存于厂内一座30m2的一般固废暂存间内定期外售，一般固废暂存间的建设满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。

本次验收项目危险废物为：废油墨桶、废抹布、废催化剂、废活性炭，收集后危废暂存间暂存，定期委托有相应危废处置资质的单位处置。

危废暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求。危险废物在危废暂存间采用专用密闭容器储存，危废暂存间采取防风、防晒、防雨淋、防扬散、防流失、防渗漏措施。

# 四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

根据《新乡市新时代纸制品有限公司年产 100 万平方米纸箱项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》所示，检测期间，该项目正常生产，主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收检测期间对生产工况的要求。检测结果表明：

1.废气

- 本次验收项目运行期间，DA001排放口的非甲烷总烃排放浓度为1.53~1.91 mg/m3、排放速率为2.5×10-3~2.8×10-3kg/h，排放浓度能够满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）非甲烷总烃有组织浓度40mg/m3、排放速率1.0kg/h的标准限值要求。

- 本次验收项目运行期间，厂界无组织废气非甲烷总烃排放浓度为0.52~0.96mg/m3。非甲烷总烃排放浓度能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）无组织非甲烷总烃2.0mg/m3的限值要求。

2.噪声

本项目厂界昼间噪声值为：52~53dB（A），可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB（A）的限值要求。

3.固废

本次验收项目一般废物为：废边角料、废结束带、废淀粉胶桶。

一般固废暂存于厂内一座5m2的一般固废暂存间内定期外售，一般固废暂存间的建设满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。

本次验收项目危废废物为：废水性油墨桶、废抹布、废活性炭、废催化剂，

危废暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。危险废物在危废暂存间采用专用密闭容器储存，危废暂存间采取防风、防晒、防雨淋、防扬散、防流失、防渗漏措施。

项目固废处置措施符合项目环评及环评批复文件的要求，满足相关环保要求。

4.总量

# 本项目折算为满负荷情况下，全厂污染物实际排放量为：非甲烷总烃0.0017t/a，环评总量控制指标为：非甲烷总烃0.0018t/a。本项目实际排放总量未超出环评批复总量，本项目污染物排放量能够满足总量指标。

# 五、工程建设对环境的影响

本项目废气、固废和噪声等污染物在采取评价要求和建议的防治措施后，各污染物均能实现达标排放或综合利用，固废处置措施合理，对区域环境影响可以接受。

# 六、验收结论

根据该项目竣工环境保护验收检测报告及现场核查，该项目环保手续完备，执行了环境影响评价及三同时管理制度，基本落实了环评报告及其批复规定的各项环境污染防治措施。各项污染物能够实现达标排放或合理处理处置。

综上所述，《新乡市新时代纸制品有限公司年产 100 万平方米纸箱项目（一期）》不存在《建设项目竣工环境保护暂行办法》中所规定的验收不合格情形，符合建设项目竣工环境保护验收合格条件，验收合格。

# 七、后续要求

企业对各种污染防治措施加强管理，发现问题及时采取措施解决，确保污染治理设施能够长期稳定运行，做到污染物稳定达标排放。

- 验收人员信息

见签名表。